4.1. nodaļa

Iepakojumu, tostarp vidējas kravnesības konteineru (IBC) un lielu iepakojumu, izmantošana

4.1.1.	Vispārīgi noteikumi bīstamo kravu iepakošanai iepakojumos, tostarp IBC un lielos iepakojumos.

PIEZĪME.	Šīs iedaļas vispārīgie noteikumi attiecas uz 2., 6.2. un 7. klases kravu iepakošanu tikai tā, kā norādīts 4.1.1.16. punktā (2. klase), 4.1.8.2. punktā (6.2. klase), 4.1.9.1.5. punktā (7. klase) un 4.1.4. iedaļas attiecīgajās iepakošanas instrukcijās (P201 un P202 2. klasei un P620, P621, P650, IBC620 un LP621 6.2. klasei).

4.1.1.1.	Bīstamās kravas ir jāiepako kvalitatīvos iepakojumos, tostarp IBC un lielos iepakojumos, kam jābūt pietiekoši izturīgiem, lai izturētu triecienus un slodzi, kas parasti jāiztur pārvadāšanas laikā, tostarp pārvietošanu no vienas transporta vienības otrā un no transporta vienībām noliktavās, kā arī jebkuru noņemšanu no paliktņa vai izņemšanu no ārējās taras, lai pēc tam apstrādātu ar rokām vai mehānismiem. Iepakojumiem, tostarp IBC un lieliem iepakojumiem, jābūt konstruētiem un noslēgtiem tā, lai novērstu jebkurus satura zudumus, kas parastos pārvadāšanas apstākļos var notikt vibrācijas vai temperatūras, mitruma vai spiediena izmaiņu dēļ (piemēram, mainoties augstumam). Iepakojumi, tostarp IBC un lieli iepakojumi, ir noslēgti saskaņā ar ražotāja sniegto informāciju. Pārvadāšanas laikā nekādi bīstami kravu pārpalikumi nedrīkst būt pielipuši iepakojuma, IBC un lielo iepakojumu ārpusē. Šos noteikumus attiecīgā gadījumā piemēro jauniem, atkārtoti lietotiem, atjaunotiem vai atkārtoti ražotiem iepakojumiem un jauniem, atkārtoti lietotiem, remontētiem vai atkārtoti ražotiem IBC, un jauniem vai atkārtoti lietotiem lielajiem iepakojumiem.

4.1.1.2.	Iepakojumu, tostarp IBC un lielo iepakojumu, daļas, kas tieši saskaras ar bīstamo kravu:

a)	minētā bīstamā krava neietekmē vai ievērojami nemazina to izturību; un

b)	nerada bīstamību, piem., nekatalizē reakciju vai nereaģē ar bīstamo kravu.

Vajadzības gadījumā to iekšējo virsmu atbilstīgi pārklāj vai apstrādā.

PIEZĪME.	Plastmasas iepakojumu, tostarp IBC, kas izgatavoti no lielas vai vidējas molekulmasas polietilēna, savietojamību sk. 4.1.1.19. punktā.

4.1.1.3.	Ja RID tekstā nav paredzēts citādi, visi iepakojumi, tostarp IBC un lielie iepakojumi, izņemot iekšējos iepakojumus, atbilst konstrukcijas tipam, kas izturējis pārbaudes saskaņā ar attiecīgi 6.1.5., 6.3.2., 6.5.4. vai 6.6.5. iedaļas prasībām. Iepakojumi, kam šī pārbaude nav vajadzīga, minēti 6.1.1.3. punktā.

4.1.1.4.	Piepildot iepakojumus, tostarp IBC un lielos iepakojumus, ar šķidrumiem, atstāj pietiekošu nepiepildīto tilpumu, lai nodrošinātu to, ka pārvadāšanas laikā iespējamas temperatūras izraisītas šķidruma izplešanās dēļ nenotiek ne noplūde, ne arī paliekoša iepakojuma deformācija. Ja nav noteiktas īpašas prasības, 55 °C temperatūrā šķidrums iepakojumu pilnībā nepiepilda. Taču IBC ir jāatstāj pietiekošs nepiepildīts tilpums, lai 50 °C vidējā kravas temperatūrā nodrošinātu, ka IBC nav piepildīts vairāk kā par 98 % no tā ūdens ietilpības. Ja nav noteikts citādi, 15 °C iepildīšanas temperatūrā maksimālo pieļaujamo pildījuma koeficientu nosaka šādi:

a)

| Viršanas punkts (viršanas sākuma temperatūra) °C | < 60 | 60 < 100 | 100 < 200 | 200 < 300 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pildījuma koeficients, kas izteikts iepakojuma ietilpības procentos | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |

vai

b)		pildījuma koeficients =   % iepakojuma ietilpības.

Šajā formulā  ir vidējais tilpuma izplešanās koeficients šķidrumam ar temperatūru no 15 °C līdz 50 °C,  proti, ar maksimālo temperatūras kāpumu 35 °C,

 aprēķina pēc formulas – 

d15 un d50 ir šķidruma relatīvais blīvums  15 °C un 50 °C temperatūrā, un tF ir šķidruma vidējā temperatūra uzpildīšanas laikā.

4.1.1.4.1.	Gaisa pārvadājumos iepakojumiem, kas paredzēti šķidrumiem, bez noplūdes jāiztur spiedienu starpība, kas norādīta starptautiskajos gaisa pārvadājumu noteikumos.

4.1.1.5.	Iekšējie iepakojumi ir iepakoti ārējos iepakojumos tā, lai parastos pārvadāšanas apstākļos tie nevarētu pārplīst, tos nevarētu pārdurt vai to saturs nevarētu noplūst ārējā iepakojumā. Tādi iekšējie iepakojumi, ko var viegli saplēst vai pārdurt, kā stikls, porcelāns vai keramika, vai atsevišķi plastmasas materiāli, utt., ir nostiprināti ārējos iepakojumos ar piemērotu amortizācijas materiālu. Nekāda satura noplūde nedrīkst būtiski vājināt amortizācijas materiāla vai ārējā iepakojuma aizsargājošās īpašības.

4.1.1.6.	Vienā ārējā iepakojumā vai lielos iepakojumos bīstamas kravas neiepako kopā ar bīstamu vai citu kravu, ja tās bīstami reaģē cita ar citu (sk. bīstamas reakcijas definīciju 1.2.1. iedaļā).

PIEZĪME.	Jauktu iepakojumu īpašos noteikumus sk. 4.1.10. iedaļā.

4.1.1.7.	Samitrinātu vai atšķaidītu vielu iepakojumu aizvariem jābūt tādiem, lai pārvadāšanas laikā šķidruma (ūdens, šķīdinātāja, vai flegmatizatora) satura procents nepazeminātos zem noteiktās robežas.

4.1.1.7.1.	Ja IBC ir aprīkots ar divām vai vairākām noslēgšanas sistēmām pēc kārtas, vielai tuvāko noslēdz vispirms.

4.1.1.8.	Šķidrumus atļauts iepildīt tikai tādā iekšējā iepakojumā, kas atbilstīgi iztur iekšējo spiedienu, kāds var rasties parastos pārvadāšanas apstākļos. Ja pakā var rasties spiediens, saturam izdalot gāzi (temperatūras palielināšanās vai citu iemeslu dēļ), iepakojumu, tostarp IBC, atļauts aprīkot ar ventilācijas atveri.  Ventilācijas atvere jāierīko, ja vielu sadalīšanās dēļ var rasties bīstams pārspiediens.  Taču izdalītā gāze nerada briesmas sava toksiskuma, uzliesmojamības, daudzuma utt. dēļ. Ventilācijas atvere ir konstruēta tā, lai parastos pārvadāšanas apstākļos, kad iepakojums ir pārvadāšanai paredzētā stāvoklī, nebūtu iespējama šķidruma noplūde un nepiederīgas vielas iekļūšana.

PIEZĪME.	Gaisa pārvadājumos nav atļauta pakas ventilēšana.

4.1.1.9.	Jauni, atkārtoti ražoti vai atkāroti lietoti iepakojumi, tostarp IBC un lielie iepakojumi, vai atjaunoti iepakojumi un remontēti vai regulāri apkopti IBC iztur pārbaudes, kas noteiktas attiecīgi 6.1.5., 6.3.2., 6.5.4. vai 6.6.5. iedaļā. Pirms piepildīšanas un nodošanas pārvadāšanai katru iepakojumu, tostarp IBC un lielos iepakojumus, pārbauda, lai pārliecinātos, ka tas nav korodējis, piesārņots vai ar citiem bojājumiem, un katram IBC jāpārbauda apkalpošanas iekārtu pareiza funkcionēšana. Jebkuru iepakojumu, kam, salīdzinot ar apstiprināto konstrukcijas tipu, konstatē kādu stiprības samazināšanās pazīmi, vairs nelieto vai arī atjauno tā, lai tas varētu izturēt konstrukcijas tipa pārbaudes. Jebkuru IBC, kam, salīdzinot ar pārbaudīto konstrukcijas tipu, konstatē kādu stiprības samazināšanās pazīmi, vairs nelieto vai arī saremontē tā, lai tas varētu izturēt konstrukcijas tipa pārbaudes.

4.1.1.10.	Šķidrumi jāiepilda tikai tādos iepakojumos, tostarp IBC, kas spēj izturēt atbilstīgu iekšējo spiedienu, kāds var rasties parastos pārvadāšanas apstākļos. Iepakojumus un IBC, kam marķējumā norādīts hidrauliskās pārbaudes spiediens, kurš noteikts saskaņā ar 6.1.3.1. punkta d) apakšpunktu un 6.5.2.2.1. punktu, var piepildīt tikai ar tādiem šķidrumiem, kam tvaika spiediens:

a)	ir tāds, ka kopējais manometriskais spiediens iepakojumā vai IBC 55 °C temperatūrā (t.i., iepildītās vielas tvaika spiediens plus parciālais gaisa spiediens vai citu inerto gāzu spiediens mīnus 100 kPa), kas noteikts, vadoties pēc maksimālā pieļaujamā pildījuma koeficienta saskaņā ar 4.1.1.4. punktu un iepildīšanas temperatūras 15 °C, nepārsniedz divas trešdaļas no marķējumā norādītā pārbaudes spiediena vai

b)	50 °C temperatūrā ir mazāks par četrām septītdaļām marķējumā norādītā pārbaudes spiediena un 100 kPa summas, vai

c)	55 °C temperatūrā ir mazāks par divām trešdaļām marķējumā norādītā pārbaudes spiediena un 100 kPa summas.

Metāla IBC, kas paredzēti šķidrumu pārvadāšanai, nelieto tādu šķidrumu pārvadāšanai, kam tvaika spiediens 50 °C temperatūrā ir vairāk nekā 110 kPa (1,1 bar) vai 55 °C temperatūrā 130 kPa (1,3 bar).

Marķējumā norādāmā nepieciešamā pārbaudes spiediena piemēri iepakojumiem, tostarp IBC, kas aprēķināti atbilstīgi 4.1.1.10. punkta c) apakšpunktam

| ANO nr. | Šķidrums | Klase | Iepakošanas grupa | Vp55 (kPa) | (Vp55 1,5) (kPa) | (Vp55 1,5) mīnus 100 (kPa) | Noteiktais minimālais manometriskais pārbaudes spiediens atbilstīgi 6.1.5.5.4. punkta c) apakšpunktam (kPa) | Minimālais (manometriskais) pārbaudes spiediens, ko norāda uz iepakojuma (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2056 2247 1593 1155 | Tetrahidrofurāns n-dekāns Dihlormetāns Dietilēteris | 3. 3. 6.1 3. | II III III I | 70 1,4 164 199 | 105 2,1 246 299 | 5 – 97,9 146 199 | 100 100 146 199 | 100 100 150 250 |

PIEZĪME.	1.	Ķīmiski tīriem šķidrumiem tvaika spiedienu 55 °C temperatūrā (Vp55) parasti var atrast zinātnisko rokasgrāmatu tabulās.

2.	Tabula attiecas tikai uz 4.1.1.10. punkta c) apakšpunktā minēto izmantojumu, kas nozīmē, ka marķējumā norādāmais pārbaudes spiediens 1,5 reizes pārsniedz tvaika spiedienu 55 °C temperatūrā, mīnus 100 kPa. Ja, piemēram, pārbaudes spiediens n-dekānam noteikts saskaņā ar 6.1.5.5.4. punkta a) apakšpunktu, tad minimālais marķējumā norādāmais pārbaudes spiediens var būt mazāks.

3.	Dietilēterim nepieciešamais minimālais pārbaudes spiediens saskaņā ar 6.1.5.5.5. punktu ir 250 kPa.

4.1.1.11.	Tukšiem iepakojumiem, tostarp IBC un lieliem iepakojumiem, kuros bijusi bīstama viela, piemēro tās pašas prasības, ko piepildītiem iepakojumiem, ja nav veikti atbilstoši pasākumi, kas novērš jebkuru bīstamību.

4.1.1.12.	Visiem iepakojumiem, tostarp IBC, kas paredzēti šķidrumiem, jāiztur atbilstoša hermētiskuma pārbaude un jāatbilst attiecīgajam pārbaudes līmenim, kurš norādīts 6.1.5.4.3. punktā vai – dažāda tipa IBC gadījumā – 6.5.4.7. punktā:

a)	pirms tos pirmoreiz izmanto pārvadāšanai;

b)	pēc katra iepakojuma atkārtotas ražošanas vai atjaunošanas, pirms to atkārtoti izmanto pārvadāšanai;

c)	pēc jebkura IBC remonta vai atkārtotas ražošanas, pirms to atkārtoti izmanto pārvadāšanai.

Šajā pārbaudē iepakojums vai IBC nav jāaprīko ar aizvariem. Saliktā iepakojuma vai IBC iekšējo tvertni var pārbaudīt bez ārējā iepakojuma, ja tas neietekmē pārbaudes rezultātus.

Šāda pārbaude nav nepieciešama:

–	kombinēto iepakojumu un lielo iepakojumu iekšējiem iepakojumiem;

–	salikto iepakojumu (stikla, porcelāna vai keramikas) iekšējām tvertnēm, kas apzīmētas ar simbolu “RID/ADR” saskaņā ar 6.1.3.1. punkta a) apakšpunkta ii) daļu;

–	plāniem metāla iepakojumiem, kas apzīmēti ar simbolu “RID/ADR” saskaņā ar 6.1.3.1. punkta a) apakšpunkta ii) daļu.

4.1.1.13.	Iepakojumi, tostarp IBC, ko izmanto cietvielām, kuras var kļūt šķidras pārvadāšanas laikā iespējamās temperatūrās, spēj saturēt vielu arī šķidrā stāvoklī.

4.1.1.14.	Iepakojumi, tostarp IBC, ko izmanto pulverveida vai granulētām vielām, ir droši pret izbiršanu vai arī tiem ir starplika.

4.1.1.15.	Ja kompetentā iestāde nav noteikusi citādi, plastmasas mucām un transportkannām, stingras plastmasas IBC un saliktiem IBC ar plastmasas iekšējām tvertnēm lietošanas laiks, kas atļauts bīstamo vielu pārvadāšanai, var būt pieci gadi no tvertņu izgatavošanas dienas, izņemot gadījumus, kad pārvadājamās vielas īpašību dēļ ir noteikts īsāks lietošanas laiks.

4.1.1.16.	Iepakojumus, tostarp IBC un lielos iepakojumus, kas marķēti saskaņā ar 6.1.3. iedaļu, 6.2.5.8. punktu, 6.2.5.9. punktu, 6.3.1., 6.5.2. vai 6.6.3. iedaļu, bet kas ir apstiprināti valstī, kura nav COTIF Līgumslēdzēja puse, tomēr var lietot pārvadāšanai saskaņā ar RID.

4.1.1.17.	Sprāgstvielas, pašreaģējošas vielas un organiskie peroksīdi

Ja RID nav iekļauts īpašs noteikums, iepakojumi, tostarp IBC un lieli iepakojumi, ko lieto 1. klases kravām, 4.1. klases pašreaģējošām vielām un 5.2. klases organiskajiem peroksīdiem, atbilst vidējās bīstamības grupas (II iepakošanas grupa) noteikumiem.

4.1.1.18.	Glābšanas iepakojumu izmantošana

4.1.1.18.1.	Bojātas, defektīvas, nehermētiskas vai neatbilstošas pakas vai izbirušas vai noplūdušas bīstamās kravas atļauts pārvadāt glābšanas iepakojumos, kas minēti 6.1.5.1.11. punktā. Tas neliedz izmantot atbilstoša tipa un ekspluatācijas īpašību līmeņa lielāka izmēra iepakojumu atbilstīgi 4.1.1.18.2. punkta nosacījumiem.

4.1.1.18.2.	Veic atbilstošus pasākumus, lai novērstu pārmērīgu bojāto vai nehermētisko paku pārvietošanos glābšanas iepakojumā. Ja glābšanas iepakojumā ir šķidrumi, iepakojumā ievieto pietiekamu daudzumu inerta absorbējoša materiāla, lai uzsūktu visu iztecējušo šķidrumu.

4.1.1.19.	Ķīmiskās savietojamības pārbaude plastmasas iepakojumiem, tostarp IBC, pielīdzinot iepildāmās vielas standarta šķidrumiem

4.1.1.19.1.	Darbības joma

Lielas vai vidējas molekulmasas polietilēna iepakojumiem, kas noteikti 6.1.5.2.6. punktā, un lielas molekulmasas polietilēna IBC, kuri noteikti 6.5.4.3.5. punktā, ķīmisko savietojamību pārbauda, pielīdzinot standarta šķidrumiem atbilstīgi procedūrām, kas norādītas 4.1.1.19.3. līdz 4.1.1.19.5. punktā, un, izmantojot sarakstu 4.1.1.19.6. punkta tabulā, ja īpašie konstrukcijas tipi ir pārbaudīti ar šiem standarta šķidrumiem saskaņā ar 6.1.5. vai 6.5.4. punktu, ņemot vērā 6.1.6. punktu, un tad, ja 4.1.1.19.2. punkta nosacījumi ir izpildīti. Ja pielīdzināšana saskaņā ar šo punktu nav iespējama, par ķīmisko savietojamību jāpārliecinās, pārbaudot konstrukcijas tipu saskaņā ar 6.1.5.2.5. punktu vai laboratoriski pārbaudot iepakojumus saskaņā ar 6.1.5.2.7. punktu un IBC – saskaņā ar attiecīgi 6.5.4.3.3. vai 6.5.4.3.6. punktu.

PIEZĪME.	Neatkarīgi no šā punkta noteikumiem, uz iepakojumu, tostarp uz IBC, izmantošanu īpašai iepildāmajai vielai attiecas 3.2. nodaļas A tabulā norādītie ierobežojumi un iepakošanas instrukcijas 4.1. nodaļā.

4.1.1.19.2.	Nosacījumi

Iepildāmo vielu relatīvais blīvums nedrīkst pārsniegt blīvumu, ko izmanto, nosakot augstumu kritiena pārbaudei, kura veiksmīgi izdarīta saskaņā ar 6.1.5.3.4 vai 6.5.4.1.3. punktu, un, nosakot masu sakraušanas pārbaudei, kas veiksmīgi izdarīta saskaņā ar 6.1.5.6. punktu vai attiecīgā gadījumā saskaņā ar 6.5.4.6. punktu ar pielīdzināto standarta šķidrumu(-iem). Iepildāmo vielu tvaika spiediens 50 °C vai 55 °C temperatūrā nedrīkst pārsniegt spiedienu, ko izmanto, lai noteiktu spiedienu iekšējā spiediena (hidrauliskajā) pārbaudē, kura veiksmīgi izdarīta saskaņā ar 6.1.5.5.4 vai 6.5.4.8.4.2. punktu ar pielīdzināto standarta šķidrumu(-iem). Ja minētās iepildāmās vielas pielīdzina standarta šķidrumu kombinācijai, attiecīgās iepildāmo vielu vērtības nedrīkst pārsniegt minimālās vērtības, kas iegūtas, vadoties pēc izmantotajiem kritiena augstumiem, sakraušanas masām un iekšējiem pārbaudes spiedieniem.

Piemērs. Benzoilhlorīds ANO 1736 ir pielīdzināts standarta šķidrumu kombinācijai “ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums”.   Tā tvaika spiediens 50 °C temperatūrā ir 0,34 kPa un relatīvais blīvums apmēram 1,2.  Plastmasas mucu un transportkannu konstrukcijas tipa testu bieži izdara minimālajā noteiktajā pārbaudes līmenī. Praktiski tas nozīmē, ka sakraušanas pārbaudi parasti veic ar sakraušanas slodzēm, ņemot vērā tikai “ogļūdeņražu maisījuma” relatīvo blīvumu 1,0 un “mitrinošā šķīduma” relatīvo blīvumu 1,2 (sk. standarta šķidrumu definīciju 6.1.6. iedaļā). Tāpēc šādu pārbaudīto konstrukcijas tipu ķīmiskā savietojamība netiktu pārbaudīta benzoilhlorīdam, jo konstrukcijas tipa pārbaudes līmenis ar standarta šķidrumu “ogļūdeņražu maisījums” nebūtu atbilstošs.  (Tā kā vairumā gadījumu pieliktais iekšējais hidrauliskās pārbaudes spiediens nav mazāks par 100 kPa, šāds pārbaudes līmenis attiektos uz benzoilhlorīda tvaiku spiedienu atbilstīgi 4.1.1.10. punktam.)

Visas tādas sastāvdaļas iepildāmajai vielai, kas var būt šķīdums, maisījums vai preparāts, piemēram, mitrinātāji mazgāšanas līdzekļos un dezinficējošos līdzekļos, neatkarīgi no tā, vai tie ir bīstami vai nav, jāiekļauj pielīdzināšanas procedūrā.

4.1.1.19.3.	Pielīdzināšanas procedūra

Lai pielīdzinātu iepildāmās vielas 4.1.1.19.6. punkta tabulā uzskaitītajām vielām vai vielu grupām, rīkojas šādi (sk. arī shēmu 4.1.1.19.1. punkta attēlā):

a)	klasificē iepildāmo vielu saskaņā ar 2. daļas procedūrām un kritērijiem (ANO numura un iepakošanas grupas noteikšana);

b)	4.1.1.19.6.  tabulas 1. slejā atrod ANO numuru, ja tāds ir;

c)	ja šim ANO numuram ir vairāki ieraksti, vadoties pēc informācijas, kas sniegta 2.a, 2.b un 4. slejā, izvēlas rindu, kas atbilst iepakošanas grupai, koncentrācijai, uzliesmošanas punktam, nekaitīgām sastāvdaļām utt.

Ja tas nav iespējams, iepakojumu ķīmisko savietojamību pārbauda saskaņā ar 6.1.5.2.5. vai 6.1.5.2.7. punktu un IBC – saskaņā ar  6.5.4.3.3. vai 6.5.4.3.6. punktu (taču ūdens šķīdumu gadījumā sk. 4.1.1.19.4. punktu);

d)	ja iepildāmās vielas ANO numurs un iepakošanas grupa, ko nosaka saskaņā ar a) apakšpunktu, nav iekļauti pielīdzināšanas sarakstā, iepakojumu ķīmisko savietojamību pierāda saskaņā ar 6.1.5.2.5. vai 6.1.5.2.7. punktu un IBC – saskaņā ar 6.5.4.3.3. vai 6.5.4.3.6. punktu;

e)	piemēro “kopējo ierakstu noteikumu”, kas aprakstīts 4.1.1.19.5. punktā, ja tas norādīts izvēlētās rindas 5. slejā;

f)	iepildāmās vielas ķīmisko savietojamību var uzskatīt par pārbaudītu, ņemot vērā 4.1.1.19.1. un 4.1.1.19.2. punktu, ja standarta šķidrumu kombinācija ir pielīdzināta 5. slejā un konstrukcijas tips ir apstiprināts minētājam standarta šķidrumam(-iem).

4.1.1.19.1. attēls.	Shēma iepildāmo vielu pielīdzināšanai standarta šķidrumiem

Jā

Nē

Nē

Jā

Turpmākās pārbaudes (sk. 4.1.1.19.1. punktu)

Vielas klasifikācija saskaņā ar 2. daļu ANO numura un iepakošanas grupas noteikšanai

Vai ANO numurs un iepakošanas grupa ir iekļauta pielīdzināšanas sarakstā?

Vai viela vai vielu grupa nosaukums ir iekļauts pielīdzināšanas sarakstā?

Jā

Nē

Ķīmisko savietojamību var uzskatīt par verificētu, ja attiecīgā tipa iepakojums/IBC konstrukcijas tips ir pārbaudīts ar norādīto standarta šķidrumu(-iem); var būt derīgs arī ūdens šķīdumiem

Vai pielīdzināšanas sarakstā ir norādīts standarta šķidrums vai standarta šķidrumu kombinācija?

Turpinājums “kopējo ierakstu noteikumā”

4.1.1.19.4.	Ūdens šķīdumi.

Vielu un vielu grupu ūdens šķīdumus, kas pielīdzināti īpašam standarta šķidrumam(-iem) saskaņā ar 4.1.1.19.3. punktu, arī var pielīdzināt minētājam standarta šķidrumam(-iem), ja ievēro šādus nosacījumus:

a)	ūdens šķīdumam saskaņā ar 2.1.3.3. punkta kritērijiem var piešķirt to pašu ANO numuru, ko uzskaitītajai vielai; un

b)	ūdens šķīduma nosaukums nav īpaši norādīts pielīdzināšanas saraksta 4.1.1.19.6. punktā; un

c)	bīstamā viela un atšķaidīšanai izmantotais ūdens savstarpēji nereaģē.

Piemērs. Terc-butilspirta ar ANO numuru 1120 šķīdums ūdenī.

–	Ķīmiski tīram terc-butilspirtam pielīdzināšanas sarakstā noteikts standartšķidrums “etiķskābe”.

–	Terc-butilspirta šķīdumu ūdenī var klasificēt atbilstīgi ierakstam ANO 1120 BUTILSPIRTI saskaņā ar 2.1.3.3. punktu, jo terc-butilspirta šķīdums ūdenī neatšķiras no ķīmiski tīru vielu ierakstiem attiecībā uz klasi, iepakošanas grupu(-ām) un fizikālo stāvokli. Turklāt ieraksts “1120 BUTILSPIRTI” neattiecas vienīgi uz ķīmiski tīrām vielām, un šo vielu ūdens šķīdumu nosaukumi nav īpaši pieminēti, kā tikai 3.2. nodaļas A tabulā un pielīdzināšanas sarakstā.

–	ANO 1120 BUTILSPIRTI nereaģē ar ūdeni parastos pārvadāšanas apstākļos.

Tāpēc ANO 1120 terc-butilspirta šķīdumam ūdenī var noteikt standarta šķidrumu “etiķskābe”.

4.1.1.19.5.	Kopējo ierakstu noteikums.

Lai pielīdzinātu iepildāmās vielas, kam 5. slejā ir norāde “kopējo ierakstu noteikums”, rīkojas šādi un izpilda šādus nosacījumus (sk. arī shēmu 4.1.1.19.2. attēlā):

a)	veic pielīdzināšanas procedūru katrai šķīduma, maisījuma vai preparāta bīstamajai sastāvdaļai saskaņā ar 4.1.1.19.3. punktu, ņemot vērā 4.1.1.19.2. punkta nosacījumus. Vispārēju ierakstu gadījumā sastāvdaļas var neņemt vērā, ja ir zināms, ka tās nebojā augsta blīvuma polietilēnu (piem., cieti pigmenti ANO 1263 KRĀSĀ vai AR KRĀSU SAISTĪTĀ MATERIĀLĀ);

b)	šķīdumu, maisījumu vai preparātu nevar pielīdzināt standarta šķidrumam, ja:

i)	vienas vai vairāku bīstamo sastāvdaļu ANO numurs un iepakošanas grupa nav iekļauta pielīdzināšanas sarakstā vai

ii)	vienai vai vairākām sastāvdaļām pielīdzināšanas saraksta 5. slejā ir norādīts “kopējo ierakstu noteikums”, vai

iii)	(izņemot ANO 2059 NITROCELULOZES ŠĶĪDUMU, kas ir UZLIESMOJOŠS) vienas vai vairāku tā bīstamo sastāvdaļu klasifikācijas kods atšķiras no šķīduma, maisījuma vai preparāta koda;

c)	ja pielīdzināšanas sarakstā ir uzskaitītas visas bīstamās sastāvdaļas un to klasifikācijas kodi atbilst paša šķīduma, maisījuma vai preparāta klasifikācijas kodam, un visas bīstamās sastāvdaļas ir pielīdzinātas vienam un tam pašam standarta šķidrumam vai standarta šķidrumu kombinācijai 5. slejā, šķīduma, maisījuma vai preparāta ķīmisko savietojamību var uzskatīt par pārbaudītu, ņemot vērā 4.1.1.19.1. un 4.1.1.19.2. punktu;

d)	ja pielīdzināšanas sarakstā ir uzskaitītas visas bīstamās sastāvdaļas un to klasifikācijas kodi atbilst paša šķīduma, maisījuma vai preparāta klasifikācijas kodam, bet 5. slejā ir norādīti dažādi standarta šķidrumi, ķīmisko savietojamību var uzskatīt par pārbaudītu tikai attiecībā uz šādām standarta šķidrumu kombinācijām, ņemot vērā 4.1.1.19.1. un 4.1.1.19.2. punktu:

i)	ūdens/slāpekļskābe 55 %, izņemot tādas neorganiskās skābes ar klasifikācijas kodu C1, kam noteikts standarta šķidrums “ūdens”,

ii)	ūdens/mitrinošs šķīdums,

iii)	ūdens/etiķskābe,

iv)	ūdens/ogļūdeņražu maisījums,

v)	ūdens/n-butilacetāts – ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums;

e)	šajā noteikumā ķīmisko savietojamību neuzskata par pārbaudītu citām standarta šķidrumu kombinācijām, bet tikai tām, kas noteiktas d) apakšpunktā, un visos gadījumos, kas noteikti b) apakšpunktā. Šādos gadījumos ķīmisko savietojamību pārbauda ar citiem līdzekļiem (sk. 4.1.1.19.3. punkta d) apakšpunktu).

1. piemērs. ANO 1940 MERKAPTOETIĶSKĀBES (50 %) un ANO 2531 STABILIZĒTAS METAKRILSKĀBES (50 %) maisījums; maisījuma klasifikācija —  ANO 3265 KOROZĪVS ŠĶIDRUMS, SKĀBS, ORGANISKS, C.N.P.

–	Gan sastāvdaļu ANO numurs, gan maisījuma ANO numurs ir iekļauti pielīdzināšanas sarakstā;

–	Gan sastāvdaļām, gan maisījumam ir viens un tas pats klasifikācijas kods – C3;

–	ANO 1940 MERKAPTOETIĶSKĀBE ir pielīdzināta standarta šķidrumam “etiķskābe” un ANO 2531 STABILIZĒTA METAKRILSKĀBE ir pielīdzināta standarta šķidrumam “n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums”. Saskaņā ar d) apakšpunktu tā nav pieļaujama standarta šķidrumu kombinācija. Maisījuma ķīmiskā savietojamība jāpārbauda ar citiem līdzekļiem.

2. piemērs. ANO 1793 IZOPROPILFOSFĀTA (50%) un ANO 1803 ŠĶIDRAS FENOLSULFOSKĀBES (50 %) maisījums;   maisījuma klasifikācija –  ANO 3265 KOROZĪVS ŠĶIDRUMS, SKĀBS, ORGANISKS, C.N.P.

–	Gan sastāvdaļu ANO numurs, gan maisījuma ANO numurs ir iekļauti pielīdzināšanas sarakstā;

–	Gan sastāvdaļām, gan maisījumam ir viens un tas pats klasifikācijas kods – C3;

–	ANO 1793 IZOPROPILFOSFĀTS ir pielīdzināts standarta šķidrumam “mitrinošs šķīdums” un ANO 1803 FENOLSULFOSKĀBE, ŠĶIDRA, ir pielīdzināta standarta šķidrumam “ūdens”. Saskaņā ar d) apakšpunktu tā ir viena no pieļaujamajām standarta šķidrumu kombinācijām. Tāpēc šā maisījuma ķīmisko savietojamību var uzskatīt par  pārbaudītu, ja iepakojuma konstrukcijas tips ir apstiprināts standarta šķidrumiem “mitrinošs šķīdums” un “ūdens”.

4.1.1.19.2. attēls.	“Kopējo ierakstu noteikumu” shēma

Nē

Nē

Pieļaujamās standarta šķidrumu kombinācijas:

•	ūdens/(55 %)slāpekļskābe, izņemot tādas neorganiskās skābes ar klasifikācijas kodu C1, kam noteikts standarta šķidrums “ūdens”;

•	ūdens/mitrinošs šķīdums;

•	ūdens/etiķskābe;

•	ūdens/ogļūdeņražu maisījums;

•	ūdens/n-butilacetāts — ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums.

Ķīmisko savietojamību var uzskatīt par pierādītu, ja attiecīgā tipa iepakojums/IBC konstrukcijas tips ir pārbaudīts ar norādīto standarta šķidrumu(-iem).

Jā

Jā

Vai visas sastāvdaļas ir pielīdzinātas vienam standarta šķidrumam vai standarta šķidrumu kombinācijai?

Nē

Vai visas sastāvdaļas atsevišķi vai kopā ir pielīdzinātas vienai no šādām standarta šķidrumu kombinācijām?

Vai visām sastāvdaļām ir tas pats klasifikācijas kods, kas šķīdumam, maisījumam vai preparātam?

Jā

Nē

Atsevišķi ieraksti, kopēji ieraksti, šķīdumi, maisījumi, preparāti ar norādi “kopējo ierakstu noteikums” pielīdzināšanas sarakstā

Jā

Vai pielīdzināšanas sarakstā ir iekļauti ieraksti par visām šķīduma, maisījuma vai preparāta sastāvdaļām?

Turpmākās pārbaudes (sk. 4.1.1.19.1. punktu)

4.1.1.19.6.	Pielīdzināšanas saraksts.

Turpmāk iekļautajā tabulā (pielīdzināšanas sarakstā) bīstamās vielas ir uzskaitītas pēc kārtas to ANO numuru secībā. Parasti katra rinda paredzēta vienai bīstamai vielai, atsevišķam ierakstam vai kopējam ierakstam, uz ko attiecas īpašs ANO numurs. Taču vienam un tam pašam ANO numuram var tikt izmantotas vairākas cita citai sekojošas rindas, ja vielām ar vienu un to pašu ANO numuru ir dažādi nosaukumi (piem., vielu grupas atsevišķi izomēri), atšķirīgas ķīmiskās īpašības, atšķirīgas fizikālās īpašības un/vai atšķirīgi pārvadāšanas nosacījumi. Šādos gadījumos atsevišķais ieraksts vai kopējais ieraksts īpašajā iepakošanas grupā ir pēdējā rindā no cita citai sekojošajām rindām.

Lai noteiktu vielu šā punkta izprtnē, izmanto 1. līdz 4. sleju 4.1.1.19.6. tabulā, kam struktūra ir līdzīga 3.2. nodaļas A tabulai. Pēdējā slejā norādīts standarta šķidrums(-i), kam vielu var pielīdzināt.

Paskaidrojošas piezīmes katrai slejai

1. sleja	ANO nr.

Norāda ANO numuru

–	bīstamajai vielai, ja vielai piešķirts savs īpašs ANO numurs, vai

–	kopējam ierakstam, kam saskaņā ar 2. daļas kritērijiem (“lēmumu pieņemšanas shēmām”) noteiktas bīstamas vielas, kas nav uzskaitītas pēc nosaukuma.

2.a sleja	Oficiālais kravas nosaukums vai tehniskais nosaukums

Ietver pašas vielas nosaukumu, atsevišķā ieraksta nosaukumu, kas var attiekties uz vairākiem izomēriem, vai kopējā ieraksta nosaukumu.

Norādītais nosaukums var atšķirties no attiecīgā oficiālā kravas nosaukuma.

2.b sleja	Apraksts

Ietver aprakstošu tekstu, lai izskaidrotu ieraksta darbības jomu tādos gadījumos, ja vielas klasifikācija, pārvadāšanas nosacījumi un/vai ķīmiskā savietojamība var būt mainīgi.

3.a sleja	Klase

Ietver numuru klasei, kuras nosaukums attiecas uz bīstamo vielu.  Šo klases numuru piešķir saskaņā ar 2. daļas procedūrām un kritērijiem.

3.b sleja	Klasifikācijas kods

Ietver bīstamās vielas klasifikācijas kodu saskaņā ar 2. daļas procedūrām un kritērijiem.

4. sleja	Iepakošanas grupa

Norādīts bīstamajai vielai piešķirtais(-ie) iepakošanas grupas numurs(-i) (I, II vai III). Šos iepakošanas grupas numurus piešķir, pamatojoties uz 2. daļā noteiktajām procedūrām un kritērijiem. Dažām vielām iepakošanas grupu nepiešķir.

5. sleja	Standarta šķidrums

Šajā slejā kā noteikta informācija norādīts standarta šķidrums vai standarta šķidrumu kombinācija, kam vielu var pielīdzināt, vai iekļauta atsauce uz 4.1.1.19.5. punkta kopējo ierakstu noteikumu.

4.1.1.19.6. punkta tabula.	Pielīdzināšanas saraksts

| ANO nr. | Oficiālais kravas nosaukums vai tehniskais nosaukums 3.1.2. iedaļa | Apraksts 3.1.2. iedaļa | ## Klase 2.2. nodaļa | Klasifikācijas kods 2.2. nodaļa | Iepakošanas grupa 2.1.1.3. punkts | Standarta šķidrums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2.a | 2.b | 3.a. | 3.b | 4. | 5. |
| 1090 | Acetons |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums Piezīme – piemēro tikai tad, ja ir pierādīts, ka vielas caurlaidība iepakojumam, kas paredzēts pārvadāšanai, ir pieļaujamajā līmenī |
| 1093 | Akrilnitrils, stabilizēts |  | 3. | FT1 | I | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1104 | Amilacetāti | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1105 | # Pentanoli | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi | 3. | F1 | II/III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1106 | Amilamīni | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi | 3. | FC | II/III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1109 | Amilformiāti | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1120 | Butilspirti | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi | 3. | F1 | II/III | Etiķskābe |
| 1123 | Butilacetāti | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi | 3. | F1 | II/III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1125 | n-butilamīns |  | 3. | FC | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1128 | n-butilformiāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1129 | Sviestskābes aldehīds |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1133 | Adhezīvi | satur uzliesmojošu šķidrumu | 3. | F1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1139 | Pārklāšanas šķīdums | satur rūpnieciskiem vai citiem mērķiem izmantojamas vielas virsmu apstrādei vai pārklāšanai, piemēram, saistviela zem transportlīdzekļapārklājuma, kannas vai mucas izklājums | 3. | F1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1145 | # Cikloheksāns |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1146 | # Ciklopentāns |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1153 | # Etilēnglikoldietilēteris |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums |
| 1154 | Dietilamīns |  | 3. | FC | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1158 | # Diizopropilamīns |  | 3. | FC | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1160 | # Dimetilamīna šķīdums ūdenī |  | 3. | FC | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1165 | # Dioksāns |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1169 | # Ekstrakti, aromātiski, šķidri |  | 3. | F1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1170 | # Etilspirts vai etilspirta šķīdums | ūdens šķīdums | 3. | F1 | II/III | Etiķskābe |
| 1171 | Etilēnglikola monoetilēteris |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums |
| 1172 | Etilēnglikola monoetilētera acetāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums |
| 1173 | # Etilacetāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1177 | 2-etilbutilacetāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1178 | 2-etilsviestskābes aldehīds |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1180 | # Etilbutirāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1188 | Etilēnglikola monometilēteris |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums |
| 1189 | Etilēnglikola monometilētera acetāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums |
| 1190 | # Etilformiāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1191 | # Oktilaldehīds | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījums | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1192 | # Etillaktāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1195 | # Etilpropionāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1197 | # Ekstrakti, aromatizējoši, šķidri |  | 3. | F1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1198 | # Formaldehīda šķīdums, uzliesmojošs | ūdens šķīdums, uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C | 3. | FC | III | Etiķskābe |
| 1202 | # Dīzeļdegviela | atbilst EN 590:1993 vai ar uzliesmošanas temperatūru, kas nepārsniedz 100 °C | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1202 | # Gāzeļļa | uzliesmošanas temperatūra nepārsniedz 100 °C | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1202 | Šķidrais kurināmais, vieglais | sevišķi viegls | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1202 | Šķidrais kurināmais, vieglais | atbilst EN 590:1993 vai ar uzliesmošanas temperatūru, kas nepārsniedz 100 °C | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1203 | Autobenzīns vai benzīns |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1206 | # Heptāni | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1207 | Heksaldehīds | n-heksaldehīds | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1208 | Heksāni | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1210 | Tipogrāfijas krāsa vai ar tipogrāfijas krāsu saistīts materiāls | uzliesmojoša, satur tipogrāfijas krāsu atšķaidošu vai reducējošu sastāvdaļu | 3. | F1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1212 | # Izobutanols |  | 3. | F1 | III | Etiķskābe |
| 1213 | # Izobutilacetāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1214 | # Izobutilamīns |  | 3. | FC | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1216 | Izooktēni | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1219 | # Izopropilspirts |  | 3. | F1 | II | Etiķskābe |
| 1220 | # Izopropilacetāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1221 | # Izopropilamīns |  | 3. | FC | I | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1223 | # Petroleja |  | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1224 | 3,3-dimetil-2-butanons |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1224 | # Ketoni, šķidri, c.n.p. |  | 3. | F1 | II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1230 | # Metanols |  | 3. | FT1 | II | Etiķskābe |
| 1231 | # Metilacetāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1233 | # Metilamilacetāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1235 | # Metilamīns, ūdens šķīdums |  | 3. | FC | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1237 | # Metilbutirāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1247 | # Metilmetakrilāta monomērs, stabilizēts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1248 | # Metilpropionāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1262 | # Oktāni | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1263 | Krāsa vai ar krāsu saistīts materiāls | satur krāsu, glazūru, emalju, kodni, šellaku, laku, politūru, šķidru pildvielu un šķidru glazūras pamatu vai satur krāsu atšķaidošu vai reducējošu sastāvdaļu | 3. | F1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1265 | Pentāni | n-pentāns | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1266 | Parfimērijas izstrādājumi | ar uzliesmojošiem šķīdinātājiem | 3. | F1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1268 | Akmeņogļu nafta | tvaika spiediens 50 °C temperatūrā nepārsniedz 110 kPa | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1268 | Naftas destilāti, c.n.p., vai naftas produkti, c.n.p. |  | 3. | F1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1274 | n-propanols |  | 3. | F1 | II/III | Etiķskābe |
| 1275 | # Propionaldehīds |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1276 | n-propilacetāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1277 | Propilamīns | n-propilamīns | 3. | FC | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1281 | # Propilformiāti | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1282 | # Piridīns |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1286 | # Kolofonija eļļa |  | 3. | F1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1287 | # Kaučuka šķīdums |  | 3. | F1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1296 | # Trietilamīns |  | 3. | FC | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1297 | # Trimetilamīns, ūdens šķīdums | ne vairāk par 50 masas % trimetilamīna | 3. | FC | I/II/III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1301 | # Vinilacetāts, stabilizēts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1306 | # Koksnes aizsardzības līdzekļi, šķidri |  | 3. | F1 | II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1547 | # Anilīns |  | 6.1. | T1 | II | Etiķskābe |
| 1590 | # Dihloranilīni, šķidri | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi | 6.1. | T1 | II | Etiķskābe |
| 1602 | Krāsviela, šķidra, toksiska, c.n.p., vai krāsvielu starpsavienojums, šķidrs, toksisks, c.n.p. |  | 6.1. | T1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1604 | # Etilēndiamīns |  | 8. | CF1 | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1715 | # Etiķskābes anhidrīds |  | 8. | CF1 | II | Etiķskābe |
| 1717 | # Acetilhlorīds |  | 3. | FC | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1718 | # Butilskābes fosfāts |  | 8. | C3 | III | Mitrinošs šķīdums |
| 1719 | Sērūdeņradis | ūdens šķīdums | 8. | C5 | III | Etiķskābe |
| 1719 | # Kālija sārmu šķidrums, c.n.p. | neorganisks | 8. | C5 | II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1730 | # Antimona pentahlorīds, šķidrs | ķīmiski tīrs | 8. | C1 | II | Ūdens |
| 1736 | # Benzoilhlorīds |  | 8. | C3 | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1750 | # Hloretiķskābes šķīdums | ūdens šķīdums | 6.1. | TC1 | II | Etiķskābe |
| 1750 | # Hloretiķskābes šķīdums | monohloretiķskābes un dihloretiķskābes maisījums | 6.1. | TC1 | II | Etiķskābe |
| 1752 | # Hloracetilhlorīds |  | 6.1. | TC1 | I | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1755 | # Hromskābes šķīdums | ūdens šķīdums ar ne vairāk kā 30 % hromskābes | 8.. | C1 | II/III | Slāpekļskābe |
| 1760 | Ciānamīds | ūdens šķīdums ar ne vairāk kā 50% ciānamīda | 8. | C9 | II | Ūdens |
| 1760 | O,O-dietil-ditiofosforskābe |  | 8. | C9 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1760 | O,O-diizopropil-ditiofosforskābe |  | 8. | C9 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1760 | O,O-di-n-propil-ditiofosforskābe |  | 8. | C9 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1760 | # Korozīvs šķidrums, c.n.p. | uzliesmošanas temperatūra lielāka nekā 61 °C | 8. | C9 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1761 | # Kuprietilēndiamīna šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | CT1 | II/III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1764 | # Dihloretiķskābe |  | 8. | C3 | II | Etiķskābe |
| 1775 | # Fluorborskābe | ūdens šķīdums ar ne vairāk kā 50 % fluorborskābes | 8. | C1 | II | Ūdens |
| 1778 | # Fluorsilīcijskābe |  | 8. | C1 | II | Ūdens |
| 1779 | # Skudrskābe |  | 8. | C3 | II | Etiķskābe |
| 1783 | Heksametilēndiamīna šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | C7 | II/III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1787 | # Jodūdeņražskābe | ūdens šķīdums | 8. | C1 | II/III | Ūdens |
| 1788 | # Bromūdeņražskābe | ūdens šķīdums | 8. | C1 | II/III | Ūdens |
| 1789 | # Sālsskābe | ne vairāk kā 38 % šķīdums ūdenī | 8. | C1 | II/III | Ūdens |
| 1790 | # Fluorūdeņražskābe | ar ne vairāk kā 60 % fluorūdeņražskābes | 8. | CT1 | II | Ūdens atļautais izmantošanas laiks – ne ilgāk par 2 gadiem |
| 1791 | # Hipohlorīta šķīdums | ūdens šķīdums, kas satur tādus mitrinātājus, kādi parasti ir tirgū | 8. | C9 | II/III | Slāpekļskābe un mitrinošs šķīdums* |
| 1791 | # Hipohlorīta šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | C9 | II/III | Slāpekļskābe* |
| (*) * Attiecas uz ANO nr. 1791. Pārbaude jāveic tikai ar ventilācijas atveri. Ja pārbaudē par standarta šķidrumu lieto slāpekļskābi, izmanto skābjizturīgu ventilācijas atveri un starpliku. Hipohlorīta šķīdumiem ir atļautas arī vienas un tās pašas konstrukcijas tipa ventilācijas atveres un starplikas, kas ir izturīgas pret hipohlorītu (piem., no silīcija gumijas), bet nav izturīgas pret slāpekļskābi. |  |  |  |  |  |  |
| 1793 | # Izopropilskābes fosfāts |  | 8. | C3 | III | Mitrinošs šķīdums |
| 1802 | # Perhlorskābe | ūdens šķīdums ar ne vairāk kā 50 masas % skābes | 8. | CO1 | II | Ūdens |
| 1803 | # Fenolsulfoskābe, šķidra | izomēru maisījums | 8. | C3 | II | Ūdens |
| 1805 | # Fosforskābes šķīdums |  | 8. | C1 | III | Ūdens |
| 1814 | # Kālija hidroksīda šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | C5 | II/III | Ūdens |
| 1824 | # Nātrija hidroksīda šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | C5 | II/III | Ūdens |
| 1830 | # Sērskābe | vairāk nekā 51 % ķīmiski tīras skābes | 8. | C1 | II | Ūdens |
| 1832 | # Sērskābe, lietota | ķīmiski stabila | 8. | C1 | II | Ūdens |
| 1833 | # Sērpaskābe |  | 8. | C1 | II | Ūdens |
| 1835 | Tetrametilamonija hidroksīda šķīdums | ūdens šķīdums, uzliesmošanas temperatūra lielāka par 61 °C | 8. | C7 | II | Ūdens |
| 1840 | # Cinka hlorīda šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | C1 | III | Ūdens |
| 1848 | # Propionskābe |  | 8. | C3 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1862 | # Etilkrotonāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1863 | Degviela, aviācijas, turbodzinējiem |  | 3. | F1 | I/II/III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1866 | Sveķu šķīdums | uzliesmojošs | 3. | F1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1902 | # Diizooktilskābes fosfāts |  | 8. | C3 | III | Mitrinošs šķīdums |
| 1906 | # Dūņskābe |  | 8. | C1 | II | Slāpekļskābe |
| 1908 | # Hlorīta šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | C9 | II/III | Etiķskābe |
| 1914 | # Butilpropionāti |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1915 | # Cikloheksanons |  | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1917 | # Etilakrilāts, stabilizēts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1919 | # Metilakrilāts, stabilizēts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1920 | # Nonāni | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi, uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1935 | # Cianīda šķīdums, n.o.s. | neorganisks | 6.1. | T4 | I/II/III | Ūdens |
| 1940 | # Merkaptoetiķskābe |  | 8. | C3 | II | Etiķskābe |
| 1986 | # Spirti, uzliesmojoši, toksiski, c.n.p. |  | 3. | FT1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1987 | Cikloheksanols | tehniski tīrs | 3. | F1 | III | Etiķskābe |
| 1987 | Spirti, c.n.p. |  | 3. | F1 | II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1988 | # Aldehīdi, uzliesmojoši, toksiski, c.n.p. |  | 3. | FT1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1989 | # Aldehīdi, c.n.p. |  | 3. | F1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1992 | 2,6-cis-dimetil-morfolīns |  | 3. | FT1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1992 | # Uzliesmojošs šķidrums, toksisks, c.n.p. |  | 3. | FT1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1993 | Propionskābes vinilesteris |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1993 | # (1-metoksi-2-propil) acetāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1993 | Uzliesmojošs šķidrums, c.n.p. |  | 3. | F1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 2014 | # Ūdeņraža peroksīds, ūdens šķīdums | ar ne mazāk kā 20 %, bet ne vairāk kā 60 % ūdeņraža peroksīda, kas stabilizēts pēc vajadzības | 5.1. | OC1 | II | Slāpekļskābe |
| 2022 | # Krezols | šķidrs maisījums, kas satur krezolus, ksilenolus un metilfenolus | 6.1. | TC1 | II | Etiķskābe |
| 2030 | # Hidrazīna šķīdums ūdenī | ar ne mazāk kā 37 masas %, bet ne vairāk kā 64 masas % hidrazīna | 8. | CT1 | II | Ūdens |
| 2030 | # Hidrazīna hidrāts | ūdens šķīdums ar 64 % hidrazīna | 8. | CT1 | II | Ūdens |
| 2031 | # Slāpekļskābe | izņemot kūpošu, ar ne vairāk kā 55 % ķīmiski tīras skābes | 8. | CO1 | II | Slāpekļskābe |
| 2045 | # Izobutiraldehīds |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2050 | # Diizobutēna izomēru savienojumi |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2053 | # Metilizobutilkarbinols |  | 3. | F1 | III | Etiķskābe |
| 2054 | # Morfolīns |  | 3. | CF1 | I | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2057 | # Tripropēns |  | 3. | F1 | II/III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2058 | Valeraldehīds | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījums | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2059 | Nitrocelulozes šķīdums, uzliesmojošs |  | 3. | D | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums. Atkāpjoties no parastās procedūras, šo noteikumu var piemērot šķīdinātājiem ar F1 klasifikācijas kodu |
| 2075 | # Hlorāts, bezūdens, stabilizēts |  | 6.1. | T1 | II | Mitrinošs šķīdums |
| 2076 | # Krezoli, šķidri | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījums | 6.1. | TC1 | II | Etiķskābe |
| 2078 | Toluoldiizocianāts | šķidrums | 6.1. | T1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2079 | # Dietilēntriamīns |  | 8. | C7 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2209 | # Formaldehīda šķīdums | ūdens šķīdums ar 37 % formaldehīda, metanola saturu 8-10 % | 8. | C9 | III | Etiķskābe |
| 2209 | Formaldehīda šķīdums | ūdens šķīdums ar ne mazāk kā 25 % formaldehīda | 8. | C9 | III | Ūdens |
| 2218 | # Akrilskābe, stabilizēta |  | 8. | CF1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2227 | n-butilmetakrilāts, stabilizēts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2235 | Hlorbenzilhlorīdi, šķidri | para-hlorbenzilhlorīds | 6.1. | T2 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2241 | # Cikloheptāns |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2242 | # Cikloheptēns |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2243 | # Cikloheksilacetāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2244 | # Ciklopentanols |  | 3. | F1 | III | Etiķskābe |
| 2245 | # Ciklopentanons |  | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2247 | n-dekāns |  | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2248 | # Di-n-butilamīns |  | 8. | CF1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2258 | 1,2-propilēndiamīns |  | 8. | CF1 | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2259 | # Trietilēntetramīns |  | 8. | C7 | II | Ūdens |
| 2260 | # Tripropilamīns |  | 3. | FC | III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2263 | # Dimetilcikloheksāni | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2264 | N,N-dimetil-cikloheksilamīns |  | 8. | CF1 | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2265 | # N,N-dimetil-formamīds |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2266 | # Dimetil-N-propilamīns |  | 3. | FC | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2269 | 3,3'-imino-dipropilamīns |  | 8. | C7 | III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2270 | # Etilamīns, ūdens šķīdums | ar ne mazāk kā 50 %, bet ne vairāk kā 70 % etilamīna, uzliesmošanas temperatūra zemāka par 23 °C, korozīvs vai mazliet korozīvs | 3. | FC | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2275 | 2-etilbutanols |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2276 | 2-etilheksilamīns |  | 3. | FC | III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2277 | # Etilmetakrilāts, # stabilizēts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2278 | n-heptēns |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2282 | ### Heksanoli | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2283 | # Izobutilmetakrilāts, # stabilizēts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2286 | # Pentametilheptāns |  | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2287 | # Izoheptēni |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2288 | # Izoheksēni |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2289 | # Izoforondiamīns |  | 8. | C7 | III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2293 | 4-metoksi-4-metil-pentān-2-ons |  | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2296 | # Metilcikloheksāns |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2297 | Metilcikloheksanons | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījums | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2298 | # Metilciklopentāns |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2302 | 5-metilheksān-2-ons |  | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2308 | # Nitrozilsērskābe, # šķidra |  | 8. | C1 | II | Ūdens |
| 2309 | # Oktadiēni |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2313 | # Pikolīni | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2317 | # Nātrija vara cianīda # šķīdums | ūdens šķīdums | 6.1. | T4 | I | Ūdens |
| 2320 | # Tetraetilēnpentamīns |  | 8. | C7 | III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2324 | # Triizobutilēns | C12-mono-olefīnu maisījums, uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2326 | # Trimetilcikloheksilamīns |  | 8. | C7 | III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2327 | Trimetilheksametilēndiamīni | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījums | 8. | C7 | III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2330 | # Undekāns |  | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2336 | # Alilformiāts |  | 3. | FT1 | I | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2348 | # Butilakrilāti, stabilizēti | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījums | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2357 | # Cikloheksilamīns | uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C | 8. | CF1 | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2361 | # Diizobutilamīns |  | 3. | FC | III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2366 | # Dietilkarbonāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2367 | α-metilvaleraldehīds |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2370 | 1-heksēns |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2372 | 1,2-di-(dimetilamino)-etāns |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2379 | 1,3-dimetilbutilamīns |  | 3 | FC | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2383 | # Dipropilamīns |  | 3. | FC | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2385 | # Etilizobutirāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2393 | # Izobutilformiāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2394 | # Izobutilpropionāts | uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2396 | # Metakrilaldehīds, # stabilizēts |  | 3. | FT1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2400 | # Metilizovalerāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2401 | # Piperidīns |  | 8. | CF1 | I | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2403 | # Izopropenilacetāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2405 | # Izopropilbutirāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2406 | # Izopropilizobutirāts |  | 3 | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2409 | # Izopropilpropionāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2410 | 1,2,3,6-tetrahidropiridīns |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2427 | # Kālija hlorāts, ūdens šķīdums |  | 5.1. | O1 | II/III | Ūdens |
| 2428 | Nātrija hlorāts, ūdens šķīdums |  | 5.1. | O1 | II/III | Ūdens |
| 2429 | # Kalcija hlorāts, ūdens šķīdums |  | 5.1. | O1 | II/III | Ūdens |
| 2436 | # Tioetiķskābe |  | 3. | F1 | II | Etiķskābe |
| 2457 | 2,3-dimetilbutāns |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2491 | # Etanolamīns |  | 8. | C7 | III | Mitrinošs šķīdums |
| 2491 | # Etanolamīna šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | C7 | III | Mitrinošs šķīdums |
| 2496 | # Propionskābes anhidrīds |  | 8. | C3 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2524 | # Etilortoformiāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2526 | # Furfurilamīns |  | 3. | FC | III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2527 | # Izobutilakrilāts, stabilizēts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2528 | # Izobutilizobutirāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2529 | # Izosviestskābe |  | 3. | FC | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2531 | # Metakrilskābe, stabilizēta |  | 8. | C3 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2542 | # Tributilamīns |  | 6.1. | T1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2560 | 2-metilpentān-2-ols |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2564 | # Trihloretiķskābes # šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | C3 | II/III | Etiķskābe |
| 2565 | # Dicikloheksilamīns |  | 8 | C7 | III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2571 | # Etilsērskābe |  | 8. | C3 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2571 | # Alkilsērskābes |  | 8 | C3 | II | Kopējo ierakstu noteikums |
| 2580 | # Alumīnija bromīda # šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | C1 | III | Ūdens |
| 2581 | # Alumīnija hlorīda # šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | C1 | III | Ūdens |
| 2582 | # Dzelzs hlorīda šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | C1 | III | Ūdens |
| 2584 | Metānsulfoskābe | ar vairāk nekā 5 % brīvas sērskābes | 8. | C1 | II | Ūdens |
| 2584 | # Alkilsulfoskābes, šķidras | ar vairāk nekā 5 % brīvas sērskābes | 8. | C1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2584 | Benzolsulfoskābe | ar vairāk nekā 5 % brīvas sērskābes | 8. | C1 | II | Ūdens |
| 2584 | Toluolsulfoskābes | ar vairāk nekā 5 % brīvas sērskābes | 8. | C1 | II | Ūdens |
| 2584 | # Arilsulfoskābes, šķidras | ar vairāk nekā 5 % brīvas sērskābes | 8. | C1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2586 | Metānsulfoskābe | ar ne vairāk kā 5 % brīvas sērskābes | 8. | C3 | III | Ūdens |
| 2586 | # Alkilsulfoskābes, šķidras | ar ne vairāk kā 5 % brīvas sērskābes | 8. | C3 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2586 | Benzolsulfoskābe | ar ne vairāk kā 5 % brīvas sērskābes | 8 | C3 | III | Ūdens |
| 2586 | Toluolsulfoskābes | ar ne vairāk kā 5 % brīvas sērskābes | 8. | C3 | III | Ūdens |
| 2586 | # Arilsulfoskābes, šķidras | ar ne vairāk kā 5 % brīvas sērskābes | 8.. | C3 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2610 | # Trialilamīns |  | 3. | FC | III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2614 | # Metalilspirts |  | 3. | F1 | III | Etiķskābe |
| 2617 | # Metilcikloheksanols | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi, uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C | 3. | F1 | III | Etiķskābe |
| 2619 | # Benzildimetilamīns |  | 8. | CF1 | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2620 | # Amilbutirāti | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi, uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2622 | # Glicīdaldehīds | uzliesmošanas temperatūra zemāka par 23 °C | 3. | FT1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2626 | # Hlorskābe, ūdens šķīdums # solution | ar ne vairāk kā 10% hlorskābes | 5.1. | O1 | II | Slāpekļskābe |
| 2656 | # Hinolīns | uzliesmošanas temperatūra augstāka nekā 61 °C | 6.1. | T1 | III | Ūdens |
| 2672 | # Amonjaka sķīdums | relatīvais blīvums ūdenī 15 °C temperatūrā no 0,880 līdz 0,957, satur vairāk par 10 %, bet ne vairāk par 35 % amonjaka | 8. | C5 | III | Ūdens |
| 2683 | # Amonija sulfīda # šķīdums | ūdens šķīdums, uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C | 8. | CFT | II | Etiķskābe |
| 2684 | # 3-dietilaminopropilamīns |  | 3. | FC | III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2685 | # N,N-dietiletilēndiamīns |  | 8. | CF1 | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2693 | # Bisulfīti, ūdens # šķīdums, c.n.p. | neorganisks | 8. | C1 | III | Ūdens |
| 2707 | # Dimetildioksāni | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi | 3. | F1 | II/III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2733 | Amīni, uzliesmojoši, korozīvi, c.n.p. vai poliamīni, uzliesmojoši, korozīvi, c.n.p. |  | 3. | FC | I/II/III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2734 | Di-sek-butilamīns |  | 8. | CF1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2734 | Amīni, sķidri, korozīvi, uzliesmojoši, c.n.p., vai poliamīni, šķidri, korozīvi, uzliesmojoši, c.n.p. |  | 8. | CF1 | I/II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2735 | Amīni, šķidri, korozīvi, c.n.p., vai poliamīni, šķidri, korozīvi, c.n.p. korozīvi, c.n.p. |  | 8. | C7 | I/II/III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2739 | # Sviestskābes anhidrīds |  | 8. | C3 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2789 | # Etiķskābe, ledus, vai etiķskābes šķīdums | ūdens šķīdums, vairāk nekā 80 masas % skābes | 8. | CF1 | II | Etiķskābe |
| 2790 | # Etiķskābes šķīdums | ūdens šķīdums, vairāk par 10 masas %, bet ne vairāk par 80 masas % skābes | 8. | C3 | II/III | Etiķskābe |
| 2796 | # Sērskābe | ar ne vairāk kā 51 % ķīmiski tīras skābes | 8. | C1 | II | Ūdens |
| 2797 | # Elektrolīts, sārms | Kālija/nātrija hidroksīda šķīdums ūdenī | 8. | C5 | II | Ūdens |
| 2810 | 2-hlor-6-fluorbenzilhlorīds | stabilizēts | 6.1. | T1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2810 | 2-feniletanols |  | 6.1. | T1 | III | Etiķskābe |
| 2810 | Etilēnglikola monoheksilēteris |  | 6.1. | T1 | III | Etiķskābe |
| 2810 | # Toksisks šķidrums, organisks, c.n.p. |  | 6.1. | T1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 2815 | # N-aminoetilpiperazīns |  | 8. | C7 | III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2818 | # Amonija polisulfīdu šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | CT1 | II/III | Etiķskābe |
| 2819 | # Amilskābes fosfāts |  | 8. | C3 | III | Mitrinošs šķīdums |
| 2820 | Sviestskābe | n-sviestskābe | 8. | C3 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2821 | # Fenola šķīdums | nesārmains, toksisks ūdensšķīdums | 6.1. | T1 | II/III | Etiķskābe |
| 2829 | Kapronskābe | n-kapronskābe | 8. | C3 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2837 | # Bisulfāti, ūdens # šķīdums |  | 8. | C1 | II/III | Ūdens |
| 2838 | # Vinilbutirāts, stabilizēts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2841 | # Di-n-amilamīns |  | 3. | FT1 | III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2850 | # Propilēntetramērs | C12-mono-olefīnu maisījums, uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2873 | Dibutilaminoetanols | N,N-di-n-butilaminoetanols | 6.1. | T1 | III | Etiķskābe |
| 2874 | # Furilspirts |  | 6.1. | T1 | III | Etiķskābe |
| 2920 | O,O-dietil-ditiofosforskābe | uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C | 8. | CF1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2920 | O,O-dimetil-ditiofosforskābe | uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C | 8. | CF1 | II | Mitrinošs šķīdums |
| 2920 | Hidrogēnbromīds | 33 % šķīdums ledus etiķskābē | 8. | CF1 | II | Mitrinošs šķīdums |
| 2920 | Tetrametilamonija hidroksīds | ūdens šķīdums, uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C | 8. | CF1 | II | Ūdens |
| 2920 | # Kodīgs šķidrums, # uzliesmojošs, c.n.p. |  | 8. | CF1 | I/II | Kopējo ierakstu noteikums |
| 2922 | Amonija sulfīds | ūdens šķīdums, uzliesmošanas temperatūra lielāka par 61 °C | 8. | CT1 | II | Ūdens |
| 2922 | Krezoli | sārmains ūdens šķīdums, nātrija un kālija krezolāta maisījums | 8. | CT1 | II | Etiķskābe |
| 2922 | Fenols | sārmains ūdens šķīdums, nātrija un kālija fenolāta maisījums | 8. | CT1 | II | Etiķskābe |
| 2922 | Nātrija difluorūdeņradis | ūdens šķīdums | 8. | CT1 | III | Ūdens |
| 2922 | # Korozīvs šķidrums, toksisks, c.n.p. |  | 8. | CT1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 2924 | Uzliesmojošs šķidrums, korozīvs, c.n.p. | mazliet korozīvs | 3. | FC | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 2927 | Toksisks šķidrums, korozīvs, organisks, c.n.p. |  | 6.1. | TC1 | I/II | Kopējo ierakstu noteikums |
| 2933 | # Metil 2-hlorpropionāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2934 | Izopropil-2-hlorpropionāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2935 | # Etil 2-hlorpropionāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2936 | # Tiopienskābe |  | 6.1. | T1 | II | Etiķskābe |
| 2941 | # Fluoranilīni | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījums | 6.1. | T1 | III | Etiķskābe |
| 2943 | # Tetrahidrofurfurilamīns |  | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2945 | N-metilbutilamīns |  | 3. | FC | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2946 | 2-amino-5-dietilaminopentāns |  | 6.1. | T1 | III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2947 | # Izopropilhloracetāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2984 | # Ūdeņraža peroksīds, ūdens šķīdums | ar ne mazāk kā 8 %, bet mazāk par 20 % ūdeņraža peroksīda, kas stabilizēts pēc vajadzības | 5.1. | O1 | III | Slāpekļskābe |
| 3056 | n-heptaldehīds |  | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 3065 | # Alkoholiski dzērieni | ar vairāk nekā 24 tilpuma % spirta | 3. | F1 | II/III | Etiķskābe |
| 3066 | Krāsa vai ar krāsu saistīts materiāls | satur krāsu, glazūru, emalju, kodni, šellaku, laku, politūru, šķidru pildvielu un šķidru glazūras pamatu vai satur krāsu atšķaidošu vai reducējošu sastāvdaļu | 8. | C9 | II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 3079 | # Metakrilnitrils, stabilizēts |  | 3. | FT1 | I | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3082 | sek-spirts C6-C17 poli (3-6) etoksilāts |  | 9. | M6 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Spirts C12-C15 poli (1-3) etoksilāts |  | 9. | M6 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Spirts C13-C15 poli (1-6) etoksilāts |  | 9. | M6 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Aviācijas turbīnu degviela JP-5 | uzliesmošanas temperatūra augstāka nekā 61 °C | 9. | M6 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Aviācijas turbīnu degviela JP-7 | uzliesmošanas temperatūra augstāka nekā 61 °C | 9. | M6 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Akmeņogļu darva | uzliesmošanas temperatūra augstāka nekā 61 °C | 9. | M6 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Akmeņogļu nafta | uzliesmošanas temperatūra augstāka nekā 61 °C | 9. | M6 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Kreozots, kas ražots no akmeņogļu darvas | uzliesmošanas temperatūra augstāka nekā 61 °C | 9. | M6 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Kreozots, kas ražots no koka darvas | uzliesmošanas temperatūra augstāka nekā 61 °C | 9. | M6 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Krezoldifenilfosfāts |  | 9. | M6 | III | Mitrinošs šķīdums |
| 3082 | Decilakrilāts |  | 9. | M6 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Ditiobutilftalāts |  | 9. | M6 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Di-n-butilftalāts |  | 9. | M6 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Ogļūdeņraži | šķidrs, uzliesmošanas temperatūra lielāka nekā 61 °C, bīstams videi | 9. | M6 | III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 3082 | Izodecildifenilfosfāts |  | 9. | M6 | III | Mitrinošs šķīdums |
| 3082 | Metilnaftalīni | šķidri izomēru maisījumi | 9. | M6 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Triarilfosfāti | c.n.p. | 9. | M6 | III | Mitrinošs šķīdums |
| 3082 | Trikrezolfosfāts | ar ne vairāk kā 3 % ortoizomēra | 9. | M6 | III | Mitrinošs šķīdums |
| 3082 | Triksilenilfosfāts |  | 9. | M6 | III | Mitrinošs šķīdums |
| 3082 | Cinka alkilditiofosfāts | C3-C14 | 9. | M6 | III | Mitrinošs šķīdums |
| 3082 | Cinka arilditiofosfāts | C7-C16 | 9. | M6 | III | Mitrinošs šķīdums |
| 3082 | Videi bīstama viela, šķidra, c.n.p. |  | 9. | M6 | III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 3099 | # Oksidējošs šķidrums, toksisks, c.n.p. |  | 5.1. | OT1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 3101 3103 3105 3107 3109 3111 3113 3115 3117 3119 | Organiskais peroksīds, B, C, D, E vai F tips, šķidrs, vai organiskais peroksīds, B, C, D, E vai F tips, šķidrs, ar kontrolējamu temperatūru |  | 5.2. | P1 |  | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums un slāpekļskābe* * |
| ** ANO nr. 3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117, 3119 (neattiecas uz terc-butilhidroperoksīdu ar vairāk nekā 40 % peroksīda saturu un peroksietiķskābēm) – šajā sarakstā visi organiskie peroksīdi tehniski tīrā veidā vai šķīdumā ar šķīdinātājiem, ciktāl tas attiecas uz to savietojamību, ir pielīdzināti standarta šķidrumam “ogļūdeņražu maisījums”. Ventilācijas atveru un starpliku savietojamību ar organiskiem peroksīdiem var pārbaudīt arī neatkarīgi no konstrukcijas tipa pārbaudes, izdarot laboratoriskas pārbaudes ar slāpekļskābi. Organiskie peroksīdi ar ANO nr. 3111, 3113, 3115, 3117 un 3119 nav pieņemami pārvadāšanai pa dzelzceļu. |  |  |  |  |  |  |
| 3145 | Butilfenols | šķidrums, c.n.p. | 8. | C3 | I/II/III | Etiķskābe |
| 3145 | # Alkilfenoli, šķidri, c.n.p. | tostarp C2 līdz C12 homologi | 8. | C3 | I/II/III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3149 | Ūdeņraža peroksīda un peroksietiķskābes maisījums, stabilizēts | ar ANO 2790 etiķskābi, ANO 2796 sērskābi un/vai ANO 1805 fosforskābi, ūdeni un ne vairāk par 5 % peroksietiķskābes | 5.1. | OC1 | II | Mitrinošs šķīdums un slāpekļskābe |
| 3210 | # Hlorāti, neorganiski, # ūdens šķīdums, c.n.p. |  | 5.1. | O1 | II/III | Ūdens |
| 3211 | # Perhlorāti, neorganiski, ūdens šķīdums, c.n.p. |  | 5.1. | O1 | II/III | Ūdens |
| 3213 | Bromāti, neorganiski, ūdens šķīdums, c.n.p. |  | 5.1. | O1 | II/III | Ūdens |
| 3214 | # Permanganāti, neorganiski, ūdens šķīdums, c.n.p. |  | 5.1. | O1 | II | Ūdens |
| 3216 | # Persulfāti, neorganiski, ūdens šķīdums, c.n.p. |  | 5.1. | O1 | III | Mitrinošs šķīdums |
| 3218 | # Nitrāti, neorganiski, # ūdens šķīdums, c.n.p. |  | 5.1. | O1 | II/III | Ūdens |
| 3219 | # Nitrīti, neorganiski, ūdens šķīdums, c.n.p. |  | 5.1. | O1 | II/III | Ūdens |
| 3264 | Vara(II) hlorīds | mazliet korozīvs ūdens šķīdums | 8. | C1 | III | Ūdens |
| 3264 | Hidroksilamīna sulfāts | 25% šķīdums ūdenī | 8. | C1 | III | Ūdens |
| 3264 | Fosforpaskābe | ūdens šķīdums | 8. | C1 | III | Ūdens |
| 3264 | Korozīvs šķidrums, ar skābes īpašībām, neorganisks, c.n.p. | uzliesmošanas temperatūra augstāka nekā 61 °C | 8. | C1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums nav piemērojams maisījumiem, kuriem ir sastāvdaļas ar ANO nr. 1830, 1832, 1906 un 2308 |
| 3265 | Metoksietiķskābe |  | 8. | C3 | I | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3265 | Alildzintarskābes anhidrīds |  | 8. | C3 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3265 | Ditioglikolskābe |  | 8. | C3 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3265 | Butilfosfāts | monobutilfosfāta un dibutilfosfāta maisījums | 8. | C3 | III | Mitrinošs šķīdums |
| 3265 | Kaprilskābe |  | 8. | C3 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3265 | Izobaldriānskābe |  | 8. | C3 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3265 | Nonānskābe |  | 8. | C3 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3265 | Pirovīnogskābe |  | 8. | C3 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3265 | Baldriānskābe |  | 8. | C3 | III | Etiķskābe |
| 3265 | Korozīvs šķidrums, ar skābes īpašībām, organisks, c.n.p. | uzliesmošanas temperatūra augstāka nekā 61 °C | 8. | C3 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 3266 | Nātrija hidrogēnsulfīds | ūdens šķīdums | 8. | C5 | II | Etiķskābe |
| 3266 | Nātrija sulfīds | mazliet korozīvs ūdens šķīdums | 8. | C5 | III | Etiķskābe |
| 3266 | Krozīvs šķidrums, bāzisks, neorganisks, c.n.p. | uzliesmošanas temperatūra augstāka nekā 61 °C | 8. | C5 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 3267 | 2,2'-(butilimino)-bisetanols |  | 8. | C7 | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 3267 | Korozīvs šķidrums, bāzisks, organisks, c.n.p. | uzliesmošanas temperatūra augstāka nekā 61 °C | 8. | C7 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 3271 | Etilēnglikola monobutilēteris | uzliesmošanas temperatūra 61 °C | 3. | F1 | III | Etiķskābe |
| 3271 | # Ēteris, c.n.p. |  | 3. | F1 | II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 3272 | Akrilskābes terc-butilesteris |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3272 | Izobutilpropionāts | uzliesmošanas temperatūra zemāka par 23 °C | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3272 | Metilvalerāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3272 | Trimetilortoformiāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3272 | Etilvalerāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3272 | Izobutilizovalerāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3272 | n-amilpropionāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3272 | n-butilbutirāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3272 | Metillaktāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3272 | # Esteris, c.n.p. |  | 3. | F1 | II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 3287 | Nātrija nitrīts | 40% šķīdums ūdenī | 6.1. | T4 | III | Ūdens |
| 3287 | # Toksisks šķidrums, neorganisks, c.n.p. |  | 6.1. | T4 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 3291 | # Ārstniecības atkritumi, nespecificēti, c.n.p. | šķidrums | 6.2. | I3 | II | Ūdens |
| 3293 | # Hidrazīns, ūdens šķīdums | ar ne vairāk kā 37 masas % hidrazīna | 6.1. | T4 | III | Ūdens |
| 3295 | Heptēni | c.n.p. | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 3295 | Nonāni | uzliesmošanas temperatūra zemāka par 23 °C | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 3295 | Dekāni | c.n.p. | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 3295 | 1,2,3-trimetilbenzols |  | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 3295 | # Ogļūdeņraži, šķidri, c.n.p. |  | 3. | F1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 3405 | # Bārija hlorāts, šķīdums | ūdens šķīdums | 5.1. | OT1 | II/III | Ūdens |
| 3406 | # Bārija perhlorāts, šķīdums | ūdens šķīdums | 5.1. | OT1 | II/III | Ūdens |
| 3408 | # Svina perhlorāts, šķīdums | ūdens šķīdums | 5.1. | OT1 | II/III | Ūdens |
| 3413 | # Kālija cianīds, šķīdums | ūdens šķīdums | 6.1. | T4 | I/II/III | Ūdens |
| 3414 | # Nātrija cianīds, šķīdums | ūdens šķīdums | 6.1. | T4 | I/II/III | Ūdens |
| 3415 | # Nātrija fluorīds, šķīdums | ūdens šķīdums | 6.1. | T4 | III | Ūdens |
| 3422 | # Kālija fluorīds, šķīdums | ūdens šķīdums | 6.1. | T4 | III | Ūdens |

4.1.2.	IBC izmantošanas vispārīgi papildu noteikumi

4.1.2.1.	Ja IBC izmanto, lai pārvadātu šķidrumus ar uzliesmošanas temperatūru 61 °C (slēgtā tvertnē) vai zemāku vai pulverus, kuru putekļi var sprāgt, veic pasākumus bīstamas elektrostatiskās izlādes novēršanai.

4.1.2.2.	IBC periodiskās pārbaudīšanas un inspicēšanas prasības paredzētas 6.5. nodaļā. IBC nepiepilda un nepiedāvā pārvadāšanai pēc termiņa beigām, ko nosaka 6.5.4.14.3. punktā prasītajā pēdējā periodiskajā pārbaudē, vai pēc tā termiņa beigām, kuru nosaka 6.5.1.6.4. punktā prasītajā pēdējā periodiskajā inspicēšanā. Taču, ja IBC ir piepildīts pirms termiņa beigām, ko nosaka pēdējā periodiskajā pārbaudē vai inspicēšanā, to var pārvadāt ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc pēdējā periodiskajā pārbaudē vai inspicēšanā noteiktā termiņa beigām. Turklāt IBC var pārvadāt pēc pēdējā periodiskajā pārbaudē vai inspicēšanā noteiktā termiņa beigām:

a)	pēc iztukšošanas, bet pirms tīrīšanas, lai veiktu vajadzīgo pārbaudi vai inspicēšanu pirms atkārtotas piepildīšanas, un,

b)	ja kompetentā iestāde nav noteikusi citādi, ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc pēdējā periodiskajā pārbaudē vai inspicēšanā noteiktā termiņa beigām, lai bīstamo kravu vai tās atliekas varētu nogādāt atpakaļ atbilstīgai apglabāšanai vai otrreizējai pārstrādei.

Piezīme.	Attiecībā uz ierakstiem pārvadājuma dokumentā sk. 5.4.1.1.11. punktu.

4.1.2.3.	31HZ2 tipa IBC ir piepildīti vismaz 80 % apjomā no ārējā korpusa tilpuma.

4.1.2.4.	Izņemot gadījumus, kad metāla, stingras plastmasas, salikto un elastīgo IBC kārtējo tehnisko apkopi veic IBC īpašnieks, kura valsts un nosaukums vai apstiprināts simbols ir noturīgi marķēts uz IBC, puse, kas veic kārtējo tehnisko apkopi, IBC noturīgi marķē blakus izgatavotāja ANO konstrukcijas tipa marķējumam, lai norādītu:

a)	valsti, kur kārtējā tehniskā apkope tika veikta, un

b)	tās puses nosaukumu vai apstiprināto simbolu, kura veikusi kārtējo tehnisko apkopi.

4.1.3.	Vispārīgi noteikumi par iepakošanas instrukcijām

4.1.3.1.	Piemērojamās iepakošanas instrukcijas 1. līdz 9. klases bīstamajām kravām norādītas 4.1.4. iedaļā. Atkarībā no iepakojumu tipa, uz ko tās attiecas, tās ir sadalītas saskaņā ar trim punktiem.

Attiecīgais 4.1.4.1. punkts – 	iepakojumiem, kas nav IBC un lieli iepakojumi; šīs iepakošanas instrukcijas ir apzīmētas ar burtu un ciparu kodu, kas sākas ar burtiem “P” un “R”, iepakojumiem, kuri paredzēti tikai RID un ADR.

Attiecīgais 4.1.4.2. punkts – 	IBC; šīs iepakošanas instrukcijas ir apzīmētas ar burtu un ciparu kodu, kas sākas ar burtiem “IBC”.

Attiecīgais 4.1.4.3. punkts – 	lieliem iepakojumiem; šīs iepakošanas instrukcijas ir apzīmētas ar burtu un ciparu kodu, kas sākas ar burtiem “LP”.

Parasti iepakošanas instrukcijās nosaka, ka ir piemērojami attiecīgi 4.1.1., 4.1.2. vai 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi. Attiecīgā gadījumā tajās var būt prasīta arī atbilstība 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7., 4.1.8. vai 4.1.9. iedaļas īpašajiem noteikumiem. Īpaši iepakošanas noteikumi var būt precizēti atsevišķu vielu un izstrādājumu iepakošanas instrukcijās. Šīs iepakošanas instrukcijas arī apzīmē ar burtu un ciparu kodu, kas ietver šādus burtus:

“PP”	visiem iepakojumiem, izņemot IBC un lieliem iepakojumiem, vai “RR” attiecībā uz īpašiem noteikumiem, kas paredzēti tikai RID un ADR,

“B”	IBC vai “BB” attiecībā uz īpašiem iepakošanas noteikumiem, kuri paredzēti tikai RID un ADR,

“L”	lieliem iepakojumiem.

Ja nav noteikts citādi, visi iepakojumi atbilst 6. daļas piemērojamajām prasībām. Parasti iepakošanas instrukcijās neietilpst norādījumi par savietojamību, un izmantotājs neizvēlas iepakojumu, nepārbaudot, vai viela ir savietojama ar izvēlēto iepakošanas materiālu (piem., stikla tvertnes nav piemērotas vairumam fluorīdu). Ja iepakošanas instrukcijās ir atļautas stikla tvertnes, tad porcelāna, fajansa un keramikas iepakojumi arī ir atļauti.

4.1.3.2.	Katram izstrādājumam vai vielai izmantojamā iepakošanas instrukcija(-as) norādīta(-as) 3.2. nodaļas A tabulas 8. slejā. Īpašām vielām vai izstrādājumiem piemērojamie īpašie iepakošanas noteikumi un jauktu iepakojumu noteikumi (sk. 4.1.10. iedaļu) norādīti 9.a un 9.b slejā.

4.1.3.3.	Attiecīgā gadījumā visās iepakošanas instrukcijās norādīti pieļaujamie atsevišķie un kombinētie iepakojumi. Kombinētiem iepakojumiem ir norādīts pieļaujamais ārējais iepakojums, iekšējais iepakojums un attiecīgā gadījumā atļautais maksimālais daudzums katrā iekšējā vai ārējā iepakojumā. Maksimālā neto masa un maksimālā ietilpība definēta 1.2.1. iedaļā.

4.1.3.4.	Ja pārvadājamās vielas pārvadāšanas laikā var sašķidrināties, neizmanto turpmāk norādītos iepakojumus.

Iepakojumi

Mucas – 	1D un 1G

Kastes – 	4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 un 4H2

Maisi – 	5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 un 5M2

Saliktie iepakojumi –	6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD1, 6PC, 6PD1, 6PD2, 6PG1,6PG2 un 6PH1

Lielie iepakojumi

Elastīgas plastmasas – 	51H (ārējais iepakojums)

IBC

I iepakošanas grupas vielām – 	visu tipu IBC

II un III iepakošanas grupas vielām –

koka –	11C, 11D un 11F

kartona – 	11G

elastīgus – 	elastīgi (13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 un 13M2)

saliktus –	11HZ2 un 21HZ2

Šajā punktā vielas un vielu maisījumus, kam kušanas temperatūra ir 45 °C vai zemāka, uzskata par cietvielām, kuras pārvadāšanas laikā var sašķidrināties.

4.1.3.5.	Ja šīs nodaļas iepakošanas instrukcijās atļauts izmantot īpaša tipa iepakojumu (piem., 4G, 1A2), iepakojumu ar tādu pašu iepakojuma identifikācijas kodu, kam seko burti “V”, “U” vai “W” un kas marķēts saskaņā ar 6. daļas prasībām (piem., 4GV, 4GU vai 4GW; 1A2V, 1A2U vai 1A2W), arī var izmantot ar tādiem pašiem nosacījumiem un ierobežojumiem, kurus piemēro attiecībā uz minētā tipa iepakojuma izmantošanu saskaņā ar attiecīgajām iepakošanas instrukcijām. Piemēram, ja kombinētais iepakojums “4G” ir atļauts, var izmantot kombinēto iepakojumu, kas marķēts ar iepakošanas kodu “4GV”, ja tiek ievērotas attiecīgās iepakošanas instrukcijas prasības par iekšējo iepakojumu tipu un daudzuma ierobežojumiem.

4.1.3.6.	Visus balonus, caurules, spiediena mucas un balonu komplektus, kas atbilst iepakošanas instrukcijai P200 un 6.2. nodaļas konstruēšanas prasībām, ir atļauts izmantot jebkura tāda šķidruma vai cietvielas pārvadāšanai, uz kuru attiecas iepakošanas instrukcija P001 vai P002, ja iepakošanas instrukcijā vai ar īpašu nosacījumu 3.2. nodaļas A tabulas 9.a slejā nav noteikts citādi. Cauruļu un balonu komplektu ietilpība nedrīkst pārsniegt 1000 litrus.

4.1.3.7.	Iepakojumus vai IBC, kas nav tieši atļauti attiecīgajā iepakošanas instrukcijā, neizmanto vielas vai izstrādājuma pārvadāšanai, ja to īpaši neatļauj ar pagaidu atkāpi, par ko COTIF Līgumslēdzējas puses vienojas saskaņā ar 1.5.1. iedaļu.

4.1.3.8.	Neiepakoti izstrādājumi, kas nav 1. klases izstrādājumi

4.1.3.8.1.	Ja lielus un robustus izstrādājumus nevar iepakot saskaņā ar 6.1. vai 6.6. nodaļas prasībām un tie jāpārvadā tukši, neattīrīti un neiepakoti, izcelsmes valsts  kompetentā iestāde var apstiprināt šādu pārvadājumu. Šādā gadījumā kompetentā iestāde ņem vērā to, ka:

a)	lieliem un robustiem izstrādājumiem jābūt pietiekoši stipriem, lai izturētu triecienus un slodzes, kas ir parastas pārvadāšanas laikā, tostarp pārkraušanu starp transporta vienībām un starp transporta vienībām un noliktavām, kā arī jebkuru noņemšanu no paliktņa, lai pēc tam apstrādātu mehāniski vai ar rokām;

b)	visiem aizvariem un atverēm jābūt cieši noslēgtām, lai nerastos satura zudumi, kādi parastos pārvadāšanas apstākļos var rasties vibrācijas, temperatūras, mitruma vai spiediena izmaiņu dēļ (piemēram, mainoties augstumam). Nekādi bīstami atlikumi nav pielipuši lielo vai robusto izstrādājumu ārējai virsmai;

c)	lielo un robusto izstrādājumu daļas, kas tieši saskaras ar bīstamo kravu:

i)	minētā bīstamā krava neietekmē vai ievērojami nemazina to izturību un

ii)	neizraisa bīstamu efektu, piem., nekatalizē reakciju vai nereaģē ar šo bīstamo kravu;

d)	lielus un robustus izstrādājumus, kas satur šķidrumus, sagatavo pārvadāšanai un nostiprina tā, lai pārvadāšanas laikā nenotiktu ne noplūde, ne paliekoša izstrādājuma deformācija;

e)	tos nostiprina sastatnēs vai redeļu kastēs, vai citās pārvietošanas iekārtās, vai piestiprina pie transporta vienības vai konteinera tā, lai parastos pārvadāšanas apstākļos tie nevarētu izkustēties no savas vietas.

4.1.3.8.2.	Neiepakotus izstrādājumus, kurus apstiprinājusi kompetentā iestāde saskaņā ar 4.1.3.8.1. punkta noteikumiem, pakļauj 5. daļas nosūtīšanas procedūrām. Turklāt šādu izstrādājumu nosūtītājs nodrošina to, ka jebkuras šādas atļaujas eksemplārs ir pievienots pārvadājuma dokumentam.

PIEZĪME.	Liels un robusts izstrādājums var būt arī elastīgas degvielas saturēšanas sistēmas, militārs aprīkojums, mehānismi vai aprīkojums, kas satur bīstamās kravas, kuras saskaņā ar 3.4.6. iedaļu pārsniedz ierobežotos daudzumus.

4.1.4.	Iepakošanas instrukciju saraksts

PIEZĪME.	Lai gan turpmāk norādītajām iepakošanas instrukcijām ir lietota tāda pati numerācijas sistēma, kāda IMDG kodeksā un ANO tipveida noteikumos, lasītājam jāsaprot, ka attiecībā uz RID dažas detaļas var atšķirties.

4.1.4.1.	Iepakošanas instrukcijas attiecībā uz iepakojumu lietošanu (izņemot IBC un lielos iepakojumus)

| P 001 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA (ŠĶIDRUMIEM) |  |  |  |  | P 001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |  |
| Kombinētie iepakojumi |  |  | Maksimālā ietilpība/neto masa (sk. 4.1.3.3. punktu) |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi |  | Ārējie iepakojumi | I iepakošanas grupa | II iepakošanas grupa | III iepakošanas grupa |  |
| Stikla 10 l Plastmasas 30 l Metāla 40 l |  | Mucas tērauda (1A2) alumīnija (1B2) metāla (izņemot tēraudu un alumīniju) (1N2) plastmasas (1H2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) | 250 kg 250 kg 250 kg 250 kg 150 kg 75 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg |  |
|  |  | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) dabīgā koka (4C1, 4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) kartona (4G) putuplasta (4H1) cietas plastmasas (4H2) | 250 kg 250 kg 150 kg 150 kg 75 kg 75 kg 60 kg 150 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg |  |
|  |  | Transportkannas tērauda (3A2) alumīnija (3B2) plastmasas (3H2) | 120 kg 120 kg 120 kg | 120 kg 120 kg 120 kg | 120 kg 120 kg 120 kg |  |
| Atsevišķi iepakojumi |  |  |  |  |  |  |
| Mucas tērauda, ar nenoņemamu augšu (1A1) tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar nenoņemamu augšu (1B1) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) metāla, kas nav tērauds vai alumīnijs, ar nenoņemamu augšu (1N1) metāla, kas nav tērauds vai alumīnijs, ar noņemamu augšu (1N2) plastmasas, ar nenoņemamu augšu (1H1) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |  | 250 l 250 l a 250 l 250 l a 250 l 250 l a 250 l 250 l a | 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l | 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l |  |
| Transportkannas tērauda, ar nenoņemamu augšu (3A1) tērauda, ar noņemamu augšu (3A2) alumīnija, ar nenoņemamu augšu (3B1) alumīnija, ar noņemamu augšu (3B2) plastmasas, ar nenoņemamu augšu (3H1) plastmasas, ar noņemamu augšu (3H2) |  |  | 60 l 60 l a 60 l 60 l a 60 l 60 l a | 60 l 60 l 60 l 60 l 60 l 60 l | 60 l 60 l 60 l 60 l 60 l 60 l |  |

| Atsevišķi iepakojumi (turpinājums) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saliktie iepakojumi plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija mucu (6HA1, 6HB1) plastmasas tvertne ar ārējo kartona, plastmasas vai saplākšņa mucu (6HG1, 6HH1, 6HD1) plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti vai plastmasas tvertne ar ārējo koka, saplākšņa, kartona vai cietas plastmasas kasti (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 vai 6HH2) stikla tvertne ar ārējo tērauda, alumīnija, kartona, saplākšņa, cietas plastmasas vai putuplasta mucu (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 vai 6PH2) vai ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti, vai ar ārējo koka vai kartona kasti, vai ar ārējo pīto grozu (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 vai 6PD2) |  | 250 l 120 l 60 l 60 l | 250 l 250 l 60 l 60 l | 250 l 250 l 60 l 60 l |
| Papildu prasība |  |  |  |  |
| Nelielus daudzumus oglekļa dioksīda vai slāpekli izdalošu 3. klases III iepakošanas grupas vielu iepakojumiem jābūt ventilējamiem. |  |  |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |
| PP 1 | Attiecībā uz II un III iepakošanas grupas vielām ar ANO numuriem 1133, 1210, 1263 un 1866 var pārvadāt pa 5 litriem vai mazākos daudzumos metāla vai plastmasas iepakojumos, kam nav jāiztur 6.1. nodaļas ekspluatācijas īpašību pārbaudes, ja šādus iepakojumus pārvadā: a) kā uz paliktņiem novietotu kravu, kastē ar paliktni vai kravas vienības iekraušanas ierīcē ievietotu kravu, piem., kā atsevišķus iepakojumus, kuri uz paliktņa novietoti vai sakrauti un nostiprināti ar siksnām, elastīgu plēvi vai citā atbilstīgā veidā, vai b) kā kombinētā iepakojuma iekšējos iepakojumus ar maksimālo neto masu 40 kg. |  |  |  |
| PP 2 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 3065 un 1170 var izmantot koka mucas (2C1 un 2C2). |  |  |  |
| PP 4 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 1774 to iepakojumiem jāatbilst II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. |  |  |  |
| PP 5 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 1204 iepakojumi ir konstruēti tā, lai nebūtu iespējams sprādziens palielināta iekšējā spiediena dēļ. Šīm vielām neizmanto balonus, caurules un spiediena mucas. |  |  |  |
| PP 6 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 1851 un 3248 maksimālais neto daudzums katrā pakā ir 5 l. |  |  |  |
| PP 10 | Attiecībā uz II iepakošanas grupas vielām ar ANO numuru 1791 iepakojumi ir ventilējami. |  |  |  |
| PP 31 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 1131 iepakojumi ir hermētiski noslēgti. |  |  |  |
| PP 33 | Attiecībā uz I un II iepakošanas grupas vielām ar ANO numuru 1308 atļauti tikai kombinētie iepakojumi ar maksimālo bruto masu 75 kg. |  |  |  |
| PP 81 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 1790 ar vairāk nekā 60 %, bet ne vairāk par 85 % fluorūdeņražskābes, un ar ANO numuru 2031 ar vairāk nekā 55 % slāpekļskābes plastmasas mucas un transportkannas kā atsevišķus iepakojumus atļauts izmantot divus gadus pēc to izgatavošanas dienas. |  |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi, kas paredzēti tikai RID un ADR |  |  |  |  |
| RR 2 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 1261 nav atļauti iepakojumi ar noņemamu augšējo daļu. |  |  |  |

a	Ir atļautas tikai vielām ar viskozitāti, kas pārsniedz 2680 mm2/s.

| P 002 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA (CIETVIELĀM) |  |  |  |  | P 002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |  |
| Kombinētie iepakojumi |  |  | Maksimālā neto masa (sk. 4.1.3.3. punktu) |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums |  | Ārējais iepakojums | I iepakošanas grupa | II iepakošanas grupa | III iepakošanas grupa |  |
| Stikla 10 kg Plastmasas a 50 kg Metāla 50 kg Papīra a, b, c 50 kg Šķiedras a, b, c 50 kg a Šie iekšējie iepakojumi ir droši pret izbiršanu. b Šos iekšējos iepakojumus neizmanto, ja pārvadājamās vielas pārvadāšanas laikā var sašķidrināties (sk. 4.1.3.4. punktu). c Šos iekšējos iepakojumus neizmanto I iepakošanas grupas vielām. |  | Mucas tērauda (1A2) alumīnija (1B2) metāla (izņemot tēraudu un alumīniju) (1N2) plastmasas (1H2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg |  |
|  |  | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) dabīgā koka (4C1) dabīgā koka ar pret izbiršanu drošām sienām (4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) kartona (4G) putuplasta (4H1) cietas plastmasas (4H2) | 400 kg 400 kg 250 kg 250 kg 250 kg 125 kg 125 kg 60 kg 250 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg |  |
|  |  | Transportkannas tērauda (3A2) alumīnija (3B2) plastmasas (3H2) | 120 kg 120 kg 120 kg | 120 kg 120 kg 120 kg | 120 kg 120 kg 120 kg |  |
| Atsevišķi iepakojumi |  |  |  |  |  |  |
| Mucas tērauda (1A1 vai 1A2 d) alumīnija (1B1 vai 1B2 d) metāla, kas nav tērauds vai alumīnijs (1N1 vai 1N2 d) plastmasas (1H1 vai 1H2 d) šķiedru (1G) e saplākšņa (1D) e |  |  | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg |  |
| Transportkannas tērauda (3A1 vai 3A2 d) alumīnija (3B1 vai 3B2 d) plastmasas (3H1 vai 3H2 d) |  |  | 120 kg 120 kg 120 kg | 120 kg 120 kg 120 kg | 120 kg 120 kg 120 kg |  |
| Kastes tērauda (4A) e alumīnija (4B) e dabīgā koka (4C1) e saplākšņa (4D) e reģenerēta koka (4F) e dabīgā koka ar pret izbiršanu drošām sienām (4C2) e kartona (4G) e cietas plastmasas (4H2) e |  |  | Nav atļautas Nav atļautas Nav atļautas Nav atļautas Nav atļautas Nav atļautas Nav atļautas Nav atļautas | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg |  |
| Maisi maisi (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) e |  |  | Nav atļauti | 50 kg | 50 kg |  |
| d Šos iepakojumus neizmanto I iepakošanas grupas vielām, kas pārvadāšanas laikā var sašķidrināties (sk. 4.1.3.4. punktu). e Šos iepakojumus neizmanto, ja pārvadājamās vielas pārvadāšanas laikā var sašķidrināties (sk. 4.1.3.4. punktu). |  |  |  |  |  |  |

| Atsevišķi iepakojumi (turpinājums) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saliktie iepakojumi plastmasas tvertne ar ārējo tērauda, alumīnija, saplākšņa, kartona vai plastmasas mucu (6HA1, 6HB1, 6HG1e, 6HD1e vai 6HH1) plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti, koka kasti, saplākšņa kasti, kartona kasti vai cietas plastmasas kasti (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2 e, 6HG2 e vai 6HH2) stikla tvertne ar ārējo tērauda, alumīnija, saplākšņa vai šķiedru mucu (6PA1, 6PB1, 6PD1 e vai 6PG1 e) vai ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti, vai ar ārējo koka vai kartona kasti, vai ar ārējo pīto grozu (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PD2 e vai 6PG2 e), vai ar ārējo cietas plastmasas vai putuplasta iepakojumu (6PH2 or 6PH1 e) |  | 400 kg 75 kg 75 kg | 400 kg 75 kg 75 kg | 400 kg 75 kg 75 kg |
| e Šos iepakojumus neizmanto, ja pārvadājamās vielas pārvadāšanas laikā var sašķidrināties (sk. 4.1.3.4. punktu). |  |  |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |
| PP 6 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 3249 maksimālā neto masa katrā pakā ir 5 kg. |  |  |  |
| PP 7 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 2000 celuloīdu kā vagona kravu vai pilnu kravu slēgtos vagonos vai slēgtos konteineros var pārvadāt arī neiepakotu uz paliktņiem, ietītu plastmasas plēvē un atbilstoši nostiprinātu, piemēram, ar tērauda stīpām. Neviena paliktņa masa nedrīkst pārsniegt 1000 kg. |  |  |  |
| PP 8 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 2002 iepakojumi ir konstruēti tā, lai nebūtu iespējams sprādziens palielināta iekšējā spiediena dēļ. Šīm vielām neizmanto balonus, caurules un spiediena mucas. |  |  |  |
| PP 9 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuriem 3175, 3243 un 3244 iepakojumi atbilst konstrukcijas tipam, kas izturējis necaurlaidīguma pārbaudi II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenī. Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 3175 necaurlaidības pārbaude nav vajadzīga, ja hermētiskos maisos šķidrumu pilnībā absorbē ciets materiāls. |  |  |  |
| PP 11 | Attiecībā uz III iepakošanas grupas vielām ar ANO numuru 1309 un vielām ar ANO numuru 1362 atļauts lietot 5H1, 5L1 un 5M1 tipa maisus, ja to ārējā tara ir plastmasas maisi un ja tie ir ietīti uz paliktņiem elastīgā iesaiņošanas materiālā. |  |  |  |
| PP 12 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuriem 1361, 2213 un ar ANO numuru 3077 atļauts lietot 5H1, 5L1 un 5M1 tipa maisus, ja tos pārvadā slēgtos vagonos vai slēgtos konteineros. |  |  |  |
| PP 13 | Attiecībā uz izstrādājumiem, kas klasificēti ar ANO numuru 2870, atļauti tikai tādi kombinētie iepakojumi, kuri atbilst I iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. |  |  |  |
| PP 14 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuriem 2211, 2698 un 3314 iepakojumiem nav jāatbilst 6.1. nodaļas ekspluatācijas īpašību pārbaužu prasībām. |  |  |  |
| PP 15 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuriem 1324 un 2623 iepakojumiem jāatbilst III iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. |  |  |  |
| PP 20 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 2217 var izmantot jebkuru pret izbiršanu un saplīšanu drošu tvertni. |  |  |  |
| PP 30 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 2471 nav atļauti iekšējie iepakojumi no papīra vai šķiedrām. |  |  |  |
| PP 34 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 2969 (veselas pupas) ir atļauti 5H1, 5L1 un 5M1 tipa maisi. |  |  |  |
| PP 37 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 2590 un 2212 ir atļauti 5M1 tipa maisi. Pakas pārvadā slēgtos vagonos vai slēgtos konteineros vai kā kravas vienības, kas ietītas elastīgā iesaiņošanas materiālā. |  |  |  |
| PP 38 | Attiecībā uz II iepakošanas grupas vielām ar ANO numuru 1309 maisus ir drīkst pārvadāt tikai slēgtos vagonos vai konteineros. |  |  |  |
| PP 84 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 1057 izmanto stingrus ārējos iepakojumus, kas atbilst II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. Iepakojumus konstruē un izgatavo, un novieto tā, lai novērstu to pārvietošanos, nejaušu ierīču aizdegšanos vai nejaušu uzliesmojošas gāzes vai šķidruma izplūdi. |  |  |  |
| Īpašs iepakošanas noteikums, kas paredzēts tikai RID un ADR |  |  |  |  |
| RR 5 | Neatkarīgi no īpašā iepakošanas noteikuma PP84, ja pakas bruto masa nav lielāka par 10 kg, jāievēro atbilstība tikai 4.1.1.1., 4.1.1.2. un 4.1.1.5. līdz 4.1.1.7. punkta vispārīgajiem noteikumiem. |  |  |  |

| P 003 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  | P 003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bīstamas kravas liek piemērotos ārējos iepakojumos. Iepakojumi atbilst 4.1.1.1., 4.1.1.2., 4.1.1.4., 4.1.1.8. punkta un 4.1.3. iedaļas noteikumiem un ir konstruēti tā, lai atbilstu 6.1.4. iedaļas konstruēšanas prasībām. Izmanto ārējos iepakojumus, kas ir izgatavoti no piemērota materiāla, kura izturība un konstrukcija atbilst iepakojuma ietilpībai un paredzētajam lietojumam. Ja šo iepakošanas instrukciju izmanto izstrādājumu vai kombinēto iepakojumu iekšējo iepakojumu pārvadāšanai, iepakojumiem jābūt konstruētiem un izgatavotiem tā, lai parastos pārvadāšanas apstākļos novērstu nejaušu izstrādājumu izkrišanu. |  |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |
| PP 16 |  | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 2800 baterijas ir jāaizsargā no īssavienojumiem un ir droši jāiepako izturīgos ārējos iepakojumos. 1. PIEZĪME. Pret iztecēšanu drošas baterijas, kas ir mehāniska vai elektroniska aprīkojuma sastāvdaļa un ir vajadzīgas, lai to darbinātu, ir droši jānostiprina aprīkojuma bateriju ietverē un jāaizsargā tā, lai novērstu bojājumus un īssavienojumus. 2. PIEZĪME. Attiecībā uz izlietotām baterijām (ANO nr. 2800) sk. P801a. |  |
| PP 19 |  | Attiecībā uz vielām ar ANO numuriem 1364 un 1365 ir atļauts pārvadāt ķīpās. |  |
| PP 20 |  | Attiecībā uz vielām ar ANO numuriem 1363, 1386, 1408 un 2793 var izmantot jebkuru pret izbiršanu un saplēšanu drošu tvertni. |  |
| PP 32 |  | Attiecībā uz vielām ar ANO numuriem 2857 un 3358 var pārvadāt neiepakotas, redeļu kastēs vai piemērotā ārējā tarā. |  |

| P 099 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 099 |
| --- | --- | --- |
| Var izmantot tikai kompetentās iestādes apstiprinātus iepakojumus. |  |  |

| P 101 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 101 |
| --- | --- | --- |
| Var izmantot tikai izcelsmes valsts kompetentās iestādes apstiprinātus iepakojumus. Ja izcelsmes valsts nav COTIF Līgumslēdzēja puse, iepakojumu apstiprina tās COTIF Līgumslēdzējas puses kompetentā iestāde, kuru sūtījums ir sasniedzis pirmo. PIEZĪME. Par informāciju pārvadājuma dokumentā sk. 5.4.1.2.1. punkta e) apakšpunktu. |  |  |

| P 111 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  |  | P 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi impregnēta papīra plastmasas gumijota tekstilmateriāla Loksnes plastmasas gumijota tekstilmateriāla |  |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīga koka, drošs pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) kartona (4G) putuplasta (4H1) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) kartona (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Īpašais iepakošanas noteikums |  |  |  |  |  |
| PP 43 |  | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 0159 iekšējie iepakojumi nav vajadzīgi, ja metāla (1A2 vai 1B2) vai plastmasas (1H2) mucas izmanto par ārējo iepakojumu. |  |  |  |

| P 112a |  | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA (Samitrinātai 1.1D tipa cietvielai) |  |  | P 112a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi ūdensnecaurlaidīga daudzslāņu papīra plastmasas tekstilmateriāla gumijota tekstilmateriāla plastmasas auduma Tvertnes metāla plastmasas |  |  | Maisi plastmasas tekstilmateriāla, ar plastmasu pārklāti vai oderēti Tvertnes metāla plastmasas | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) kartona (4G) putuplasta (4H1) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Papildu prasība Starpiepakojumi nav vajadzīgi, ja necaurlaidīgas mucas ar noņemamu augšu izmanto par ārējo iepakojumu. |  |  |  |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |  |
| PP 26 | Iepakojumi vielām ar ANO numuriem 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 un 0394 nedrīkst saturēt svinu. |  |  |  |  |
| PP 45 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuriem 0072 un 0226 nav vajadzīgi starpiepakojumi. |  |  |  |  |

| P 112b |  | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA (Sausai cietvielai, kas nav 1.1D tipa pulveris) |  |  | P 112b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi kraftpapīra ūdensnecaurlaidīga daudzslāņu papīra plastmasas tekstilmateriāla gumijota tekstilmateriāla plastmasas auduma |  |  | Maisi (tikai vielām ar ANO nr. 0150) plastmasas tekstilmateriāla, ar plastmasu pārklāti vai oderēti | Maisi plastmasas auduma, droši pret izbiršanu (5H2) ūdensnecaurlaidīga plastmasas auduma (5H3) plastmasas plēves (5H4) tekstilmateriāla, droši pret izbiršanu (5L2) tekstilmateriāla, ūdensnecaurlaidīgi (5L3) daudzslāņu papīra, ūdensnecaurlaidīgi (5M2) Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) kartona (4G) putuplasta (4H1) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |  |
| PP 26 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuriem 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 un 0386 iepakojumi nesatur svinu. |  |  |  |  |
| PP 46 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 0209 pret izbiršanu droši maisi (5H2) ieteicami sausa TNT, ar maksimālo neto masu 30 kg, pārvadāšanai kristālu vai mikrogranulu veidā. |  |  |  |  |
| PP 47 | Vielām ar ANO numuru 0222 nav vajadzīgs iekšējais iepakojums, ja ārējais iepakojums ir maiss. |  |  |  |  |

| P 112c |  | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA (Sausai pulverveida 1.1D tipa cietvielai) |  |  | P 112c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi ūdensnecaurlaidīga daudzslāņu papīra plastmasas plastmasas auduma Tvertnes kartona metāla plastmasas koka |  |  | Maisi ūdensnecaurlaidīga daudzslāņu papīra ar iekšēju oderi plastmasas Tvertnes metāla plastmasas | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) kartona (4G) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) kartona (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Papildu prasības 1. Iekšējais iepakojums nav vajadzīgs, ja ārējais iepakojums ir mucas. 2. Iepakojums ir drošs pret izbiršanu. |  |  |  |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |  |
| PP 26 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuriem 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 un 0386 iepakojumi nesatur svinu. |  |  |  |  |
| PP 46 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 0209 pret izbiršanu droši maisi (5H2) ieteicami sausa TNT, ar maksimālo neto masu 30 kg, pārvadāšanai kristālu vai mikrogranulu veidā. |  |  |  |  |
| PP 48 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 0504 nedrīkst izmantot metāla iepakojumus. |  |  |  |  |

| P 113 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  |  | P 113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi papīra plastmasas gumijota tekstilmateriāla Tvertnes kartona metāla plastmasas koka |  |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) kartona (4G) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) kartona (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Papildu prasība Iepakojums ir drošs pret izbiršanu. |  |  |  |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |  |
| PP 49 |  | Attiecībā uz vielām ar ANO numuriem 0094 un 0305 iekšējā iepakojumā iepako ne vairāk kā 50 g vielas. |  |  |  |
| PP 50 |  | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 0027 iekšējie iepakojumi nav vajadzīgi, ja mucas izmanto par ārējiem iepakojumiem. |  |  |  |
| PP 51 |  | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 0028 kraftpapīra vai vaska papīra loksnes var izmantot par iekšējiem iepakojumiem. |  |  |  |

| P 114a | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA (Samitrinātai cietvielai) |  |  | P 114a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi plastmasas tekstilmateriāla plastmasas auduma Tvertnes metāla plastmasas |  | Maisi plastmasas tekstilmateriāla, ar plastmasu pārklāti vai oderēti Tvertnes metāla plastmasas | Kastes tērauda (4A) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) kartona (4G) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Papildu prasība Starpiepakojumi nav vajadzīgi, ja necaurlaidīgas mucas ar noņemamu augšu izmanto par ārējiem iepakojumiem. |  |  |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |
| PP 26 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuriem 0077, 0132, 0234, 0235 un 0236 iepakojumi nesatur svinu. |  |  |  |
| PP 43 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 0342 iekšējie iepakojumi nav vajadzīgi, ja metāla (1A2 vai 1B2) vai plastmasas (1H2) mucas izmanto par ārējiem iepakojumiem. |  |  |  |

| P 114b |  | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA (Sausai cietvielai) |  |  | P 114b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi kraftpapīra plastmasas tekstilmateriāla, droši pret izbiršanu plastmasas auduma, droši pret izbiršanu Tvertnes kartona metāla papīra plastmasas plastmasas auduma, droši pret izbiršanu |  |  | Nav vajadzīgi | Kastes parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) kartona (4G) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |  |
| PP 26 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuriem 0077, 0132, 0234, 0235 un 0236 iepakojumi nesatur svinu. |  |  |  |  |
| PP 50 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuriem 0160 un 0161 iekšējie iepakojumi nav vajadzīgi, ja mucas izmanto par ārējiem iepakojumiem. |  |  |  |  |
| PP 52 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuriem 0160 un 0161, ja metāla mucas (1A2 vai 1B2) izmanto par ārējiem iepakojumiem, metāla iepakojumiem jābūt konstruētiem tā, lai būtu novērsts sprādziena risks iekšējas vai arējas iedarbības rezultātā palielināta iekšējā spiediena dēļ. |  |  |  |  |

| P 115 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  |  | P 115 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Tvertnes plastmasas |  |  | Maisi plastmasas metāla tvertnēs Mucas metāla | Kastes parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |  |
| PP 45 |  | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 0144 starpiepakojumi nav vajadzīgi. |  |  |  |
| PP 53 |  | Attiecībā uz vielām ar ANO numuriem 0075, 0143, 0495 un 0497, ja par ārējiem iepakojumiem izmanto kastes, iekšējiem iepakojumiem jābūt ar lenti aizlīmētam skrūvējamam vāciņam un katra iekšējā iepakojuma ietilpība nedrīkst pārsniegt 5 litrus. Ap iekšējiem iepakojumiem jābūt nedegošiem absorbējošiem amortizācijas materiāliem. Absorbējošo amortizācijas materiālu daudzumam jābūt pietiekamam, lai absorbētu šķidro saturu. Metāla tvertnes citu no cita atdala ar amortizācijas materiālu. Ja ārējais iepakojums ir kastes, motordegvielas neto masa vienā iepakojumā nedrīkst pārsniegt 30 kg. |  |  |  |
| PP 54 |  | Attiecībā uz vielām ar ANO numuriem 0075, 0143, 0495 un 0497, ja mucas izmanto par ārējo iepakojumu un ja starpiepakojums ir mucas, ap starpiepakojumu jābūt nedegošam amortizācijas materiālam tādā daudzumā, kas ir pietiekams, lai absorbētu šķidro saturu. Salikto iepakojumu, ko veido plastmasas tvertne metāla mucā, var izmatot iekšējā un starpiepakojuma vietā. Katrā pakā motordegvielas neto tilpums nepārsniedz 120 litrus. |  |  |  |
| PP 55 |  | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 0144 ievieto absorbējošu amortizācijas materiālu. |  |  |  |
| PP 56 |  | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 0144 par iekšējo iepakojumu var izmantot metāla tvertnes. |  |  |  |
| PP 57 |  | Ja vielām ar ANO numuriem 0075, 0143, 0495 un 0497, kastes izmanto par ārējo iepakojumu, maisus izmanto par starpiepakojumu. |  |  |  |
| PP 58 |  | Ja vielām ar ANO numuriem 0075, 0143, 0495 un 0497, mucas izmanto par ārējo iepakojumu, mucas izmanto par starpiepakojumu. |  |  |  |
| PP 59 |  | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 0144 par ārējo iepakojumu var izmantot kartona kastes (4G). |  |  |  |
| PP 60 |  | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 0144 neizmanto alumīnija mucas ar noņemamu augšu (1B2). |  |  |  |

| P 116 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  |  | P 116 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi papīra, ūdens un eļļas necaurlaidīgi plastmasas tekstilmateriāla, ar plastmasu pārklāti vai oderēti plastmasas auduma, droši pret izbiršanu Tvertnes kartona, ūdens necaurlaidīgi metāla plastmasas koka, droši pret izbiršanu Loksnes ūdensnecaurlaidīga papīra vaska papīra plastmasas |  |  | Nav vajadzīgi | Maisi plastmasas auduma (5H1) ūdensnecaurlaidīga daudzslāņu papīra (5M2) plastmasas plēves (5H4) tekstilmateriāla, droši pret izbiršanu (5L2) tekstilmateriāla, ūdensnecaurlaidīgi (5L3) Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) kartona (4G) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) Transportkannas tērauda, ar noņemamu augšu (3A2) plastmasas, ar noņemamu augšu (3H2) |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |  |
| PP 61 |  | Attiecībā uz vielām ar ANO numuriem 0082, 0241, 0331 un 0332 iekšējie iepakojumi nav vajadzīgi, ja necaurlaidīgas mucas ar noņemamu augšu izmanto par ārējiem iepakojumiem. |  |  |  |
| PP 62 |  | Attiecībā uz vielām ar ANO numuriem 0082, 0241, 0331 un 0332 iekšējie iepakojumi nav vajadzīgi, ja sprāgstviela atrodas šķidrumu necaurlaidīgā materiālā. |  |  |  |
| PP 63 |  | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 0081 iekšējie iepakojumi nav vajadzīgi, ja tās atrodas slāpekļskābes esterus necaurlaidīgā stingrā plastmasā. |  |  |  |
| PP 64 |  | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 0331 iekšējais iepakojums nav vajadzīgs, ja maisus (5H2), (5H3) vai (5H4) izmanto par ārējo iepakojumu. |  |  |  |
| PP 65 |  | Attiecībā uz vielām ar ANO numuriem 0082, 0241, 0331 un 0332 maisus (5H2 vai 5H3) var izmantot par ārējo iepakojumu. |  |  |  |
| PP 66 |  | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 0081 maisus neizmanto par ārējo iepakojumu. |  |  |  |

| P 130 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  |  | P 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Nav vajadzīgi |  |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) kartona (4G) putuplasta (4H1) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Īpašais iepakošanas noteikums |  |  |  |  |  |
| PP 67 |  | Attiecībā uz izstrādājumiem ar ANO numuru 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488 un 0502 – lielus un robustus, sprādzienbīstamus izstrādājumus, kas parasti paredzēti militāriem mērķiem, bez ierosinātāja vai ar ierosinātāju, kurš ir ar vismaz diviem efektīviem drošinātājiem, var pārvadāt neiepakotus. Ja šādiem izstrādājumiem ir dzinējlādiņi vai ja tie ir pašpiedziņas izstrādājumi, to aizdedzes sistēmām jābūt aizsargātām pret aktivējošiem impulsiem, kas rodas parastos pārvadāšanas apstākļos. Negatīvs rezultāts neiepakotu izstrādājumu 4. pārbaužu sērijas pārbaudēs norāda, ka neiepakotu izstrādājumu var uzskatīt par pārvadājamu. Šādus neiepakotus izstrādājumus var piestiprināt sastatnēm vai ievietot redeļu kastēs vai citās piemērotās pārvietošanas iekārtās. |  |  |  |

| P 131 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  |  | P 131 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi papīra plastmasas Tvertnes kartona metāla plastmasas koka Spoles |  |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) kartona (4G) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Īpašais iepakošanas noteikums |  |  |  |  |  |
| PP 68 |  | Izstrādājumiem ar ANO numuriem 0029, 0267 un 0455 par iekšējo iepakojumu neizmanto maisus un spoles. |  |  |  |

| P 132a | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA (Izstrādājumi, kas ir slēgti metāla, plastmasas vai kartona apvalki ar detonējošu sprāgstvielu vai kas ir no plastmasas ar detonējošām sprāgstvielām) |  |  | P 132a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Nav vajadzīgi |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) kartona (4G) cietas plastmasas (4H2) |  |

| P 132b | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA (Izstrādājumiem bez apvalka) |  |  | P 132b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Tvertnes kartona metāla plastmasas Loksnes papīra plastmasas |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) kartona (4G) cietas plastmasas (4H2) |  |

| P 133 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  |  | P 133 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Tvertnes kartona metāla plastmasas koka Paplātes ar sadalošām šķērssienām kartona plastmasas koka |  |  | Tvertnes kartona metāla plastmasas koka | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) kartona (4G) cietas plastmasas (4H2) |  |
| Papildu prasība Ja paplātes ir iekšējais iepakojums, tvertnes ir vajadzīgas tikai kā starpiepakojums. |  |  |  |  |  |
| Īpašais iepakošanas noteikums |  |  |  |  |  |
| PP 69 |  | Izstrādājumiem ar ANO numuriem 0043, 0212, 0225, 0268 un 0306 par iekšējo iepakojumu neizmanto paplātes. |  |  |  |

| P 134 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P 134 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi ūdensnecaurlaidīgi Tvertnes kartona metāla plastmasas koka Loksnes gofrēta kartona Caurules kartona |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) kartona (4G) putuplasta (4H1) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |

| P 135 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P 135 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi papīra plastmasas Tvertnes kartona metāla plastmasas koka Loksnes papīra plastmasas |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) kartona (4G) putuplasta (4H1) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |

| P 136 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P 136 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi plastmasas tekstilmateriāla Kastes kartona plastmasas koka Sadalošās šķērssienas ārējā iepakojumā |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) kartona (4G) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |

| P 137 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  |  | P 137 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi plastmasas Kastes kartona Caurules kartona metāla plastmasas Sadalošās šķērssienas ārējā iepakojumā |  |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) kartona (4G) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Īpašais iepakošanas noteikums |  |  |  |  |  |
| PP 70 |  | Attiecībā uz izstrādājumiem ar ANO numuriem 0059, 0439, 0440 un 0441, kumulatīvos lādiņus iepakojot pa vienam, koniskajam dobumam jābūt vērstam uz leju, un paku marķē ar uzrakstu “AUGŠA”. Ja kumulatīvos lādiņus iepako pa pāriem, koniskajiem dobumiem jābūt vērstiem vienam pret otru, lai, notiekot nejaušai ierosināšanai, pēc iespējas samazinātu sprādziena jaudas koncentrāciju vienā virzienā. |  |  |  |

| P 138 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P 138 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi plastmasas |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) kartona (4G) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Papildu prasība Ja izstrādājumu gali ir cieši noslēgti, iekšējie iepakojumi nav vajadzīgi. |  |  |  |  |

| P 139 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P 139 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi plastmasas Tvertnes kartona metāla plastmasas koka Spoles Loksnes papīra plastmasas |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) kartona (4G) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |
| PP 71 | Attiecībā uz izstrādājumiem ar ANO numuriem 0065, 0102, 0104, 0289 un 0290 detonējošās auklas galiem jābūt cieši noslēgtiem, piemēram, ar stingri nostiprinātu aizbāzni, kas novērš sprāgstvielas izkļūšanu. Elastīgas detonējošās auklas galiem jābūt droši nostiprinātiem. |  |  |  |
| PP 72 | Attiecībā uz izstrādājumiem ar ANO numuriem 0065 un 0289, ja tie ir satīti ruļļos, iekšējie iepakojumi nav vajadzīgi. |  |  |  |

| P 140 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  |  | P 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi plastmasas Spoles Loksnes kraftpapīra plastmasas |  |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) kartona (4G) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |  |
| PP 73 |  | Izstrādājumiem ar ANO numuru 0105 nav nepieciešams iekšējais iepakojums, ja gali ir cieši noslēgti. |  |  |  |
| PP 74 |  | Attiecībā uz izstrādājumiem ar ANO numuru 0101 iepakojumam jābūt drošam pret izbiršanu, izņemot gadījumus, kad deglis ir ielikts papīra caurulē un caurules abi gali ir noslēgti ar noņemamiem vāciņiem. |  |  |  |
| PP 75 |  | Izstrādājumiem ar ANO numuru 0101 neizmanto tērauda vai alumīnija kastes vai mucas. |  |  |  |

| P 141 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P 141 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Tvertnes kartona metāla plastmasas koka Paplātes ar sadalošām šķērssienām plastmasas koka Sadalošās šķērssienas ārējā iepakojumā |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) kartona (4G) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |

| P 142 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P 142 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi papīra plastmasas Tvertnes kartona metāla plastmasas koka Loksnes papīra Paplātes ar sadalošām šķērssienām plastmasas |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) kartona (4G) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |

| P 143 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P 143 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi kraftpapīra plastmasas tekstilmateriāla gumijota tekstilmateriāla Tvertnes kartona metāla plastmasas Paplātes ar sadalošām šķērssienām plastmasas koka |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) kartona (4G) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Papildu prasība Iepriekš minēto iekšējo un ārējo iepakojumu vietā var izmantot salikto iepakojumu (6HH2) (plastmasas tvertne ārējā cietas plastmasas kastē). |  |  |  |  |
| Īpašais iepakošanas noteikums |  |  |  |  |
| PP 76 | Ja izstrādājumiem ar ANO numuriem 0271, 0272, 0415 un 0491, lieto metāla iepakojumus, metāla iepakojumiem jābūt konstruētiem tā, lai būtu novērsts sprādziena risks iekšējas vai arējas iedarbības rezultātā palielināta iekšējā spiediena dēļ. |  |  |  |

| P 144 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P 144 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Tvertnes kartona metāla plastmasas Sadalošās šķērssienas ārējā iepakojumā |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka, ar metāla starpliku saplākšņa (4D), ar metāla starpliku reģenerēta koka (4F), ar metāla starpliku putuplasta (4H1) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Īpašais iepakošanas noteikums |  |  |  |  |
| PP 77 | Attiecībā uz izstrādājumiem ar ANO numuriem 0248 un 0249 iepakojumiem jābūt aizsargātiem pret ūdens iekļūšanu. Ja ar ūdeni aktivējamas ierīces pārvadā neiepakotas, tām jānodrošina vismaz divi neatkarīgi aizsarglīdzekļi, kas novērš ūdens iekļūšanu. |  |  |  |

| P 200 Verpackungsinstruktion P200 |  | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iepakojuma tipi Baloni, caurules, spiediena mucas un balonu komplekti. Atļauti baloni, caurules, spiediena mucas un balonu komplekti, ja ir izpildīti 4.1.6. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi un turpmāk 1) līdz 9) punktā minētie noteikumi. |  |  |  |  |  |
| Vispārīgi noteikumi 1) spiedientvertnēm jābūt noslēgtām un necaurlaidīgām, lai novērstu gāzu izplūdi; |  |  |  |  |  |
| 2) spiedientvertnes ar toksiskām vielām, kuru LC50 ir 200 ml/m3 (ppm) vai mazāka, kā norādīts tabulā, neaprīko ar spiediena samazināšanas ierīcēm; |  |  |  |  |  |
| 3) trīs turpmāk iekļautās tabulas attiecas uz saspiestām gāzēm (1. tabula), sašķidrinātām un izšķīdinātām gāzēm (2. tabula) un vielām, kas nav iekļautas 2. klasē (3. tabula). Tabulās ir norādīts: a) vielas ANO numurs, nosaukums un apraksts, un klasifikācijas kods, b) attiecībā uz toksiskām vielām – LC50, c) vielai atļautie spiedientvertņu tipi, atzīmēti ar burtu ”X”, d) maksimālais laiks starp spiediena tvertņu periodiskās inspicēšanas reizēm, PIEZĪME. Spiedientvertnēm, kurās izmantoti kompozītmateriāli, periodisko inspicēšanu biežumu nosaka kompetentā iestāde, kas tvertnes apstiprinājusi. e) minimālais spiedientvertņu pārbaudes spiediens, f) spiedientvertņu maksimālais darba spiediens saspiestām gāzēm vai maksimālais(-ie) pieļaujamais(-ie) pildījuma koeficients(-i) sašķidrinātām vai izšķīdinātām gāzēm, g) īpaši iepakošanas noteikumi, ko piemēro atsevišķai vielai; |  |  |  |  |  |
| Pārbaudes spiediens, pildījuma koeficients un uzpildīšanas prasības 4) minimālais pārbaudes spiediens ir 1 MPa (10 bar); |  |  |  |  |  |
| 5) nekādā gadījumā, uzpildot spiedientvertnes, nedrīkst pārsniegt atļauto robežu, kas noteikta turpmāk minētajās prasībās: a) attiecībā uz saspiestām gāzēm darba spiediens nedrīkst būt lielāks par divām trešdaļām no spiedientvertņu pārbaudes spiediena. Ierobežojumus attiecībā uz šo darba spiediena galīgo robežu nosaka ar īpašo iepakošanas noteikumu “o”. Nekādā gadījumā iekšējais spiediens 65 °C temperatūrā nedrīkst pārsniegt pārbaudes spiedienu, b) attiecībā uz augstā spiedienā sašķidrinātām gāzēm pildījuma koeficientam jābūt tādam, ka pastāvīgais spiediens 65 °C temperatūrā nepārsniedz spiedientvertņu pārbaudes spiedienu. Tabulā nenorādīts pārbaudes spiediens un pildījuma koeficients ir pieļaujams, ja ir izpildīts iepriekš minētais kritērijs, izņemot gadījumus, kad piemēro īpašo iepakošanas noteikumu “o”. Augstā spiedienā sašķidrinātām gāzēm, par kurām tabulā trūkst datu, maksimālo pieļaujamo pildījuma koeficientu (FR) nosaka šādi: FR = 8,5 x10−4xdgxPh kur FR = maksimālais pieļaujamais pildījuma koeficients dg = gāzes blīvums (15 °C temperatūrā, 1 bar spiedienā)(kg/m3) Ph = minimālais pārbaudes spiediens (bar). Ja gāzes blīvums nav zināms, tad maksimālo pieļaujamo pildījuma koeficientu nosaka šādi: FR =Ph x MM x 10−3R x 338, kur FR = maksimālais pieļaujamais pildījuma koeficients Ph = minimālais pārbaudes spiediens (bar) MM = molekulmasa (g/mol) R = 8,31451 10-2 bar.l.mol-1.K-1 (gāzu konstante). Gāzu maisījumiem aprēķinos izmanto vidējo molekulmasu, ņemot vērā dažādo sastāvdaļu koncentrāciju tilpuma vienībā; c) zema spiediena sašķidrinātām gāzēm maksimālā satura masa ūdens tilpuma litrā ir vienāda ar 0,95, kas reizināts ar vielas šķidrās fāzes blīvumu 50 °C temperatūrā; turklāt šķidrā fāze nepiepilda spiedientvertni nekādā temperatūrā, kas zemāka par 60 °C. Spiedientvertnes pārbaudes spiediens ir vienāds vismaz ar šķidruma tvaika (absolūto) spiedienu 65 °C temperatūrā mīnus 100 kPa (1 bar). Zemā spiedienā sašķidrinātām gāzēm, par kurām tabulā trūkst datu par iepildīšanu, maksimālo pieļaujamo pildījuma koeficientu nosaka šādi: , kur FR = maksimālais pieļaujamais pildījuma koeficients BP = viršanas temperatūra (kelvinos) dl = šķidruma blīvums viršanas temperatūrā (kg/l), d) attiecībā uz izšķīdinātu acetilēnu ar ANO numuru 1001 un šķīdinātāju nesaturošu acetilēnu ar ANO numuru 3374 sk. 10) punktu, īpašo iepakošanas noteikumu “p”; |  |  |  |  |  |
| 6) var izmantot citu pārbaudes spiedienu un pildījuma koeficientu, ja tie atbilst vispārīgajām prasībām, kas izklāstītas iepriekšminētajā 4) un 5) punktā; |  |  |  |  |  |
| 7) spiedientvertnes drīkst uzpildīt tikai kvalificēti darbinieki īpaši aprīkotos centros, izmantojot atbilstīgas procedūras. Procedūrās cita starpā pārbauda: – tvertņu un piederumu atbilstību noteikumiem, – to savietojamību ar pārvadājamo kravu, – vai nav bojājumu, kas varētu ietekmēt drošību, – atbilstību attiecīgi pildījuma koeficientam vai uzpildes spiedienam, – regulā noteikto marķējumu un identifikāciju. |  |  |  |  |  |
| Periodiskas inspicēšanas 8) atkārtoti uzpildāmas spiedientvertnes periodiski jāinspicē saskaņā ar 6.2.1.6. punkta prasībām; |  |  |  |  |  |
| 9) ja turpmāk iekļautajās tabulās atsevišķām vielām nav norādīti īpaši noteikumi, periodiskās inspicēšanas izdara: a) ik pēc 5 gadiem, ja spiedientvertnes paredzētas klasifikācijas kodiem 1T, 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F un 4C atbilstošu gāzu pārvadāšanai, b) ik pēc 5 gadiem, ja spiedientvertnes paredzētas citas klases vielu pārvadāšanai, c) ik pēc 10 gadiem, ja spiedientvertnes paredzētas klasifikācijas kodiem 1A, 1O, 1F, 2A, 2O un 2F atbilstošu gāzu pārvadāšanai. Atkāpjoties no šā punkta prasībām, tādu spiedientvertņu periodisku inspicēšanu, kurās izmantoti kompozītmateriāli (saliktas spiedientvertnes), izdara ar intervāliem, ko nosaka tās COTIF Līgumslēdzējas puses kompetentā iestāde, kas apstiprinājusi konstrukcijas un izgatavošanas tehniskos noteikumus; |  |  |  |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi 10) slejas “Īpaši iepakošanas noteikumi” apzīmējumu skaidrojums: |  |  |  |  |  |
| Materiālu savietojamība (attiecībā uz gāzu savietojamību sk. ISO 11114-1:1997 un ISO 11114-2:2000) |  |  |  |  |  |
| a. Spiedientvertnes no alumīnija sakausējumiem nav atļautas. |  |  |  |  |  |
| b. Nedrīkst izmantot vara vārstus. |  |  |  |  |  |
| c. Metāla daļas, kas saskaras ar saturu, nesatur vairāk par 65 % vara. |  |  |  |  |  |
| d. Ja izmanto spiedientvertnes no tērauda, atļautas ir tikai tās, kas nekļūst trauslas ūdeņraža ietekmē. |  |  |  |  |  |
| Prasības toksiskām vielām, kuru LC50 ir 200 ml/m3 (ppm) vai mazāka |  |  |  |  |  |
| k. Vārstu atveres ir aprīkotas ar gāzi necaurlaidīgiem aizbāžņiem vai uzgaļiem, kas izgatavoti no materiāla, kurš neiedarbojas uz spiedientvertņu saturu. Visi komplekta baloni ir aprīkoti ar atsevišķu vārstu, kas pārvadāšanas laikā ir noslēgts. Pēc piepildīšanas kolektoru iztukšo, iztīra un aizbāž. Spiedientvertnes nav aprīkotas ar spiediena samazināšanas ierīci. Balonu un balonu komplekta atsevišķu balonu maksimālā ūdens tilpuma ierobežojums ir 85 litri. Visi vārsti ar konusveida formas vītni ir pieskrūvēti tieši spiedientvertnei un spēj izturēt spiedientvertnes pārbaudes spiedienu. Visi vārsti ir vai nu bezblīvju tipa ar nebojātu membrānu, vai arī tāda tipa, kas novērš noplūdi caur blīvēm vai gar tām. Nav atļauta pārvadāšana kapsulās. Pēc piepildīšanas pārbauda katras spiedientvertnes hermētiskumu. |  |  |  |  |  |
| Īpaši noteikumi gāzēm l. Etilēnoksīds ar ANO numuru 1040 var būt iepakots arī hermētiski noslēgtos stikla vai metāla iekšējos iepakojumos, kas, atbilstīgi izmantojot amortizācijas materiālu, ievietoti kartona, koka vai metāla kastēs, kuras atbilst I iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. Maksimālais atļautais daudzums stikla iekšējā iepakojumā ir 30 g, un maksimālais atļautais daudzums metāla iekšējā iepakojumā ir 200 g. Pēc iepildīšanas nosaka, vai iekšējie iepakojumi ir hermētiski, ievietojot iekšējos iepakojumus vannā ar pietiekami karstu ūdeni un turot tos pietiekami ilgi, lai panāktu, ka ir sasniegts iekšējais spiediens, kas vienāds ar etilēnoksīda tvaiku spiedienu 55 °C temperatūrā. Kopējais daudzums jebkurā ārējā iepakojumā nedrīkst pārsniegt 2,5 kg. |  |  |  |  |  |
| m. Spiedientvertnes uzpilda līdz darba spiedienam, kas nepārsniedz 5 bar. |  |  |  |  |  |
| n. Spiedientvertnē nedrīkst būt vairāk nekā 5 kg gāzes. |  |  |  |  |  |
| o. Nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt tabulā norādīto darba spiedienu vai pildījuma koeficientu. |  |  |  |  |  |
| p. Attiecībā uz izšķīdinātu acetilēnu ar ANO numuru 1001 un acetilēnu bez šķīdinātāja ar ANO numuru 3374 baloni ir piepildīti ar viendabīgu monolītu porainu masu, un acetilēna darba spiediens un daudzums nepārsniedz vērtības, kas noteiktas attiecīgi apstiprinājumā vai ISO 3807-1:2000, vai ISO 3807-2:2000. Attiecībā uz izšķīdinātu acetilēnu ar ANO numuru 1001 baloni satur tādu acetona vai piemērota šķīdinātāja daudzumu, kas norādīts apstiprinājumā (sk. attiecīgi ISO 3807-1:2000 vai ISO 3807-2:2000); balonus, kuri aprīkoti ar spiediena samazināšanas ierīcēm vai kolektoru, pārvadā vertikāli. Alternatīvs risinājums izšķīdinātam acetilēnam ar ANO numuru 1001 – balonus, kas nav ANO sertificētas spiedientvertnes, var piepildīt ar porainu masu, kura nav monolīta; darba spiediens, acetilēna daudzums un šķīdinātāja daudzums nedrīkst pārsniegt vērtības, kas noteiktas apstiprinājumā. Maksimālais laiks starp balonu periodiskās inspicēšanas reizēm nedrīkst pārsniegt piecus gadus. Pārbaudes spiedienu 52 bar piemēro tikai baloniem, kas atbilst ISO 3807- 2:2000. |  |  |  |  |  |
| q. Piroforām gāzēm vai uzliesmojošu gāzu maisījumiem, kas satur vairāk nekā 1 % piroforo sastāvdaļu, paredzēto spiedientvertņu vārstus aprīko ar gāzi necaurlaidīgiem aizbāžņiem vai uzgaļiem no materiāla, uz kuru spiedientvertnes saturs nevar iedarboties. Ja šīs spiedientvertnes ar kolektoru apvieno komplektā, katrai spiedientvertnei jābūt aprīkotai ar atsevišķu vārstu, kas pārvadāšanas laikā ir noslēgts, un kolektora izplūdes vārstam jābūt aprīkotam ar gāzi necaurlaidīgu aizbāzni vai vāciņu. Nav atļauta pārvadāšana kapsulās. |  |  |  |  |  |
| r. Pārvadāt kapsulās ir atļauts, ja ir izpildīti šādi nosacījumi: a) gāzes masa kapsulā nepārsniedz 150 g, b) kapsulām nav defektu, kas varētu mazināt to izturību, c) aizvaru necaurlaidību nodrošina ar papildu ierīci (vāciņu, aizbāzni, plombu, saiti u.t.t.), kas pārvadāšanas laikā spēj novērst jebkuru noplūdi, d) kapsulas ievieto pietiekoši stiprā ārējā iepakojumā. Pakas svars nedrīkst būt lielāks par 75 kg. |  |  |  |  |  |
| s. Spiedientvertnes no alumīnija sakausējuma: – ir aprīkotas tikai ar misiņa vai nerūsējošā tērauda vārstiem un – ir attīrītas no ogļūdeņražu piesārņojuma, un nav piesārņotas ar naftu. ANO sertificētās spiedientvertnes tīra atbilstīgi ISO 11621:1997. |  |  |  |  |  |
| ta. (Rezervēts) |  |  |  |  |  |
| Periodiska inspicēšana u. Ja spiedientvertnes ir no alumīnija sakausējuma, intervālu starp periodiskām pārbaudēm var pagarināt līdz 10 gadiem. Šo izņēmumu var piemērot tikai ANO sertificētām spiedientvertnēm, ja spiedientvertnes sakausējumam ir veikta mehāniskā sprieguma korozijas pārbaude, kas noteikta ISO 7866:1999. |  |  |  |  |  |
| v. Intervālu starp tērauda balonu inspicēšanas reizēm var pagarināt līdz 15 gadiem: a) ar tās valsts (valstu) kompetentās iestādes (iestāžu) piekrišanu, kur notiek periodiskā inspicēšana un pārvadāšana, un b) saskaņā ar tehnisko noteikumu vai standarta prasībām, ko atzinusi kompetentā iestāde, vai standartu EN 1440:1996 “Pārvadājami atkārtoti uzpildāmi metināti baloni sašķidrinātām naftas gāzēm (LPG) – periodiskā atkārtota derīguma atzīšana”. |  |  |  |  |  |
| Prasības C.N.P. ierakstiem un maisījumiem z. Materiāliem, no kā izgatavotas spiedientvertnes un to aprīkojums, jābūt saderīgiem ar saturu, un tie nedrīkst savstarpēji reaģēt, veidojot kaitīgus vai bīstamus savienojumus. Pārbaudes spiedienu un pildījuma koeficientu aprēķina saskaņā ar atbilstīgajām 5. punkta prasībām. Ja šīs iepakošanas instrukcijas tabulās nav noteikts citādi, toksiskas vielas ar LC50, kas ir 200 ml/m3 vai mazāka, nepārvadā caurulēs, spiedientvertnēs vai MEGC, un tās atbilst īpašā iepakošanas noteikuma “k” prasībām. Spiedientvertnes ar piroforām gāzēm vai uzliesmojošiem gāzu maisījumiem, kas satur vairāk nekā 1 % piroforu sastāvdaļu, atbilst īpašā iepakošanas noteikuma “q” prasībām. Veic vajadzīgos pasākumus, lai pārvadāšanas laikā novērstu bīstamas reakcijas (t.i., polimerizāciju vai sadalīšanos). Ja vajadzīgs, tiek prasīta stabilizācija vai inhibitora pievienošana. Maisījumu, kas satur diborānu ar ANO numuru 1911, iepilda līdz tādam spiedienam, ka diborāna pilnīgas sadalīšanās gadījumā netiktu pārsniegtas divas trešdaļas no spiedientvertnes pārbaudes spiediena. |  |  |  |  |  |
| Prasības vielām, kas nav 2. klases vielas ab. Spiedientvertnes atbilst turpmāk minētajiem nosacījumiem: i) Spiediena pārbaude ietver spiedientvertņu iekšpuses inspicēšanu un aprīkojuma pārbaudi, ii) Turklāt ik pēc diviem gadiem ar piemērotām (piem., ultraskaņas) ierīcēm pārbauda izturību pret koroziju un pārbauda aprīkojuma stāvokli, iii) Sienu biezums nedrīkst būt mazāks kā 3 mm. |  |  |  |  |  |
| ac. Pārbaudes un inspicēšanu veic kompetentas iestādes apstiprināta eksperta uzraudzībā. |  |  |  |  |  |
| ad. Spiedientvertnes atbilst turpmāk minētajiem nosacījumiem: i) spiedientvertnes ir paredzētas konstruētajam spiedienam, kas nav mazāks kā 2,1 MPa (21 bar) (manometriskais spiediens), ii) papildus atkārtoti uzpildāmo tvertņu marķējumam uz spiedientvertnēm ar skaidri salasāmām un noturīgām rakstu zīmēm ir norādīti šādi dati: – vielas ANO numurs un oficiālais kravas nosaukums saskaņā ar 3.1.2. iedaļu, – maksimālā pieļaujamā piepildītas tvertnes masa un taras masa spiedientvertnei ar uzpildīšanas laikā pieliktu aprīkojumu vai bruto masa; |  |  |  |  |  |
| 11) šīs iepakošanas instrukcijas piemērojamās prasības uzskata par ievērotām, ja ir atbilstīgi piemēroti turpmāk minētie standarti. |  |  |  |  |  |
|  | Piemērojamās prasības |  | Atsauce | Dokumenta nosaukums |  |
|  | 7) |  | EN 1919:2000 | Pārvadājami gāzes baloni. Gāzes (izņemot acetilēnu un LPG) baloni. Inspicēšana uzpildes laikā |  |
|  | 7) |  | EN 1920:2000 | Pārvadājami gāzes baloni. Saspiestu gāzu (izņemot acetilēnu) baloni. Inspicēšana uzpildes laikā |  |
|  | 7) |  | EN 12754:2001 | Pārvadājami gāzes baloni. Izšķīdināta acetilēna baloni. Inspicēšana uzpildes laikā |  |
|  | 7) |  | EN 13365:2002 | Pārvadājami gāzes baloni. Baloni stabilām un sašķidrinātām gāzēm (izņemot acetilēnu). Inspicēšana uzpildes laikā |  |
|  | 10) p |  | EN 1801:1998 | Pārvadājami gāzes baloni. Uzpildes nosacījumi atsevišķiem acetilēna baloniem (tostarp atļauto poraino masu uzskaitījums) |  |
|  | 10) p |  | EN 12755:2000 | Pārvadājami gāzes baloni. Uzpildes nosacījumi acetilēna balonu komplektiem |  |

1. tabula.	Saspiestas gāzes

| ANO nr. | Nosaukums un apraksts | Klasifikācijas kods | LC50 ml/m3 | Baloni | Caurules | Spiediena mucas | Balonu komplekti | Pārbaudes intervāls gados a | Pārbaudes spiediens bāros b | Darba spiediens bāros b | Īpaši iepakošanas noteikumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1002 | GAISS, SASPIESTS | 1 A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1006 | ARGONS, SASPIESTS | 1 A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1014 | OGLEKĻA DIOKSĪDA UN SKĀBEKĻA MAISĪJUMS, SASPIESTS | 1 O |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1016 | OGLEKĻA MONOKSĪDS, SASPIESTS | 1 TF | 3760 | X | X | X | X | 5 |  |  | u |
| 1023 | AKMEŅOGĻU GĀZE, SASPIESTA | 1 TF |  | X | X | X | X | 5 |  |  |  |
| 1045 | FLUORS, SASPIESTS | 1 TOC | 185 | X |  |  | X | 5 | 200 | 30 | a, k, n, o |
| 1046 | HĒLIJS, SASPIESTS | 1 A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1049 | ŪDEŅRADIS, SASPIESTS | 1 F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | d |
| 1056 | KRIPTONS, SASPIESTS | 1 A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1065 | NEONS, SASPIESTS | 1 A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1066 | SLĀPEKLIS, SASPIESTS | 1 A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1071 | NAFTAS GĀZE, SASPIESTA | 1 TF |  | X | X | X | X | 5 |  |  |  |
| 1072 | SKĀBEKLIS, SASPIESTS | 1 O |  | X | X | X | X | 10 |  |  | s |
| 1612 | HEKSAETILTETRAFOSFĀTA UN SASPIESTAS GĀZES MAISĪJUMS | 1 T |  | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 1660 | SLĀPEKĻA OKSĪDS, SASPIESTS | 1 TOC | 115 | x |  |  | x | 5 | 200 | 50 | k, o |
| 1953 | SASPIESTA GĀZE, TOKSISKA, UZLIESMOJOŠA, C.N.P. | 1 TF |  5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 1954 | SASPIESTA GĀZE, UZLIESMOJOŠA, C.N.P. | 1 F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | z |
| 1955 | SASPIESTA GĀZE, TOKSISKA, C.N.P. | 1 T |  5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 1956 | SASPIESTA GĀZE, C.N.P. | 1 A |  | X | X | X | X | 10 |  |  | z |
| 1957 | DEITĒRIJS, SASPIESTS | 1 F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | d |
| 1964 | OGĻŪDEŅRAŽA GĀZU MAISĪJUMS, SASPIESTS, C.N.P. | 1 F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | z |
| 1971 1971 | METĀNS, SASPIESTS vai DABASGĀZE, SASPIESTA, ar lielu metāna saturu | 1 F |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1979 | CĒLGĀZU MAISĪJUMS, SASPIESTS | 1 A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1980 | CĒLGĀZU UN SKĀBEKĻA MAISĪJUMS, SASPIESTS | 1 A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1981 | CĒLGĀZU UN SLĀPEKĻA MAISĪJUMS, SASPIESTS | 1 A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 2034 | ŪDEŅRAŽA UN METĀNA MAISĪJUMS, SASPIESTS | 1 F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | d |
| 2190 | SKĀBEKĻA DIFLUORĪDS, SASPIESTS | 1 TOC | 2,6 | X |  |  | X | 5 | 200 | 30 | a, k, n, o |
| 2600 | OGLEKĻA MONOKSĪDA UN ŪDEŅRAŽA MAISĪJUMS, SASPIESTS | 1 TF |  3760 un  5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | d, u |
| 3156 | SASPIESTA GĀZE, OKSIDĒJOŠA, C.N.P. | 1 O |  | X | X | X | X | 10 |  |  | z |
| 3303 | SASPIESTA GĀZE, TOKSISKA, OKSIDĒJOŠA, C.N.P. | 1 TO |  5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3304 | SASPIESTA GĀZE, TOKSISKA, KOROZĪVA, C.N.P. | 1 TC |  5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3305 | SASPIESTA GĀZE, TOKSISKA, UZLIESMOJOŠA, KOROZĪVA, C.N.P. | 1 TFC |  5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3306 | SASPIESTA GĀZE, TOKSISKA, OKSIDĒJOŠA, KOROZĪVA, C.N.P. | 1 TOC |  5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |

a	Nepiemēro spiedientvertnēm, kas izgatavotas no kompozītmateriāliem.

b	Ja ieraksta vieta ir tukša, darba spiediens nedrīkst pārsniegt divas trešdaļas no pārbaudes spiediena.

2. tabula.	Sašķidrinātas gāzes un izšķīdinātas gāzes

| ANO nr. | Nosaukums un apraksts | Klasifikācijas kods | LC50 ml/m3 | Baloni | Caurules | Spiediena mucas | Balonu komplekti | Pārbaudes intervāls gados a | Pārbaudes spiediens bāros | Pildījuma koeficients | Īpaši iepakošanas noteikumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001 | ACETILĒNS, IZŠĶĪDINĀTS | 4 F |  | X |  |  | X | 10 | 60 |  | c, p |
| 1005 | AMONJAKS, BEZŪDENS | 2 TC | 4000 | X | X | X | X | 5 | 33 | 0,53 | b, r |
| 1008 | BORA TRIFLUORĪDS | 2 TC | 387 | X | X | X | X | 5 | 225 300 | 0,715 0,86 |  |
| 1009 | BROMTRIFLUORMETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 13B1) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 42 120 250 | 1,13 1,44 1,60 | r r r |
| 1010 1010 1010 | 1,2-BUTADIĒNI, STABILIZĒTI, vai 1,3-BUTADIĒNI, STABILIZĒTI, vai 1,3-BUTADIĒNU UN OGĻŪDEŅRAŽU MAISĪJUMS, STABILIZĒTS | 2 F 2 F 2 F |  | X X X | X X X | X X X | X X X | 10 10 10 | 10 10 10 | 0,59 0,55 0,50 | r r r, v, z |
| 1011 | BUTĀNS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,51 | r, v |
| 1012 1012 1012 1012 | BUTILĒNU MAISĪJUMI vai 1-BUTILĒNS, vai CIS-2-BUTILĒNS, vai TRANS-2 BUTILĒNS | 2 F 2 F 2 F 2 F |  | X X X X | X X X X | X X X X | X X X X | 10 10 10 10 | 10 10 10 10 | 0,50 0,53 0,55 0,54 | r, z |
| 1013 | OGLEKĻA DIOKSĪDS | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 190 250 | 0,66 0,75 | r r |
| 1015 | OGLEKĻA DIOKSĪDA UN SLĀPEKĻA OKSĪDA MAISĪJUMS | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 250 | 0,75 | r |
| 1017 | HLORS | 2 TC | 293 | X | X | X | X | 5 | 22 | 1,25 | a, r |
| 1018 | HLORDIFLUORMETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 22) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 29 | 1,03 | r |
| 1020 | HLORPENTAFLUORETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 115) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 25 | 1,08 | r |
| 1021 | 1-HLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R124) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 12 | 1,20 |  |
| 1022 | HLORTRIFLUORMETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 13) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 100 120 190 250 | 0,83 0,90 1,04 1,10 | r r r r |
| 1026 | CIANOGĒNS | 2 TF | 350 | X | X | X | X | 5 | 100 | 0,70 | r, u |
| 1027 | CIKLOPROPĀNS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 20 | 0,53 | r |
| 1028 | DIHLORDIFLUORMETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 12) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 18 | 1,15 | r |
| 1029 | DIHLORFLUORMETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 21) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,23 | r |
| 1030 | 1,1-DIFFLUORETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R152a) | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 18 | 0,79 | r |
| 1032 | DIMETILAMĪNS, BEZŪDENS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,59 | b, r |
| 1033 | DIMETILĒTERIS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 18 | 0,58 | r |
| 1035 | ETĀNS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 95 120 300 | 0,25 0,29 0,39 | r r r |
| 1036 | ETILAMĪNS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,61 | b, r |
| 1037 | ETILHLORĪDS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,80 | a, r |
| 1039 | ETILMETILĒTERIS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,64 | r |
| 1040 1040 | ETILĒNOKSĪDS vai ETILĒNOKSĪDS AR SLĀPEKLI, kopējais spiediens līdz 1 MPa (10 bar) 50 °C temperatūrā | 2 TF | 2900 | X | X | X | X | 5 | 15 | 0,78 | l, r |
| 1041 | ETILĒNOKSĪDA UN OGLEKĻA DIOKSĪDA MAISĪJUMS ar vairāk nekā 9 %, bet ne vairāk kā 87 % etilēnoksīda | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 190 250 | 0,66 0,75 | r r |
| 1043 | MĒSLOJUMS – ŠĶĪDUMS APSTRĀDEI AR AMONJAKU, ar brīvu amonjaku | PĀRVADĀŠANA AIZLIEGTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1048 | BROMŪDEŅRADIS, BEZŪDENS | 2 TC | 2860 | X | X | X | X | 5 | 60 | 1,54 | a, d, r |
| 1050 | HLORŪDEŅRADIS, BEZŪDENS | 2 TC | 2810 | X | X | X | X | 5 | 100 120 150 200 | 0,30 0,56 0,67 0,74 | a, d, r a, d, r a, d, r a, d, r |
| 1053 | SĒRŪDEŅRADIS | 2 TF | 712 | X | X | X | X | 5 | 55 | 0,67 | d, r, u |
| 1055 | IZOBUTILĒNS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,52 | r |
| 1058 | SAŠĶIDRINĀTAS GĀZES, neuzliesmojošas, ar slāpekli, oglekļa dioksīdu vai gaisu | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | Pārbaudes spiediens = 1,5 darba spiediens |  | r |
| 1060 | METILACETILĒNA UN PROPADIĒNA MAISĪJUMS, STABILIZĒTS Propadiēns ar 1 % līdz 4 % metilacetilēna Maisījums P1 Maisījums P2 | 2 F |  | X X X X | X X X X | X X X X | X X X X | 10 10 10 10 | 22 30 24 | 0,52 0,49 0,47 | c, r, z c, r c, r c, r |
| 1061 | METILAMĪNS, BEZŪDENS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 13 | 0,58 | b, r |
| 1062 | METILBROMĪDS ar ne vairāk kā 2 % hlorpikrīna | 2 T | 850 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,51 | a |
| 1063 | METILHLORĪDS (DZESĒTĀJA GĀZE R 40) | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 17 | 0,81 | a, r |
| 1064 | METILMERKAPTĀNS | 2 TF | 1350 | X | X | X | X | 5 | 10 | 0,78 | d, r, u |
| 1067 | DISLĀPEKĻA TETROKSĪDS (SLĀPEKĻA DIOKSĪDS) | 2 TOC | 115 | X |  | X | X | 5 | 10 | 1,30 | k |
| 1069 | NITROZILHLORĪDS | 2 TC | 35 | X |  |  | X | 5 | 13 | 1,10 | k, r |
| 1070 | SLĀPEKĻA(I) OKSĪDS | 2 O |  | X | X | X | X | 10 | 180 225 250 | 0,68 0,74 0,75 |  |
| 1075 | NAFTAS GĀZES, SAŠĶIDRINĀTAS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | v, z |
| 1076 | FOSGĒNS | 2 TC | 5 | X |  | X | X | 5 | 20 | 1,23 | k, r |
| 1077 | PROPILĒNS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 30 | 0,43 | r |
| 1078 | DZESĒTĀJA GĀZE, C.N.P. Maisījums F1 Maisījums F2 Maisījums F3 | 2 A |  | X X X X | X X X X | X X X X | X X X X | 10 10 10 10 | 12 18 29 | 1,23 1,15 1,03 | r, z |
| 1079 | SĒRA DIOKSĪDS | 2 TC | 2520 | X | X | X | X | 5 | 14 | 1,23 | r |
| 1080 | SĒRA HEKSAFLUORĪDS | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 70 140 160 | 1,04 1,33 1,37 | r r r |
| 1081 | TETRAFLUORETILĒNS, STABILIZĒTS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 200 |  | m, o, r |
| 1082 | TRIFLUORHLORETILĒNS, STABILIZĒTS | 2 TF | 2000 | X | X | X | X | 5 | 19 | 1,13 | r, u |
| 1083 | TRIMETILAMĪNS, BEZŪDENS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,56 | b, r |
| 1085 | VINILBROMĪDS, STABILIZĒTS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1.37 | a, r |
| 1086 | VINILHLORĪDS, STABILIZĒTS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 12 | 0,81 | a, r |
| 1087 | VINILMETIL ĒTERIS, STABILIZĒTS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,67 | r |
| 1581 | HLORPIKRĪNA UN METILBROMĪDA MAISĪJUMS ar vairāk nekā 2 % hlorpikrīna | 2 T | 850 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,51 | a |
| 1582 | HLORPIKRĪNA UN METILHLORĪDA MAISĪJUMS | 2 T | d | X | x | X | X | 5 | 17 | 0,81 | a |
| 1589 | CIĀNHLORĪDS, STABILIZĒTS | 2 TC | 80 | X |  |  | X | 5 | 20 | 1,03 | k |
| 1741 | BORA TRIHLORĪDS | 2 TC | 2541 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,19 | r |
| 1749 | HLORA TRIFLUORĪDS | 2 TOC | 299 | X | X | X | X | 5 | 30 | 1,40 | a |
| 1858 | HEKSAFLUORPROPILĒNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 1216) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 22 | 1,11 | r |
| 1859 | SILĪCIJA TETRAFLUORĪDS | 2 TC | 450 | X | X | X | X | 5 | 200 300 | 0,74 1,10 |  |
| 1860 | VINILFLUORĪDS, STABILIZĒTS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 250 | 0,64 | a, r |
| 1911 | DIBORĀNS | 2 TF | 80 | X |  |  | X | 5 | 250 | 0,07 | d, k, o |
| 1912 | METILHLORĪDA UN METILĒNHLORĪDA MAISĪJUMS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 17 | 0,81 | a, r |
| 1952 | OGLEKĻA DIOKSĪDA UN ETILĒNOKSĪDA MAISĪJUMS ar ne vairāk kā 9 % etilēnoksīda | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 190 250 | 0,66 0,75 | r r |
| 1958 | 1,2-DIHLOR- 1,1,2,2-TETRAFLUORETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 114) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,30 | r |
| 1959 | 1,1-DIFLUORETILĒNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 1132a) | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 250 | 0,77 | r |
| 1962 | ETILĒNS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 225 300 | 0,34 0,37 |  |
| 1965 | OGĻŪDEŅRAŽA GĀZE, SAŠĶIDRINĀTA, C.N.P. Maisījums A Maisījums A 01 Maisījums A 02 Maisījums A 0 Maisījums A 1 Maisījums B 1 Maisījums B 2 Maisījums B Maisījums C | 2 F |  | X | X | X | X | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 10 15 15 15 20 25 25 25 30 | b 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 0,43 0,42 | r, v, z |
| 1967 | INSEKTICĪDA GĀZE, TOKSISKA, C.N.P. | 2 T |  | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 1968 | INSEKTICĪDA GĀZE, C.N.P. | 2 A |  | X | X | X | X | 10 |  |  | r, z |
| 1969 | IZOBUTĀNS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,49 | r, v |
| 1973 | HLORDIFLUORMETĀNA UN HLORPENTAFLUORETĀNA MAISĪJUMS ar noteiktu viršanas temperatūru, ar aptuveni 49 % hlordifluormetāna (DZESĒTĀJA GĀZE R 502) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 31 | 1,05 | r |
| 1974 | HLORDIFLUOROBROMMETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 12B1) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,61 | r |
| 1975 | SLĀPEKĻA (II) OKSĪDA UN DISLĀPEKĻA TETROKSĪDA MAISĪJUMS (SLĀPEKĻA (II) OKSĪDA UN SLĀPEKĻA DIOKSĪDA MAISĪJUMS) | 2 TOC | 115 | X |  | X | X | 5 |  |  | k, z |
| 1976 | OKTAFLUORCIKLOBUTĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE RC 318) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 11 | 1,34 | r |
| 1978 | PROPĀNS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 25 | 0,42 | r, v |
| 1982 | TETRAFLUORMETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 14) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 200 300 | 0,62 0,94 |  |
| 1983 | 1-HLOR-2,2,2-TRIFLUORETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 133a) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,18 | r |
| 1984 | TRIFLUORMETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 23) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 190 250 | 0,87 0,95 | r r |
| 2035 | 1,1,1-TRIFLUORETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 143a) | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 35 | 0,75 | r |
| 2036 | KSENONS | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 130 | 1,24 |  |
| 2044 | 2,2-DIMETILPROPĀNS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,53 | r |
| 2073 | AMONJAKA ŠĶĪDUMS, relatīvais blīvums mazāks nekā 0,880 15 C temperatūrā ūdenī, ar vairāk nekā 35 %, bet ne vairāk kā 40 % amonjaka ar vairāk nekā 40 %, bet ne vairāk kā 50 % amonjaka | 4 A |  | X X | X X | X X | X X | 5 5 | 10 12 | 0,80 0,77 | b b |
| 2188 | ARSĪNS | 2 TF | 20 | X |  |  | X | 5 | 42 | 1,10 | d, k |
| 2189 | DIHLORSILĀNS | 2 TFC | 314 | X | X | X | X | 5 | 10 | 0,90 |  |
| 2191 | SULFURILFLUORĪDS | 2 T | 3020 | X | X | X | X | 5 | 50 | 1,10 | u |
| 2192 | GERMĀNIJS c | 2 TF | 620 | X | X | X | X | 5 | 250 | 1,02 | d, r |
| 2193 | HEKSAFLUORETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 116) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 200 | 1,10 |  |
| 2194 | SELĒNA HEKSAFLUORĪDS | 2 TC | 50 | X |  |  | X | 5 | 36 | 1,46 | k, r |
| 2195 | TELŪRA HEKSAFLUORĪDS | 2 TC | 25 | X |  |  | X | 5 | 20 | 1,00 | k, r |
| 2196 | VOLFRAMA HEKSAFLUORĪDS | 2 TC | 160 | X |  |  | X | 5 | 10 | 2,70 | a, k, r |
| 2197 | JODŪDEŅRADIS, BEZŪDENS | 2 TC | 2860 | X | X | X | X | 5 | 23 | 2,25 | a, d, r |
| 2198 | FOSFORA PENTAFLUORĪDS | 2 TC | 190 | X |  |  | X | 5 | 200 300 | 0,90 1,34 | k k |
| 2199 | FOSFĪNS c | 2 TF | 20 | X |  |  | X | 5 | 225 250 | 0,30 0,45 | d, k d, k |
| 2200 | PROPADIĒNS, STABILIZĒTS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 22 | 0,50 | r |
| 2202 | SELĒNŪDEŅRADIS, BEZŪDENS | 2 TF | 2 | X |  |  | X | 5 | 31 | 1,60 | k |
| 2203 | SILĀNS c | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 225 250 | 0,32 0,36 | d, q d, q |
| 2204 | KARBONILSULFĪDS | 2 TF | 1700 | X | X | X | X | 5 | 26 | 0,84 | r, u |
| 2417 | KARBONILFLUORĪDS | 2 TC | 360 | X | X | X | X | 5 | 200 300 | 0,47 0,70 |  |
| 2418 | SĒRA TETRAFLUORĪDS | 2 TC | 40 | X |  |  | X | 5 | 30 | 0,91 | k, r |
| 2419 | BROMTRIFLUORETILĒNS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,19 | r |
| 2420 | HEKSAFLUORACETONS | 2 TC | 470 | X | X | X | X | 5 | 22 | 1,08 | r |
| 2421 | SLĀPEKĻA TRIOKSĪDS | 2 TOC | PĀRVADĀŠANA AIZLIEGTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2422 | OKTAFLUORBUT-2-ĒNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 1318) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 12 | 1,34 | r |
| 2424 | OKTAFLUORPROPĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 218) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 25 | 1,09 | r |
| 2451 | SLĀPEKĻA TRIFLUORĪDS | 2 O |  | X | X | X | X | 10 | 200 300 | 0,50 0,75 |  |
| 2452 | ETILACETILĒNS, STABILIZĒTS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,57 | c, r |
| 2453 | ETILFLUORĪDS (DZESĒTĀJA GĀZE R 161) | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 30 | 0,57 | r |
| 2454 | METILFLUORĪDS (DZESĒTĀJA GĀZE R 41) | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 300 | 0,36 | r |
| 2455 | METILNITRĪTS | 2 A | PĀRVADĀŠANA AIZLIEGTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2517 | 1-HLOR-1,1-DIFLUORETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 142b) | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,99 | r |
| 2534 | METILHLORSILĀNS | 2 TFC | 600 | X | X | X | X | 5 |  |  | r, z |
| 2548 | HLORA PENTAFLUORĪDS | 2 TOC | 122 | X |  |  | X | 5 | 13 | 1,49 | a, k |
| 2599 | HLORTRIFLUORMETĀNA UN TRIFLUORMETĀNA AZEOTROPS MAISĪJUMS ar aptuveni 60 % hlortrifluormetāna (DZESĒTĀJA GĀZE R 503) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 31 42 100 | 0,11 0,20 0,66 | r r r |
| 2601 | CIKLOBUTĀNS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,63 | r |
| 2602 | DIHLORDIFLUORMETĀNA UN DIFLUORETĀNA AZEOTROPS MAISĪJUMS ar apmēram 74 % dihlordifluormetāna (DZESĒTĀJA GĀZE R 500) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 22 | 1,01 | r |
| 2676 | STIBĪNS | 2 TF | 20 | X |  |  | X | 5 | 20 | 1,20 | k, r |
| 2901 | BROMA HLORĪDS | 2 TOC | 290 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,50 | a |
| 3057 | TRIFLUORACETILHLORĪDS | 2 TC | 10 | X |  | X | X | 5 | 17 | 1,17 | k, r |
| 3070 | ETILĒNOKSĪDA UN DIHLORDIFLUORMETĀNA MAISĪJUMS ar ne vairāk kā 12,5 % etilēnoksīda | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 18 | 1,09 | r |
| 3083 | PERHLORFLFLUORĪDS | 2 TO | 770 | X | X | X | X | 5 | 33 | 1,21 | u |
| 3153 | PERFLUOR(METILVINILĒTERIS) | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 20 | 0,75 | r |
| 3154 | PERFLUOR(ETILVINILĒTERIS) | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,98 | r |
| 3157 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, OKSIDĒJOŠA, C.N.P. | 2 O |  | X | X | X | X | 10 |  |  | z |
| 3159 | 1,1,1,2-TETRAFLUORETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 134a) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 22 | 1,04 | r |
| 3160 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, TOKSISKA, UZLIESMOJOŠA, C.N.P. | 2 TF |  5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | r, z |
| 3161 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, UZLIESMOJOŠA, C.N.P. | 2 F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | r, z |
| 3162 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, TOKSISKA, C.N.P. | 2 T |  5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3163 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, C.N.P. | 2 A |  | X | X | X | X | 10 |  |  | r, z |
| 3220 | PENTAFLUORETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 125) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 49 36 | 0,95 0,72 | r r |
| 3252 | DIFLUORMETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 32) | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 48 | 0,78 | r |
| 3296 | HEPTAFLUORPROPĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 227) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 15 | 1,20 | r |
| 3297 | ETILĒNOKSĪDA UN TETRAFLUORETĀNA MAISĪJUMS ar ne vairāk kā 8,8 % etilēnoksīda | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,16 | r |
| 3298 | ETILĒNOKSĪDA UN PENTAFLUORETĀNA MAISĪJUMS ar ne vairāk kā 7,9 % etilēnoksīda | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 26 | 1,02 | r |
| 3299 | ETILĒNOKSĪDA UN TETRAFLUORETĀNA MAISĪJUMS ar ne vairāk kā 5,6 % etilēnoksīda | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 17 | 1,03 | r |
| 3300 | ETILĒNOKSĪDA UN OGLEKĻA DIOKSĪDA MAISĪJUMS ar vairāk nekā 87 % etilēnoksīda | 2 TF | > 2900 | X | X | X | X | 5 | 28 | 0,73 | r |
| 3307 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, TOKSISKA, OKSIDĒJOŠA, C.N.P. | 2 TO |  5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3308 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, TOKSISKA, KOROZĪVA, C.N.P. | 2 TC |  5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | r, z |
| 3309 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, TOKSISKA, UZLIESMOJOŠA, KOROZĪVA, C.N.P. | 2 TFC |  5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | r, z |
| 3310 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, TOKSISKA, OKSIDĒJOŠA, KOROZĪVA, C.N.P. | 2 TOC |  5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3318 | AMONJAKA ŠĶĪDUMS ar relatīvo blīvumu, kas mazāks nekā 0,880 15 C ūdenī, ar vairāk nekā 50 % amonjaka | 4 TC |  | X | X | X | X | 5 |  |  | b |
| 3337 | DZESĒTĀJA GĀZE R 404A (Pentafluoretāna, 1,1,1-trifluoretāna un 1,1,1,2-tetrafluoretāna azeotrops maisījums, satur aptuveni 44 % pentafluoretāna un 52 % 1,1,1-trifluoretāna) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 36 | 0,82 | r |
| 3338 | DZESĒTĀJA GĀZE R 407A (Difluormetāna, pentafluoretāna un 1,1,1,2-tetrafluoretāna azeotrops maisījums, satur aptuveni 20 % difluormetāna un 40 % pentafluoretāna) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 36 | 0,94 | r |
| 3339 | DZESĒTĀJA GĀZE R 407B (Difluormetāna, pentafluoretāna un 1,1,1,2-tetrafluoretāna azeotrops maisījums, satur aptuveni 10 % difluormetāna un 70 % pentafluoretāna) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 38 | 0,93 | r |
| 3340 | DZESĒTĀJA GĀZE R 407C (Difluormetāna, pentafluoretāna un 1,1,1,2-tetrafluoretāna azeotrops maisījums, satur aptuveni 23 % difluormetāna un 25 % pentafluoretāna) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 35 | 0,95 | r |
| 3354 | INSEKTICĪDA GĀZE, UZLIESMOJOŠA, C.N.P. | 2 F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | r, z |
| 3355 | INSEKTICĪDA GĀZE, TOKSISKA, UZLIESMOJOŠA, C.N.P. | 2 TF |  | X | X | X | X | 5 |  |  | r, z |
| 3374 | ACETILĒNS BEZ ŠĶĪDINĀTĀJA | 2 F |  | X |  |  | X | 5 | 60 |  | c, p |

a		Nepiemēro spiedientvertnēm, kas izgatavotas no kompozītmateriāliem.

b		Maisījumiem ar ANO numuru 1965 maksimālā pieļaujamā uzpildes masa tilpuma litrā ir šāda.

c		Uzskata par piroforu.

d		Uzskata par toksisku. LC50 vērtība vēl jānosaka.

| Maksimāli pieļaujamā satura masa uz litru tilpuma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komerciālais propāns |  |  |  |  | -Komerciālais butāns |  |  |  |
| 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
| 0,49 |  |  |  |  |  |  |  | A 01 |  |
| 0,48 |  |  |  |  |  |  | A 02 |  |  |
| 0,47 |  |  |  |  |  | A 0 |  |  |  |
| 0,46 |  |  |  |  | A 1 |  |  |  |  |
| 0,45 |  |  |  | B 1 |  |  |  |  |  |
| 0,44 |  |  | B 2 |  |  |  |  |  |  |
| 0,43 |  | B |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,42 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |

0,440	0,450	0,463	0,474	0,485	0,495	0,505	0,516	0,525

Blīvums kg/l 50 °C temperatūrā

3. tabula.	Vielas, kas nepieder 2. klasei

| ANO nr. | Nosaukums un apraksts | Klase | Klasifikācijas kods | LC50 ml/m3 | Baloni | Caurules | Spiediena mucas | Balonu komplekti | Pārbaudes intervāls gados a | Pārbaudes spiediens bāros | Pildījuma koeficients | Īpaši iepakošanas noteikumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1051 | CIĀNŪDEŅRADIS, STABILIZĒTS, kas satur mazāk par 3 % ūdens | 6.1. | TF1 | 40 | X |  |  | X | 5 | 100 | 0,55 | k |
| 1052 | ŪDEŅRAŽA FLUORĪDS, BEZŪDENS | 8. | CT1 | 966 | X |  | X | X | 5 | 10 | 0,84 | ab,ac |
| 1745 | BROMA PENTAFLUORĪDS | 5.1. | OTC | 25 | X |  | X | X | 5 | 10 | b | k,ab,ad, |
| 1746 | BROMA TRIFLUORĪDS | 5.1. | otc | 50 | X |  | X | X | 5 | 10 | b | k,ab,ad |
| 1790 | FLUORŪDEŅRAŽSKĀBE, šķīdums, ar vairāk nekā 85 % fluorūdeņražskābes | 8. | CT1 | 966 | X |  | X | X | 5 | 10 | 0,84 | ab,ac |
| 2495 | JODA PENTAFLUORĪDS | 5.1. | OTC | 120 | X |  | X | X | 5 | 10 | b | k,ab,ad |

a		Nepiemēro spiedientvertnēm, kas izgatavotas no kompozītmateriāliem.

b		Nepieciešamais minimālais nepiepildītais tilpums ir 8 tilpuma %.

| P 201 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 201 |
| --- | --- | --- |
| Šo instrukciju piemēro vielām ar ANO numuriem 3167, 3168 un 3169. |  |  |
| Ir atļauti šādi iepakojumi: 1) baloni, caurules un spiedientvertnes, kas atbilst kompetentas iestādes apstiprinātām konstrukcijas, pārbaudes un uzpildes prasībām, 2) ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, papildus ir atļauti šādi iepakojumi: a) netoksiskām gāzēm – kombinētie iepakojumi ar hermētiski noslēgtiem stikla vai metāla iekšējiem iepakojumiem ar maksimālo ietilpību 5 litri pakā, kas atbilst III iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim; b) toksiskām gāzēm – kombinētie iepakojumi ar hermētiski noslēgtiem stikla vai metāla iekšējiem iepakojumiem ar maksimālo ietilpību 1 litrs pakā, kas atbilst III iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. |  |  |

| P 202 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 202 |
| --- | --- | --- |
| ((Rezervēta) |  |  |

| P 203 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 203 |
| --- | --- | --- |
| Iepakojuma tips Kriogēnas tvertnes Vispārīgi norādījumi 1) Ievēro 4.1.6. iedaļas īpašos iepakošanas noteikumus. 2) Tvertnes ir izolētas tā, lai nevarētu norasot vai apsarmot. 3) Gāzu ar klasifikācijas kodu 3O pārvadāšanai paredzētu tvertņu materiāls, ko lieto salaidumu necaurlaidības nodrošināšanai vai aizvaru apkopei, ir saderīgs ar saturu. Īpašas instrukcijas slēgtām kriogēnām tvertnēm 4) Slēgtas kriogēnas tvertnes, kas izgatavotas, kā noteikts 6.2. nodaļā, ir atļauti atdzesētu sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai. 5) Pārbaudes spiediens Atdzesētus šķidrumus iepilda noslēgtās kriogēnās tvertnēs ar šādu minimālo pārbaudes spiedienu: a) noslēgtām kriogēnām tvertnēm ar vakuuma izolāciju pārbaudes spiediens nav mazāks par 1,3 reiz summārais piepildītas tvertnes maksimālais iekšējais spiediens, arī uzpildes un iztukšošanas laikā, plus 100 kPa (1 bar), b) citām noslēgtām kriogēnām tvertnēm pārbaudes spiediens nav mazāks par 1,3, kas reizināts ar piepildīta tvertnes maksimālo iekšējo spiedienu, ņemot vērā spiedienu, kas rodas uzpildes un iztukšošanas laikā. 6) Pildījuma koeficients Neuzliesmojošu, netoksisku atdzesētu sašķidrinātu gāzu (ar klasifikācijas kodu 3A un 3O) tilpums šķidrajā fāzē, uzpildes temperatūrā un 100kPa (1 bar) spiedienā nedrīkst pārsniegt 98 % no spiedientvertnes ūdens tilpuma. Uzliesmojošām atdzesētām sašķidrinātām gāzēm (ar klasifikācijas kodu 3F) pildījuma koeficients nedrīkst pārsniegt līmeni, pie kura, ja satura temperatūra palielinātos līdz temperatūrai, kurā tvaiku spiediens kļūtu vienāds ar drošības vārsta atvēršanas spiedienu, tilpums šķidrajā fāzē minētajā temperatūrā sasniegtu 98 % no ūdens tilpuma. 7) Spiediena samazināšanas ierīces Noslēgtas kriogēnas tvertnes ir aprīkotas ar vismaz vienu spiediena samazināšanas ierīci. 8) Savietojamība Materiāli, ko izmanto savienojumu necaurlaidības nodrošināšanai vai aizvaru apkopei, ir savietojami ar saturu. Attiecībā uz oksidējošām gāzēm (ar klasifikācija kodu 3O) sk. arī iepriekš 3) punktu; 9) Periodiska inspicēšana Tvertnes periodiski inspicē saskaņā ar 6.2.1.6. punkta noteikumiem. Periodisko inspicēšanu veic reizi 10 gados. Atkāpjoties no prasībām par šo laiku, tādu tvertņu periodisku inspicēšanu, kuros izmantoti kompozītmateriāli (saliktas tvertnes), var izdarīt ar intervāliem, ko nosaka tās COTIF Līgumslēdzējas puses kompetentā iestāde, kas apstiprinājusi konstrukcijas un izgatavošanas tehniskos noteikumus. Īpašas instrukcijas vaļējām kriogēnām tvertnēm 10) Vaļējas kriogēnas tvertnes nav atļautas uzliesmojošām atdzesētām sašķidrinātām gāzēm ar klasifikācijas kodu 3F un oglekļa dioksīdam ar ANO numuru 2187 atdzesētam šķidrumam un tā maisījumiem. 11) Tvertnes ir aprīkotas ar ierīcēm, kas novērš šķidruma izšļakstīšanos. 12) Stikla tvertnes ir ar dubultām sienām, vakuuma izolāciju, un ap tām ir absorbējošs izolācijas materiāls; tās aizsargā ar dzelzs stiepļu groziem un ievieto metāla apvalkos. Stikla tvertņu un citu tvertņu metāla tvertņu apvalki ir aprīkoti ar pārvietošanas līdzekļiem. 13) Tvertņu atveres ir aprīkotas ar ierīcēm, kas ļauj gāzēm izplūst, novēršot jebkādu šķidruma izšļakstīšanos, un kas ir nostiprinātas tā, lai nevarētu izkrist. 14) Atdzesēta šķidra skābekļa ar ANO numuru 1073 un tā maisījumu gadījumā iepriekš minētās ierīces un absorbējošais izolācijas materiāls ap stikla tvertnēm ir izgatavots no nedegošiem materiāliem. Norāde uz standartiem (Rezervēta) |  |  |

| P 204 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 204 |
| --- | --- | --- |
| Šī iepakošanas instrukcija attiecas uz aerosola baloniņiem ar ANO numuru 1950 un mazām gāzei paredzētām tvertnēm ar ANO numuru 2037 (gāzes patronām). |  |  |
| 1) Vajadzības gadījumā jāievēro 4.1.6. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi. 2) Tvertnes ir noslēgtas un necaurlaidīgas, lai novērstu gāzu izplūdi. 3) Aerosolu baloniņus un gāzes patronas ievieto koka kastēs vai izturīga kartona vai metāla kastēs. Aerosola baloniņus ar ANO numuru 1950, kas izgatavoti no sintētiska materiāla un var saplīst, atdala citu no cita ar kartona vai cita piemērota materiāla loksnēm. 4) Paka nedrīkst būt smagāka par 50 kg, ja lieto kartona kastes, vai smagāka par 75 kg, ja lieto citu iepakojumu. 5) Pārvadājot vagona vai pilnu kravu, metāla izstrādājumus var iepakot arī šādi – izstrādājumus sagrupē vienībās uz paplātēm un nostiprina vietā ar atbilstošu plastmasas pārsegu, šīs vienības sakrauj uz atbilstīgi nostiprinātiem paliktņiem. |  |  |

| P 205 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 205 |
| --- | --- | --- |
| (Svītrota) |  |  |

| P 206 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 206 |
| --- | --- | --- |
| Šī iepakošanas instrukcija attiecas uz izstrādājumiem ar ANO numuru 3150 – mazām ierīcēm, ko darbina ar ogļūdeņražu gāzi, vai ogļūdeņražu gāzes baloniņiem mazo ierīču uzpildīšanai. |  |  |
| 1) Ievēro piemērojamos 4.1.6. iedaļas īpašos iepakošanas noteikumus. 2) Izstrādājumi atbilst tās valsts noteikumiem, kurā tie ir uzpildīti. 3) Ierīces un uzpildīšanas baloniņus iepako ārējos iepakojumos, kas atbilst 6.1.4. iedaļas prasībām, pārbauda un apstiprina saskaņā ar 6.1. nodaļu atbilstīgi II iepakošanas grupai. |  |  |

| P 300 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 300 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuru 3064. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. Kombinētie iepakojumi no iekšējām metāla kārbām, kam ietilpība nav lielāka par 1 litru, un ārējām koka kastēm (4C1, 4C2, 4D vai 4F), kurās nav vairāk par 5 litriem šķīduma. |  |  |
| Papildu prasības 1. Metāla kārbām visapkārt jābūt absorbējošam amortizācijas materiālam. 2. Koka kastēm jābūt pilnībā izoderētām ar piemērotu materiālu, kas nelaiž cauri ūdeni un nitroglicerīnu. |  |  |

| P 301 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 301 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuru 3165. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. 1) Alumīnija spiedientvertne, kas izgatavota no caurules un kam gali ir aizmetināti. Šās degvielas tvertnes primārā tara ir metināta alumīnija tvertne ar maksimālo iekšējo tilpumu 46 litri. Konstruētajam ārējās tvertnes minimālajam manometriskajam spiedienam jābūt 1275 kPa un plīšanas minimālajam manometriskajam spiedienam – 2755 kPa. Visus traukus ražošanas laikā un pirms nosūtīšanas pārbauda, un tiem jābūt atzītiem par necaurlaidīgiem. Pilns iekšējais komplekts droši iepakots tādā nedegošā amortizācijas materiālā kā vermikulīts, ir izturīgā, cieši noslēgtā ārējā metāla iepakojumā, kas attiecīgi aizsargā visus savienotājelementus. Maksimālais degvielas daudzums katrā vienībā un pakā ir 42 litri. 2) Alumīnija spiedientvertne. Šās degvielas tvertnes primārā tara ir metināts tvaikus necaurlaidīgs degvielas nodalījums ar elastomēra tvertni, kuras maksimālais iekšējais tilpums ir 46 litri. Spiedientvertnes konstruētajam minimālajam manometriskajam spiedienam jābūt 2860 kPa un minimālajam manometriskajam sabrukšanas spiedienam – 5170 kPa. Ražošanas laikā un pirms nosūtīšanas visu tvertņu necaurlaidību pārbauda, un tie ir droši iepakoti ar tādu nedegošu amortizācijas materiālu kā vermikulīts cieši noslēgtā ārējā metāla iepakojumā, kas pietiekoši aizsargā visus savienotājelementus. Maksimālais degvielas daudzums katrā vienībā un iepakojumā ir 42 litri. |  |  |

| P 302 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 302 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuru 3269. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. Kombinētie iepakojumi, kas atbilst II un III iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim saskaņā ar 3. klases kritērijiem attiecībā uz pamatmateriālu. Pamatmateriāls un aktivators (organiskais peroksīds) ir iepakoti atsevišķi iekšējos iepakojumos. Sastāvdaļas var likt vienā ārējā iepakojumā, ja noplūdes gadījumā to mijiedarbība nav bīstama. Aktivatora maksimāli pieļaujamais daudzums katrā iekšējā iepakojumā ir 125 ml, ja tas ir šķidrums, un 500 g, ja tas ir cietviela. |  |  |

| P 400 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  | P 400 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi (sk. arī tabulu 4.1.4.4. punktā). 1) Tērauda baloni, caurules un spiediena mucas, kas atbilst attiecīgajām prasībām 4.1.4.4. punkta tabulā. Vārstiem jābūt aizsargātiem ar tērauda vārstu drošības uzgaļiem vai uzmavām, vai arī baloniem, caurulēm vai spiediena mucām ir jābūt iepakotām izturīgos, stingros ārējos iepakojumos. Balonus, caurules un spiediena mucas nostiprina, lai novērstu kustību ārējā iepakojumā, un iepako un pārvadā tā, lai spiediena samazināšanas ierīces parastos apstrādes un pārvadāšanas apstākļos paliktu tvaika noplūdei paredzētajā telpā. 2) Kastes (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F vai 4G), mucas (1A2, 1B2, 1N2, 1D vai 1G) vai transportkannas (3A2 vai 3B2), kurās ievietotas hermētiski noslēgtas metāla kārbas ar stikla vai metāla iekšējiem iepakojumiem, kuru ietilpība nepārsniedz 1 litru un kuru aizvariem ir vītne un starplika. Iekšējos iepakojumus no visām pusēm apņem sauss, nedegošs, absorbējošs amortizācijas materiāls pietiekošā daudzumā, lai absorbētu visu saturu. Iekšējos iepakojumus nedrīkst piepildīt vairāk kā par 90 % no to ietilpības. Ārējo iepakojumu maksimālā neto masa ir 125 kg. 3) Tērauda, alumīnija vai metāla mucas (1A2, 1B2 vai 1N2), transportkannas (3A2 vai 3B2), vai kastes (4A vai 4B), kam maksimālā neto masa ir 150 kg, ar hermētiski noslēgtām iekšējām metāla kārbām, kuru ietilpība nepārsniedz 4 litrus un kuru aizvariem ir vītne un starplika. Iekšējos iepakojumus no visām pusēm apņem sauss, nedegošs, absorbējošs amortizācijas materiāls pietiekošā daudzumā, lai absorbētu visu saturu. Katru iekšējo iepakojumu slāni papildus amortizācijas materiālam atdala ar sadalošu šķērssienu. Iekšējos iepakojumus nedrīkst piepildīt vairāk kā par 90 % no to ietilpības. |  |  |  |
| Īpašais iepakošanas noteikums |  |  |  |
| PP 86 |  | Attiecībā uz vielām ar ANO numuriem 3392 un 3394 gaisu no tvaika noplūdei paredzētās telpas izspiež ar slāpekli vai citiem līdzekļiem. |  |

| P 401 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P 401 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi (sk. arī tabulu 4.1.4.4. punktā). 1) Tērauda baloni, caurules un spiediena mucas, kas atbilst attiecīgajām prasībām 4.1.4.4. punkta tabulā. Vārstiem jābūt aizsargātiem ar tērauda vārstu drošības uzgaļiem vai uzmavām, vai arī baloniem, caurulēm vai spiediena mucām jābūt iepakotām izturīgās koka, kartona vai plastmasas kastēs. Balonus, caurules un spiediena mucas nostiprina, lai novērstu kustību kastē, un iepako un pārvadā tā, lai spiediena samazināšanas ierīces parastos apstrādes un pārvadāšanas apstākļos paliktu tvaika noplūdei paredzētajā telpā. |  |  |  |  |
|  |  | Iekšējais iepakojums | Ārējais iepakojums |  |
| 2) Kombinētie iepakojumi ar stikla, metāla vai plastmasas iekšējiem iepakojumiem, kuru aizvariem ir vītne un kuriem visapkārt ir inerts amortizācijas un absorbējošs materiāls tādā daudzumā, kas pietiekams, lai absorbētu visu saturu. |  | 1 l | 30 kg (maksimālā neto masa) |  |

| P 402 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P 402 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi (sk. arī tabulu 4.1.4.4. punktā). 1) Tērauda baloni, caurules un spiediena mucas, kas atbilst attiecīgajām prasībām 4.1.4.4. punkta tabulā. Vārstiem jābūt aizsargātiem ar tērauda vārstu drošības uzgaļiem vai uzmavām, vai arī baloniem, caurulēm vai spiediena mucām jābūt iepakotām izturīgās koka, kartona vai plastmasas kastēs. Balonus, caurules un spiediena mucas nostiprina, lai novērstu kustību kastē, un iepako un pārvadā tā, lai spiediena samazināšanas ierīces parastos apstrādes un pārvadāšanas apstākļos paliktu tvaika noplūdei paredzētajā telpā. |  |  |  |  |
|  |  | Iekšējais iepakojums | Ārējais iepakojums |  |
|  |  | Maksimālā neto masa |  |  |
| 2) Kombinētie iepakojumi ar stikla, metāla vai plastmasas iekšējiem iepakojumiem, kuru aizvariem ir vītne un kuriem visapkārt ir inerts amortizācijas un absorbējošs materiāls tādā daudzumā, kas pietiekams, lai absorbētu visu saturu. |  | 10 kg (stikla) 15 kg (metāla vai plastmasas) | 125 kg 125 kg |  |
| 3) Tērauda mucas (1A1), kuru maksimālā ietilpība ir 250 litri. 4) Saliktie iepakojumi no plastmasas tvertnes ar ārēju tērauda vai alumīnija mucu (6HA1 vai 6HB1), kuru maksimālā ietilpība ir 250 litri. |  |  |  |  |
| Īpašs iepakošanas noteikums, kas paredzēts tikai RID un ADR. |  |  |  |  |
| RR 4 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 3130 tvertņu atveres ir cieši noslēgtas ar divām ierīcēm pēc kārtas, no kurām viena ir skrūvējama vai līdzvērtīgi nostiprināma. |  |  |  |

| P 403 |  | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P 403 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Kombinētie iepakojumi |  |  |  | Maksimālā neto masa |  |
| Iekšējais iepakojums |  |  | Ārējais iepakojums |  |  |
| Stikla 2 kg Plastmasas 15 kg Metāla 20 kg Iekšējiem iepakojumiem jābūt hermētiski noslēgtiem (piem., aizlīmētiem ar lenti vai ar vītņveida aizvariem) |  |  | Mucas tērauda (1A2) alumīnija (1B2) metāla (izņemot tēraudu un alumīniju) (1N2) plastmasas (1H2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg |  |
|  |  |  | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) kartona (4G) putuplasta (4H1) cietas plastmasas (4H2) | 400 kg 400 kg 250 kg 250 kg 250 kg 125 kg 125 kg 60 kg 250 kg |  |
|  |  |  | Transportkannas tērauda (3A2) alumīnija (3B2) plastmasas (3H2) | 120 kg 120 kg 120 kg |  |
| Atsevišķi iepakojumi |  |  |  | Maksimālā neto masa |  |
| Mucas tērauda (1A1, 1A2) alumīnija (1B1, 1B2) metāla, izņemot tēraudu un alumīniju (1N1, 1N2) plastmasas (1H1, 1H2) |  |  |  | 250 kg 250 kg 250 kg 250 kg |  |
| Transportkannas tērauda (3A1, 3A2) alumīnija (3B1, 3B2) plastmasas (3H1, 3H2) |  |  |  | 120 kg 120 kg 120 kg |  |
| Saliktie iepakojumi plastmasas tvertne ar ārējām tērauda vai alumīnija mucām (6HA1 vai 6HB1) plastmasas tvertne ar ārējām šķiedru, plastmasas vai saplākšņa mucām (6HG1, 6HH1 vai 6HD1) plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti vai ar ārējām koka, saplākšņa, kartona vai cietas plastmasas kastēm (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 vai 6HH2) |  |  |  | 250 kg 75 kg 75 kg |  |
| Papildu prasība Iepakojumi ir hermētiski noslēgti |  |  |  |  |  |
| Īpašais iepakošanas noteikums |  |  |  |  |  |
| PP 83 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 2813 pārvadāšanai var iepakot ūdensnecaurlaidīgus maisus ar ne vairāk kā 20 g vielas siltuma radīšanai. Visi ūdensnecaurlaidīgie maisi ir iesaiņoti plastmasas maisā un ievietoti starpiepakojumā. Nevienā ārējā iepakojumā nedrīkst būt vairāk kā 400 g vielas. Iepakojumā nedrīkst būt ūdens vai šķidrums, kas reaģē ar vielu, kura reaģē ar ūdeni. |  |  |  |  |

| P 404 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  | P 404 |
| --- | --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz piroforām cietvielām ar ANO numuriem 1383, 1854, 1855, 2005, 2008, 2441, 2545, 2546, 2846, 2881, 3200, 3391, 3393 un 3461. |  |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. 1) Kombinētie iepakojumi: ārējie iepakojumi (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F vai 4H2), iekšējie iepakojumi – metāla iepakojumi ar ietilpību, kas nav lielāka par 15 kg vienam iepakojumam Iekšējiem iepakojumiem jābūt hermētiski noslēgtiem un to aizvariem jābūt ar vītni, 2) metāla iepakojumi (1A1, 1A2, 1B1, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1 un 3B2), maksimālā bruto masa 150 kg, 3) saliktie iepakojumi – plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija mucu (6HA1 vai 6HB1), maksimālā bruto masa 150 kg. |  |  |  |
| Īpašais iepakošanas noteikums |  |  |  |
| PP 86 |  | Attiecībā uz vielām ar ANO numuriem 3391 un 3393 gaisu no tvaika noplūdei paredzētās telpas izspiež ar slāpekli vai citiem līdzekļiem. |  |

| P 405 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 405 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuru 1381. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. 1) Mitram fosforam ar ANO numuru 1381: a) kombinētie iepakojumi – ārējie iepakojumi (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D vai 4F), maksimālā neto masa – 75 kg, iekšējie iepakojumi: i) hermētiski noslēgtas metāla kārbas, kam maksimālā neto masa ir 15 kg; vai ii) iekšējie iepakojumi no stikla, ko no visām pusēm apņem sauss, nedegošs, absorbējošs amortizācijas materiāls pietiekošā daudzumā, lai absorbētu visu saturu, kam maksimālā neto masa ir 2 kg, vai b) mucas (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 vai 1N2), maksimālā neto masa – 400 kg, transportkannas (3A1 vai 3B1), maksimālā neto masa – 120 kg. Šiem iepakojumiem jāiztur necaurlaidības pārbaude, kas norādīta 6.1.5.4. punktā, II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenī; 2) Sausam fosforam ar ANO numuru 1381: a) ja tas ir kausēts – mucas (1A2, 1B2 vai 1N2), kuru maksimālā neto masa ir 400 kg, vai b) ja tas ir lādiņos vai izstrādājumos ar cietu apvalku, ja tos pārvadā bez 1. klases sastāvdaļām, – iepakojumi, kurus noteikusi kompetentā iestāde. |  |  |

| P 406 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 406 |
| --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. 1) Kombinētie iepakojumi ārējie iepakojumi (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 1G, 1D, 1H2 vai 3H2), iekšējie iepakojumi – ūdensnecaurlaidīgi iepakojumi. 2) Plastmasas, saplākšņa vai kartona mucas (1H2, 1D vai 1G) vai kastes (4A, 4B, 4C1, 4D, 4F, 4C2, 4G un 4H2) ar ūdensnecaurlaidīgu iekšējo maisu, plastmasas plēves oderi vai ūdensnecaurlaidīgu pārklājumu. 3) Metāla mucas (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 vai 1N2), plastmasas mucas (1H1 vai 1H2), metāla transportkannas (3A1, 3A2, 3B1 vai 3B2), plastmasas transportkannas (3H1 vai 3H2), plastmasas tvertnes ar ārējo tērauda vai alumīnija mucu (6HA1 vai 6HB1), plastmasas tvertnes ar ārējo šķiedru, plastmasas vai saplākšņa mucu (6HG1, 6HH1 vai 6HD1), plastmasas tvertnes ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti vai ar ārējo koka, saplākšņa, kartona vai cietas plastmasas kasti (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 vai 6HH2). |  |  |
| Papildu prasības 1. Iepakojumiem jābūt konstruētiem un izgatavotiem tā, lai novērstu ūdens vai spirta satura vai flegmatizatora satura zudumus. 2. Iepakojumiem jābūt izgatavotiem un noslēgtiem tā, lai izvairītos no sprādzienbīstama pārspiediena vai spiediena palielināšanās virs 300 kPa (3 bar). |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |
| PP 24 | Vielas ar ANO numuriem 2852, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 un 3369 nedrīkst pārvadāt daudzumos, kas pārsniedz 500 g vienā pakā. |  |
| PP 25 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 1347 pārvadājamais daudzums nedrīkst pārsniegt 15 kg vienā pakā. |  |
| PP 26 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuriem 1310, 1320, 1321, 1322, 1344, 1347, 1348, 1349, 1517, 2907, 3317 un 3376 to iepakojumi nedrīkst saturēt svinu. |  |
| PP 78 | Vielas ar ANO numuru 3370 nedrīkst pārvadāt daudzumos, kas pārsniedz 11,5 kg vienā pakā. |  |
| PP 80 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 2907 to iepakojumiem jāatbilst II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. Neizmanto iepakojumus, kas atbilst I iepakošanas grupas pārbaudes kritērijiem. |  |

| P 407 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 407 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuriem 1331, 1944, 1945 un 2254. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. Kombinētie iepakojumi, kuru iekšējie iepakojumi ir droši noslēgti, lai parastos pārvadāšanas apstākļos novērstu nejaušu aizdegšanos. Pakas maksimālā bruto masa nedrīkst pārsniegt 45 kg, izņemot kartona kastes, kam tā nedrīkst pārsniegt 30 kg. |  |  |
| Papildu prasība Sērkociņiem jābūt cieši iepakotiem |  |  |
| Īpašais iepakošanas noteikums |  |  |
| PP 27 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 1331 pret jebkuru virsmu uzšķiļamos sērkociņus nedrīkst iepakot vienā ārējā iepakojumā ar jebkuru citu bīstamu kravu, izņemot drošos sērkociņus vai vaska Vesta sērkociņus, kurus iepako atsevišķos iekšējos iepakojumos. Iekšējos iepakojumos nedrīkst būt vairāk kā 700 pret jebkuru virsmu uzšķiļamo sērkociņu. |  |

| P 408 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 408 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuru 3292 |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. 1) Attiecībā uz galvaniskajiem elementiem: ārējie iepakojumi, kuros ir pietiekoši daudz amortizācijas materiāla, lai novērstu galvanisko elementu saskaršanos un galvanisko elementu un ārējo iepakojumu iekšējo virsmu saskaršanos un lai nodrošinātu to, ka pārvadājuma laikā ārējā iepakojumā nenotiek bīstama galvanisko elementu pārvietošanās. Iepakojumiem jāatbilst II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. 2) Attiecībā uz baterijām: baterijas var pārvadāt neiepakotas vai aizsargājošā apvalkā (piem., pilnīgi slēgtās vai koka redeļu kastēs). Spailes nav pakļautas citu bateriju vai citu kopā ar baterijām iepakoto materiālu svara iedarbībai. |  |  |
| Papildu prasība Baterijām jābūt aizsargātām pret īssavienojumu un izolētām tā, lai novērstu īssavienojumu veidošanos. |  |  |

| P 409 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 409 |
| --- | --- | --- |
| Šo instrukciju piemēro priekšmetiem ar ANO numuriem 2956, 3242 un 3251. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. 1) Šķiedru muca (1G), kas var būt ar starpliku vai pārklājumu, maksimālā neto masa – 50 kg. 2) Kombinētie iepakojumi – kartona kaste (4G) ar vienu iekšējo plastmasas maisu, maksimālā neto masa – 50 kg. 3) Kombinētie iepakojumi – kartona kaste (4G) vai šķiedru muca (1G) ar plastmasas iekšējiem iepakojumiem, kuru maksimālā ietilpība ir 5 kg, maksimālā neto masa – 25 kg. |  |  |

| P 410 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  |  | P 410 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Kombinētie iepakojumi |  |  | Maksimālā neto masa |  |  |
| Iekšējais iepakojums |  | Ārējais iepakojums | II iepakošanas grupa | III iepakošanas grupa |  |
| Stikla 10 kg Plastmasas a 30 kg Metāla 40 kg Papīra a, b 10 kg Šķiedru a, b 10 kg a Šie iepakojumi ir droši pret izbiršanu. b Šos iekšējos iepakojumus neizmanto, ja pārvadājamās vielas pārvadāšanas laikā var kļūt šķidras. |  | Mucas tērauda (1A2) alumīnija (1B2) metāla, izņemot tēraudu un alumīniju, (1N2) plastmasas (1H2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) a | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg |  |
|  |  | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) dabīgā koka (4C1) dabīgā koka ar pret izbiršanu drošām sienām (4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) kartona (4G) a putuplasta (4H1) cietas plastmasas (4H2) | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg |  |
|  |  | Transportkannas tērauda (3A2) alumīnija (3B2) plastmasas (3H2) | 120 kg 120 kg 120 kg | 120 kg 120 kg 120 kg |  |
| Atsevišķi iepakojumi |  |  |  |  |  |
| Mucas tērauda (1A1 vai 1A2) alumīnija (1B1 vai 1B2) metāla, kas nav tērauds vai alumīnijs (1N1 vai 1N2) plastmasas (1H1 vai 1H2) |  |  | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg |  |
| Transportkannas tērauda (3A1 vai 3A2) alumīnija (3B1 vai 3B2) plastmasas (3H1 vai 3H2) |  |  | 120 kg 120 kg 120 kg | 120 kg 120 kg 120 kg |  |
| Kastes tērauda (4A) c alumīnija (4B) c dabīgā koka (4C1) c saplākšņa (4D) c reģenerēta koka (4F) c dabīgā koka, ar pret izbiršanu drošām sienām (4C2) c kartona (4G) c cietas plastmasas (4H2) c |  |  | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg |  |
| Maisi Maisi (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) c,d |  |  | 50 kg | 50 kg |  |
| Saliktie iepakojumi plastmasas tvertne ar ārējo tērauda, alumīnija, saplākšņa, šķiedru vai plastmasas mucu (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HD1 vai 6HH1) plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti vai ar ārējo koka, saplākšņa, kartona vai cietas plastmasas kasti (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 vai 6HH2) stikla tvertne ar ārējo tērauda, alumīnija, saplākšņa vai šķiedru mucu (6PA1, 6PB1, 6PD1 vai 6PG1) vai ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti vai ar ārējo koka vai kartona kasti, vai ar ārējo pīto grozu (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PD2 vai 6PG2), vai ar ārējo cietas plastmasas vai putuplasta iepakojumu (6PH1 vai 6PH2) |  |  | 400 kg 75 kg 75 kg | 400 kg 75 kg 75 kg |  |
| c Šos iepakojumus neizmanto, ja pārvadājamās vielas pārvadāšanas laikā var kļūt šķidras. d Šos iepakojumus izmanto tikai II iepakošanas grupas vielām, ja tās pārvadā slēgtā vagonā vai slēgtā konteinerā. |  |  |  |  |  |

| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |
| --- | --- |
| PP 39 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 1378 metāla iepakojumos vajadzīga ventilācijas ierīce. |
| PP 40 | Attiecībā uz II iepakošanas grupas vielām ar ANO numuriem 1326, 1352, 1358, 1395, 1396, 1436, 1437, 1871, 2805 un 3182 nav atļauti maisi. |
| PP 83 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 2813 pārvadāšanai var iepakot ūdensnecaurlaidīgus maisus ar ne vairāk kā 20 g vielas siltuma radīšanai. Visi ūdensnecaurlaidīgie maisi ir iesaiņoti noslēgtā plastmasas maisā un ievietoti starpiepakojumā. Nevienā ārējā iepakojumā nedrīkst būt vairāk par 400 g vielas. Iepakojumā nedrīkst būt ūdens vai šķidrums, kas reaģē ar vielu, kura reaģē ar ūdeni. |

| P 411 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 411 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuru 3270. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. 1) Kartona kaste, kuras maksimālā bruto masa ir 30 kg. 2) Citi iepakojumi, ja paaugstināta iekšējā spiediena dēļ nav iespējama eksplozija. Maksimālā neto masa nedrīkst pārsniegt 30 kg. |  |  |

| P 500 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 500 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuru 3356. |  |  |
| Jāievēro 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi. Iepakojumiem jāatbilst II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. Ģeneratoru(-us) pārvadā iepakojumā, kuram jāatbilst šādām prasībām, ja sāk darboties viens no pakā esošajiem ģeneratoriem: a) citi ģeneratori iepakojumā nesāk darboties, b) iepakojuma materiāls neaizdegas un c) nokomplektētas pakas ārējās virsmas temperatūra nepārsniedz 100 °C. |  |  |

| P 501 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P 501 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuru 2015. |  |  |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Kombinētie iepakojumi |  | Iekšējais iepakojums maksimālā ietilpība | Ārējais iepakojums maksimālā neto masa |  |
| 1) Kastes (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4H2) vai mucas (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D), vai transportkannas (3A2, 3B2, 3H2) ar stikla, plastmasas vai metāla iekšējie iepakojumi 2) Kartona kaste (4G) vai šķiedru muca (1G) ar plastmasas vai metāla iekšējiem iepakojumiem, no kuriem katrs ir atsevišķā plastmasas maisā |  | 5 l 2 l | 125 kg 50 kg |  |
| Atsevišķi iepakojumi |  |  | Maksimālā ietilpība |  |
| Mucas tērauda (1A1) alumīnija (1B1) metāla, kas nav tērauds vai alumīnijs (1N1) plastmasas (1H2) |  |  | 250 l 250 l 250 l 250 l |  |
| Transportkannas tērauda (3A1) alumīnija (3B1) plastmasas (3H1) |  |  | 60 l 60 l 60 l |  |
| Saliktie iepakojumi plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija mucu (6HA1, 6HB1) plastmasas tvertne ar ārējo kartona, plastmasas vai saplākšņa mucu (6HG1, 6HH1, 6HD1) plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti vai plastmasas tvertne ar ārējo koka, saplākšņa, kartona vai cietas plastmasas kasti (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 vai 6HH2) stikla tvertne ar ārējo tērauda, alumīnija, kartona, saplākšņa, cietas plastmasas vai putuplasta mucu (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 vai 6PH2) vai ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti, vai ar ārējo koka vai kartona kasti, vai ar ārējo pīto grozu (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 vai 6PD2) |  |  | 250 l 250 l 60 l 60 l |  |
| Papildu prasības 1. Iepakojumu maksimālais pieļaujamais pildījuma koeficients ir 90 %. 2. Iepakojumiem jābūt ventilējamiem. |  |  |  |  |

| P 502 |  | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P 502 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Kombinētie iepakojumi. |  |  |  | Maksimālā neto masa |  |
| Iekšējais iepakojums |  |  | Ārējais iepakojums |  |  |
| Stikla 5 l Metāla 5 l Plastmasas 5 l |  |  | Mucas tērauda (1A2) alumīnija (1B2) metāla, izņemot tēraudu un alumīniju (1N2) plastmasas (1H2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) | 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg |  |
|  |  |  | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, ar pret izbiršanu drošām sienām (4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) kartona (4G) putuplasta (4H1) cietas plastmasas (4H2) | 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 60 kg 125 kg |  |
| Atsevišķi iepakojumi |  |  |  | Maksimālā ietilpība |  |
| Mucas tērauda (1A1) alumīnija (1B1) plastmasas (1H1) |  |  |  | 250 l 250 l 250 l |  |
| Transportkannas tērauda (3A1) alumīnija (3B1) plastmasas (3H1) |  |  |  | 60 l 60 l 60 l |  |
| Saliktie iepakojumi plastmasas tvertne ar ārējām tērauda vai alumīnija mucām (6HA1 vai 6HB1) plastmasas tvertne ar ārējām šķiedru, plastmasas vai saplākšņa mucām (6HG1, 6HH1 vai 6HD1) plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti vai plastmasas tvertne ar ārējo koka, saplākšņa, kartona vai cietas plastmasas kasti (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 vai 6HH2) stikla tvertne ar ārējo tērauda, alumīnija, kartona, saplākšņa, cietas plastmasas vai putuplasta mucu (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 vai 6PH2) vai ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti, vai ar ārējo koka vai kartona kasti, vai ar ārējo pīto grozu (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 vai 6PD2) |  |  |  | 250 l 250 l 60 l 60 l |  |
| Īpašais iepakošanas noteikums |  |  |  |  |  |
| PP 28 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 1873 ir atļauti tikai stikla iekšējie iepakojumi un stikla iekšējās tvertnes attiecīgi kombinētajiem iepakojumiem un saliktajiem iepakojumiem |  |  |  |  |

| P 503 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P 503 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Kombinētie iepakojumi |  |  | Maksimālā neto masa |  |
| Iekšējais iepakojums |  | Ārējais iepakojums |  |  |
| Stikla 5 kg Metāla 5 kg Plastmasas 5 kg |  | Mucas tērauda (1A2) alumīnija (1B2) metāla, izņemot tēraudu un alumīniju (1N2) plastmasas (1H2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) | 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg |  |
|  |  | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, ar pret izbiršanu drošām sienām (4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) kartona (4G) putuplasta (4H1) cietas plastmasas (4H2) | 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 40 kg 60 kg 125 kg |  |
| Atsevišķi iepakojumi |  |  |  |  |
| Metāla mucas (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 vai 1N2), kuru maksimālā neto masa ir 250 kg. Tādas kartona (1G) vai saplākšņa mucas (1G) ar iekšējām starplikām, kurām maksimālā neto masa ir 200 kg. |  |  |  |  |

| P 504 |  | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  | P 504 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Kombinētie iepakojumi |  |  | Maksimālā neto masa |  |
| 1) Stikla tvertnes, kuru maksimālā ietilpība ir 5 litri, 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2 tipa ārējos iepakojumos 2) Plastmasas tvertnes, kuru maksimālā ietilpība ir 30 litri, 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2 tipa ārējos iepakojumos 3) metāla tvertnes, kuru maksimālā ietilpība ir 40 litri, 1G, 4F vai 4G tipa ārējos iepakojumos 4) Metāla tvertnes, kuru maksimālā ietilpība ir 40 litri, 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4H2 tipa ārējos iepakojumos |  |  | 75 kg 75 kg 125 kg 225 kg |  |
| Atsevišķi iepakojumi |  |  | Maksimālā ietilpība |  |
| Mucas tērauda, ar nenoņemamu augšu (1A1) tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar nenoņemamu augšu (1B1) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) metāla, kas nav tērauds vai alumīnijs, ar nenoņemamu augšu (1N1) metāla, kas nav tērauds vai alumīnijs, ar noņemamu augšu (1N2) plastmasas, ar nenoņemamu augšu (1H1) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |  | 250 l 250 l 250 l 250 l 250 l 250 l 250 l 250 l |  |
| Transportkannas tērauda, ar nenoņemamu augšu (3A1) tērauda, ar noņemamu augšu (3A2) alumīnija, ar nenoņemamu augšu (3B1) alumīnija, ar noņemamu augšu (3B2) plastmasas, ar nenoņemamu augšu (3H1) plastmasas, ar noņemamu augšu (3H2) |  |  | 60 l 60 l 60 l 60 l 60 l 60 l |  |
| Saliktie iepakojumi plastmasas tvertne ar ārējām tērauda vai alumīnija mucām (6HA1 vai 6HB1) plastmasas tvertne ar ārējām šķiedru, plastmasas vai saplākšņa mucām (6HG1, 6HH1 vai 6HD1) plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti vai plastmasas tvertne ar ārējo koka, saplākšņa, kartona vai cietas plastmasas kasti (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 vai 6HH2) stikla tvertne ar ārējo tērauda, alumīnija, kartona, saplākšņa, cietas plastmasas vai putuplasta mucu (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 vai 6PH2) vai ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti, vai ar ārējo koka vai kartona kasti, vai ar ārējo pīto grozu (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 vai 6PD2) |  |  | 250 l 120 l 60 l 60 l |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |
| PP 10 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuriem 2014, 2984 un 3149 iepakojumiem jābūt ventilējamiem. |  |  |  |

| P 520 |  | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  |  |  |  |  |  |  | P 520 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz 5.2. klases organiskajiem peroksīdiem un 4.1. klases pašreaģējošajām vielām. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi un 4.1.7.1. iedaļas īpašie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. Ir noteikta OP1 līdz OP8 iepakošanas metode. Atsevišķiem šobrīd noteiktiem organiskajiem peroksīdiem un pašreaģējošām vielām atbilstošas iepakošanas metodes ir minētas 4.1.7.1.3., 2.2.41.4. un 2.2.52.4. punktā. Katrai iepakošanas metodei norādītie daudzumi ir maksimālie vienai pakai atļautie daudzumi. Ir atļauti šādi iepakojumi: 1) kombinētie iepakojumi, kam ārējais iepakojums ir kastes (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 un 4H2), mucas (1A2, 1B2, 1G, 1H2 un 1D) vai transportkannas (3A2, 3B2 un 3H2), 2) atsevišķi iepakojumi, ko veido mucas (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 un 1D) un transportkannas (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 un 3H2), 3) salikti iepakojumi ar plastmasas iekšējām tvertnēm (6HA1, 6HA2, 6HB1, 6HB2, 6HC, 6HD1, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HH1 un 6HH2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimālais daudzums iepakojumā/pakā a iepakošanas metodēm OP1 līdz OP8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Iepakošanas metode |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimālais daudzums |  |  | OP1 | OP2 a | OP3 | OP4 a | OP5 | OP6 | OP7 | OP8 |  |
| Maksimālā masa (kg) cietvielām un kombinētajiem iepakojumiem (šķidrumam un cietvielai) |  |  | 0,5 | 0,5/10 | 5 | 5/25 | 25 | 50 | 50 | 400 b |  |
| Maksimālais saturs litros šķidrumiem c |  |  | 0,5 | – | 5 | – | 30 | 60 | 60 | 225 d |  |
| a Ja dotas divas vērtības, tad pirmā attiecas uz maksimālo neto masu iekšējā iepakojumā un otrā uz maksimālo neto masu sakomplektētā pakā. b Transportkannām 60 kg/kastēm 200 kg un 400 kg cietvielām kombinētajos iepakojumos, kam ārējais iepakojums ir kastes (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 and 4H2) un kam ir plastmasas vai šķiedru iekšējais iepakojums, kura maksimālā neto masa ir 25 kg. c Viskozas vielas uzskata par cietvielām, ja tās neatbilst 1.2.1. iedaļā uzskaitītajiem šķidruma definīcijas kritērijiem. d Transportkannām 60 litri. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Papildu prasības 1. Metāla iepakojumus, tostarp kombinēto iepakojumu iekšējos iepakojumus un kombinēto vai salikto iepakojumu ārējos iepakojumus, var izmantot tikai iepakošanas metodēm OP7 un OP8. 2. Kombinētajos iepakojumos par iekšējiem iepakojumiem var izmantot tikai stikla tvertnes, kuru maksimālais saturs ir 0,5 kg cietvielām vai 0,5 litri šķidrumiem. 3. Kombinētajos iepakojumos nedrīkst būt viegli uzliesmojošu amortizācijas materiālu. 4. Organisko peroksīdu vai pašreaģējošo vielu iepakojumam, kam jābūt ar papildu bīstamības zīmi “SPRĀGSTOŠS”, jāatbilst arī 4.1.5.10. un 4.1.5.11. punkta noteikumiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP 21 | Attiecībā uz dažām pašreģējošām vielām ar ANO numuriem 3221, 3222, 3223 un 3224 jāizmanto mazāks iepakojums nekā attiecīgi OP5 vai OP6 iepakošanas metodē atļautais (sk. 4.1.6. iedaļu un 2.2.41.4. punktu). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP 22 | Atbilstīgi iepakošanas metodei OP6 iepako 2-brom-2-nitropropān-1,3-diolu ar ANO numuru 3241. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| P 600 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 600 |
| --- | --- | --- |
| Šo instrukciju piemēro izstrādājumiem ar ANO numuriem 1700, 2016 un 2017. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. Ārējie iepakojumi (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2), kas atbilst II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. Izstrādājumi ir atsevišķi iepakoti un atdalīti cits no cita ar šķērssienām, sadalītājiem, iekšējiem iepakojumiem vai amortizācijas materiālu, lai parastos pārvadāšanas apstākļos novērstu nejaušu izmešanu. Maksimālā neto masa – 75 kg. |  |  |

| P 601 |  |  | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 601 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi un iepakojumi ir hermētiski noslēgti, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. 1) Kombinētais iepakojums, ko veido stikla iekšējie iepakojumi, kuru ietilpība nepārsniedz 1 litru un kuri iepakoti ar pietiekamu daudzumu absorbējoša materiāla, lai absorbētu visu saturu, un inerts amortizācijas materiāls, kas ievietots metāla tvertnēs, kuri ir atsevišķi iepakoti 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G vai 4H2 tipa ārējā iepakojumā, kam maksimālā bruto masa ir 15 kg. Iekšējos iepakojumus nedrīkst piepildīt vairāk kā par 90 % no to ietilpības. Visu iekšējo iepakojumu aizvarus fiziski notur vietā jebkuriem līdzekļiem, lai pārvadāšanas laikā novērstu aizvara atraušanu vai izkustināšanu ar triecienu vai vibrāciju. 2) Kombinētais iepakojums, ko veido metāla iekšējie iepakojumi vai arī – tikai vielām ar ANO numuru 1774 – polivinilidēnfluorīda (PVDF) iekšējie iepakojumi, kuru ietilpība nepārsniedz 5 litrus un kuri iepakoti atsevišķi ar pietiekamu daudzumu absorbējoša materiāla, lai absorbētu saturu, un inerts amortizācijas materiāls 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G vai 4H2 tipa ārējā iepakojumā, kam maksimālā bruto masa ir 75 kg. Iekšējos iepakojumus nedrīkst piepildīt vairāk kā par 90 % no to ietilpības. Visu iekšējo iepakojumu aizvarus fiziski notur vietā jebkuriem līdzekļiem, lai pārvadāšanas laikā novērstu aizvara atraušanu vai izkustināšanu ar triecienu vai vibrāciju. 3) Iepakojumi, ko veido: ārējais iepakojums – plastmasas vai tērauda mucas ar noņemamu augšu (1A2 vai 1H2), kas saskaņā ar 6.1.5. iedaļas pārbaudes prasībām ar nokomplektētās pakas masai atbilstošu masu ir pārbaudītas vai nu kā iepakojums, kurš paredzēts iekšējiem iepakojumiem, vai kā atsevišķs iepakojums, kas paredzēts cietvielām vai šķidrumiem, un ir attiecīgi marķētas. Iekšējais iepakojums – mucas un saliktie iepakojumi (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 vai 6HA1), kas atbilst 6.1. nodaļas atsevišķu iepakojumu prasībām, ar šādiem nosacījumiem: a) hidrauliskā spiediena pārbaudi veic ar vismaz 0,3 MPa lielu spiedienu (manometrisko spiedienu), b) konstruēšanas un izgatavošanas laikā hermētiskuma pārbaudes veic ar 30 kPa lielu pārbaudes spiedienu, c) tie ir izolēti no ārējās mucas ar inertu triecienus mīkstinošu amortizācijas materiālu, kas aptver iekšējo iepakojumu no visām pusēm, d) to ietilpība nepārsniedz 125 litrus, e) aizvari ir ar skrūvējama tipa vāciņu: i) ko fiziski notur vietā jebkuriem līdzekļiem, kas pārvadāšanas laikā spēj novērst aizvara atraušanu vai izkustināšanu ar triecienu vai vibrāciju, un ii) kas aprīkots ar aizsarguzmavu, f) iekšējiem un ārējiem iepakojumiem periodiski izdara necaurlaidības pārbaudi atbilstīgi b) apakšpunkta prasībām intervālos, kas nav garāki par divarpus gadiem, g) sakomplektētu iepakojumu vizuāli inspicē vismaz reizi 3 gados atbilstīgi kompetentās iestādes prasībām, h) uz iekšējā un ārējā iepakojuma ar skaidri salasāmām un noturīgām rakstzīmēm ir: i) sākotnējās pārbaudes un pēdējās periodiskās pārbaudes datums (mēnesis, gads); ii) pārbaudi un inspicēšanu veikušā eksperta zīmogs, 4) Baloni, caurules un spiediena mucas, kas atbilst attiecīgajām prasībām 4.1.4.4. punkta tabulā. |  |  |  |  |
| Īpašs iepakošanas noteikums |  |  |  |  |
| PP 82 |  | Attiecībā uz ANO numuru 1744 var lietot stikla iekšējos iepakojumus, kuru ietilpība nepārsniedz 1,3 litrus, ja tie ir atļautā ārējā iepakojumā, kura maksimālā bruto masa ir 25 kg. |  |  |
| Īpašs iepakošanas noteikums, kas paredzēts tikai RID un ADR |  |  |  |  |
| RR 3 | Izmanto tikai tvertnes, kas atbilst vienai no īpašajām prasībām (PR), kuras minētas 4.1.4.4. punktā. |  |  |  |

| P 602 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 602 |
| --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, un iepakojumi ir hermētiski noslēgti, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. 1) Kombinētais iepakojums, ko veido stikla iekšējie iepakojumi, kuri iepakoti ar pietiekamu daudzumu absorbējoša materiāla, lai absorbētu visu saturu, un inerts amortizācijas materiāls, kas ievietots metāla tvertnēs, kuras ir atsevišķi iepakotas 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G vai 4H2 tipa ārējā iepakojumā, kam maksimālā bruto masa ir 50 kg. Iekšējos iepakojumus nedrīkst piepildīt vairāk kā par 90 % no to ietilpības. Visu iekšējo iepakojumu aizvarus fiziski notur vietā jebkuriem līdzekļiem, kas pārvadāšanas laikā spēj novērst aizvara atraušanu vai izkustināšanu ar triecienu vai vibrāciju. Iekšējo iepakojumu ietilpība nedrīkst pārsniegt 1 litru. 2) Kombinētais iepakojums, ko veido metāla iekšējie iepakojumi, kuri iepakoti atsevišķi ar pietiekamu daudzumu absorbējoša materiāla, lai absorbētu visu saturu, un inerts amortizācijas materiāls 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G vai 4H2 tipa ārējā iepakojumā, kura maksimālā bruto masa ir 75 kg. Iekšējos iepakojumus nedrīkst piepildīt vairāk kā par 90 % no to ietilpības. Visu iekšējo iepakojumu aizvarus fiziski notur vietā jebkuriem līdzekļiem, kas pārvadāšanas laikā spēj novērst aizvara atraušanu vai izkustināšanu ar triecienu vai vibrāciju. Iekšējā iepakojuma ietilpība nedrīkst pārsniegt 5 litrus. 3) Mucas un saliktie iepakojumi (1A1, 1B1, 1N1, 1H1, 6HA1vai 6HH1) ar šādiem nosacījumiem: a) hidrauliskā spiediena pārbaudi veic ar vismaz 0,3 MPa lielu spiedienu (manometrisko spiedienu), b) konstruēšanas un izgatavošanas laikā hermētiskuma pārbaudes veic ar 30 kPa lielu pārbaudes spiedienu un c) aizvari ir ar skrūvējama tipa vāciņu: i) ko fiziski notur vietā jebkuriem līdzekļiem, kas pārvadāšanas laikā spēj novērst aizvara atraušanu vai izkustināšanu ar triecienu vai vibrāciju, un ii) kas aprīkots ar aizsarguzmavu. 4) Baloni, caurules un spiediena tvertnes, kam minimālais pārbaudes spiediens ir 1 MPa (10 bar) (manometriskais spiediens) un kas atbilst iepakošanas instrukcijas P200 noteikumiem. Baloni, caurules vai spiediena tvertnes nav aprīkoti ar spiediena samazināšanas ierīci. Balonu, cauruļu un spiediena tvertņu vārsti ir aizsargāti. |  |  |

| P 620 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 620 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuriem 2814 un 2900. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.8. iedaļas vispārīgie noteikumi, atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. Iepakojums, kas atbilst 6.3. nodaļas prasībām un ir attiecīgi apstiprināts, un ko veido: a) tāds iekšējais iepakojums, kurš sastāv no: i) necaurlaidīgas primārās tvertnes(-ēm), ii) necaurlaidīga sekundārā iepakojuma, iii) absorbējoša materiāla, kas ir pietiekamā daudzumā, lai absorbētu visu saturu, kurš atrodas starp primāro tvertni(-ēm) un sekundāro iepakojumu, kas nav iekšējais iepakojums cietām infekciozām vielām. Ja vienā sekundārajā iepakojumā atrodas vairākas primārās tvertnes, tās ir vai nu atsevišķi iesaiņotas, vai atdalītas, lai novērstu savstarpēju saskaršanos; b) ietilpībai, masai un paredzētajam lietojumam atbilstīgas izturības stingrs ārējais iepakojums. Mazākais ārējais izmērs ir vismaz 100 mm. |  |  |
| Papildu prasības 1. Iekšējos iepakojumus ar infekciozām vielām neliek kopā ar iekšējiem iepakojumiem, kuros nav radniecīga tipa kravas. Sakomplektētas pakas var likt ārējā tarā saskaņā ar 1.2.1. un 5.1.2. iedaļas noteikumiem; šādā ārējā tarā var būt sausais ledus. 2. Turpmāk norādītās papildu prasības attiecas uz sūtījumiem, kas nav ārkārtas sūtījumi, piem., veseli orgāni, kuriem vajadzīgs īpašs iepakojums: a) vielu, ko nosūta apkārtējā vai augstākā temperatūrā, primārajām tvertnēm jābūt no stikla, metāla vai plastmasas. Nodrošina efektīvus necaurlaidīgus noslēgšanas līdzekļus, piem., termisko noslēgšanu, apstīpotus aizbāžņus vai noslēgšanu, appresējot ar metālu. Ja izmanto skrūvējamus vāciņus, tos nostiprina ar efektīviem līdzekļiem, piem., lenti, parafīna līmlenti vai rūpnieciski ražotu bloķējošu aizvaru, b) vielas, ko nosūta atdzesētas vai saldētas – sekundārajam iepakojumam(-iem) apkārt apliek ledu, sauso ledu vai citu dzesētāju vai arī to ieliek ārējā tarā ar vienu vai vairākām sakomplektētām pakām, kas marķētas saskaņā ar 6.3.1.1. punktu. Nodrošina iekšējus balstus, lai sekundārais iepakojums(-i) vai pakas neizkustētos no vietas pēc ledus vai sausā ledus izkušanas. Ja izmanto ledu, ārējam iepakojumam vai ārējai tarai jābūt necaurlaidīgai. Ja izmanto sauso ledu, ārējam iepakojumam vai ārējai tarai jābūt tādai, lai varētu izplūst ogļskābā gāze. Primārajai tvertnei un sekundārajam iepakojumam jāsaglabā sava integritāte izmantotajā dzesētāja temperatūrā, c) vielu nosūtīšanai šķidrā slāpeklī izmanto plastmasas primārās tvertnes, kas spēj izturēt ļoti zemas temperatūras. Arī sekundārajam iepakojumam jāspēj izturēt ļoti zemas temperatūras un vairumā gadījumu to jāapliek katrai primārajai tvertnei atsevišķi. Jāievēro arī šķidra slāpekļa pārvadāšanas noteikumi. Primārajai tvertnei un sekundārajam iepakojumam jāsaglabā sava integritāte šķidrā slāpekļa temperatūrā, d) liofilizētas vielas var pārvadāt arī primārajos tvertnēs, kas ir aizkausētas stikla ampulas vai mēģenes ar gumijas aizbāzni, aprīkotas ar metāla aizslēgu. 3. Neatkarīgi no pārvadājuma paredzētās temperatūras primārajam tvertnesm vai sekundārajam iepakojumam jāspēj bez noplūdēm izturēt iekšējo spiedienu, kas rada spiedienu starpību, kura nav mazāka par 95 kPa, un temperatūras izmaiņas – 40 °C līdz + 55 °C robežās. 4. Primāro tvertņu aizvariem attiecībā uz šķidrumiem ar ANO numuriem 2814 un 2900 jābūt hermētiski/necaurlaidīgi noslēgtiem ar divām ierīcēm pēc kārtas, no kurām viena ir ar vītņgriezumu vai nostiprināma līdzvērtīgi.2814 and 2900 shall be closed so as to be leakproof by means of two devices placed in series, one of which shall be screw-threaded or secured in an equivalent manner. |  |  |

| P 621 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 621 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuru 3291. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi un 4.1.8. iedaļas īpašie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. 1) Stingri, necaurlaidīgi iepakojumi, kas attiecībā uz cietvielām atbilst 6.1. nodaļas prasībām II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenī, ja absorbcijas materiāla pietiek visa iepildītā šķidruma daudzuma absorbēšanai un iepakojums spēj aizturēt šķidrumus. 2) Pakām ar lielākiem šķidruma daudzumiem – cieti iepakojumi, kas attiecībā uz šķidrumiem atbilst 6.1. nodaļas prasībām II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenī. |  |  |
| Papildu prasība 1. Iepakojumiem, kuri paredzēti tādiem asiem objektiem kā stikla lauskas un adatas, jābūt ar caursites pretestību un jāspēj aizturēt šķidrumus atbilstīgi 6.1. nodaļā noteiktajiem pārbaudes apstākļiem. 2. Iepakojumu aizvariem jābūt konstruētiem tā, lai iepakojumi pēc piepildīšanas ir hermētiski noslēgti, un ierīkotiem tā, lai jebkura atvēršana, kas notikusi pēc tam, ir tūlīt pamanāma. |  |  |

| P 650 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 650 |
| --- | --- | --- |
| Šī iepakošanas instrukcija attiecas uz vielām ar ANO numuru 3373. |  |  |
| 1) Iepakojums ir kvalitatīvs, pietiekami stiprs, lai izturētu triecienus un slodzes, kas ir parastas pārvadāšanas laikā, tostarp pārkraušanu starp vagoniem vai konteineriem un starp vagoniem vai konteineriem un noliktavām, kā arī jebkuru noņemšanu no paliktņa vai izņemšanu no ārējās taras, lai pēc tam mehāniski pārvietotu vai pārvietotu ar rokām. Iepakojumiem jābūt konstruētiem un noslēgtiem tā, lai novērstu visus satura zudumus, kas parastos pārvadāšanas apstākļos var rasties vibrācijas dēļ vai temperatūras, mitruma vai spiediena izmaiņu dēļ. 2) Iepakojumu veido trīs sastāvdaļas: a) primārā tvertne, b) sekundārais iepakojums un c) ārējais iepakojums. 3) Primārās tvertnes iepako sekundārajos iepakojumos tā, lai parastos pārvadāšanas apstākļos tie nevarētu saplīst, tikt caursisti vai to saturs nevarētu noplūst sekundārajā iepakojumā. Sekundāro iepakojumu nostiprina ārējā iepakojumā ar piemērotu amortizācijas materiālu. Satura noplūde nedrīkst mazināt amortizācijas materiāla vai ārējā iepakojuma integritāti. 4) Pārvadāšanas nolūkā turpmāk attēloto marķējumu uzliek uz ārējā iepakojuma ārējās virsmas, kas ir kontrastējošā fona krāsā, un tam jābūt skaidri redzamam un salasāmam. Līnijas platums ir vismaz 2 mm; burtu un ciparu augstums ir vismaz 6 mm. |  |  |
| UN 3373 |  |  |
| 5) Nokomplektētam iepakojumam jāiztur 6.3.2.5. punktā paredzētā kritiena pārbaude, kas noteikta 6.3.2.3. un 6.3.2.4. punktā, izņemot kritiena augstumu, kas nedrīkst būt mazāks par 1,2 m. 6) Šķidrumiem: a) primārajai tvertnei(-ēm) jābūt necaurlaidīgai(-ām), b) sekundārajam iepakojumam jābūt necaurlaidīgam, c) ja vienā sekundārajā iepakojumā ieliktas vairākas trauslas primārās tvertnes, tām jābūt vai nu atsevišķi iesaiņotām vai atdalītām, lai novērstu savstarpēju saskaršanos, d) absorbējošo materiālu ieliek starp primāro(-ajām) tvertni(-ēm) un sekundāro iepakojumu. Absorbējošajam materiālam jābūt pietiekamā daudzumā, lai absorbētu visu pimārās(-o) tvertnes(-u) saturu tā, lai jebkura šķidruma izlaišana nemazinātu amortizācijas materiāla vai ārējā iepakojuma integritāti, e) primārajai tvertnei vai sekundārajam iepakojumam jāiztur 95 kPa (0,95 bar) liels iekšējais spiediens bez noplūdes. 7) Cietām vielām: a) primārajai(-ām) tvertnei(-ēm) jābūt drošai(-ām) pret izbiršanu, b) sekundārajam iepakojumam jābūt drošam pret izbiršanu, c) ja vienā sekundārajā iepakojumā ieliktas vairākas trauslas primārās tvertnes, tām jābūt vai nu atsevišķi iesaiņotām, vai atdalītām, lai novērstu savstarpēju saskaršanos. |  |  |
| 8) Atdzesēti vai saldēti paraugi. Ledus, sausais ledus un šķidrs slāpeklis: a) ja sauso ledu vai šķidru slāpekli izmanto, lai paraugus turētu aukstumā, jāievēro visas piemērojamās RID prasības. Ja izmanto sauso ledu vai šķidru slāpekli, to liek ārpus sekundārā iepakojuma vai ārējā iepakojumā, vai ārējā tarā. Nodrošina iekšējus balstus, lai sekundārie iepakojumi paliktu savā sākotnējā vietā pēc ledus vai sausā ledus izkušanas. Ja izmanto ledu, ārējam iepakojumam vai ārējai tarai jābūt necaurlaidīgai. Ja izmanto cietu oglekļa dioksīdu (sauso ledu), iepakojumam jābūt konstruētam un izgatavotam tā, lai ļautu izplūst ogļskābajai gāzei, lai novērstu spiediena palielināšanos, kas varētu pārplēst iepakojumus, un paku (ārējo iepakojumu vai ārējo taru) marķē ar uzrakstu “Ciets oglekļa dioksīds” vai “Sausais ledus”, b) primārā tvertne un sekundārais iepakojums saglabā savu integritāti izmantotā dzesētāja temperatūrā, kā arī temperatūrā un spiedienā, kas rastos, ja dzesēšana vairs nenotiktu. 9) Uz infekciozām vielām ar ANO numuru 3373, kas ir iepakotas, un uz pakām, kuras ir marķētas saskaņā ar šo iepakošanas instrukciju, neattiecas neviena cita RID prasība. 10) Lai iepakojumu varētu pareizi sagatavot pārvadāšanai, iepakojumu ražotāji un turpmākie izplatītāji nodrošina skaidras instrukcijas par piepildīšanu un noslēgšanu kravas nosūtītājam vai personai, kas sagatavo paku (piem., pacientam). (11) Ja kāda viela ir noplūdusi un izšļakstījusies vagonā vai konteinerā, to nevar izmantot, kamēr tas nav pilnīgi iztīrīts un, ja vajadzīgs, dezinficēts vai atsārņots. Pārbauda visu citu tajā pašā vagonā pārvadāto kravu un izstrādājumu iespējamo piesārņotību. |  |  |

| P 800 |  | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  | P 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuriem 2809 un 2803. |  |  |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. 1) Baloni, kas atbilst iepakošanas instrukcijas P200 noteikumiem, vai 2) tādi tērauda flakoni vai pudeles ar vītņotiem aizvariem, kuru ietilpība nepārsniedz 2,5 l, 3) kombinētie iepakojumi, kas atbilst šādām prasībām: a) iekšējiem iepakojumiem, kuru maksimālā neto masa ir 15 kg, jābūt no stikla, metāla vai stingras plastmasas, kas paredzēta šķidrumiem, b) iekšējiem iepakojumiem jābūt iepakotiem ar amortizācijas materiālu pietiekošā daudzumā, lai novērstu lūzumus, c) vai nu iekšējam iepakojumam, vai ārējam iepakojumam jābūt ar iekšējām starplikām vai maisiem, kas ir no izturīga, necaurlaidīga un pret caursišanu droša, ar saturu nereaģējoša materiāla un kas pilnībā aptver saturu, lai novērstu tā izplūšanu no pakas neatkarīgi no iepakojuma atrašanās vietas vai orientācijas, d) ir atļauts turpmāk norādītais ārējais iepakojums un maksimālā neto masa |  |  |  |  |
| Ārējais iepakojums |  |  | Maksimālā neto masa |  |
| Mucas tērauda (1A2) metāla, kas nav tērauds vai alumīnijs (1N2) plastmasas (1H2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) |  |  | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg |  |
| Kastes tērauda (4A) dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, ar pret izbiršanu drošām sienām (4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) kartona (4G) putuplasta (4H1) cietas plastmasas (4H2) |  |  | 400 kg 250 kg 250 kg 250 kg 125 kg 125 kg 60 kg 125 kg |  |
| Īpašais iepakošanas noteikums |  |  |  |  |
| PP 41 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 2803, ja gallijs jāpārvadā zemā temperatūrā, lai to saglabātu pilnīgi cietā stāvoklī, iepriekš minētos iepakojumus var likt ārējā tarā, kas ir izturīgs, ūdensnecaurlaidīgs ārējais iepakojums ar sauso ledu vai citiem dzesēšanas līdzekļiem. Ja izmanto dzesētāju, visiem iepriekš minētajiem gallija iepakošanā izmantotajiem materiāliem jābūt ķīmiski un fizikāli izturīgiem pret dzesētāju un ar pietiekošu triecienizturību izmantotā dzesētāja zemajās temperatūrās. Ja izmanto sauso ledu, ārējam iepakojumam jāļauj izplūst ogļskābajai gāzei. |  |  |  |

| P 801 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 801 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz jaunām un izlietotām baterijām ar ANO numuriem 2794, 2795 vai 3028. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi: 1) stingri ārējie iepakojumi, 2) koka redeļu kastes, 3) paliktņi. |  |  |
| Papildu prasības 1. Baterijām jābūt aizsargātām pret īssavienojumu. 2. Bateriju krautnēm jābūt atbilstīgi nostiprinātām vairākās kārtās, kas atdalītas ar nevadoša materiāla slāni. 3. Bateriju spailes nav pakļautas citu virs tām esošu elementu svara iedarbībai. 4. Baterijām jābūt iepakotām vai nostiprinātām tā, lai novērstu nejaušu izkustēšanos. Visiem izmantotajiem amortizācijas materiāliem jābūt inertiem. |  |  |

| P 801a | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 801a |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz izlietotām baterijām ar ANO numuriem 2794, 2795, 2800 vai 3028. |  |  |
| Atļautas nerūsējošā tērauda vai cietas plastmasas bateriju kastes ar ietilpību līdz 1 m3, ja ir ievēroti šādi noteikumi: 1) bateriju kastēm jābūt izturīgām pret korozīvām vielām, kas ir akumulatoru baterijās; 2) parastos pārvadāšanas apstākļos korozīvas vielas nedrīkst noplūst no bateriju kastēm un neviena cita viela (piem., ūdens) nedrīkst iekļūt bateriju kastēs. Bīstami akumulatoru bateriju korozīvo vielu atlikumi nedrīkst pielipt bateriju kastu ārpusei; 3) piekraujot bateriju kastes ar akumulatoru baterijām, nedrīkst pārsniegt bateriju kastes sānu sienu augstumu; 4) vienā bateriju kastē nedrīkst likt akumulatoru baterijas, kas satur vielas vai citas bīstamas kravas, kas var bīstami reaģēt savā starpā; 5) bateriju kastes ir vai nu a) pārklātas, vai b) tās pārvadā slēgtos vai pārsegtos vaļējos vagonos vai slēgtos vai pārsegtos konteineros. |  |  |

| P 802 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 802 |
| --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. 1) Kombinētie iepakojumi: Ārējie iepakojumi – 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F vai 4H2,maksimālā neto masa – 75 kg. Iekšējie iepakojumi – stikla vai plastmasas, maksimālā ietilpība – 10 litri. 2) Kombinētie iepakojumi: Ārējie iepakojumi – 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G vai 4H2, maksimālā neto masa – 125 kg, Iekšējie iepakojumi – metāla, maksimālā ietilpība – 40 litri. 3) Saliktie iepakojumi – stikla tvertne ar ārējo tērauda, alumīnija, saplākšņa vai cietas plastmasas mucu (6PA1, 6PB1, 6PD1 vai 6PH2) vai ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti vai ar ārējo koka kasti, vai ar ārējo pīto grozu (6PA2, 6PB2, 6PC vai 6PD2), maksimālā ietilpība – 60 litri. 4) Austenīta tērauda mucas (1A1), kuru maksimāla ietilpība ir 250 litri. 5) Baloni un spiediena mucas, kas atbilst iepakošanas instrukcijas P200 noteikumiem. |  |  |

| P 803 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 803 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuru 2028. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. 1) Mucas (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G). 2) Kastes (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2). Maksimālā neto masa – 75 kg. Izstrādājumi ir atsevišķi iepakoti un atdalīti cits no cita ar šķērssienām, sadalītājiem, iekšējiem iepakojumiem vai amortizācijas materiālu, lai parastos pārvadāšanas apstākļos novērstu nejaušu izmešanu. |  |  |

| P 900 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 900 |
| --- | --- | --- |
| (Rezervēta) |  |  |

| P 901 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 901 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuru 3316. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. Iepakojumi, kas atbilst visa komplekta iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim (sk. 3.3.1. iedaļas 251. īpašo noteikumu). Maksimālais bīstamās kravas daudzums ārējā iepakojumā – 10 kg. |  |  |
| Papildu prasība Komplektos ietilpstošus bīstamus materiālus iepako iekšējos iepakojumos, kuru ietilpība nedrīkst pārsniegt vai nu 250 ml, vai 250 g, un tie nedrīkst saskarties ar citiem materiāliem, kas ietilpst komplektā. |  |  |

| P 902 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 902 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuru 3268. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. Iepakojumi, kas atbilst III iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. Iepakojumiem jābūt konstruētiem un izgatavotiem tā, lai parastos pārvadāšanas apstākļos novērstu izstrādājumu pārvietošanos un netīšu iedarbināšanu. Izstrādājumus var pārvadāt arī neiepakotus speciālās pārvietošanas iekārtās, vagonos vai konteineros, ja tos pārvieto no izgatavošanas vietas uz montāžas rūpnīcu. |  |  |
| Papildu prasība Visām spiedientvertnēm jāatbilst kompetento iestāžu prasībām attiecībā uz vielu(-ām), kas atrodas spiedientvertnē(-ēs). |  |  |

| P 903 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 903 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuriem 3090 un 3091. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. Iepakojumi, kas atbilst II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. Turklāt baterijas ar stipru, triecienizturīgu ārējo apvalku, kuru bruto masa ir 12 kg vai lielāka, un šādu bateriju komplektus var iepakot izturīgos ārējos iepakojumos ar neiepakotiem aizsargapvalkiem (piem., pilnīgi aptverošās vai koka redeļu kastēs) vai uz paliktņiem. Baterijas nostiprina, lai novērstu nejaušu kustību, un to spailes nav pakļautas citu virs tām esošu elementu svara iedarbībai. Ja kopā ar ierīcēm iepako litija galvaniskos elementus un baterijas, tām jābūt iepakotām iekšējos kartona iepakojumos, kas atbilst II iepakošanas grupas prasībām. Ja ierīcē ietilpst litija 9. klases galvaniskie elementi un baterijas, ierīci iepako izturīgā ārējā iepakojumā tā, lai pārvadāšanas laikā novērstu nejaušu iedarbināšanu. |  |  |
| Papildu prasība Baterijām jābūt aizsargātām pret īssavienojumu. |  |  |

| P 903a | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 903a |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz izlietotiem galvaniskiem elementiem un baterijām ar ANO numuriem 3090 un 3091. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. Iepakojumi, kas atbilst II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. Taču ir atļauti arī neapstiprināti iepakojumi, ja: – tie atbilst 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgajiem noteikumiem; – galvaniskie elementi un baterijas ir iepakoti un sagatavoti pārvadāšanai tā, lai novērstu jebkuru īssavienojuma risku; – pakas sver ne vairāk kā 30 kg. |  |  |
| Papildu prasība Baterijām jābūt aizsargātām pret īssavienojumu. |  |  |

| P 903b | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 903b |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz izlietotiem galvaniskiem elementiem un baterijām ar ANO numuriem 3090 un 3091. |  |  |
| Izlietotus litija galvaniskos elementus un baterijas, kam bruto masa nav lielāka par 250 g un kas savāktas pārstrādei, var pārvadāt kopā ar citām izlietotām baterijām, kuras nav litija, vai vienas pašas, neaizsargājot katru atsevišķi, ar šādiem nosacījumiem: 1) cietvielas – 1H2 tipa mucās vai 4H2 tipa kastēs, kas atbilst II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim; 2) 2) savākšanas paplātēs, kam bruto masa ir mazāka par 30 kg un kas izgatavotas no nevadoša materiāla, kurš atbilst 4.1.1.1., 4.1.1.2. un 4.1.1.5. līdz 4.1.1.8. punkta vispārīgajiem nosacījumiem. |  |  |
| Papildu prasības Tukšo telpu iepakojumos aizpilda ar atbilstošu amortizācijas materiālu, lai pārvadāšanas laikā ierobežotu bateriju relatīvo pārvietošanos. Hermētiski noslēgtu iepakojumu aprīko ar ventilācijas ierīci saskaņā ar 4.1.1.8. punktu. Ventilācijas ierīcei jābūt konstruētai tā, lai gāzu radītais pārspiediens nepārsniegtu 10 kPa. |  |  |

| P 904 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 904 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuru 3245. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. 1) Iepakojumi, kas saskaņā ar iepakošanas instrukciju P001 vai P002 atbilst III iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. 2) Iepakojumi, kam nav jāatbilst 6. daļas iepakojumu pārbaudes prasībām, bet kas atbilst šādām prasībām: a) iekšējais iepakojums ir ar: i) ūdensnecaurlaidīgu primāro tvertni(-ēm); ii) ūdensnecaurlaidīgu sekundāro iepakojumu, no kura nav iespējama noplūde; iii) absorbējošu materiālu, kas ielikts starp primāro tvertni(-ēm) un sekundāro iepakojumu. Absorbējošā materiāla daudzums ir pietiekams, lai absorbētu visu primārās tvertnes(-ņu) saturu un nekāda šķidrās vielas noplūde nemazinātu amortizācijas materiāla vai ārējā iepakojuma integritāti; iv) ja vairākas trauslas primārās tvertnes ir saliktas sekundārajā iepakojumā, tām jābūt iesaiņotām atsevišķi vai atdalītām, lai novērstu savstarpēju saskaršanos; b) ārējā iepakojuma izturība ir pietiekami atbilstoša tā ietilpībai, masai un paredzētajiem mērķiem, un ārējā iepakojuma mazākajam ārējam izmēram jābūt vismaz 100 mm. |  |  |
| Papildu prasība Sausais ledus un šķidrs slāpeklis Ja par dzesētāju izmanto cietu oglekļa dioksīdu (sauso ledu), iepakojumam jābūt konstruētam un izgatavotam tā, ka ļauj izplūst ogļskābajai gāzei, lai novērstu spiediena palielināšanos, kas varētu pārplēst iepakojumu. Vielas, ko nosūta šķidrā slāpeklī vai sausajā ledū, jāiepako primārajās tvertnēs, kas spēj izturēt ļoti zemas temperatūras. Arī sekundārajam iepakojumam jāspēj izturēt ļoti zemas temperatūras un vairumā gadījumu tas jāapliek primārajām tvertnēm atsevišķi. |  |  |

| P 905 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 905 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuriem 2990 un 3072. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, izņemot to, ka iepakojumiem nav jāatbilst 6. daļas prasībām, ir atļauti visi piemērotie iepakojumi. Ja glābšanas līdzekļi ir konstruēti tā, ka tie ietver stingru pret atmosfēras iedarbību aizsargātu ārējo apvalku (piemēram, kā glābšanas laivām) vai tajā atrodas, tos var pārvadāt neiepakotus. |  |  |
| Papildu prasības 1. Visām bīstamām vielām un izstrādājumiem, kas ir ierīcēs kā aprīkojums, jābūt nostiprinātiem, lai novērstu netīšu pārvietošanos, turklāt: a) 1. klases signālierīcēm jābūt iepakotām plastmasas vai kartona iekšējos iepakojumos; b) nedegošām netoksiskām gāzēm jābūt balonos, ko norādījusi kompetentā iestāde un kas var būt pievienoti glābšanas līdzeklim; c) elektriskām akumulatoru baterijām (8. klase) un litija baterijām (9. klase) jābūt atvienotām vai elektriski izolētām un nostiprinātas, lai novērstu jebkuru šķidruma izšļakstīšanos, un d) mazi citu bīstamu (piemēram, 3., 4.1. un 5.2. klases) vielu daudzumi jāiepako izturīgos iekšējos iepakojumos. 2. Sagatavošana pārvadāšanai un iepakošanai ietver pasākumus, lai novērstu nejaušu glābšanas līdzekļa piepūšanos. |  |  |

| P 906 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 906 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuriem 2315, 3151, 3152 un 3432. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. 1) Šķidrumiem un cietvielām, kas satur vai ir piesārņoti ar PHB vai polihalogenētiem bifeniliem, vai terfeniliem – iepakojumi, kas attiecīgi atbilst iepakošanas instrukcijai P001 vai P002. 2) Transformatoriem un kondensatoriem un citām ierīcēm – necaurlaidīgi iepakojumi, kas papildus pašām ierīcēm spēj noturēt šķidrumu, kura tilpums ir vismaz 1,25 reizes lielāks nekā tajās esošie šķidrie PHB vai polihalogenētie bifenili, vai terfenili. Iepakojumos jābūt pietiekamam daudzumam absorbējoša materiāla, lai absorbētu šķidrumu, kura tilpums ir vismaz 1,1 reizes lielāks nekā ierīcēs esošā šķidruma tilpums. Parasti transformatorus un kondensatorus pārvadā necaurlaidīgos metāla iepakojumos, kas papildus transformatoriem un kondensatoriem spēj noturēt šķidrumu, kura tilpums ir vismaz 1,25 reizes lielāks nekā tajos esošā šķidruma tilpums. Neatkarīgi no iepriekš minētā, šķidrumus un cietvielas, kas nav iepakoti atbilstīgi iepakošanas instrukcijām P001 un P002, un neiepakotus transformatorus un kondensatorus var pārvadāt kravas transporta vienībās, kuras aprīkotas ar necaurlaidīgu metāla paplāti, kam malu augstums ir vismaz 800 mm un kas satur pietiekamu inerta absorbējoša materiāla daudzumu, lai absorbētu šķidrumu, kura tilpums ir vismaz 1,1 reizi lielāks nekā jebkura brīva šķidruma tilpums. |  |  |
| Papildu prasība Jāveic atbilstoši pasākumi transformatoru un kondensatoru noslēgšanai, lai parastos pārvadāšanas apstākļos novērstu noplūdi. |  |  |

| R 001 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  |  | R 001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Plāni metāla iepakojumi |  | Maksimālā ietilpība/ maksimālā neto masa |  |  |  |
|  |  | I iepakošanas grupa | II iepakošanas grupa | III iepakošanas grupa |  |
| tērauda, ar nenoņemu augšu (0A1) metāla, ar noņemamu augšu (0A2) a |  | Nav atļauts pārvadāt Nav atļauts pārvadāt | 40 l/50 kg 40 l/50 kg | 40 l/50 kg 40 l/50 kg |  |
| a Nav atļauti nitrometānam ar ANO numuru 1261. |  |  |  |  |  |
| 1. PIEZĪME. Šī instrukcija attiecas uz cietvielām un šķidrumiem (ja konstrukcijas tips ir atbilstīgi pārbaudīts un marķēts). 2. PIEZĪME. Attiecībā uz 3. klasi, II iepakošanas grupu šos iepakojumus var izmantot tikai vielām, kuras nerada papildu risku un ir ar tvaika spiedienu, kas 50 °C temperatūrā nepārsniedz 110 kPa, un mazliet toksiskiem pesticīdiem. |  |  |  |  |  |

4.1.4.2.	Iepakošanas instrukcijas par IBC izmantošanu

| IBC 01 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC 01 |
| --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie IBC. Metāla (31A, 31B un 31N). |  |  |
| Papildu prasība Ir atļauti tikai šķidrumi, kam tvaika spiediens 50 °C temperatūrā nepārsniedz 110 kPa vai 55 °C temperatūrā nepārsniedz 130 kPa. |  |  |
| Īpašs iepakošanas noteikums, kas paredzēts tikai RID un ADR |  |  |
| BB 1 | Attiecībā uz vielu ar ANO numuru 3130 tvertnēm ar šo vielu jābūt cieši noslēgtām ar divām ierīcēm pēc kārtas, no kurām viena ir skrūvējama vai līdzvērtīgi nostiprināma. |  |

| IBC 02 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC 02 |
| --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie IBC. 1) Metāla (31A, 31B un 31N). 2) Stingras plastmasas (31H1 un 31H2). 3) Salikti (31HZ1). |  |  |
| Papildu prasība Ir atļauti tikai šķidrumi, kam tvaika spiediens 50 °C temperatūrā ir mazāks vai vienāds ar 110 kPa vai 55 °C temperatūrā vienāds ar 130 kPa. |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |
| B 5 | Vielām ar ANO numuriem 1791, 2014, 2984 un 3149 IBC nodrošina ierīci, kas pārvadāšanas laikā ļauj ventilēt. Pārvadāšanas laikā maksimālās piepildīšanas apstākļos ventilācijas ierīces atverei jāatrodas IBC tvaika telpā. |  |
| B 7 | Vielām ar ANO numuriem 1222 un 1865 nav atļauti IBC, kuru ietilpība ir lielāka par 450 litriem, jo, pārvadājot lielos daudzumos, viela var eksplodēt. |  |
| B 8 | Šo vielu nepārvadā IBC tīrā veidā, jo ir zināms, ka tās tvaika spiediens 50 °C temperatūrā ir lielāks par 110 kPa vai vienāds ar 130 kPa 55 °C temperatūrā. |  |

| IBC 03 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC 03 |
| --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie IBC. 1) Metāla (31A, 31B un 31N). 2) Stingras plastmasas (31H1 un 31H2). 3) Salikti (31HZ1, 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 un 31HH2). |  |  |
| Papildu prasība Ir atļauti tikai šķidrumi, kam tvaika spiediens 50 °C temperatūrā ir mazāks vai vienāds ar 110 kPa vai 55 °C temperatūrā vienāds ar 130 kPa. |  |  |
| Īpašais iepakošanas noteikums |  |  |
| B 8 | Šo vielu nepārvadā IBC tīrā veidā, jo ir zināms, ka tās tvaika spiediens 50 °C temperatūrā ir lielāks par 110 kPa vai lielāks par 130 kPa 55 °C temperatūrā. |  |

| IBC 04 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC 04 |
| --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie IBC. Metāla (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B un 31N). |  |  |

| IBC 05 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC 05 |
| --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie IBC. 1) Metāla (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B un 31N). 2) Stingras plastmasas (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 un 31H2). 3) Salikti (11HZ1, 21HZ1 un 31HZ1). |  |  |

| IBC 06 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC 06 |
| --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie IBC. 1) Metāla (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B un 31N). 2) Stingras plastmasas (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 un 31H2). 3) Salikti (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 un 31HZ2). |  |  |
| Papildu prasība Saliktos IBC 11HZ2 un 21HZ2 neizmanto, ja pārvadājamās vielas pārvadāšanas laikā var kļūt šķidras. |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |
| B 12 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 2907 IBC atbilst II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. Neizmanto IBC, kas atbilst I iepakošanas grupas pārbaudes kritērijiem. |  |

| IBC 07 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC 07 |
| --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie IBC. 1) Metāla (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B un 31N). 2) Stingras plastmasas (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 un 31H2). 3) Salikti (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 un 31HZ2). 4) Koka (11C, 11D un 11F). |  |  |
| Papildu prasība Koka IBC starplikām jābūt drošām pret izbiršanu. |  |  |

| IBC 08 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC 08 |
| --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie IBC. 1) Metāla (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B un 31N). 2) Stingras plastmasas (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 un 31H2). 3) Salikti (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 un 31HZ2). 4) Kartona (11G). 5) Koka (11C, 11D un 11F). 6) Elastīgi (13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 un 13M2). |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |
| B 3 | Elastīgiem IBC jābūt drošiem pret izbiršanu un ūdensizturīgiem vai aprīkotiem ar starpliku, kas ir droša pret izbiršanu un ūdensizturīga. |  |
| B 4 | Elastīgiem, kartona vai koka IBC jābūt drošiem pret izbiršanu un ūdensizturīgiem vai aprīkotiem ar starpliku, kas ir droša pret izbiršanu un ūdensizturīga. |  |
| B 6 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuriem 1363, 1364, 1365, 1386, 1408, 1841, 2211, 2217, 2793 un 3314 IBC nav jāatbilst 6.5. nodaļas IBC pārbaudes prasībām. |  |
| B 13 | PIEZĪME. Attiecībā uz vielām ar ANO numuriem 1748, 2208 un 2880 pārvadāšana IBC pa jūru ir aizliegta atbilstīgi IMDG kodeksam. |  |

| IBC 99 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC 99 |
| --- | --- | --- |
| Drīkst izmantot tikai kompetentās iestādes apstiprinātus IBC. |  |  |

| IBC 100 |  | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuriem 0082, 0241, 0331 un 0332. |  |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie IBC. 1) Metāla (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B un 31N). 2) Elastīgi (13H2, 13H3, 13H4, 13L2, 13L3, 13L4 un 13M2). 3) Stingras plastmasas (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 un 31H2). 4) Salikti (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 un 31HZ2). |  |  |  |
| Papildu prasības 1. IBC izmanto tikai brīvi plūstošām vielām. 2. Elastīgus IBC izmanto tikai cietvielām. |  |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |
| B 9 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 0082 šo iepakošanas instrukciju var lietot tikai tad, ja vielas ir amonija nitrāta vai cita neorganiska nitrāta maisījumi ar citām uzliesmojošām vielām, kas nav eksplozīvas sastāvdaļas. Šādas sprāgstvielas nedrīkst saturēt nitroglicerīnu, līdzīgus šķidrus organiskos nitrātus vai hlorātus. Metāla IBC nav atļauti. |  |  |
| B 10 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 0241 šo iepakošanas instrukciju var lietot tikai vielām, kam galvenā sastāvdaļa ir ūdens un kas proporcionāli satur daudz amonija nitrāta vai citu oksidējošu vielu, no kurām dažas vai visas ir šķīdumi. Pārējās sastāvdaļas var saturēt ogļūdeņražus vai alumīnija pulveri, bet nesatur tādus nitroatvasinājumus kā trinitrotoluols. Metāla IBC nav atļauti. |  |  |

| IBC 520 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC 520 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz F tipa organiskajiem peroksīdiem un pašreaģējošām vielām. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi un 4.1.7.2. punkta īpašie noteikumi, minētājiem preparātiem ir atļauti turpmāk norādītie IBC. Preparātiem, kas nav minēti turpmāk, var izmantot tikai kompetentās iestādes apstiprinātus IBC (sk. 4.1.7.2.2. punktu). |  |  |

| ANO nr. | Organiskie peroksīdi | IBC tips | Maksimālais daudzums (litri/kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3109 | F TIPA ORGANISKIE PEROKSĪDI, ŠĶIDRI |  |  |
|  | terc-BUTILHIDROPEROKSĪDS, nepārsniedzot 72 % ūdenī | 31A | 1250 |
|  | terc-BUTILPEROKSIACETĀTS, ne vairāk kā 32 % A tipa atšķaidītājā | 31A 31HA1 | 1250 1000 |
|  | terc-BUTILPEROKSI-3,5,5-TRIMETILHEKSANOĀTS, ne vairāk kā 32 % A tipa atšķaidītājā | 31A 31HA1 | 1250 1000 |
|  | KUMILHIDROPEROKSĪDS, ne vairāk kā 90 % A tipa atšķaidītājā | 31HA1 | 1250 |
|  | DIBENZOILPEROKSĪDS, ne vairāk kā 42 % stabilas dispersijas ūdenī | 31H1 | 1000 |
|  | DI-terc-BUTILPEROKSĪDS, ne vairāk kā 52 % A tipa atšķaidītājā | 31A 31HA1 | 1250 1000 |
|  | 1,1-DI-(terc-butilperoksi)cikloheksāns, ne vairāk kā 42 % A tipa atšķaidītājā | 31H1 | 1000 |
|  | DILAUROILPEROKSĪDS, ne vairāk kā 42 %, stabilas dispersijas ūdenī | 31HA1 | 1000 |
|  | IZOPROPILKUMILHIDROPEROKSĪDS, ne vairāk kā 72 % A tipa atšķaidītājā | 31HA1 | 1250 |
|  | p-MENTILHIDROPEROKSĪDS, ne vairāk kā 72 % A tipa atšķaidītājā | 31HA1 | 1250 |
|  | PEROKSIETIĶSKĀBE, stabilizēta, ne vairāk kā 17 % | 31H1 31HA1 31A | 1500 1500 1500 |
| 3110 | ORGANISKAIS PEROKSĪDS, F TIPS, CIETS |  |  |
|  | DIKUMILPEROKSĪDS | 31A 31H1 31HA1 | 2000 |
| Papildu prasības 1. IBC jābūt aprīkotam ar ierīci, kas ļauj ventilēt pārvadāšanas laikā. Pārvadāšanas laikā maksimālās piepildīšanas apstākļos spiediena samazināšanas ierīces atverei jāatrodas IBC tvaika telpā. 2. Lai novērstu eksplozīvu plīšanu, metāla vai saliktam IBC ar vienlaidu metāla apvalku jāparedz avārijas spiediena samazināšanas ierīces visu tādu sadalīšanās produktu un tvaiku izlaišanai, kuri veidojas pašpaātrinošas sadalīšanās laikā vai, ne mazāk kā vienu stundu atrodoties liesmās, ko aprēķina pēc formulas, kura ir 4.2.1.13.8. punktā vai 6.8.4. iedaļas īpašajā noteikumā TE 12. |  |  |  |

| IBC 620 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC 620 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuru 3291. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi un 4.1.8. iedaļas īpašie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie IBC. Stingri, necaurlaidīgi IBC, kas atbilst II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. |  |  |
| Papildu prasības 1. Jābūt pietiekamam daudzumam absorbējoša materiāla, lai absorbētu visu IBC esošā šķidruma daudzumu. 2. IBC jāspēj noturēt šķidrumus. 3. IBC, kas paredzēti tādiem asiem priekšmetiem kā stikla lauskas un adatas, jābūt izturīgiem pret caursišanu. |  |  |

4.1.4.3.	Iepakošanas instrukcijas lielu iepakojumu izmantošanai

| LP 01 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA (ŠĶIDRUMIEM) |  |  |  |  | LP 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie lielie iepakojumi. |  |  |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums |  | Liels ārējais iepakojums | I iepakošanas grupa | II iepakošanas grupa | III iepakošanas grupa |  |
| Stikla 10 litri Plastmasas 30 litri Metāla 40 litri |  | Tērauda (50A) Alumīnija (50B) Metāla, kas nav tērauds vai alumīnijs (50N) Stingras plastmasas (50H) Dabīgā koka (50C) Saplākšņa (50D) Reģenerēta koka (50F) Kartona (50G) | Nav atļauti pārvadāt | Nav atļauti pārvadāt | Maksimālā ietilpība – 3 m3 |  |

| LP 02 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA (CIETVIELĀM) |  |  |  |  | LP 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie lielie iepakojumi. |  |  |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums |  | Liels ārējais iepakojums | I iepakošanas grupa | II iepakošanas grupa | III iepakošanas grupa |  |
| Stikla 10 kg Plastmasas b 50 kg Metāla 50 kg Papīra a, b 50 kg Šķiedru a, b 50 kg |  | Tērauda (50A) Alumīnija (50B) Metāla, kas nav tērauds vai alumīnijs (50N) Stingras plastmasas (50H) Dabīgā koka (50C) Saplākšņa (50D) Reģenerēta koka (50F) Kartona (50G) Elastīgas plastmasas (51H) c | Nav atļauti pārvadāt | Nav atļauti pārvadāt | Maksimālā ietilpība – 3 m3 |  |
| a Šos iekšējos iepakojumus neizmanto, ja pārvadājamās vielas pārvadāšanas laikā var kļūt šķidras. b Šiem iekšējiem iepakojumiem jābūt drošiem pret izbiršanu. c Izmantojams tikai ar elastīgiem iekšējiem iepakojumiem. |  |  |  |  |  |  |

| LP 99 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | LP 99 |
| --- | --- | --- |
| Drīkst izmantot tikai kompetentās iestādes apstiprinātus lielos iepakojumus (sk. 4.1.3.7. punktu). |  |  |

| LP 101 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | LP 101 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums |  | Starpiepakojums | Liels iepakojums |  |
| Nav vajadzīgs |  | Nav vajadzīgs | Tērauda (50A) Alumīnija (50B) Metāla, izņemot tēraudu vai alumīniju (50N) Stingras plastmasas (50H) Dabīgā koka (50C) Saplākšņa (50D) Reģenerēta koka (50F) Kartona (50G) |  |
| Īpašais iepakošanas noteikums |  |  |  |  |
| L 1 | Attiecībā uz izstrādājumiem ar ANO numuru 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488 un 0502 var pārvadāt neiepakotus lielus un robustus sprādzienbīstamus izstrādājumus, kas parasti paredzēti izmantošanai militāriem mērķiem, bez ierosinātāja vai ar ierosinātāju, kurš ir ar vismaz diviem efektīviem aizsarglīdzekļiem. Ja šādiem izstrādājumiem ir dzinējlādiņi vai ja tie ir pašpiedziņas izstrādājumi, to aizdedzes sistēmām jābūt aizsargātām pret aktivizējošiem impulsiem, kas rodas parastos pārvadāšanas apstākļos. Negatīvs rezultāts neiepakotu izstrādājumu 4. pārbaužu sērijas pārbaudēs norāda, ka neiepakotu izstrādājumu var uzskatīt par pārvadājamu. Šādus neiepakotus izstrādājumus var piestiprināt sastatnēm vai ievietot redeļu kastēs vai citās piemērotās pārvietošanas iekārtās. |  |  |  |

| LP 102 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | LP 102 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums |  | Starpiepakojums | Liels iepakojums |  |
| Maisi ūdensnecaurlaidīgi Tvertnes kartona metāla plastmasas koka Loksnes gofrēta kartona Caurules kartona |  | Nav vajadzīgs | Tērauda (50A) Alumīnija (50B) Metāla, izņemot tēraudu vai alumīniju (50N) Stingras plastmasas (50H) Dabīgā koka (50C) Saplākšņa (50D) Reģenerēta koka (50F) Kartona (50G) |  |

| LP 621 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | LP 621 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuru 3291. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi un 4.1.8. iedaļas īpašie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie lielie iepakojumi. 1) Ārstniecības atkritumiem, kas ielikti iekšējos iepakojumos – stingri, necaurlaidīgi lielie iepakojumi, kas atbilst 6.6. nodaļas prasībām attiecībā uz cietvielām, II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenī, ja absorbējoša materiāla pietiek visa esošā šķidruma daudzuma absorbēšanai un lielais iepakojums spēj noturēt šķidrumus. 2) Pakām ar lielākiem šķidruma daudzumiem – lieli, stingri iepakojumi, kas atbilst 6.6. nodaļas prasībām attiecībā uz šķidrumiem, II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenī. |  |  |
| Papildu prasība Lieliem iepakojumiem, kas paredzēti tādiem asiem priekšmetiem kā stikla lauskas un adatas, jābūt izturīgiem pret caurduršanu un jānotur šķidrumus ekspluatācijas īpašību pārbaudes apstākļos, kas noteikti 6.6. nodaļā. |  |  |

| LP 902 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | LP 902 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuru 3268. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. Iepakojumi, kas atbilst III iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. Iepakojumiem jābūt konstruētiem un izgatavotiem tā, lai parastos pārvadāšanas apstākļos novērstu izstrādājumu pārvietošanos un netīšu iedarbināšanu. Izstrādājumus var pārvadāt arī neiepakotus speciālās pārvietošanas iekārtās, vagonos vai konteineros, ja tos pārvieto no izgatavošanas vietas uz montāžas rūpnīcu. |  |  |
| Papildu prasība Visām spiedientvertnēm jāatbilst kompetento iestāžu prasībām attiecībā uz vielu(-ām), kas atrodas spiedientvertnē(-ēs). |  |  |

4.1.4.4.	Īpašas prasības spiedientvertņu izmantošanai vielām, kas nav 2. klases vielas

Ja balonus, caurules vai spiediena mucas izmanto par iepakojumu vielām, uz kurām attiecas iepakošanas instrukcijas P400, P401, P402 vai P601, tiem jābūt konstruētiem, pārbaudītiem, piepildītiem un marķētiem saskaņā ar atbilstošām prasībām (PR1 līdz PR7), kas attiecībā uz katru ANO numuru norādītas turpmāk iekļautajā tabulā.

Tabula. Īpašo prasību (PR) saraksts gāzes baloniem un tvertnēm

| Prasības kods | ANO nr. | Piemērojamās konstrukcijas, pārbaužu, uzpildīšanas un marķēšanas prasības |
| --- | --- | --- |
| PR 1 | 1366 1370 1380 1389 1391 1411 1421 1928 2003 2445 2845 2870 3051 3052 3053 3076 3129 3130 3148 3194 3254 3394 | Vielas, kas klasificētas ar šiem ANO numuriem, jāiepako hermētiski noslēdzamās metāla tvertnēs, uz kurām neiedarbojas saturs un kuru ietilpība nav lielāka par 450 litriem. Tvertnēm izdara sākotnējo pārbaudi un ik pēc 5 gadiem periodiskas pārbaudes ar spiedienu, kas nav mazāks par 1 MPa (10 bar) (manometriskais spiediens). Tvertnes nepiepilda vairāk kā par 90 tilpuma %; taču vismaz 5 % telpas jāpaliek tukšiem drošības dēļ, ja šķidruma vidējā temperatūra ir 50 °C. Pārvadāšanas laikā virs šķidruma jābūt slānim ar inertu gāzi, kuras manometriskais spiediens nedrīkst būt mazāks par 50 kPa (0,5 bar). Uz tvertnes jābūt datu plāksnei ar šādiem noturīgā veidā norādītiem datiem: – pārvadāšanai apstiprinātā viela vai vielas a; – tvertnes taras b masa, ar piederumiem; – pārbaudes spiediens b (manometriskais spiediens); – pēdējās veiktās pārbaudes datums (mēnesis, gads); – pārbaudi veikušā eksperta zīmogs; – tvertnes ietilpība b; – maksimālā atļautā iepildītā masa b. |
| PR 2 | 1183 1242 1295 2988 | Vielas, kas klasificētas ar šiem ANO numuriem, jāiepako korozijizturīgās tērauda tvertnēs, kam maksimālā ietilpība ir 450 litri. Tvertnes noslēdzošo ierīci aizsargā ar vāciņu. Tvertnēm izdara sākotnējo pārbaudi un ik pēc 5 gadiem periodiskas pārbaudes ar spiedienu, kas nav mazāks par 0,4 MPa (4 bar) (manometriskais spiediens). Maksimālā pieļaujamā iepildītā trihlorsilāna, etildihlorsilāna un metildihlorsilāna masa tilpuma litrā nedrīkst pārsniegt attiecīgi 1,14 kg, 0,93 kg vai 0,95 kg, ja piepildīšanu izdara atbilstoši masai; ja piepildīšanu izdara atbilstoši tilpumam, pildījuma koeficients nedrīkst pārsniegt 85 %. Uz tvertnēm jābūt arī plāksnei ar šādiem noturīgā veidā norādītiem datiem: – “hlorsilāni, 4.3. klase”; – tvertnes taras b masa, ar piederumiem; – pārbaudes spiediens b (manometriskais spiediens); – pēdējās veiktās pārbaudes datums (mēnesis, gads); – pārbaudi veikušā eksperta zīmogs; – tvertnes ietilpība b; – maksimālais atļautais katras pārvadāšanai apstiprinātās vielas pildījuma koeficients atbilstoši masai b. |
| PR 3 | 1092 1251 1259 1605 1613 1994 3294 | Vielas, kas klasificētas ar šiem ANO numuriem, jāiepako metāla tvertnēs, kas aprīkoti ar pilnīgi necaurlaidīgu noslēdzošu ierīci, kuru, ja vajadzīgs, aizsargā pret mehāniskiem bojājumiem ar aizsargvāciņiem. Tērauda tvertņu, kam ietilpība nepārsniedz 150 litrus, minimālajam sienu biezumam jābūt 3 mm, un lielāku tērauda tvertņu un no citiem materiāliem izgatavotu tvertņu sienām jābūt pietiekami biezām, lai garantētu līdzvērtīgu mehānisko izturību. Maksimālā atļautā tvertņu ietilpība ir 250 litri. Satura masa nedrīkst pārsniegt 1 kg šķidruma tilpuma litrā. Pirms tvertņu izmantošanas pirmo reizi tām jāiztur hidrauliskā spiediena pārbaude ar spiedienu, kas nav mazāks par 1 MPa (10 bar) (manometriskais spiediens). Spiediena pārbaudi veic regulāri ik pēc pieciem gadiem, un tā ietver arī rūpīgu tvertnes iekšpuses inspicēšanu un taras pārbaudi. Uz tvertnēm ar skaidri salasāmām un noturīgām rakstzīmēm ir norādītas šādas ziņas: – pārvadāšanai apstiprinātā viela vai vielas a; – tvertnes īpašnieka nosaukums; – tvertnes taras b masa ar tādiem savienotājelementiem un piederumiem kā vārsti, aizsargvāciņi u.t.t.; – sākotnējās pārbaudes un pēdējās pārbaudes datums (mēnesis, gads) un pārbaudi veikušā eksperta zīmogs; – maksimālā pieļaujamā satura masa tvertnē kg; – iekšējais spiediens (pārbaudes spiediens), kas piemērojams hidrauliskā spiediena pārbaudē. |
| PR 4 | 1185 | Šī viela jāiepako pietiekama biezuma tērauda tvertnēs, kurus noslēdz ar vītņotu tapu un vītņotu aizsargvāciņu vai ar līdzvērtīgu ierīci, kas nelaiž cauri ne šķidrumu, ne tvaikus. Tvertnēm sākotnēji un periodiski vismaz ik pēc pieciem gadiem izdara pārbaudi ar vismaz 1 MPa (10 bar) spiedienu (manometriskais spiediens), atbilstīgi 6.2.1.5. un 6.2.1.6. punkta prasībām. Satura masa nedrīkst pārsniegt 0,67 kg tilpuma litrā. Pakas svars nedrīkst būt lielāks par 75 kg. Uz tvertnēm ar skaidri salasāmām un noturīgām rakstzīmēm ir norādītas šādas ziņas: – izgatavotāja nosaukums vai zīme un tvertnes numurs; – uzraksts “etilēnimīns”; – tvertnes taras masa b un piepildīta tvertnes maksimālā pieļaujamā masa b; – sākotnējās pārbaudes un pēdējās pārbaudes datums (gads, mēnesis); – pārbaudes veikušā eksperta zīmogs. |
| PR 5 | 2480 2481 | Vielas, kas klasificētas ar šiem ANO numuriem, jāiepako no tīra alumīnija izgatavotās tvertnēs, kam sienu biezums nav mazāks par 5 mm, vai nerūsējošā tērauda tvertnēs. Tvertnes ir pilnībā sametinātas. Tiem sākotnēji un periodiski vismaz ik pēc pieciem gadiem izdara pārbaudi ar spiedienu, kas ir vismaz 0,5 MPa (5 bar) (manometriskais spiediens) liels, atbilstīgi 6.2.1.5. un 6.2.1.6. punkta prasībām. Lai nodrošinātu necaurlaidību, tiem jābūt noslēgtiem ar diviem aizvariem pēc kārtas, no kuriem viens ir ar vītni vai tikpat efektīvi nostiprināts. Pildījuma koeficients nedrīkst pārsniegt 90 %. Mucām, kas sver vairāk nekā 100 kg, jābūt aprīkotām ar stīpām ripināšanai vai stiprības ribām. Uz tvertnēm ar skaidri salasāmām un noturīgām rakstzīmēm ir norādītas šādas ziņas: – izgatavotāja nosaukums vai zīme un tvertnes numurs; – pārvadāšanai apstiprinātā viela vai vielas a; – tvertnes taras masa b un piepildīta tvertnes maksimālā pieļaujamā masa; – sākotnējās pārbaudes un pēdējās pārbaudes datums (gads, mēnesis); – pārbaudes veikušā eksperta zīmogs. |
| PR 6 | 1744 | Bromu ar mazāk nekā 0,005 % ūdens vai ar 0,005 % līdz 0,2 % ūdens, ja pēdējā gadījumā ir veikti pasākumi, lai novērstu tvertnes oderes koroziju, var pārvadāt tvertnēs, kas atbilst turpmāk norādītājām prasībām: a) tvertnēm jābūt izgatavotām no tērauda un aprīkotām ar necaurlaidīgu oderi no svina vai kāda cita materiāla, kas aizsargā tikpat labi, un ar hermētisku aizvaru; ir atļautas arī tvertnes, kas izgatavotas no monela vai niķeļa vai ir niķelētas; b) tvertņu ietilpība nedrīkst pārsniegt 450 litrus; c) tvertnes nepiepilda vairāk par 92 tilpuma % vai vairāk par 2,86 kg tilpuma litrā; d) tvertnes ir metinātas un paredzētas aprēķinātajam spiedienam, kas nav mazāks par 2,1 MPa (21 bar) manometrisko spiedienu. Materiāli un veiktais darbs citādā ziņā atbilst attiecīgajām 6.2. nodaļas prasībām. Sākotnējo pārbaudi neoderētām tērauda tvertnēm veic, ievērojot 6.2.1.5. punkta prasības; e) Aizvaru izvirzītajai daļai jābūt, cik iespējams, mazai un aprīkotai ar aizsargvāciņu. Aizvariem un vāciņiem jābūt aprīkotiem ar tāda materiāla starplikām, uz kuru neiedarbojas broms. Aizvaru izvietojumam tvertnes augšējā daļā jābūt tādam, ka tie nekādā gadījumā pastāvīgi nesaskaras ar vielu šķidrajā fāzē; f) tvertnēm ir piederumi, kas tvertnēm ļauj stabili stāvēt vertikāli, un aprīkojums pacelšanai (riņķi, atloki utt.), kurš ir pārbaudīts ar slodzi, kas ir divreiz lielāka nekā darba slodze. Pirms nodošanas ekspluatācijā tvertnēm izdara necaurlaidības pārbaudi ar vismaz 200 kPa (2 bar) lielu manometrisko spiedienu. Necaurlaidības pārbaudi atkārto ik pēc diviem gadiem un veic kopā ar tvertnes iekšējo inspicēšanu un taras masas pārbaudi. Pārbaudi un inspicēšanu veic kompetentās iestādes apstiprināta eksperta uzraudzībā. Uz tvertnēm ar skaidri salasāmām un noturīgām rakstzīmēm ir norādītas šādas ziņas: – izgatavotāja nosaukums vai zīme un tvertnes numurs; – uzraksts “Broms”; – tvertnes taras masa b un piepildīta tvertnes maksimālā pieļaujamā masa b; – sākotnējās pārbaudes un pēdējās periodiskās pārbaudes datums (gads, mēnesis); – pārbaudes veikušā eksperta zīmogs. |
| PR 7 | 1614 | Stabilizēts šķidrs ciānūdeņradis, ja tas ir pilnībā absorbēts inertā porainā materiālā, jāiepako metāla tvertnēs, kuru ietilpība nepārsniedz 7,5 litrus un kuri jāievieto koka kastēs tā, lai tie nevarētu saskarties cits ar citu. Šādiem kombinētiem iepakojumiem jāatbilst šādiem nosacījumiem: 1) tvertnes jāpārbauda ar spiedienu, kas nav mazāks par 0,6 MPa (6 bar) (manometriskais spiediens); 2) tvertnēm jābūt pilnībā piepildītiem ar porainu materiālu, kas nenosēžas un neveido bīstamus tukšumus pat pēc ilgstošas lietošanas vai trieciena, pat līdz 50 °C temperatūrā; 3) piepildīšanas datumam jābūt noturīgi marķētam uz katra tvertnes vāka; 4) kombinētos iepakojumus pārbauda un apstiprina saskaņā ar 6.1.4.21. punktu atbilstīgi I iepakošanas grupai; 5) paka nedrīkst svērt vairāk par 120 kg. |

a	Nosaukumu var aizstāt ar vispārēju aprakstu, kas attiecas uz līdzvērtīgām vielām, kuras arī ir saderīgas ar tvertnes īpašībām.

b	Pēc skaitliskajām vērtībām vienmēr norāda mērvienības.

4.1.5.	Īpaši 1. klases kravu iepakošanas noteikumi

4.1.5.1.	Jāievēro 4.1.1. iedaļas vispārīgie noteikumi.

4.1.5.2.	Visiem 1. klases kravu iepakojumiem jābūt konstruētiem un izgatavotiem tā, ka:

a)	tie aizsargā sprāgstvielas, novērš to izlaišanu un nepalielina neparedzētas aizdegšanās vai ierosināšanas risku parastos pārvadāšanas apstākļos, tostarp, notiekot paredzamām temperatūras, mitruma un spiediena izmaiņām;

b)	sakomplektētu paku parastos pārvadāšanas apstākļos var droši pārvietot un

c)	pakas var izturēt jebkuru slodzi, ko rada pārvadāšanas laikā paredzama sakraušana, nepalielinot esošo risku sprāgstvielu dēļ, nemazinot savu spēju veikt kravas saturēšanas funkcijas un nedeformējoties tā vai tik ļoti, ka to izturība samazinās vai krautne kļūst nestabila.

4.1.5.3.	Visas sprādzienbīstamās vielas un izstrādājumi, kas sagatavoti pārvadāšanai, jāklasificē saskaņā ar 2.2.1. iedaļā precizētajām procedūrām.

4.1.5.4.	Kravām, kas pieder 1. klasei, jābūt iepakotām saskaņā ar 3.2. nodaļas A tabulas 8. slejā norādīto atbilstošo iepakošanas instrukciju, kas sīki izklāstīta 4.1.4. iedaļā.

4.1.5.5.	Iepakojumi, tostarp IBC un lielie iepakojumi, atbilst attiecīgi 6.1., 6.5. vai 6.6. nodaļas prasībām un 6.1.5., 6.5.4. vai 6.6.5. iedaļā noteiktajām pārbaudes prasībām II iepakošanas grupai saskaņā ar 4.1.1.13., 6.1.2.4. un 6.5.1.4.4. punktu. Var izmantot iepakojumus, kas nav metāla iepakojumi un kuri atbilst I iepakošanas grupas pārbaudes kritērijiem. Neizmanto I iepakošanas grupas metāla iepakojumus, lai izvairītos no nevajadzīgas iepakošanas.

4.1.5.6.	Šķidru sprādzienbīstamu vielu iepakojumu aizslēgs nodrošina divkāršu aizsardzību pret noplūdi.

4.1.5.7.	Metāla mucu noslēgšanas ierīce ir ar piemērotu starpliku; ja aizslēgs ir ar vītni, novērš sprādzienbīstamu vielu iekļūšanu vītnē.

4.1.5.8.	Ūdenī šķīstošu vielu iepakojumi ir ūdensnecaurlaidīgi. Desensibilizētu vai flegmatizētu vielu iepakojumi ir noslēgti, lai pārvadāšanas laikā novērstu koncentrācijas izmaiņas.

4.1.5.9.	(Rezervēts)

4.1.5.10.	Naglas, skavas un citi metāla aizslēgi, kuriem nav aizsargpārklājuma, nedrīkst izspiesties ārējā iepakojuma iekšpusē, izņemot gadījumus, kad iekšējais iepakojums pietiekami aizsargā sprāgstvielas no saskares ar metālu.

4.1.5.11.	Iekšējiem iepakojumiem, piederumiem un amortizācijas materiāliem, kā arī sprādzienbīstamu vielu vai izstrādājumu novietojumam pakās jābūt tādam, lai normālas pārvadāšanas apstākļos novērstu sprādzienbīstamu vielu vai izstrādājumu pārvietošanos ārējā iepakojumā. Izstrādājumu metāliskās sastāvdaļas nedrīkst saskarties ar metāla iepakojumiem. Izstrādājumus, kas satur sprādzienbīstamas vielas, kuras nav ietvertas ārējā apvalkā, atdala citu no cita, lai novērstu berzi un triecienus. Šim mērķim var izmantot polsterējumu, paplātes, šķērssienas iekšējā vai ārējā iepakojumā, veidnes vai tvertnes.

4.1.5.12.	Iepakojumiem jābūt izgatavotiem no materiāliem, kas ir tik saderīgi ar iepakoto sprāgstvielu un necaurlaidīgi, ka ne sprāgstvielu un iepakojumu materiālu savstarpējas iedarbības, ne noplūdes dēļ sprāgstvielas nevar kļūt nedrošas pārvadāšanai vai nemainās to bīstamības apakšgrupa vai savietojamības grupa.

4.1.5.13.	Jānovērš sprādzienbīstamu vielu iekļūšanas iespēja metāla iepakojumu valcēto šuvju padziļinājumos.

4.1.5.14.	Plastmasas iepakojumi nedrīkst radīt vai akumulēt pietiekamu statiskās elektrības daudzumu, lai izlādēšanās varētu izraisīt iepakoto sprādzienbīstamo vielu vai izstrādājumu ierosināšanu, aizdegšanos vai iedarbināšanu.

4.1.5.15.	Var pārvadāt neiepakotus lielus un robustus sprādzienbīstamus izstrādājumus, kas parasti paredzēti militāram lietojumam, bez ierosinātāja vai ar ierosinātāju, kurš ir ar vismaz diviem efektīviem aizsarglīdzekļiem. Ja šādiem izstrādājumiem ir dzinējlādiņi vai ja tie ir pašpiedziņas izstrādājumi, to aizdedzes sistēmām jābūt aizsargātām pret aktivizējošiem impulsiem, kas rodas parastos pārvadāšanas apstākļos. Negatīvs rezultāts neiepakotu izstrādājumu 4. pārbaužu sērijas pārbaudēs norāda, ka neiepakotu izstrādājumu var uzskatīt par pārvadājamu. Šādus neiepakotus izstrādājumus var piestiprināt sastatnēm vai ievietot redeļu kastēs vai citās piemērotās pārvietošanas iekārtās, lai parastos pārvadāšanas apstākļos to nostiprinājums nekļūtu vaļīgs.

Ja, pārbaudot šādu lielu sprādzienbīstamu izstrādājumu darbības drošību un derīgumu, tie bijuši pakļauti pārbaudes režīmiem, kas atbilst RID nodomiem, un šādas pārbaudes ir sekmīgi izturētas, kompetentā iestāde var apstiprināt šādus izstrādājumus pārvadāšanai atbilstīgi RID.

4.1.5.16.	Sprādzienbīstamas vielas neiepako iekšējā vai ārējā iepakojumā, ja iekšējā un ārējā spiediena starpība termisku vai citu efektu dēļ var izraisīt eksploziju vai pakas pārplīšanu.

4.1.5.17.	Ja nenostiprinātas sprādzienbīstamas vielas vai sprādzienbīstama viela neiepakotā vai daļēji iepakotā izstrādājumā var saskarties ar metāla iepakojumu (1A2, 1B2, 4A, 4B un metāla tvertnes) iekšējo virsmu, metāla iepakojumam jābūt ar iekšēju starpliku vai pārklājumu (sk. 4.1.1.2. punktu).

4.1.5.18.	Iepakošanas instrukciju P101 var izmatot jebkurai sprāgstvielai, ja iepakojumu ir apstiprinājusi kompetentā iestāde, neatkarīgi no tā, vai iepakojums atbilst vai neatbilst iepakošanas instrukcijai, kas norādīta 3.2. nodaļas A tabulas 8. slejā.

4.1.6.	Īpaši 2. klases kravu un iepakošanas instrukcijai P200 atbilstošo kravu iepakošanas noteikumi

PIEZĪME.	Par citu klašu kravām, ko pārvadā spiedientvertnēs un kas atbilst iepakošanas instrukcijai PR1 līdz PR7, sk. 4.1.4.4. punktu.

4.1.6.1.	Šajā iedaļā noteiktas vispārīgās prasības, ko piemēro spiedientvertnēm un vaļējām kriogēnām tvertnēm 2. klases vielu un tādu citu klašu kravu pārvadāšanai, kuras atbilst iepakošanas instrukcijai P200 (piem., stabilizēta ciānūdeņražskābe ar ANO numuru 1051). Spiedientvertnes ir konstruētas un noslēgtas tā, lai novērstu satura zudumus, kas var rasties parastos pārvadāšanas apstākļos, tostarp vibrācijas vai temperatūras, mitruma vai spiediena izmaiņu dēļ (piemēram, mainoties augstumam).

4.1.6.2.	Bīstamās kravas nedrīkst ietekmēt vai mazināt izturību tām spiedientvertņu un vaļēju kriogēno tvertņu daļu, kas tieši saskaras ar šīm bīstamajām kravām, un izraisīt bīstamu efektu (piem., katalizēt reakciju vai reaģēt ar šīm bīstamajām kravām). Spiedientvertnes izšķīdinātam acetilēnam ar ANO numuru 1001 un acetilēnam bez šķīdinātāja ar ANO numuru 3374 piepilda ar vienmērīgi sadalītu porainu masu, kuras tips atbilst prasībām un pārbaudēm, ko noteikusi kompetentā iestāde, un kura:

a)	ir saderīga ar spiedientvertni un neveido kaitīgus vai bīstamus savienojumus vai nu ar acetilēnu, vai ar šķīdinātāju, ja vielas ANO numurs ir 1001, un

b)	spēj novērst acetilēna sadalīšanās izplatīšanos masā.

Ja vielas ANO numurs ir 1001, šķīdinātājam jābūt saderīgam ar spiedientvertnēm.

4.1.6.3.	Gāzei vai gāzu maisījumam spiedientvertnes, tostarp to aizvarus un vaļējas kriogēnas tvertnes, izvēlas saskaņā ar 6.2.1.2. punkta prasībām un attiecīgajām 4.1.4.1. punkta iepakošanas instrukcijām. Šis punkts attiecas arī uz spiedientvertnēm, kas ir MEGC un baterijvagonu elementi.

4.1.6.4.	Atkārtoti uzpildāmas spiedientvertnes izmantojuma maiņas gadījumā jāveic iztukšošanas, iztīrīšanas un evakuācijas darbības, ciktāl tās vajadzīgas drošai ekspluatācijai (sk. arī standartu tabulu šīs iedaļas beigās). Turklāt spiedientvertnē, kurā pirms tam bijusi 8. klases korozīva viela vai citas klases viela ar korozijas papildu risku, nedrīkst pārvadāt 2. klases vielu, ja nav veikta vajadzīgā inspicēšana un pārbaudīšana, kas noteikta 6.2.1.5. punktā.

4.1.6.5.	Pirms piepildīšanas iepakotājam jāveic spiedientvertnes vai vaļējas kriogēnas tvertnes inspicēšana un jāpārliecinās, ka spiedientvertni vai vaļēju kriogēnu tvertni ir atļauts izmantot konkrētajai pārvadājamajai vielai un ka prasības ir ievērotas. Aizvēršanas vārstus pēc piepildīšanas noslēdz un pārvadāšanas laikā tie paliek noslēgti. Nosūtītājs pārbauda, vai aizvari un ierīces nav nehermētiski.

PIEZĪME.	Balonu komplektu atsevišķu balonu aizvēršanas vārstus pārvadāšanas laikā var atvērt, ja uz pārvadājamo vielu neattiecas iepakošanas instrukcijas P200 īpašais iepakošanas noteikums “k” vai “q”.

4.1.6.6.	Spiedientvertnes un vaļējas kriogēnas tvertnes piepilda atbilstīgi darba spiedienam, pildījuma koeficientam un noteikumiem, kas precizēti pildāmās vielas attiecīgajā iepakošanas instrukcijā. Reaktīvas gāzes un gāzu maisījumus iepilda līdz tādam spiedienam, ka, vielai pilnīgi sadaloties, spiedientvertnes darba spiediens netiktu pārsniegts. Balonu komplektus nepiepilda vairāk par jebkura atsevišķa balonu komplekta balona zemāko darba spiedienu.

4.1.6.7.	Spiedientvertnēm, tostarp to aizvariem, jāatbilst konstrukcijas, izgatavošanas, inspicēšanas un pārbaudes prasībām, kas sīki izklāstītas 6.2. nodaļā. Ja paredzēts ārējais iepakojums, spiedientvertnēm un vaļējām kriogēnām tvertnēm jābūt tajā stingri nostiprinātām. Ja sīki izstrādātajās iepakošanas instrukcijās nav noteikts citādi, viens vai vairāki iekšējie iepakojumi var atrasties vienā ārējā iepakojumā.

4.1.6.8.	Vārstiem jābūt konstruētiem un izgatavotiem tā, lai, neizraisot satura noplūdi, spētu izturēt bojājumu vai būtu aizsargāti no bojājuma, kura dēļ var netīši izgāzt spiedientvertnes saturu, ar vienu no šādām metodēm (sk. arī standartu tabulu šīs iedaļas beigās):

a)	vārsti ir izvietoti spiedientvertnes kakliņā un aizsargāti ar vītņotu aizbāzni vai vāciņu;

b)	vārstus aizsargā vāciņi. Vāciņiem ir jābūt ar ventilācijas atverēm, kuru šķērsgriezuma laukums ir pietiekošs gāzu izvadīšanai, ja caur ventiļiem notiek noplūde;

c)	vārstus aizsargā pārklāji vai aizsargi;

d)	vārsti atrodas aizsargājošā ietvarā;

e)	spiedientvertnes pārvadā aizsargrāmjos (piem., balonus – balonu montāžas agregātos) vai

f)		spiedientvertnes pārvadā aizsargkastēs.

4.1.6.9.	Atkārtoti neuzpildāmas spiedientvertnes:

a)	pārvadā tādā ārējā iepakojumā kā kaste vai redeļu kaste vai paplātēs ar plēves apvalku vai elastīgas plēves apvalku;

b)	ir ar ūdens ietilpību, kas mazāka vai vienāda ar 1,25 litriem, ja tās ir piepildītas ar uzliesmojošu vai toksisku gāzi;

c)	netiek izmantotas toksiskām gāzēm, kam LC50 ir mazāka vai vienāda ar  200 ml/m3, un

d)	pēc nodošanas ekspluatācijā netiek remontētas.

4.1.6.10.	Atkārtoti uzpildāmas spiedientvertnes periodiski inspicē saskaņā ar 6.2.1.6. punkta noteikumiem un attiecīgi iepakošanas instrukciju P200 vai P203. Spiedientvertnes nepiepilda, ja tām ir beidzies periodiskās inspicēšanas termiņš, taču tās var pārvadāt pēc termiņa beigām, lai veiktu inspicēšanu vai pārstrādi, tostarp pārvadāšanas pagaidu darbības.

4.1.6.11.	Remontam jāatbilst attiecīgās konstrukcijas izgatavošanas un pārbaudes prasībām un izgatavošanas standartiem, un tas ir atļauts tikai atbilstīgi norādījumiem attiecīgajos periodiskās inspicēšanas standartos, kas norādīti 6.2. nodaļā. Spiedientvertnēm, izņemot noslēgtu kriogēnu tvertņu ietverierīces, neremontē:

a)	metināto šuvju plaisas vai citus metināšanas defektus;

b)	plaisas sienās;

c)	sūces vai defektus sieniņu, pamatnes vai augšējās daļas materiālā.

4.1.6.12.	Tvertnes neuzpilda,

a)	ja tās ir tik ļoti bojātas, ka tas var ietekmēt tvertņu vai to apkalpošanas iekārtu integritāti;

b)	ja tvertne un tās apkalpošanas iekārtas nav pārbaudītas un nav atzīts, ka tās ir labā darba kārtībā, un

c)	ja nav skaidri salasāmu marķējumu par vajadzīgo sertificēšanu, atkārtotām pārbaudēm un piepildīšanu.

4.1.6.13.	Piepildītas spiedientvertnes nepārvadā:

a)	ja tām ir noplūde;

b)	ja tās ir tik ļoti bojātas, ka tas var ietekmēt tvertņu vai to apkalpošanas iekārtu integritāti;

c)	ja tvertne un tās apkalpošanas iekārtas nav pārbaudītas un nav atzīts, ka tās ir labā darba kārtībā, un

d)	ja nav skaidri salasāmu marķējumu par vajadzīgo sertificēšanu, atkārtotām pārbaudēm un piepildīšanu.

4.1.6.14.	ANO spiedientvertnēm piemēro turpmāk norādītos ISO standartus. Attiecībā uz citām spiedientvertnēm 4.1.6. iedaļas prasības uzskata par izpildītām, ja ir attiecīgi piemēroti turpmāk norādītie standarti.

| Atbilstošie punkti | Atsauce | Dokumenta nosaukums |
| --- | --- | --- |
| 4.1.6.2. | ISO 11114-1:1997 | Pārvadājami gāzes baloni. Balonu un vārstu materiālu savietojamība ar gāzes saturu. 1. daļa. Metāliski materiāli |
|  | ISO 11114-2:2000 | Pārvadājami gāzes baloni. Balonu un vārstu materiālu savietojamība ar gāzes saturu. 2. daļa. Nemetāliski materiāli |
| 4.1.6.4. | ISO 11621:1997 | Gāzes baloni. Procedūras gāzes apmaiņai |
|  | EN 1795:1997 | Gāzes baloni (izņemot LPG). Procedūras gāzes apmaiņai |
| 4.1.6.8. | ISO 10297:1999 B pielikums | Gāzes baloni. Atkārtoti uzpildāmu gāzes balonu vārsti. Specifikācija un tipa pārbaude |
| Vārsti ar pašaizsardzību | EN 849:1996/A2:2001 A pielikums | Pārvadājami gāzes baloni. Balonu vārsti. Specifikācija un tipa pārbaude. 2. grozījums |
|  | EN 13152:2001 | LPG balonu vārstu pārbaude un specifikācijas – vārsti, kas paši aizveras |
|  | EN 13153:2001 | LPG balonu vārstu pārbaudes un specifikācijas – manuāli darbināmi vārsti |
| 4.1.6.8. punkta b) un c) apakšpunkts | ISO 11117:1998 | Gāzes baloni. Vārstu aizsargvāciņi un vārstu aizsargi rūpniecības un medicīnas gāzes baloniem. Konstrukcija, izgatavošana un pārbaudes |
|  | EN 962:1996/ A2:2000 | Vārstu aizsargvāciņi un vārstu aizsargi rūpniecības un medicīnas gāzes baloniem. Konstrukcija, izgatavošana un pārbaudes |

4.1.7.	Īpaši iepakošanas noteikumi organiskiem peroksīdiem (5.2. klase) un 4.1. klases pašreaģējošām vielām

4.1.7.0.1.	Attiecībā uz organiskiem peroksīdiem visām tvertnēm jābūt “efektīvi noslēgtām”. Ja pakā var rasties ievērojams iekšējs spiediens gāzes veidošanās dēļ, var ierīkot ventilācijas atveri, ja izdalītā gāze nav bīstama, pretējā gadījumā jāsamazina pildījuma koeficients. Visām ventilācijas ierīcēm jābūt konstruētām tā, lai šķidrums nevarētu noplūst, ja paka atrodas stateniski, un tās spētu novērst piemaisījumu iekļūšanu. Ārējam iepakojumam, ja tāds ir, jābūt konstruētam tā, lai nekavētu ventilācijas ierīces darbību.

4.1.7.1.	Iepakojumu izmantošana

4.1.7.1.1.	Organisko peroksīdu un pašreaģējošo vielu iepakojumiem jāatbilst 6.1. nodaļas vai 6.6. nodaļas prasībām II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenī. Lai izvairītos no nevajadzīgas iepakošanas, neizmanto metāla iepakojumus, kas atbilst I iepakošanas grupas pārbaudes kritērijiem.

4.1.7.1.2.	Organisko peroksīdu un pašreaģējošo vielu iepakošanas metodes minētas iepakošanas instrukcijā P520 un ir apzīmētas kā OP1 līdz OP8. Katrai iepakošanas metodei norādītie daudzumi ir maksimālie vienai pakai atļautie daudzumi.

4.1.7.1.3.	Iepakošanas metodes, kas atbilst atsevišķiem šobrīd klasificētiem organiskajiem peroksīdiem un pašreaģējošām vielām, ir minētas 2.2.41.4. un 2.2.52.4. punktā.

4.1.7.1.4.	Lai noteiktu atbilstošo iepakošanas metodi jauniem organiskajiem peroksīdiem, jaunām pašreaģējošām vielām vai jauniem sastāviem, izmanto turpmāk norādītās procedūras.

a)	B TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS vai B TIPA PAŠREAĢĒJOŠA VIELA.

Nosaka iepakošanas metodi OP5, ja organiskais peroksīds (vai pašreaģējoša viela) iepakojumos, ko atļauj šī iepakošanas metode, atbilst Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas 20.4.3. punkta b) apakšpunkta (resp. 20.4.2. punkta b) apakšpunkta) kritērijiem. Ja organiskais peroksīds (vai pašreaģējoša viela) atbilst šiem kritērijiem tikai mazākos iepakojumos nekā tie, ko atļauj iepakošanas metode OP5 (t.i., vienā no iepakojumiem, kuri minēti iepakošanas metodē OP1 līdz OP4), nosaka iepakošanas metodi ar mazāku OP numuru.

b)	C TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS vai C TIPA PAŠREAĢĒJOŠA VIELA.

Nosaka iepakošanas metodi OP6, ja organiskais peroksīds (vai pašreaģējoša viela) iepakojumos, ko atļauj šī iepakošanas metode, atbilst Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas 20.4.3. punkta c) apakšpunkta (resp. 20.4.2. punkta c) apakšpunkta) kritērijiem. Ja organiskais peroksīds (vai pašreaģējoša viela) atbilst šiem kritērijiem tikai mazākos iepakojumos nekā tie, ko atļauj iepakošanas metode OP6, nosaka atbilstošo iepakošanas metodi ar mazāku OP numuru.

c)	D TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS vai D TIPA PAŠREAĢĒJOŠA VIELA.

Šim organisko peroksīdu vai pašreaģējošu vielu tipam nosaka iepakošanas metodi OP7.

d)	E TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS vai E TIPA PAŠREAĢĒJOŠA VIELA.

Šim organisko peroksīdu vai pašreaģējošu vielu tipam nosaka iepakošanas metodi OP8.

e)	F TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS vai F TIPA PAŠREAĢĒJOŠA VIELA.

Šim organisko peroksīdu vai pašreaģējošo vielu tipam nosaka iepakošanas metodi OP8.

4.1.7.2.	Vidējas kravnesības konteineru izmantošana

4.1.7.2.1.	Šobrīd klasificētos organiskos peroksīdus, kas īpaši minēti iepakošanas instrukcijā IBC520, var pārvadāt IBC saskaņā ar šo iepakošanas instrukciju.

4.1.7.2.2.	Citus F tipa organiskos peroksīdus un pašreaģējošas vielas var pārvadāt IBC, ņemot vērā nosacījumus, ko nosaka izcelsmes valsts kompetentā iestāde, ja uz atbilstošo pārbaužu pamata minētā kompetentā iestāde atzīst, ka šādu pārvadājumu var veikt droši. Veiktās pārbaudes ietver tās, kas nepieciešamas, lai:

a)	pierādītu, ka organiskais peroksīds (vai pašreaģējoša viela) atbilst klasifikācijas principiem Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas 20.4.3. punkta f) apakšpunkta [resp. 20.4.2. punkta f) apakšpunkta] 20.1. b) attēla izejas blokā F;

b)	pierādītu visu pārvadāšanas laikā parasti saskarē esošo materiālu savietojamību;

c)	(Rezervēts)

d)	attiecīgā gadījumā konstruētu spiediena samazināšanas un avārijas spiediena samazināšanas ierīces, un

e)	noskaidrotu, vai vielas drošai pārvadāšanai vajadzīgi īpaši noteikumi.

Ja izcelsmes valsts nav COTIF Līgumslēdzēja puse, klasifikāciju un pārvadāšanas nosacījumus atzīst tās COTIF Līgumslēdzējas puses kompetentā iestāde, kuru sūtījums sasniedz pirmo.

4.1.7.2.3.	Kritiskie stāvokļi, kas jāņem vērā, ir pašpaātrinoša sadalīšanās un nokļūšana liesmās. Lai novērstu eksplozīvu plīšanu, metāla vai saliktam IBC ar vienlaidu metāla apvalku paredz avārijas spiediena samazināšanas ierīces visu tādu sadalīšanās produktu un tvaiku izlaišanai, kuri veidojas pašpaātrinošas sadalīšanās laikā vai ne mazāk kā vienu stundu pilnīgi atrodoties liesmās, ko aprēķina pēc formulām, kas minētas 4.2.1.13.8. punktā.

4.1.8.	Infekciozu vielu (6.2. klase) īpašie iepakošanas nosacījumi

4.1.8.1.	Infekciozu vielu nosūtītāji nodrošina to, ka pakas ir sagatavotas tā, lai saņemšanas vietā nonāktu labā stāvoklī un pārvadāšanas laikā neradītu bīstamību cilvēkiem vai dzīvniekiem.

4.1.8.2.	Uz infekciozu vielu pakām attiecas 1.2.1. iedaļas definīcijas un 4.1.1.1. līdz 4.1.1.16. punkta vispārīgie iepakošanas noteikumi, izņemot 4.1.1.3., 4.1.1.9. līdz 4.1.1.12. un 4.1.1.15. punkta prasības. Tomēr šķidrumiem jābūt iepildītiem iepakojumos, tostarp IBC, kam ir atbilstoša izturība pret iekšējo spiedienu, kāds var rasties parastos pārvadāšanas apstākļos.

4.1.8.3.	Vielām ar ANO numuru 2814 un ANO numuru 2900 starp sekundāro iepakojumu un ārējo iepakojumu ieliek sīki izstrādātu satura rādītāju.

Ja pārvadājamās infekciozās vielas nav zināmas, bet ir aizdomas, ka tās atbilst kritērijiem iekļaušanai A kategorijā un ANO numura 2814 vai 2900 piešķiršanai, tekstu “aizdomas par A kategorijas infekciozu vielu” apaļās iekavās iekļauj pēc oficiālā kravas nosaukuma dokumentā, kas atrodas ārējā iepakojumā.

4.1.8.4.	Pirms tukša iepakojuma atpakaļnosūtīšanas nosūtītājam vai nosūtīšanas citur to rūpīgi dezinficē vai sterilizē un noņem vai izdzēš visas bīstamības zīmes vai marķējumus, kas norāda, ka tajā bijusi infekcioza viela.

4.1.8.5.	Šīs iedaļas noteikumi neattiecas uz diagnostikas paraugiem vai klīniskiem paraugiem ar ANO numuru 3373 (sk. iepakošanas instrukciju P650).

4.1.9.	Īpaši iepakošanas noteikumi 7. klasei

4.1.9.1.	Vispārīgi noteikumi

4.1.9.1.1.	Radioaktīviem materiāliem, to iepakojumiem un pakām jāatbilst 6.4. nodaļas prasībām. Radioaktīvā materiāla daudzums pakā nedrīkst pārsniegt 2.2.7.7.1. punktā noteiktos ierobežojumus.

4.1.9.1.2.	Nefiksētajam piesārņojumam uz jebkuras pakas ārējās virsmas jābūt iespējami mazam un parastos pārvadāšanas apstākļos tas nedrīkst pārsniegt šādas robežas:

a)	4 Bq/cm2 beta un gamma starojuma emiteriem un maztoksiska alfa starojuma emiteriem un

b)	0,4 Bq/cm2 visiem pārējiem alfa starojuma emiteriem.

Šie ierobežojumi ir piemērojami, ja aprēķina vidējo rādītāju jebkuras virsmas daļas 300 cm2 lielam laukumam.

4.1.9.1.3.	Pakā nedrīkst būt citi izstrādājumi, izņemot izstrādājumus un dokumentus, kas vajadzīgi radioaktīvā materiāla izmantošanai. Šī prasība neizslēdz citu izstrādājumu pārvadāšanu kopā ar zemas īpatnējās aktivitātes materiāliem vai objektiem ar virsmas piesārņojumu. Šādu izstrādājumu un dokumentu pārvadāšanu pakā vai zemas īpatnējās aktivitātes materiālu vai objektu ar virsmas piesārņojumu pārvadāšanu ar citiem izstrādājumiem var atļaut, ja starp tiem un iepakojumu vai tā radioaktīvo saturu nav mijiedarbības, kas mazinātu pakas drošumu.

4.1.9.1.4.	Izņemot gadījumus, kas paredzēti 7.5.11. iedaļas CV33 noteikumā, nefiksētā piesārņojuma līmenis uz ārējās taras, konteineru, cisternu, IBC un vagonu ārējām un iekšējām virsmām nedrīkst pārsniegt ierobežojumus, kas noteikti 4.1.9.1.2. punktā.

4.1.9.1.5.	Radioaktīvo materiālu, kas rada papildu risku, pārvadā iepakojumos, IBC vai cisternās, kuras pilnībā atbilst attiecīgajām 6. daļas nodaļu prasībām, kā arī 4.1., 4.2. vai 4.3. nodaļas prasībām attiecībā uz minēto papildu risku.

4.1.9.2.	Prasības un kontroles pasākumi LSA materiāla un SCO pārvadāšanai

4.1.9.2.1.	LSA materiāla vai SCO daudzumam attiecīgi atsevišķā IP-1 tipa pakā, IP-2 tipa pakā, IP-3 tipa pakā vai objektā vai objektu kopumā jābūt ierobežotam tā, lai ārējās radiācijas līmenis 3 m attālumā no materiāla vai objekta vai objektu kopuma, kam nav aizsargekrāna, nepārsniegtu 10 mSv/h.

4.1.9.2.2.	LSA materiālam un SCO, kas ir skaldmateriāls vai satur skaldmateriālu, jāatbilst attiecīgajām 7.5.11. iedaļas CV33 un 6.4.11.1. punkta prasībām.

4.1.9.2.3.	LSA-I un SCO-I grupu LSA materiālu vai SCO var pārvadāt neiepakotu ar šādiem nosacījumiem:

a)	visus neiepakotos materiālus, izņemot rūdas, kas satur tikai dabīgos radionuklīdus, pārvadā tā, lai parastos pārvadāšanas apstākļos nebūtu radioaktīvā satura noplūdes no vagona vai ekranējuma pasliktināšanās;

b)	visi vagoni ir ekskluzīvā izmantošanā, izņemot gadījumus, kad pārvadā tikai SCO-I, kam piesārņojums uz pieejamām un nepieejamām virsmām nav lielāks par desmitkārtīgu atbilstošo līmeni, kas noteikts 2.2.7.2. punkta “piesārņojuma” definīcijā, un

c)	attiecībā uz SCO-I, ja ir aizdomas, ka uz nepieejamām virsmām nefiksētais piesārņojums pārsniedz vērtības, kas norādītas 2.2.7.5. punkta a) apakšpunkta i) daļā, veic pasākumus, lai nodrošinātu to, ka radioaktīvais materiāls netiek izgāzts vagonā.

4.1.9.2.4.	LSA materiāls un SCO, izņemot gadījumus, kad 4.1.9.2.3. punktā noteikts citādi, jāiepako saskaņā ar turpmāk iekļauto tabulu.

Prasības LSA materiāla un SCO rūpnieciskajam iepakojumam

| Radioaktīvais saturs | Rūpnieciskā iepakojuma tips |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ekskluzīva izmantošana | Neekskluzīva izmantošana |
| LSA-I Cietviela a Šķidrums | IP-1 tips IP-1 tips | IP-1 tips IP-2 tips |
| LSA-II Cietviela Šķidrums un gāze | IP-2 tips IP-2 tips | IP-2 tips IP-3 tips |
| LSA-III | IP-2 tips | IP-3 tips |
| SCO-I a | IP-1 tips | IP-1 tips |
| SCO-II | IP-2 tips | IP-2 tips |

a		Saskaņā ar nosacījumiem, kas norādīti 4.1.9.2.3. punktā, LSA-I materiālu un SCO-I var pārvadāt bez iepakojuma.

4.1.10.	Jauktu iepakojumu īpašie noteikumi

4.1.10.1.	Ja saskaņā ar šīs iedaļas noteikumiem ir atļauta jaukta iepakošana, dažādas bīstamās kravas vai bīstamās kravas un citas kravas atļauts iepakot kopā kombinētajos iepakojumos, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, ja tās bīstami nereaģē savā starpā un ir ievēroti visi pārējie atbilstošie šīs nodaļas noteikumi.

1. PIEZĪME	Sk. arī 4.1.1.5. un 4.1.1.6. punktu.

2.	PIEZĪME 	Attiecībā uz 7. klases kravām sk. 4.1.9. iedaļu.

4.1.10.2.	Izņemot iepakojumus, kuros ir tikai 1. klases kravas vai tikai 7. klases kravas, ja par ārējo iepakojumu izmanto koka vai kartona kastes, iepakojums ar dažādām kopā iepakotām kravām nedrīkst svērt vairāk kā 100 kg.

4.1.10.3.	Izņemot gadījumus, kad ar īpašu noteikumu, ko piemēro saskaņā ar 4.1.10.4. punktu, noteikts citādi, vienas klases bīstamās kravas un bīstamās kravas ar vienu klasifikācijas kodu atļauts iepakot kopā.

4.1.10.4.	Ja 3.2. nodaļas A tabulas 9.b slejā konkrētam ierakstam ir norāde, šajā ierakstā norādīto kravu jauktai iepakošanai vienā iepakojumā ar citām kravām piemēro turpmāk norādītos īpašos noteikumus.

MP 1	Atļauts iepakot tikai kopā ar tā paša tipa vienas savietojamības grupas kravām.

MP 2	Nedrīkst iepakot kopā ar citām kravām.

MP 3	Ir atļauta ANO numura 1873 jaukta iepakošana ar ANO numuru 1802.

MP 4	Nedrīkst iepakot kopā ar citu klašu kravām vai ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības. Tomēr, ja šis organiskais peroksīds ir cietinātājs vai salikta sistēma 3. klases vielām, ir atļauta jaukta iepakošana ar šīm 3. klases vielām.

MP 5	Vielas ar ANO numuru 2814 un ar ANO numuru 2900 atļauts iepakot kopā kombinētajā iepakojumā atbilstīgi iepakošanas instrukcijai P620. Tās nedrīkst iepakot kopā ar citām kravām; tas neattiecas uz diagnostikas paraugiem vai klīniskiem paraugiem ar ANO numuru 3373, kas iepakoti saskaņā ar iepakošanas instrukciju P650, vai uz vielām, kas pievienotas kā dzesētājvielas, piem., ledus, sausais ledus vai atdzesēts šķidrais slāpeklis.

MP 6	Nedrīkst iepakot kopā ar citām kravām. Tas neattiecas uz vielām, kas pievienotas kā dzesētājvielas, piem., ledus, sausais ledus vai atdzesēts šķidrais slāpeklis.

MP 7	Atļauts – daudzumos, kas nepārsniedz 5 litrus iekšējā iepakojumā – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

–	tās pašas klases kravām ar citu klasifikācijas kodu, ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām, vai

–	ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības,

ja tās bīstami nereaģē cita ar citu.

MP 8	Atļauts – daudzumos, kas nepārsniedz 3 litrus iekšējā iepakojumā – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

–	tās pašas klases kravām ar citu klasifikācijas kodu, ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām, vai

–	ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības,

ja tās bīstami nereaģē cita ar citu.

MP 9	Atļauts iepakot kopā ārējā iepakojumā kā kombinētā iepakojuma daļu saskaņā ar 6.1.4.21. punktu:

–	ar citām 2. klases kravām;

–	ar citu klašu kravām, ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām, vai

–	ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības,

ja tās bīstami nereaģē cita ar citu.

MP 10	Atļauts – daudzumos, kas nepārsniedz 5 kg iekšējā iepakojumā – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

–	tās pašas klases kravām ar citu klasifikācijas kodu vai ar citas klases kravām, ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām, vai

–	ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības,

ja tās bīstami nereaģē cita ar citu.

MP 11	Atļauts – daudzumos, kas nepārsniedz 5 kg iekšējā iepakojumā – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

–	tās pašas klases kravām ar citu klasifikācijas kodu vai ar citas klases kravām (izņemot 5.1. klases I un II iepakošanas grupas vielas), ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām, vai

–	ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības,

ja tās bīstami nereaģē cita ar citu.

MP 12	Atļauts – daudzumos, kas nepārsniedz 5 kg iekšējā iepakojumā – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

–	tās pašas klases kravām ar citu klasifikācijas kodu vai ar citas klases kravām (izņemot 5.1. klases I un II iepakošanas grupas vielas), ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām, vai

–	ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības,

ja tās bīstami nereaģē cita ar citu.

Iepakojums nedrīkst svērt vairāk par 45 kg. Tomēr, ja par ārējo iepakojumu izmanto kartona kastes, paka nedrīkst svērt vairāk nekā 27 kg.

MP 13	Atļauts – daudzumos, kas nepārsniedz 3 kg iekšējā iepakojumā un pakā – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

–	tās pašas klases kravām ar citu klasifikācijas kodu vai ar citas klases kravām, ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām, vai

–	ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības,

ja tās bīstami nereaģē cita ar citu.

MP 14	Atļauts – daudzumos, kas nepārsniedz 6 kg iekšējā iepakojumā – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

–	tās pašas klases kravām ar citu klasifikācijas kodu vai ar citas klases kravām, ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām, vai

–	ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības,

ja tās bīstami nereaģē cita ar citu.

MP 15	Atļauts – daudzumos, kas nepārsniedz 3 litrus iekšējā iepakojumā – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

–	tās pašas klases kravām ar citu klasifikācijas kodu vai ar citas klases kravām, ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām, vai

–	ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības,

ja tās bīstami nereaģē cita ar citu.

MP 16	Atļauts – daudzumos, kas nepārsniedz 3 litri iekšējā iepakojumā un pakā – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

–	tās pašas klases kravām ar citu klasifikācijas kodu vai ar citas klases kravām, ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām, vai

–	ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības,

ja tās bīstami nereaģē cita ar citu.

MP 17	Atļauts – daudzumos, kas nepārsniedz 0,5 litri iekšējā iepakojumā un 1 litru pakā – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

–	citu klašu kravām, izņemot 7. klasi, ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām, vai

–	ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības,

ja tās bīstami nereaģē cita ar citu.

MP 18	Atļauts – daudzumos, kas nepārsniedz 0,5 kg iekšējā iepakojumā un 1 kg pakā – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

–	citu klašu kravām vai izstrādājumiem, izņemot 7. klasi, ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām, vai

–	ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības,

ja tās bīstami nereaģē cita ar citu.

MP 19	Atļauts – daudzumos, kas nepārsniedz 5 litrus iekšējā iepakojumā – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

–	tās pašas klases kravām ar citu klasifikācijas kodu vai ar citas klases kravām, ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām, vai

–	ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības, ja tās bīstami nereaģē cita ar citu.

MP 20	Atļauts iepakot kopā ar vielām, kam ir tāds pats ANO numurs.

Nedrīkst iepakot kopā ar 1. klases kravām un izstrādājumiem, kam ir cits ANO numurs.

Nedrīkst iepakot kopā ar citu klašu kravām vai ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības.

MP 21	Atļauts iepakot kopā ar izstrādājumiem, kam ir tāds pats ANO numurs.

Nedrīkst iepakot kopā ar 1. klases kravām, kam ir cits ANO numurs, izņemot

a)	to ierosinātāju, ja:

i)	ierosinātājs normālas pārvadāšanas apstākļos nedarbojas vai

ii)	šādiem ierosinātājiem ir vismaz divas efektīvas aizsargierīces, kas novērš izstrādājuma eksploziju nejaušas ierosinātāja iedarbošanās gadījumā, vai

iii)	izcelsmes valsts kompetentā iestāde  atzīst, ka šāda ierosinātāja bez divām efektīvām aizsargierīcēm (t.i., B savietojamības grupas ierosinātāja) nejauša iedarbošanās parastos pārvadāšanas apstākļos neizraisa izstrādājuma eksploziju;

b)	C, D un E savietojamības grupas izstrādājumus.

Nedrīkst iepakot kopā ar citu klašu kravām vai ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības.

Ja kravas iepako kopā saskaņā ar šo īpašo noteikumu, jāņem vērā iespējams grozījums paku klasifikācijā saskaņā ar 2.2.1.1. punktu.

Attiecībā uz kravu aprakstu pārvadājuma dokumentā sk. 5.4.1.2.1. punkta b) apakšpunktu.

MP 22	Atļauts iepakot kopā ar izstrādājumiem, kam ir tāds pats ANO numurs.

Nedrīkst iepakot kopā ar 1. klases kravām, kam ir cits ANO numurs, izņemot:

a)	pašu ierosinātāju, ja ierosinātājs parastos pārvadāšanas apstākļos neiedarbosies;

b)	C, D un E savietojamības grupas izstrādājumus.

Nedrīkst iepakot kopā ar citu klašu kravām vai ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības.

Ja kravas iepako kopā saskaņā ar šo īpašo noteikumu, jāņem vērā iespējams grozījums paku klasifikācijā saskaņā ar 2.2.1.1. punktu.

Attiecībā uz kravu aprakstu pārvadājuma dokumentā sk. 5.4.1.2.1. punkta b) apakšpunktu.

MP 23	Atļauts iepakot kopā ar izstrādājumiem, kam ir tāds pats ANO numurs.

Nedrīkst iepakot kopā ar 1. klases kravām un izstrādājumiem, kam ir cits ANO numurs, taču, izņemot pašu ierosinātāju, ja ierosinātājs parastos pārvadāšanas apstākļos neiedarbosies.

Nedrīkst iepakot kopā ar citu klašu kravām vai ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības.

Ja kravas iepako kopā saskaņā ar šo īpašo noteikumu, jāņem vērā iespējams grozījums paku klasifikācijā saskaņā ar 2.2.1.1. punktu.

Attiecībā uz kravu aprakstu pārvadājuma dokumentā sk. 5.4.1.2.1. punkta b) apakšpunktu.

MP 24	Atļauts iepakot kopā ar kravām, kuru ANO numuri norādīti turpmāk iekļautajā tabulā, ar šādiem nosacījumiem:

–	ja tabulā norādīts burts A, kravas ar šiem ANO numuriem atļauts likt vienā pakā bez īpašiem masas ierobežojumiem;

–	ja tabulā norādīts burts B, kravas ar šiem ANO numuriem atļauts likt vienā pakā, nepārsniedzot 50 kg kopējo sprādzienbīstamo vielu masu.

Ja kravas iepako kopā saskaņā ar šo īpašo noteikumu, jāņem vērā iespējams grozījums paku klasifikācijā saskaņā ar 2.2.1.1. punktu.

Attiecībā uz kravu aprakstu pārvadājuma dokumentā sk. 5.4.1.2.1. punkta b) apakšpunktu.

| ANO nr. | 0012 | 0014 | 0027 | 0028 | 0044 | 0054 | 0160 | 0161 | 0186 | 0191 | 0194 | 0195 | 0197 | 0238 | 0240 | 0312 | 0333 | 0334 | 0335 | 0336 | 0337 | 0373 | 0405 | 0428 | 0429 | 0430 | 0431 | 0432 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0012 |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0014 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0027 |  |  |  | B | B |  | B | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0028 |  |  | B |  | B |  | B | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0044 |  |  | B | B |  |  | B | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0054 |  |  |  |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B |
| 0160 |  |  | B | B | B |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0161 |  |  | B | B | B |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0186 |  |  |  |  |  | B |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B |
| 0191 |  |  |  |  |  | B |  |  | B |  | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B |
| 0194 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B |  | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B |
| 0195 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B |  | B | B | B | B |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B |
| 0197 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B | B |  | B | B | B |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B |
| 0238 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B | B | B |  | B | B |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B |
| 0240 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B | B | B | B |  | B |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B |
| 0312 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B |
| 0333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A | A | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 0334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  | A | A | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 0335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A |  | A | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 0336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A | A |  | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A | A | A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0373 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B |
| 0405 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | B |  | B | B | B | B | B |
| 0428 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | B | B |  | B | B | B | B |
| 0429 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | B | B | B |  | B | B | B |
| 0430 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | B | B | B | B |  | B | B |
| 0431 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B |  | B |
| 0432 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B |  |

“Relatīvais blīvums” (d) tiek uzskatīts par sinonīmu jēdzienam “īpatnējais blīvums” (SG), un tiks izmantots visā šajā nodaļā.

Ja izcelsmes valsts nav COTIF Līgumslēdzēja puse, tad kompetentā iestāde COTIF Līgumslēdzējas pusē, kuru sūtījums ir sasniedzis pirmo.

Ja izcelsmes valsts nav COTIF Līgumslēdzēja puse, apstiprinājums jāvalidē tās COTIF Līgumslēdzējas puses kompetentajai iestādei, kuru sūtījums ir sasniedzis pirmo.