6.8. nodaļa

Cisternvagonu, nomontējamu cisternu, cisternkonteineru un noņemamu kravas kastu ar cisternu, kuru korpusi izgatavoti no metāliskiem materiāliem, baterijvagonu un daudzelementu gāzu konteineru (MEGC) konstrukcijas, aprīkojuma, tipa apstiprinājuma, inspicēšanas, pārbaužu un marķēšanas prasības

|  | PIEZĪME. Par portatīvām cisternām un ANO sertificētiem daudzelementu gāzu konteineriem (MEGC) sk. 6.7. nodaļu, plastmasas cisternām, kas armētas ar šķiedru, sk. 6.9. nodaļu, par vakuumcisternām atkritumu pārvadāšanai sk. 6.10. nodaļu. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.8.1. | Piemērošanas joma |  |  |
| 6.8.1.1. | Prasības, kuras uzrakstītas visā lappuses platumā, piemēro kā cisternvagoniem, nomontējamām cisternām un baterijvagoniem, tā arī cisternkonteineriem, noņemamām kravas kastēm ar cisternu un MEGC. Prasības, kuras atrodas tikai vienā slejā, piemēro tikai: – cisternvagoniem, nomontējamām cisternām un baterijvagoniem (kreisās puses sleja); – cisternkonteineriem, noņemamām kravas kastēm ar cisternu un MEGC (labās puses sleja). |  |  |
| 6.8.1.2. | Šīs prasības piemēro: |  |  |
|  | cisternvagoniem, nomontējamām cisternām un baterijvagoniem |  | cisternkonteineriem, noņemamām kravas kastēm ar cisternu un MEGC, |
|  | ko izmanto gāzveida, šķidru, pulverveida vai granulētu vielu pārvadāšanai. |  |  |
| 6.8.1.3. | Nodaļas 6.8.2. iedaļā izklāstītas prasības, kas piemērojamas kā visu klašu vielu pārvadāšanai izmantojamiem cisternvagoniem, nomontējamām cisternām, cisternkonteineriem, noņemamām kravas kastēm ar cisternu, tā arī baterijvagoniem un MEGC, kuri paredzēti 2. klases gāzu pārvadāšanai. 6.8.3. – 6.8.5. iedaļā ir īpašas prasības, ar ko papildina vai maina 6.8.2. iedaļas prasības. |  |  |
| 6.8.1.4. | Noteikumus šo cisternu izmantošanai sk. 4.3. nodaļā. |  |  |
| 6.8.2. | Prasības, kas piemērojamas visām klasēm |  |  |
| 6.8.2.1. | Konstrukcija |  |  |
|  | Pamatprincipi |  |  |
| 6.8.2.1.1. | Korpusi, to aprīkojums un to apkalpošana un struktūras iekārta jākonstruē tā, lai tie bez satura zuduma (izņemot to gāzes daudzumu, kurš izplūst pa gāzes izplūdes atverēm) iztur: – statiskās un dinamiskās slodzes, kas rodas parastos pārvadājuma apstākļos, kuri norādīti 6.8.2.1.2. un 6.8.2.1.13. punktā; – minimālo spriegumu, kas noteikts 6.8.2.1.15. punktā. |  |  |
| 6.8.2.1.2. | Cisternvagoni jākonstruē tā, lai tie atļautās maksimālās slodzes apstākļos iztur spriegumus, kas rodas pārvadājumos pa dzelzceļu. Attiecībā uz šiem spriegumiem jānorāda uz pārbaudēm, ko noteikušas kompetentās dzelzceļa pārvadājumu iestādes. | Cisternkonteineriem un to stiprinājuma elementiem maksimāli pieļaujamās slodzes apstākļos jāspēj absorbēt šādus spēkus, kas rodas: – brauciena virzienā un ir vienādi ar divkāršu kopējo masu; – horizontāli, taisnā leņķī pret braukšanas virzienu un ir vienādi ar kopējo masu; (ja braukšanas virziens nav skaidri noteikts, tad vienādi ar divkāršu kopējo masu katrā virzienā); – vertikāli uz augšu un ir vienādi ar kopējo masu; – vertikāli uz leju un ir vienādi ar divkāršu kopējo masu. |  |
| 6.8.2.1.3. | Korpusu sienu biezumam jābūt ne mazākam par šajos punktos noteikto: |  |  |
|  | 6.8.2.1.17. un Neatkarīgi no izmantotā metāla minimālais sienu biezums nedrīkst būt mazāks par 4,5 mm.. | 6.8.2.1.17. līdz 6.8.2.1.20. punktam. |  |
| 6.8.2.1.4. | Korpusi jākonstruē un jāizgatavo saskaņā ar kompetentās iestādes atzītu tehnisko noteikumu prasībām, pēc kuriem materiāla izvēli un korpusa sienu biezuma noteikšanu veic, ņemot vērā piepildīšanas un darba temperatūru maksimālās un minimālās vērtības, tomēr jābūt ievērotām 6.8.2.1.6. – 6.8.2.1.26. punkta obligātajām prasībām. |  |  |
| 6.8.2.1.5. | Cisternām, kuras paredzētas noteiktām bīstamām vielām, jābūt papildus aizsargātām. Šī aizsardzība var būt nodrošināta, palielinot korpusa sienu biezumu (palielināts aprēķinātais spiediens), ko nosaka, ņemot vērā šo vielu raksturīgo bīstamību vai uzstādot aizsargierīci (sk. īpašos noteikumus 6.8.4. iedaļā). |  |  |
| 6.8.2.1.6. | Metinātās šuves jāizpilda kvalificēti un, nodrošinot konstrukcijas pilnīgu drošību. Metinātajām šuvēm un to pārbaudei jāatbilst 6.8.2.1.23. punkta prasībām. |  |  |
| 6.8.2.1.7. | Jāveic nepieciešamie pasākumi, lai aizsargātu korpusus pret iespējamu deformāciju, kas varētu rasties iekšēja retinājuma dēļ. Ja pēc konstrukcijas korpusiem, izņemot tos, kas atbilst 6.8.2.2.6. punkta prasībām, jābūt aprīkotiem ar vakuumvārstiem, tad tiem bez paliekošas deformācijas jāiztur ārējais spiediens, kurš vismaz par 21 kPa (0,21 bar) pārsniedz iekšējo spiedienu. Korpusus, ko lieto tikai tādu II vai III iepakošanas grupas cieto vielu (pulverveida vai granulētu) pārvadāšanai, kuras pārvadājot nesašķidrinās, var konstruēt mazākam ārējam spiedienam, kas tomēr nav mazāks 5 kPa (0,05 bar). Vakuumvārstiem jābūt noregulētiem uz darbības sākšanu tādā spiedienā, kas nepārsniedz aprēķināto cisternas vakuumspiedienu. Ja pēc konstrukcijas korpusiem nav jābūt aprīkotiem ar vakuumvārstiem, tad tiem bez paliekošas deformācijas jāiztur ārējais spiediens, kas vismaz par 40 kPa (0,4 bar) pārsniedz iekšējo spiedienu. |  |  |
|  | Korpusu materiāli |  |  |
| 6.8.2.1.8. | Korpusus izgatavo no piemērotiem metālu materiāliem, kuri ir izturīgi pret plaisāšanu un sprieguma izraisītu plaisājošu koroziju temperatūras robežās no –20 °C līdz +50 °C, ja dažādās klasēs nav noteikti citi temperatūras intervāli. |  |  |
| 6.8.2.1.9. | Korpusu vai to aizsargapšuvuma materiāli, kuri saskaras ar cisternas saturu, nedrīkst saturēt vielas, kas var bīstami reaģēt ar cisternas saturu (sk. “bīstama reakcija” 1.2.1. iedaļā), veidot bīstamus savienojumus vai būtiski samazināt materiāla stiprību. Ja pārvadājamās vielas un korpusa konstrukcijā izmantoto materiālu saskare rada progresējošu sienu biezuma samazināšanos, tad šis biezums atbilstoši jāpalielina jau ražošanas stadijā. Aprēķinot korpusa sienu biezumu, korozijai paredzētais papildu biezums nav jāņem vērā. |  |  |
| 6.8.2.1.10. | Metinātiem korpusiem jālieto tikai materiāli ar nevainojamu metināmību, kuriem, īpaši metinājuma šuvēs un tām pieguļošajās zonās var garantēt pietiekamu triecienizturību – 20 °C vides temperatūrā. Ar ūdeni rūdītu tēraudu nedrīkst izmantot metinātiem tērauda korpusiem. Ja lieto smalkgraudainu tēraudu, tad saskaņā ar materiāla specifikāciju garantētā tecēšanas robeža Re nedrīkst pārsniegt 460 N/mm2 un garantētā stiepes izturības augšējā robeža Rm nedrīkst pārsniegt 725 N/mm2. |  |  |
| 6.8.2.1.11. | Metinātu cisternu izgatavošanai nav atļauts izmantot tēraudu ar Re/Rm attiecību, kas pārsniedz 0,85. Re = redzamā tecēšanas robeža tēraudiem ar skaidri noteiktu tecēšanas robežu vai garantētā 0,2 % nosacītā tecēšanas robeža tēraudiem bez skaidri noteiktas tecēšanas robežas (austenīta tēraudiem 1 %) Rm = stiepes izturība; Šīs attiecības noteikšanai katrā gadījumā par pamatu jāņem materiāla inspicēšanas sertifikātā norādītās vērtības. |  |  |
| 6.8.2.1.12. | Tēraudam stiepes relatīvais pagarinājums sabrūkot % nedrīkst būt mazāks par 10 000nosacîta stiepes izturîba N/mm2 , bet nekādā gadījumā šī vērtība nedrīkst būt mazāka par 16 % smalkgraudainiem tēraudiem un mazāka par 20 % citiem tēraudiem. Alumīnija sakausējumiem pagarinājums sabrūkot nav mazāks par 12 % . |  |  |

|  | Korpusa sienu biezuma aprēķins |  |
| --- | --- | --- |
| 6.8.2.1.13. | Spiediens, uz kuru pamatojas, nosakot korpusa sienu biezumu, nedrīkst būt mazāks par aprēķināto spiedienu, bet jāņem vērā arī 6.8.2.1.1. punktā norādītās slodzes un, ja nepieciešams, šādas slodzes: |  |
|  | Vagoniem, kam cisterna ir noslogots pašnesošs elements, cisternas korpuss jākonstruē tā, lai bez citām slodzēm, kuras uz to darbojas, tas iztur šādi radušās slodzes. | Iedarbojoties katrai no šīm slodzēm, jāievēro šādas stiprības drošības koeficienta vērtības: – metāliem ar skaidri noteiktu tecēšanas robežu – drošības koeficientam jābūt 1,5 attiecībā pret redzamo tecēšanas robežu vai – metāliem, kuru tecēšanas robeža nav skaidri noteikta – drošības koeficientam jābūt 1,5 attiecībā pret garantēto 0,2 % pārbaudes stiprību (austenīta tēraudiem maksimālais pagarinājums 1%). |
| 6.8.2.1.14. | Aprēķina spiediens norādīts koda otrajā daļā (sk. 4.3.4.1. punktu), kurš norādīts 3.2. nodaļas A tabulas 12. slejā. Ja norādīts burts “G”, tad jāpiemēro šādas prasības: a) korpusus, kurus iztukšo ar gravitācijas spēku un kuri ir paredzēti tādu vielu pārvadāšanai, kurām tvaika spiediens 50 °C temperatūrā nepārsniedz 110 kPa (1,1 bar) (absolūtais spiediens), konstruē ar tādu aprēķināto spiedienu, kas ir divreiz augstāks par pārvadājamās vielas statisko spiedienu, bet nav zemāks par divkāršu ūdens statisko spiedienu; b) korpusus, kurus uzpilda vai iztukšo ar spiedienu un kuri ir paredzēti tādu vielu pārvadāšanai, kurām tvaika spiediens 50 °C temperatūrā nepārsniedz 110 kPa (1,1 bar) (absolūtais spiediens), konstruē ar tādu aprēķināto spiedienu, kas 1,3 reizes pārsniedz uzpildes vai iztukšošanas spiedienu. Ja ir norādīta minimālā aprēķinātā spiediena skaitliskā vērtība (manometriskais spiediens), tad korpuss jākonstruē atbilstīgi šim spiedienam, kuram jābūt vismaz 1,3 reizes lielākam par iepildīšanas vai iztukšošanas spiedienu. Šajos gadījumos jāpiemēro šādas minimālās prasības: c) tādi korpusi, kas paredzēti tādu vielu pārvadāšanai, kuru piesātinātā tvaika spiediens pārsniedz 110 kPa (1,1 bar), bet nav lielāks par 175 kPa (1,75 bar) (absolūtais spiediens) 50 °C temperatūrā, neatkarīgi no to iepildīšanas vai iztukšošanas sistēmas uzbūves jākonstruē aprēķinātajam spiedienam, kas nav mazāks par 150 kPa (1,5 bar) manometrisko spiedienu vai 1,3 reizes lielāks par iepildīšanas vai iztukšošanas spiedienu, ievērojot to, kura no šīm vērtībām ir lielākā; d) tādi korpusi, kas paredzēti tādu vielu pārvadāšanai, kuru piesātinātā tvaika spiediens pārsniedz 175 kPa (1,75 bar) (absolūtais spiediens) 50 °C temperatūrā, neatkarīgi no to iepildīšanas vai iztukšošanas sistēmas uzbūves jākonstruē aprēķinātajam spiedienam, kas 1,3 reizes pārsniedz iepildīšanas vai iztukšošanas spiedienu, bet nav mazāks par 0,4 MPa (4 bar) (manometriskais spiediens). |  |
| 6.8.2.1.15. | Pārbaudes spiedienā spriegums  visvairāk nospriegotajos korpusa punktos atkarībā no izmantotajiem materiāliem nedrīkst pārsniegt turpmāk norādīto robežu. Jāņem vērā jebkurš stiprības pavājinājums, kas varētu rasties metinājumu dēļ. |  |
| 6.8.2.1.16. | Spriegumam  pārbaudes spiedienā jebkuram no materiāliem un sakausējumiem jābūt zemākam par mazāko no vērtībām, kas aprēķinātas pēc šādām formulām:  0,75 Re vai  0,5 Rm, kur Re = redzamā tecēšanas robeža tēraudiem ar skaidri noteiktu tecēšanas robežu vai 0,2 % nosacītā tecēšanas robeža tēraudiem bez skaidri noteiktas tecēšanas robežas (1 % austenīta tēraudiem) Rm = stiepes izturība. Izmantojamām Re un Rm vērtībām jābūt minimālajām vērtībām saskaņā ar materiāla standartiem. Ja attiecīgajam metālam vai sakausējumam nav materiāla standarta, tad Re un Rm vērtības jāapstiprina kompetentajām iestādēm vai to norīkotām struktūrām. Lietojot austenīta tēraudus, materiāla standartu noteiktās minimālās vērtības drīkst pārsniegt līdz 15 %, ja šīs augstākās vērtības ir apstiprinātas inspicēšanas sertifikātā. Tomēr, ja lieto 6.8.2.1.18. punktā norādīto formulu, tad minimālās vērtības nedrīkst pārsniegt. |  |

|  | Minimālais korpusa sienu biezums |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.8.2.1.17. | Korpusa sienu biezums nedrīkst būt mazāks par lielāko no vērtībām, kuras aprēķinātas pēc šādām formulām: e = PTD2 σλ e = PC D2 σ, kur: e = minimālais sienas biezums mm; PT = pārbaudes spiediens MPa; PC = aprēķinātais spiediens MPa, kas norādīts 6.8.2.1.14. punktā; D = korpusa iekšējais diametrs mm; σ = pieļaujamais spriegums, kas noteikts 6.8.2.1.16. punktā, N/mm2; λ = koeficients, kurš nav lielāks par 1, ņemot vērā iespējamo stiprības samazināšanos metinājumu dēļ, un kurš ir saistīts ar inspicēšanas metodēm, kas noteiktas 6.8.2.1.23. punktā. Sienu biezums nevienā gadījumā nedrīkst būt mazāks par to, kas norādīts |  |  |  |  |  |
|  | Neatkarīgi no izmantotā metāla minimālais sienu biezums nedrīkst būt mazāks par 4,5 mm.. |  | Neatkarīgi no izmantotā metāla minimālais sienu biezums nedrīkst būt mazāks par 4,5 mm. Līdz 6.8.2.1.20. punktam. |  |  |  |
| 6.8.2.1.18. | Korpusu sienu biezumam jābūt vismaz 6 mm, ja tās izgatavotas no mazleģēta tērauda 2, vai līdzvērtīgam, ja no cita metāla. Pulverveida vai granulētu vielu pārvadāšanai šo biezumu var samazināt līdz 5 mm mazleģētam tēraudam vai līdz līdzvērtīgam biezumam citiem metāliem. Neatkarīgi no izmantotā metāla minimālais sienu biezums nedrīkst būt mazāks par 4,5 mm. |  | Korpusu sienu biezums nedrīkst būt mazāks par 5 mm, ja tās izgatavotas no mazleģēta tērauda 3 (atbilstīgi 6.8.2.1.11. un 6.8.2.1.12. punkta prasībām), vai par līdzvērtīgu biezumu, ja tās izgatavotas no cita metāla. Ja diametrs pārsniedz 1,80 m 3, tad sienu biezums jāpalielina līdz 6 mm, ja korpuss izgatavots no mazleģēta tērauda 2, izņemot korpusus, kas paredzēti pulverveida vai granulētu vielu pārvadāšanai, vai līdz līdzvērtīgam biezumam, ja sienas izgatavotas no cita metāla. Neatkarīgi no izmantojamā metāla korpusa sienu biezums nekādā gadījumā nedrīkst būt mazāks par 3 mm. |  |  |  |
|  | “Līdzvērtīgs biezums” ir biezums, kurš aprēķināts pēc šādas formulas 4: e1=464 e03Rm1 A12 |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.1.19. | (Rezervēts) | Ja cisternas aizsardzību pret bojājumiem nodrošina saskaņā ar 6.8.2.1.20. punktu, tad kompetentā iestāde var atļaut minētos minimālos biezumus samazināt proporcionāli nodrošinātajai aizsardzībai; tomēr korpusiem, kuru diametrs nepārsniedz 1,80 m 3, minētie biezumi nedrīkst būt mazāki par 3 mm, ja lieto mazleģētu tēraudu 2, vai par līdzvērtīgu biezumu, ja lieto citus materiālus. Korpusiem, kuru diametrs pārsniedz 1,80 m 3, minētais minimālais sienu biezums jāpalielina līdz 4 mm, ja korpuss izgatavots no mazleģēta tērauda 2, un līdz līdzvērtīgam biezumam, ja korpuss izgatavots no citiem metāliem. Līdzvērtīgs biezums ir biezums, kurš noteikts pēc 6.8.2.1.18. punktā norādītās formulas. Korpusiem ar aizsardzību pret bojājumiem saskaņā ar 6.8.2.1.20. punktu sienu biezums nedrīkst būt mazāks par vērtībām, kuras norādītas tabulā še turpmāk. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Korpusa diametrs |  1,80 m | > 1,80 m |
|  |  | Minimālais korpusa sienu biezums |  | Nerūsējošie austenīta tēraudi | 2,5 mm | 3 mm |
|  |  |  |  | Citi tēraudi | 3 mm | 4 mm |
|  |  |  |  | Alumīnija sakausējumi | 4 mm | 5 mm |
|  |  |  |  | Alumīnijs ar ķīmisko tīrību 99,80 % | 6 mm | 8 mm |
| 6.8.2.1.20. | (Rezervēts) | Aizsardzība, kas minēta 6.8.2.1.19. punktā, var būt: – – vispārēja ārējā konstruktīvā aizsardzība, piemēram, vispārēja tipa konstrukcijas ar ārējo apvalku, kurš ir piestiprināts pie korpusa, vai – – konstrukcija ar korpusa ievietošanu pilnapjoma karkasā, kurš sastāv no garenvirziena un šķērsvirziena struktūrelementiem, vai – – konstrukcija ar dubultām sienām. Ja cisternas ir izgatavotas ar dubultām sienām un no starptelpas ir izsūknēts gaiss, tad kopējam ārējās metāla sienas un korpusa sienas biezumam jāatbilst 6.8.2.1.18. punktā aprakstītajam sienas biezumam, un paša korpusa sienas biezums nedrīkst būt mazāks par 6.8.2.1.19. punktā noteikto minimālo biezumu. Cisternām, kas izgatavotas ar dubultsienām ar vismaz 50 mm biezu cietu materiālu starpslāni, ārējās sienas biezums ir vismaz 0,5 mm, ja tas ir no mazleģēta tērauda 2, vai vismaz 2 mm, ja tas ir no plastmasas, kas armēta ar stiklšķiedru. Par cietā materiāla starpslāni var lietot cietu, porainu materiālu, kas absorbē triecienu līdzīgi putu poliuretānam. |  |  |  |  |
| 6.8.2.1.21. | (Rezervēts) |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.1.22. | (Rezervēts) |  |  |  |  |  |
| 2 Terminu “mazleģēts tērauds” un “standarttērauds” definīciju sk. 1.2.1. iedaļā. 3 Korpusiem, kuriem šķērsgriezuma laukums nav riņķis, piemēram, ar taisnstūrveida vai eliptisku formu, norādītajiem diametriem ir jāatbilst tiem diametriem, kas aprēķināti tādam pat laukumam ar riņķa šķērsgriezumu. Šādu šķērsgriezumu formu korpusu sienu izliekuma rādiuss nedrīkst pārsniegt 2000 mm sānos vai 3000 mm augšā un apakšā. 4 Šī formula ir atvasināta no vispārējās formulas: e1=e03Rm0 A0Rm1 A12, kur e1 = minimālais korpusa biezums milimetros atbilstīgi izraudzītajam metālam; e0 = minimālais mazleģēta tērauda korpusa sienu biezums milimetros saskaņā ar 6.8.2.1.18. un 6.8.2.1.19. punktu; Rm0 = Rmo = 370 (standarttērauda stiepes pretestības robeža, sk. definīciju 1.2.1. iedaļā, N/mm2); A0 = 27 (standarttērauda pagarinājums sabrūkot, %); Rm1 = izraudzītā metāla minimālā stiepes izturība N/mm2 un A1 = izraudzītā metāla minimālais pagarinājums, sabrūkot no stiepes slodzes, %. |  |  |  |  |  |  |

|  | Metināšana un metinājumu inspicēšana |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.8.2.1.23. | Kompetentajai iestādei jāapstiprina izgatavotāja kvalifikācija metināšanas darbu veikšanai. Metināšana jāveic kvalificētiem metinātājiem, izmantojot metināšanas procesu, kura efektivitāte (ieskaitot jebkuru nepieciešamo termisko apstrādi) ir pierādīta, izdarot pārbaudes. Nesagraujošās pārbaudes jāizdara ar radiogrāfiju vai ultraskaņu, un tām jāapstiprina, ka metinājuma kvalitāte atbilst slodzēm. Atkarībā no koeficienta  vērtības, kuru saskaņā ar 6.8.2.1.17. punktu izmanto korpusa sienu biezuma noteikšanai, jāveic šādas pārbaudes: λ = 0,8 – metinātās šuves, cik tas ir iespējams, jāpārbauda vizuāli no abām pusēm, un jāizdara tām nesagraujoša pārbaude uz vietas, īpašu uzmanību pievēršot savienojumiem. λ = 0,9 – visām gareniskajām metinātajām šuvēm visā garumā, visiem savienojumiem, 25 % riņķveida metināto šuvju un šuvēm, kas vajadzīgas liela diametra aprīkojuma iekārtu montāžai, izdara nesagraujošas pārbaudes. Metinātās šuves, cik iespējams, pārbauda vizuāli no abām pusēm. λ = 1 – visām šuvēm izdara nesagraujošas pārbaudes, kā arī cik vien iespējams pārbauda vizuāli no abām pusēm. Lai pārbaudītu metinājumu kvalitāti, jāņem metinājuma paraugs. Ja kompetentajai iestādei rodas šaubas par metināto šuvju kvalitāti, tā var pieprasīt papildu pārbaudes. |  |  |  |
|  | Citas prasības, kas attiecas uz konstrukciju |  |  |  |
| 6.8.2.1.24. | Aizsargapšuvumam jābūt izgatavotam tā, lai tas saglabā savu hermētiskumu pie jebkādas iespējamās deformācijas parastos pārvadāšanas apstākļos (sk. 6.8.2.1.2. punktu). |  |  |  |
| 6.8.2.1.25. | Siltumizolācijai jābūt konstruētai tā, lai tā netraucē brīvi piekļūt piepildīšanas un iztukšošanas ierīcēm un drošības vārstiem, kā arī netraucē to normālu darbību. |  |  |  |
| 6.8.2.1.26. | Ja korpusi, kas paredzēti tādu viegli uzliesmojošu šķidrumu pārvadāšanai, kuru uzliesmošanas temperatūra nepārsniedz 61 °C, ir aprīkoti ar nemetālisku materiālu aizsargpārklājumu (iekšējie slāņi), tad pārklājumam jābūt konstruētam tā, lai nerodas aizdegšanās briesmas no elektrostatiska lādiņa. |  |  |  |
| 6.8.2.1.27. | Visām to cisternvagonu daļām, kas paredzēti tādu šķidrumu pārvadāšanai, kuru uzliesmošanas temperatūra nepārsniedz 61 °C, un uzliesmojošu gāzu pārvadāšanai vai ANO nr. 1361 oglekļa vai ANO nr. 1361 melnās ogles pārvadāšanai, kas pieder pie II iepakošanas grupas, jābūt elektrosavienojumam ar šasiju un zemējuma iespējai. Jānovērš jebkāda metālu saskare, kas varētu izraisīt elektroķīmisko koroziju. |  |  | Jābūt iespējai elektriski sazemēt visas to cisternkonteineru daļas, kuros paredzēts pārvadāt šķidrumus ar uzliesmošanas temperatūru, kas nepārsniedz 61 °C, vai viegli uzliesmojošas gāzes, vai arī ANO nr. 1361 oglekli vai ANO nr. 1361 melno ogli, kura pieder pie II iepakošanas grupas. Jānovērš jebkāda metālu saskare, kas varētu izraisīt elektroķīmisko koroziju. |
| 6.8.2.1.28. | (Rezervēts) |  |  |  |
| 6.8.2.2. | Aprīkojuma elementi |  |  |  |
| 6.8.2.2.1. | Aprīkojuma ierīču un struktūrelementu izgatavošanai var izmantot atbilstošus nemetāliskus materiālus. |  |  |  |
|  | Aprīkojuma stiprinājumi, kas ir piemetināti, jāizgatavo tā, lai korpuss ir pasargāts no pārrāvumiem avārijas radīto mehānisko spriegumu dēļ. Šīs prasības uzskatāmas par izpildītām, ja piemēro UIC 1999. gada 1. janvāra 573. lapiņas (Cisternvagonu izgatavošanas tehniskie nosacījumi) 1.1.10. punktu. |  |  |  |
|  | Aprīkojuma elementiem ir jābūt tā novietotiem tā, lai tie būtu pasargāti no iespējamas nolaušanas vai bojājumiem pārvadāšanas vai apkalpošanas laikā. Tiem jānodrošina tāda pati drošības pakāpe kā pašiem korpusiem un īpaši: – jābūt saderīgiem ar pārvadājamām vielām un – jāatbilst 6.8.2.1.1. punkta prasībām. |  |  |  |
|  | Apkalpošanas aprīkojuma hermētiskums jānodrošina pat cisternvagona vai cisternkonteinera apgāšanās gadījumā. |  |  |  |
|  | Blīves jāizgatavo no materiāla, kas ir saderīgs ar pārvadājamo vielu, un tās jānomaina, ja to efektivitāte ir mazinājusies, piemēram novecošanas dēļ. Blīvēm, kas nodrošina to savienotājelementu hermētiskumu, kuri nepieciešami normālā cisternu ekspluatācijā, jābūt konstruētām un izveidotām tā, lai darbības ar savienotājelementiem nebojā tajos esošās blīves. |  |  |  |
| 6.8.2.2.2. | Katrai apakšējās piepildīšanas vai iztukšošanas atverei 3.2. nodaļas A tabulas 12. slejā norādītajās cisternās ar kodu, kura trešajā daļā ir burts “A” (sk. 4.3.4.1.1. punktu), jābūt aprīkotai ar vismaz diviem tādiem secīgi novietotiem un savstarpēji neatkarīgiem slēgelementiem, tādiem kā: – ārējais slēgvārsts ar cauruļvadu no kaļama metāliska materiāla un – slēgierīce katra cauruļvada galā, kas var būt ieskrūvējama tapa, slēgplāksne vai līdzvērtīga ierīce. Katrai apakšējās piepildīšanas vai iztukšošanas atverei 3.2. nodaļas A tabulas 12. slejā norādītajās cisternās ar kodu, kura trešajā daļā ir burts “B” (sk. 4.3.3.1.1. vai 4.3.4.1.1. punktu), jābūt aprīkotai ar vismaz trim tādiem secīgi novietotiem un savstarpēji neatkarīgiem slēgelementiem, tādiem kā: – iekšējais slēgvārsts, t.i., slēgvārsts, kurš uzstādīts korpusa iekšpusē vai piemetinātā vai saskrūvētā atloksavienojumā; – ārējais slēgvārsts vai līdzvērtīga ierīce 5, |  |  |  |
|  | kura uzstādīta katras caurules galā |  |  | kura uzstādīta pēc iespējas tuvāk korpusam |
|  | – slēgierīce katras caurules galā, kas var būt ieskrūvējama tapa, slēgplāksne vai līdzvērtīga ierīce. Tomēr cisternām, kuras paredzētas atsevišķu kristalizējošos vai augstas viskozitātes vielu pārvadāšanai, kā arī korpusiem ar ebonīta vai termoplastmasas pārklājumu, iekšējo slēgvārstu var aizstāt ar ārējo slēgvārstu, kuram ir papildu aizsardzība. Iekšējam slēgvārstam jābūt darbināmam vai nu no augšas, vai no apakšas. Ja iespējams, abos gadījumos iekšējā slēgvārsta stāvoklim (atvērts vai aizvērts) jābūt kontrolējamam no zemes. Iekšējā slēgvārsta vadības ierīcei ir jābūt konstruētai tā, lai to pasargātu no netīšas atvēršanās trieciena vai kādas nejaušas kustības rezultātā. Iekšējai slēgierīcei jāturpina darboties, pat ja ārējā vadības ierīce ir bojāta. Lai izvairītos no jebkāda satura zuduma ārējo iepildīšanas ierīču (cauruļvadu, sānu slēgierīču) bojājumu gadījumā, iekšējam slēgvārstam un tā sēžai jābūt aizsargātai pret nolaušanu ārējo slodžu ietekmē, vai arī tas jākonstruē tā, lai iztur šīs slodzes. Jābūt iespējai piepildīšanas un iztukšošanas ierīces (to skaitā atlokus vai vītņotos aizbāžņus) un aizsargvākus (ja ir) nodrošināt pret jebkuru neparedzētu atvēršanos. Slēgelementu stāvoklim un/vai aizvēršanas virzienam jābūt skaidri redzamam. Visām atverēm 3.2. nodaļas A tabulas 12. slejā minētajām cisternām ar kodu, kura trešajā daļā ir burts “C” vai “D” (sk. 4.3.3.1.1. un 4.3.4.1.1. punktu), jābūt novietotām virs šķidruma līmeņa. Šīm cisternām cauruļvadi vai cauruļvadu savienojumi nedrīkst būt zem šķidruma līmeņa. Tomēr cisternām, kas apzīmētas ar kodu, kura trešajā daļā ir burts “C”, pieļaujamas tīrīšanas atveres korpusa apakšējā daļā. Šai atverei jābūt hermētiski noslēdzamai ar atloksavienojumu, un kompetentajai iestādei vai tās norīkotai struktūrai jāapstiprina tās konstrukcija. |  |  |  |
| 6.8.2.2.3. | Hermētiski nenoslēgtas cisternas var aprīkot ar vakuumvārstiem |  |  |  |
|  | vai ar automātiskiem ventilācijas vārstiem, |  |  |  |
|  | lai nepieļautu nepieņemamu retinājumu; šie vakuuma samazināšanas vārsti jāiestata tā, lai tie iedarbojas tādā vakuuma iestatījumā, kas nepārsniedz vakuumu, kuram cisterna paredzēta (sk. 6.8.2.1.7. punktu). Ja 6.8.4. iedaļas īpašajos noteikumos nav paredzēts citādi, tad hermētiski slēgtas cisternas var neaprīkot ar vakuumvārstiem. |  |  |  |
|  | Cisternām ar automātiskiem ventilācijas vārstiem savienojumam starp automātisko ventilācijas vārstu un apakšējo vārstu jābūt tā ierīkotam, ka vārsti neatveras, cisternai deformējoties, vai ka saturs nevar noplūst, ja tie atveras. |  |  |  |
| 6.8.2.2.4. | Korpusam vai katram tā nodalījumam jābūt aprīkotam ar pietiekami lielu atveri, lai varētu izdarīt iekšējo inspicēšanu. |  |  |  |
|  | Šīs atveres jāaprīko ar aizvariem, kas paredzēti vismaz 0,4 Mpa (4 bar) pārbaudes spiedienam. Cisternām, kuru pārbaudes spiediens pārsniedz 0,6 MPa (6 bar), nav atļauts lietot kupolveida vākus ar virām. |  |  |  |
| 6.8.2.2.5. | (Rezervēts) |  |  |  |
| 6.8.2.2.6. | Cisternām, kurās paredzēts pārvadāt šķidrumus, kuru piesātinātā tvaika spiediens nepārsniedz 110 kPa (1,1 bar) (absolūtais) 50 °C temperatūrā, jābūt aprīkotām ar vārstu sistēmu un drošības ierīci, lai gadījumā, ja cisterna apgāžas, neizlītu saturs; citādi tām jāatbilst 6.8.2.2.7. vai 6.8.2.2.8. punkta prasībām. |  |  |  |
| 6.8.2.2.7. | Tādās šķidrumu pārvadāšanai paredzētās cisternās, kurās piesātinātā tvaika spiediens 50 °C temperatūrā ir lielāks par 110 kPa (1,1 bar), bet mazāks par 175 kPa (1,75 bar) (absolūtais spiediens), ierīko drošības vārstu, ko iestata vismaz uz 150 kPa (1,5 bar) (manometriskais spiediens), un tam pilnīgi jāatveras spiedienā, kurš atbilst pārbaudes spiedienam; citādi tām jāatbilst 6.8.2.2.8. punkta prasībām. |  |  |  |
| 6.8.2.2.8. | Tādās šķidrumu pārvadāšanai paredzētās cisternās, kurās piesātinātā tvaika spiediens 50 °C temperatūrā ir lielāks par 175 kPa (1,75 bar), bet nepārsniedz par 300 kPa (3 bar) (absolūtais spiediens), ierīko drošības vārstu, ko iestata vismaz uz 300 kPa (3 bar) manometrisko spiedienu, un tam pilnīgi jāatveras spiedienā, kurš nepārsniedz pārbaudes spiedienu; citādi tām jābūt hermētiski noslēgtām 6. |  |  |  |
| 6.8.2.2.9. | No neaizsargāta, korozijai pakļauta tērauda nedrīkst izgatavot tādas kustīgās daļas kā vāki, slēgelementi utt., kas var berzes vai sitiena dēļ saskarties ar alumīnija korpusiem, kuros paredzēts pārvadāt viegli uzliesmojošus šķidrumus, kuru uzliesmošanas temperatūra nepārsniedz 61 °C, vai viegli uzliesmojošas gāzes. |  |  |  |
| 6.8.2.2.10. | Ja cisternas, kam jābūt hermētiski noslēgtām, ir aprīkotas ar drošības vārstiem, tad pirms tiem jābūt drošības membrānai un jāievēro šādi nosacījumi: drošības membrānas un drošības vārsta novietojumam jāatbilst kompetentās iestādes prasībām. Starp drošības membrānu un drošības vārstu jābūt manometram, lai konstatētu jebkuru membrānas pārrāvumu, perforāciju vai noplūdi, kas var pārtraukt drošības vārsta darbību. |  |  |  |
| 6.8.2.3. | Tipa apstiprināšana |  |  |  |
| 6.8.2.3.1. | Kompetentajai iestādei vai tās norīkotai struktūrai jāizsniedz sertifikāts katram jaunam cisternvagona, nomontējamas cisternas, cisternkonteinera, noņemamas kravas kastes ar cisternu, baterijvagona vai MEGC tipam, kurā apliecināts, ka pārbaudītais tips, ieskaitot tā stiprinājumus, ir piemērots paredzētajam nolūkam un atbilst 6.8.2.1. punktā konstrukcijai izvirzītajām prasībām, 6.8.2.2. punktā noteiktajām prasībām aprīkojumam un īpašajiem nosacījumiem pārvadājamo vielu klasēm. Sertifikātā jānorāda: – pārbaudes rezultāti; – tipa apstiprinājuma numurs; |  |  |  |
|  |  |  |  | Apstiprinājuma numurā ir tās dalībvalsts atšķirības zīme 7, kuras teritorijā veikta apstiprināšana, un reģistrācijas numurs. |
|  | – cisternas kods saskaņā ar 4.3.3.1.1. vai 4.3.4.1.1. punktu; – tipam piemērojamās 6.8.4. iedaļas īpašās prasības konstrukcijai (TC), aprīkojumam (TE) un tipa apstiprinājumam (TA); – ja nepieciešams, vielas un/vai vielu grupas, kuru pārvadāšanai cisterna apstiprināta. Jānorāda to ķīmiskais nosaukums vai atbilstošais kopējais (grupu) nosaukums (sk. 2.1.1.2. punktu), kā arī to klasifikācija (klase, klasifikācijas kods un iepakošanas grupa). Izņemot 2. klases vielas un 4.3.4.1.3. punktā norādītās vielas, pārvadāšanai atļautās vielas var neuzskaitīt. Šādos gadījumos vielu grupas, kuras atļauts pārvadāt, pamatojoties uz cisternu kodu, kas norādīts 4.3.4.1.2. punkta racionalizētās pieejas tabulā, jāpieņem pārvadāšanai, ievērojot visas attiecīgās īpašās prasības. Vielām, kuras norādītas sertifikātā, vai vielu grupām, kuras apstiprinātas pārvadāšanai saskaņā ar racionalizēto pieeju, parasti jābūt saderīgām ar cisternas raksturlielumiem. Ja šī saderība tipa apstiprināšanas laikā nav pilnīgi izpētīta, tad sertifikātā jāizdara attiecīga norāde. |  |  |  |
| 6.8.2.3.2. | Ja cisternas, baterijvagonus vai MEGC bez izmaiņām izgatavo sērijveidā, tad tipa apstiprinājums derīgs cisternām, baterijvagoniem vai MEGC, kuri sērijveidā izgatavoti atbilstoši prototipam. Tomēr, pamatojoties uz tipa apstiprinājumu, var apstiprināt cisternas ar ierobežotām konstruktīvām izmaiņām, ja šādas izmaiņas samazina spriegumus un slodzes uz cisternu (piemēram, mazāks spiediens, mazāka masa, mazāks tilpums) vai palielina konstrukcijas drošumu (piemēram, palielināts sienu biezums, vairāk pretsvārstību plākšņu, samazināts atveru diametrs). Šīm ierobežotajām izmaiņām jābūt skaidri norādītām tipa apstiprinājuma sertifikātā. |  |  |  |
| 6.8.2.4. | Inspicēšanas un pārbaudes |  |  |  |
| 6.8.2.4.1. | Pirms nodošanas ekspluatācijā korpusiem un to aprīkojumam, komplektā vai atsevišķi, jāizdara sākotnējā inspicēšana. Šajā inspicēšanā ietilpst: – atbilstības apstiprinātajam tipam pārbaude; – konstrukcijas raksturlielumu pārbaude 8; – iekšējā un ārējā apskate; – hidrauliskā spiediena pārbaude 9 ar pārbaudes spiedienu, kas norādīts uz 6.8.2.5.1. punktā noteiktās plāksnītes, un – hermētiskuma pārbaude un aprīkojuma apmierinošas darbības pārbaude. Izņemot 2. klasi, pārbaudes spiediens hidrauliskā spiediena pārbaudei ir atkarīgs no aprēķinātā spiediena, un tam jābūt vismaz vienādam ar še turpmāk norādīto spiedienu. |  |  |  |
|  | Aprēķinātais spiediens (bar) |  |  | Pārbaudes spiediens (bar) |
|  | G 10 |  |  | G 10 |
|  | 1,5 |  |  | 1,5 |
|  | 2,65 |  |  | 2,65 |
|  | 4 |  |  | 4 |
|  | 10 |  |  | 4 |
|  | 15 |  |  | 4 |
|  | 21 |  |  | 10 (4 11) |
|  | Minimālais pārbaudes spiediens 2. klasei norādīts gāzu un gāzu maisījumu tabulā 4.3.3.2.5. punktā. Hidrauliskā spiediena pārbaude jāveic visam korpusam un atsevišķi katram nodalījumos sadalīta korpusa nodalījumam. Hidrauliskā spiediena pārbaude jāizdara pirms aprīkošanas ar siltumizolāciju, ja tāda nepieciešama. Ja korpusi un to aprīkojums ir pārbaudīti atsevišķi, tad pēc samontēšanas tie jāpakļauj kopējai hermētiskuma pārbaudei saskaņā ar 6.8.2.4.3. punktu. Nodalījumos sadalīta korpusa hermētiskuma pārbaude jāveic katram nodalījumam atsevišķi. |  |  |  |
| 6.8.2.4.2. | Korpusiem un to aprīkojumam izdarāma regulāra inspicēšana ik pēc noteikta laika. Regulārajā inspicēšanā jāietver: iekšējā un ārējā apskate un parasti hidrauliskā spiediena pārbaude (par pārbaudes spiedienu korpusiem un nodalījumiem pēc vajadzības sk. 6.8.2.4.1. punktā). Siltumizolācijas vai citi aizsargapvalki jānoņem tikai tad, kad tas nepieciešams, lai droši varētu novērtēt korpusa raksturlielumus. Ja cisternas paredzētas pulverveida vai granulēto vielu pārvadāšanai, ar kompetentās iestādes apstiprinātā eksperta piekrišanu periodisko hidrauliskā spiediena pārbaudi var neizdarīt un to aizstāt ar hermētiskuma pārbaudēm, saskaņā ar 6.8.2.4.3. punktu izmantojot efektīvu iekšējo spiedienu, kas ir vismaz vienāds ar maksimālo darba spiedienu. Maksimālie inspicēšanas intervāli ir |  |  |  |
|  | astoņi gadi. |  |  | pieci gadi. |
| 6.8.2.4.3. | Papildus tam hermētiskuma pārbaude korpusam kopā ar aprīkojumu un visa aprīkojuma apmierinošas darbības pārbaude jāveic |  |  |  |
|  | vismaz reizi četros gados. |  |  | vismaz reizi divarpus gados. |
|  | Šim nolūkam cisterna jāpakļauj efektīvam iekšējam spiedienam, kurš ir vismaz vienāds ar maksimālo darba spiedienu. Ja šķidrumu vai pulverveida vai granulētu cietu vielu pārvadāšanai paredzētu cisternu hermētiskumu pārbauda ar gāzi, tad pārbaude jāveic ar spiedienu, kas ir vismaz 25 % no maksimālā darba spiediena. Nevienā gadījumā tas nedrīkst būt mazāks par 20 kPa (0,2 bar) (manometriskais spiediens). Cisternām, kas aprīkotas ar vārstu sistēmām un drošības ierīci, kura novērš satura izlīšanu cisternas apgāšanās gadījumā, pārbaudes spiedienam jābūt vienādam ar uzpildāmās vielas statisko spiedienu. Nodalījumos sadalīta korpusa hermētiskuma pārbaude jāveic katram nodalījumam atsevišķi. |  |  |  |
| 6.8.2.4.4. | Ja cisternas vai tās aprīkojuma drošība varētu būt samazināta remonta, konstrukcijas izmaiņu vai negadījuma rezultātā, jāveic ārkārtas pārbaude. |  |  |  |
| 6.8.2.4.5. | Pārbaudes un inspicēšanas saskaņā ar 6.8.2.4.1. – 6.8.2.4.4. punkta prasībām veic kompetentās iestādes apstiprināts eksperts. Jāizsniedz sertifikāti, kuros norādīti šo operāciju rezultāti. Šajos sertifikātos jābūt norādei uz to vielu sarakstu, kuru pārvadāšana attiecīgajā cisternā atļauta, vai uz cisternas kodu saskaņā ar 6.8.2.3. punktu. |  |  |  |
|  | Cisternvagonu cisternu pārbaudēm un apskatēm apstiprinātais eksperts |  |  |  |
| 6.8.2.4.6. | Par ekspertu 6.8.2.4.5. punkta nozīmē uzskatāma persona, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas atbilst šādām prasībām. Tomēr šī savstarpējā atzīšana neattiecas uz pasākumiem, kas saistīti ar konstrukcijas tipa apstiprinājuma grozīšanu. 1. Eksperts ir neatkarīgs no ieinteresētajām personām. Tas nedrīkst būt ne apskatāmo cisternvagonu cisternu konstruētājs, izgatavotājs, piegādātājs, pircējs, īpašnieks, turētājs, lietotājs, ne minēto personu pilnvarots pārstāvis. 2. Eksperts nedrīkst iesaistīties nekādās darbībās, kas var būt pretrunā tā spriedumu neatkarībai un integritātei attiecībā uz inspicēšanas pasākumiem. Ekspertam jābūt brīvam no jebkāda komerciāla, finansiāla vai cita spiediena, kas varētu ietekmēt tā spriedumu, īpaši no spiediena, ko varētu izdarīt personas vai uzņēmumi, kas ir ārpus kontroles institūcijas un kas ir ieinteresētas veicamās inspicēšanas rezultātos. Jānodrošina inspicēšanas darbinieku objektivitāte. 3. Eksperta rīcībā jābūt iekārtām, kas vajadzīgas, lai eksperts var pienācīgi izpildīt tehniskos un administratīvos uzdevumus, kas saistīti ar inspicēšanas un pārbaudes darbībām. Tam jābūt pieejamam arī aprīkojumam, kas vajadzīgs, lai izdarītu specializētas pārbaudes. 4. Ekspertam jābūt ar attiecīgu kvalifikāciju, tehnisko un profesionālo sagatavotību un pietiekami jāpārzina noteikumi, kas piemērojami veicamajām apskatēm, kā arī jābūt pietiekamai praktiskajai pieredzei šādās darbībās. Lai nodrošinātu augsta līmeņa drošību, ekspertam jābūt tehniski kompetentam cisternu un cisternvagonu drošības jomā. Tam jāspēj sagatavot sertifikātus, protokolus un ziņojumus, lai apliecinātu, ka inspicēšanas ir notikušas. 5. Ekspertam pietiekami jāpārzina apskatāmo cisternu un to piederumu izgatavošanas tehnoloģija, inspicēšanai nodotā aprīkojuma lietojums vai paredzētais lietojums un defekti, kas var rasties ekspluatācijas laikā. 6. Ekspertam novērtējumi un inspicēšanas jāizdara ar augstāko profesionālo ticamību un tehnisko kompetenci. Veicot inspicēšanu, tam jānodrošina iegūtās informācijas konfidencialitāte. Īpašumtiesībām ir jābūt aizsargātām. 7. Inspicēšanas darbībās iesaistīto personu atalgojums nedrīkst būt tieši atkarīgs no veikto inspekciju skaita un nekādā gadījumā no inspekciju rezultātiem. 8. Ekspertam jābūt pietiekami apdrošinātai civiltiesiskajai atbildībai, ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem un administratīvajiem aktiem civiltiesisko atbildību neuzņemas valsts vai uzņēmums. Šīs prasības attiecas uz: – saskaņā ar Direktīvu 1999/36/EK sertificētas pilnvarotās iestādes personālu, – personām, kas apstiprinātas, pamatojoties uz akreditācijas procedūru saskaņā ar standartu EN 45004. Dalībvalstis paziņo OTIF sekretariātam ekspertus, kas apstiprināti noteiktu pārbaužu veikšanai. Informācijā jābūt zīmogam un marķēšanas zīmogam. OTIF sekretariāts publicē apstiprināto ekspertu sarakstu un nodrošina šā saraksta atjaunināšanu. Lai nodrošinātu vienotu pārbaužu līmeni, OTIF sekretariāts vismaz reizi gadā organizē pieredzes apmaiņu. |  |  | (Rezervēts) |
| 6.8.2.5. | Marķējums |  |  |  |
| 6.8.2.5.1. | Katra cisterna jāaprīko ar korozijizturīga metāla plāksnīti, kas nenoņemami piestiprināta pie cisternas inspicēšanai viegli pieejamā vietā. Ar štancēšanas vai citu līdzīgu metodi uz plāksnītes jānorāda šādi dati. Šie dati var būt iegravēti tieši uz paša korpusa sienas, ja sienas ir tā armētas, ka iegravēšana neiespaido korpusa stiprību: – apstiprinājuma numurs; – izgatavotāja nosaukums vai zīme; – izgatavotāja sērijas numurs; – izgatavošanas gads; – pārbaudes spiediens (manometriskais spiediens) 12; – ietilpība – daudzelementu korpusam jāpārbauda katra elementa ietilpība; – aprēķinātā temperatūra (tikai, ja augstāka par + 50 °C vai zemāka par – 20 °C ); – sākotnējās pārbaudes un pēdējās periodiskās pārbaudes datums (mēnesis un gads) saskaņā ar 6.8.2.4.1., 6.8.2.4.2. vai 6.8.2.4.3. punktu; – pārbaudi izdarījušā eksperta zīmogs; – materiāls, no kura izgatavots korpuss un, aizsargapšuvuma materiāls, ja tāds ir lietots, kā arī materiālu standarti, ja tādi ir pieejami. |  |  |  |
|  | Turklāt uz cisternām, kuras paredzētas piepildīšanai vai iztukšošanai ar spiedienu, jānorāda arī maksimāli pieļaujamais darba spiediens 11. |  |  |  |
| 6.8.2.5.2. | Uz cisternvagona vai uz plāksnītes, kas tam piestiprināta, cisternvagona abās pusēs jānorāda: – pārvadātāja nosaukums; – ietilpība 12; – cisternvagona masa bez kravas 12; – kravas ierobežojumi saskaņā ar vagona raksturlielumiem un izmantojamo līniju veidu; – pārvadāšanai pieņemtās vielas (pieņemto vielu) oficiālais kravas nosaukums saskaņā ar 4.3.4.1.3. punktu; – cisternas kods saskaņā ar 4.3.4.1.1. punktu – vielām, izņemot saskaņā ar 4.3.4.1.3. punktu pieņemtās, visu piemērojamo īpašo noteikumu burtciparu kodi TC, TE un TA saskaņā ar 6.8.4. iedaļu; – nākamās inspicēšanas datums (mēnesis, gads) saskaņā ar 6.8.2.4.2. un 6.8.2.4.3. punktu vai ar 6.8.4. iedaļas TT īpašajiem noteikumiem par vielu (vielām), ko pieņem pārvadāšanai. |  |  | Uz paša cisternkonteinera vai uz plāksnītes jānorāda šādi dati: – īpašnieka vai pārvadātāja nosaukums; – korpusa ietilpība 12; – tara 12; – maksimāli pieļaujamā masa 12; – pārvadāšanai pieņemtās vielas (pieņemto vielu) oficiālais kravas nosaukums saskaņā ar 4.3.4.1.3. punktu; – cisternas kods saskaņā ar 4.3.4.1.1. punktu; -vielām, izņemot saskaņā ar 4.3.4.1.3. punktu pieņemtās, visu piemērojamo īpašo noteikumu burtciparu kodi TC, TE un TA saskaņā ar 6.8.4. iedaļu. |
| 6.8.2.6. | Prasības cisternām, kuras konstruē, izgatavo un pārbauda saskaņā ar standartiem |  |  |  |
|  | PIEZĪME. Personām vai struktūrām, kam standartos norādīti pienākumi saskaņā ar RID, jāatbilst RID prasībām. Tiek uzskatīts, ka 6.8. nodaļas prasības ir izpildītas, ja ir piemēroti šādi standarti: |  |  |  |
|  | Piemērojamie punkti | Atsauce | Dokumenta nosaukums |  |
|  | Visām cisternām |  |  |  |
|  | 6.8.2.1. | EN 14025:2003 | Cisternas bīstamo kravu pārvadāšanai. Metāla spiediena cisternas. Konstruēšana un izgatavošana. |  |
|  | Pārbaudei un inspicēšanai |  |  |  |
|  | 6.8.2.4. 6.8.3.4. | EN 12972:2001 (izņemot D un E pielikumu) | Cisternas bīstamo kravu pārvadāšanai. Metāla cisternu pārbaudes, inspicēšana un marķēšana. |  |
|  | Cisternām, kas paredzētas šķidro naftas produktu un citu tādu 3. klases bīstamo vielu, kuru piesātinātā tvaika spiediens 50 °C nepārsniedz 110 kPa, un naftas pārvadāšanai un kurām nav papildu bīstamības, kas saistīta ar toksitāti vai korozivitāti |  |  |  |
|  | 6.8.2.1. | EN 13094:2004 | Cisternas bīstamo kravu pārvadāšanai. Metāla cisternas, kuru darba spiediens nepārsniedz 0,5 bar. Konstruēšana un izgatavošana. |  |

| 6.8.2.7. | Prasības cisternām, kuras nekonstruē, neizgatavo un nepārbauda saskaņā ar standartiem |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisternas, kuras konstruē, izgatavo un pārbauda neievērojot 6.8.2.6. punktā norādītos standartus, jākonstruē, jāizgatavo un jāpārbauda saskaņā ar kompetentās iestādes atzītu tehnisko noteikumu prasībām, nodrošinot līdzvērtīga līmeņa drošību. Tomēr cisternām jāatbilst 6.8.2. iedaļas prasību minimumam. Pārbaudēm, inspicēšanai un marķējumam var piemērot arī 6.8.2.6. punktā minēto standartu. |  |
| 6.8.3. | Īpašas prasības, kas piemērojamas 2. klasei |  |
| 6.8.3.1. | Korpusu izgatavošana |  |
| 6.8.3.1.1. | Korpusiem, kuri paredzēti saspiestu vai sašķidrinātu gāzu vai izšķīdinātu gāzu pārvadāšanai, jābūt izgatavotiem no tērauda. Ja, atkāpjoties no 6.8.2.1.12. punkta prasībām, tiek izmantoti nemetināti korpusi, tad pieļaujams 14 % minimālais pagarinājums sabrūkot un arī spriegums  atkarībā no materiāla ir mazāks par turpmāk norādītajām robežām vai vienāds ar tām: a) ja attiecība Re/Rm (garantētās minimālās vērtības pēc termiskās apstrādes) ir lielāka par 0,66, nepārsniedzot 0,85 –  = 0,75 Re; a) ja attiecība Re/Rm (garantētās minimālās vērtības pēc termiskās apstrādes) ir lielāka par 0,85 –  = 0.5 Rm. |  |
| 6.8.3.1.2. | Metināto korpusu materiāliem un konstrukcijai piemēro 6.8.5. iedaļas prasības. |  |
| 6.8.3.1.3. | Dubultsienu korpusu iekšējās tvertnes sienu biezumam neatkarīgi no 6.8.2.1.18. punkta prasībām jābūt 3 mm, ja izmantots tāds metāls, kuram zemā temperatūrā ir labas ekspluatācijas īpašības, kas atbilst minimālajai stiepes izturībai Rm = 490 N/mm2 un minimālajam pagarinājuma koeficientam A = 30 %. Ja izmantoti citi metāli, jāsaglabā līdzvērtīgs sienu biezums; šis biezums jāaprēķina saskaņā ar formulu 6.8.2.1.18. punkta 4. zemsvītras piezīmē, kur Rm0 = 490 N/mm2 un A0 = 30 %. Ārējā korpusa sienu minimālajam biezumam šajā gadījumā jābūt 6 mm, ja izmantots mazleģēts tērauds. Ja izmanto citus materiālus, saglabā līdzvērtīgu minimālo sienu biezumu, ko aprēķina pēc formulas, kas ir 6.8.2.1.18. punktā. | (Rezervēts) |
|  | Baterijvagonu un MEGC izgatavošana |  |
| 6.8.3.1.4. | Baloniem, cauruļveida tvertnēm, spiediena mucām un balonu montāžas agregātiem, kuri ir baterijvagona vai MEGC sastāvdaļas, jābūt izgatavotiem saskaņā ar 6.2. nodaļas prasībām. 1. PIEZĪME. Uz balonu montāžas agregātiem, kuri nav baterijvagona vai MEGC sastāvdaļas, attiecas 6.2. nodaļas prasības. 2. PIEZĪME.Cisternām, kuras ir baterijvagonu vai MEGC sastāvdaļas, jābūt izgatavotām saskaņā ar 6.8.2.1. un 6.8.3.1. punkta prasībām. 3. PIEZĪME.Nomontējamas cisternas 13 nav uzskatāmas par baterijtransportlīdzekļu vai MEGC sastāvdaļu. |  |
| 6.8.3.1.5. | Sastāvdaļām un to stiprinājumiem, ja kravas daudzums ir maksimālais pieļaujamais, jāiztur slodzes, kuras noteiktas 6.8.2.1.2. punktā. Pie katras noslodzes spriegums sastāvdaļas un tās stiprinājumu visvairāk noslogotajā punktā nedrīkst pārsniegt vērtību, kura baloniem, cauruļveida tvertnēm, spiediena mucām un balonu montāžas agregātiem, un cisternām norādīta 6.2.3.1. punktā, un cisternām vērtību , kura norādīta 6.8.2.1.16. punktā. |  |

| 6.8.3.2. | Aprīkojuma elementi |  |
| --- | --- | --- |
| 6.8.3.2.1. | Jābūt nodrošinātai iespējai cisternu iztukšošanas caurules noslēgt ar slēgplāksnēm vai citu tikpat drošu ierīču palīdzību. Cisternām, kuras paredzētas atdzesētu sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai, šīs slēgplāksnes vai citas tikpat drošas ierīces var būt ar atverēm spiediena samazināšanai ar maksimālo diametru 1,5 mm. |  |
| 6.8.3.2.2. | Korpusos, kuri paredzēti sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai, papildus 6.8.2.2.2. un 6.8.2.2.4. punktā paredzētajām atverēm drīkst būt arī atveres līmeņa rādītāju, termometru un manometru uzstādīšanai, kā arī izplūdes atveres, kas nepieciešamas normālai ekspluatācijai un drošībai. |  |
| 6.8.3.2.3. | Cisternu uzpildes un iztukšošanas atveres |  |
|  |  | cisternām, kuru ietilpība pārsniedz 1 m3 |
|  | un kuras paredzētas sašķidrinātu uzliesmojošu un/vai toksisku gāzu pārvadāšanai, jābūt aprīkotām ar ātri aizverošos iekšējās drošības ierīci, kas automātiski aizveras korpusa neparedzētas kustības gadījumā vai arī ugunsgrēka gadījumā. Jābūt paredzētai arī šīs ierīces darbināšanai ar tālvadību. |  |
|  | Ierīce, kas notur iekšējo aizvaru atvērtu, piemēram, āķis, nav vagona sastāvdaļa. |  |
| 6.8.3.2.4. | Cisternās, kuras paredzētas sašķidrinātu uzliesmojošu un/vai un toksisko gāzu pārvadāšanai, visām atverēm ar nominālo diametru, kas lielāks par 1,5 mm, izņemot atveres, kurās uzstādīti drošības vārsti un slēgtas izplūdes atveres, jābūt aprīkotām ar iekšēju slēgierīci. |  |
| 6.8.3.2.5. | Neatkarīgi no 6.8.2.2.2., 6.8.3.2.3. un 6.8.3.2.4. punkta prasībām, cisternas, kuras paredzētas atdzesētām sašķidrinātām gāzēm, drīkst būt aprīkotas ar ārējām slēgierīcēm iekšējo slēgierīču vietā, ja ārējās ierīces nodrošina vismaz tādu pašu aizsardzību pret ārējiem bojājumiem, kādu nodrošina korpusa siena. |  |
| 6.8.3.2.6. | Ja cisternas aprīkotas ar mērinstrumentiem, kuri tieši saskaras ar pārvadājamo vielu, tad šīs ierīces nedrīkst izgatavot no caurspīdīga materiāla. Ja ir termometri, tos nedrīkst ievietot gāzē vai šķidrumā tieši caur korpusa sienu. |  |
| 6.8.3.2.7. | Piepildīšanas un iztukšošanas atveres, kas izvietotas cisternu augšējā daļā, papildus 6.8.3.2.3. punkta prasībām, jāaprīko ar otru, ārējo slēgierīci. Šādai ierīcei jābūt noslēdzamai ar slēgplāksni vai citu tikpat drošu ierīci. |  |
| 6.8.3.2.8. | Drošības vārstiem jāatbilst 6.8.3.2.9. – 6.8.3.2.12. punkta prasībām. |  |
| 6.8.3.2.9. | Cisternas, kuras paredzētas saspiestu vai sašķidrinātu gāzu vai izšķīdinātu gāzu pārvadāšanai, var būt aprīkotas ar atsperes tipa drošības vārstiem. Šiem vārstiem automātiski jāatveras, ja spiediens ir 0,9 – 1,0 no tās cisternas pārbaudes spiediena, kurai tie uzstādīti. Šā tipa vārstiem jābūt tādiem, lai tie iztur dinamiskās slodzes, ieskaitot šķidruma svārstības. Aizliegts izmantot vārstus, kuri darbojas pašsvara ietekmē, vai vārstus ar pretsvaru. Drošības vārstu nepieciešamā caurlaides spēja jāaprēķina pēc 6.7.3.8.1.1. punktā norādītās formulas. |  |
| 6.8.3.2.10. | Ja cisternas ir paredzētas jūras pārvadājumiem, tad 6.8.3.2.9. punkta prasības nedrīkst aizliegt uzstādīt drošības vārstus, kuri atbilst IMDG kodeksa prasībām. |  |
| 6.8.3.2.11. | Cisternas, kas paredzētas atdzesētu sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai, jāaprīko ar diviem neatkarīgiem drošības vārstiem, katram no tiem jābūt konstruētam tā, lai nodrošinātu to, ka gāzes, kuras veidojas iztvaikošanas rezultātā normālas ekspluatācijas laikā, var izplūst no cisternas tā, ka spiediens nevienu brīdi nepārsniedz uz cisternas norādīto darba spiedienu vairāk nekā par 10 %. Vienu no šiem diviem drošības vārstiem var aizstāt ar drošības membrānu, kurai jāplīst pārbaudes spiedienā. Dubultsienu cisternu vakuuma zuduma vai viensienas cisternu 20 % izolācijas destrukcijas gadījumā drošības vārstam un drošības membrānai jānodrošina gāzu izplūde tā, lai spiediens korpusā nepārsniedz pārbaudes spiedienu. |  |
| 6.8.3.2.12. | Cisternu, kuras paredzētas atdzesētu sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai, drošības vārstiem jāatveras ar darba spiedienu, kas norādīts uz cisternas. Tiem jābūt konstruētiem tā, lai nevainojami darbotos pat viszemākajā darba temperatūrā. To darbības drošība šajā temperatūrā jānosaka un jāpārbauda, pārbaudot katru vārstu atsevišķi vai katra vārsta konstrukcijas tipa paraugu. |  |

| 6.8.3.2.13. | Uz nomontējamiem elementiem attiecas šādas prasības: a) ja tie ir veļami, tad vārsti jāaprīko ar aizsargvāciņiem; b) tie jāpiestiprina pie vagona rāmja, tā, ka tie nevar izkustēties. | (Rezervēts) |
| --- | --- | --- |
|  | Siltumizolācija |  |
| 6.8.3.2.14. | Ja sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai paredzētās cisternas ir aprīkotas ar siltumizolāciju, tai jāsastāv no: – saules aizsarga, kas nosedz ne mazāk kā trešdaļu, bet ne vairāk par pusi no cisternas augšējās daļas virsmas un kas atdalīts no korpusa ar vismaz 4 cm platu gaisa telpu, vai – pilnīga pārklājuma no pietiekama biezuma atbilstoša izolācijas materiāla. |  |
| 6.8.3.2.15. | Cisternām, kuras paredzētas atdzesētu sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai, jābūt termiski izolētām. Siltumizolācija jānodrošina ar nepārtraukta apvalka palīdzību. Ja no telpas starp tilpni un apvalku izsūknē gaisu (vakuumizolācija), aizsargapvalkam jābūt konstruētam tā, lai tas nedeformējoties iztur vismaz 100 kPa (1 bar) ārējo spiedienu (manometriskais spiediens). Atkāpjoties no 1.2.1. iedaļā noteiktās “aprēķinātā spiediena” definīcijas, ārējās un iekšējās pastiprinājuma ierīces drīkst ņemt vērā aprēķinos. Ja apvalks tiek noslēgts tā, lai būtu gāzes necaurlaidīgs, tad jāierīko ierīce, kas novērstu bīstama spiediena veidošanos izolācijas kārtā gadījumā, ja korpuss un aprīkojuma elementi zaudē hermētiskumu. Šai ierīcei jāaizkavē mitruma iekļūšana siltumizolācijas apvalkā. |  |
| 6.8.3.2.16. | Cisternām, kas paredzētas tādu sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai, kuru vārīšanās temperatūra atmosfēras spiedienā ir zemāka par – 182 °C, nedrīkst lietot nekādus degošus materiālus ne termoizolācijai, ne stiprinājumu elementos. Cisternām ar vakuumizolāciju, ja to atļauj kompetentā iestāde, starp korpusu un apvalku var uzstādīt stiprināšanas elementus, kuri satur plastmasas materiālus. |  |
| 6.8.3.2.17. | Atkāpjoties no 6.8.2.2.4. punkta prasībām, korpusos, kuri paredzēti atdzesētu sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai, inspicēšanas atveres nav nepieciešamas. |  |
|  | Baterijvagonu un MEGC aprīkojuma elementi |  |
| 6.8.3.2.18. | Apkalpošanas un konstrukcijas aprīkojums jākonfigurē vai jākonstruē tā, lai novērstu bojājumu, kas varētu izraisīt spiedientvertnes satura izplūdi parastos kravas apstrādes un pārvadāšanas apstākļos. Ja savienojums starp baterijvagona vai MEGC rāmi un elementiem pieļauj relatīvu apakšmezglu kustību, tad aprīkojums jānostiprina tā, lai netraucē šādu kustību un nebojā darbīgās daļas. Kolektora cauruļvadiem līdz slēgvārstiem jābūt pietiekami elastīgiem, lai aizsargātu vārstus un cauruļvadus pret nobīdīšanu vai spiedientvertnes satura izplūdi. Jābūt iespējai piepildīšanas un iztukšošanas ierīces (ietverot atlokus vai vītņotos aizbāžņus) un aizsargvākus nodrošināt pret jebkuru neparedzētu atvēršanos. |  |
| 6.8.3.2.19. | Lai bojājuma gadījumā nepieļautu nekādu satura zudumu, kolektoriem, iztukšošanas savienotājelementiem (cauruļu uzmavām, noslēgierīcēm) un noslēgvārstiem jābūt aizsargātiem vai novietotiem tā, lai tos nesabojā ārēji spēki, vai arī tie jākonstruē tā, lai iztur šādu spēku iedarbību. |  |
| 6.8.3.2.20. | Kolektoru konstruē darbam temperatūras diapazonā no – 20 °C līdz + 50 °C. Kolektoram jābūt konstruētam, izgatavotam un uzstādītam tā, lai tas nebūtu pakļauts iespējamiem bojājumiem, kas varētu rasties no siltuma izplešanās un saraušanās, mehāniskiem triecieniem un vibrācijas. Visiem cauruļvadiem jābūt izgatavotiem no piemērota metāla. Visur, kur tas iespējams, jālieto metināti cauruļvadu savienojumi. Vara caurulēm jābūt savienotām, izmantojot lodēšanu ar cietlodi vai citu tikpat stipru metālisku savienojumu. Lodējuma materiālu kušanas temperatūrai jābūt ne mazākai kā 525 °C. Savienojumi nedrīkst mazināt cauruļvadu izturīgumu, kā var notikt, uzgriežot vītni. |  |
| 6.8.3.2.21. | Izņemot ANO nr. 1001 izšķīdinātu acetilēnu, maksimāli pieļaujamais spriegums  kolektoru sistēmā tvertņu pārbaudes spiedienā nedrīkst pārsniegt 75 % no materiāla garantētās tecēšanas robežas vērtības. ANO nr. 1001 izšķīdināta acetilēna pārvadāšanai paredzētās kolektoru sistēmas nepieciešamais sienu biezums jāaprēķina saskaņā ar praksē atzītiem tehniskajiem noteikumiem. PIEZĪME. Par tecēšanas robežām sk. 6.8.2.1.11. punktu. Uzskata, ka šī punkta pamatprasības ir izpildītas, ja tiek piemēroti šādi standarti: (rezervēts) |  |
| 6.8.3.2.22. | Atkāpjoties no 6.8.3.2.3., 6.8.3.2.4. un 6.8.3.2.7. punkta prasībām, to balonu, cauruļveida tvertņu, spiediena mucu un balonu montāžas agregātu slēgierīces, kuri ir baterijvagona vai MEGC sastāvdaļas, var būt uzstādītas kolektoru sistēmā. |  |
| 6.8.3.2.23. | Ja viens no elementiem ir aprīkots ar drošības vārstu un slēgierīci starp elementiem, tad šādi aprīkotam jābūt katram elementam. |  |
| 6.8.3.2.24. | Piepildīšanas un iztukšošanas ierīces var būt pievienotas pie kolektora. |  |
| 6.8.3.2.25. | Katram elementam, ietverot katru balonu montāžas agregāta atsevišķu balonu, kurš paredzēts toksisku gāzu pārvadāšanai, jābūt izolējamam ar atsevišķa slēgvārsta palīdzību. |  |
| 6.8.3.2.26. | Baterijvagoniem vai MEGC, kuri paredzēti toksisku gāzu pārvadāšanai, nedrīkst būt drošības vārsti, izņemot gadījumus, kad pirms drošības vārsta uzstādīta drošības membrāna. Pēdējā gadījumā drošības membrānu un drošības vārstu izvietojumam jāatbilst kompetentās iestādes prasībām. |  |
| 6.8.3.2.27. | Baterijvagoniem vai MEGC, kuri paredzēti jūras pārvadājumiem, 6.8.3.2.26. punkta prasības neaizliedz uzstādīt tādus drošības vārstus, kuri atbilst IMDG kodeksa prasībām. |  |
| 6.8.3.2.28. | Tvertnēm, kuras ir baterijvagona vai uzliesmojošu gāzu MEGC elementi, jābūt savienotām grupās ar ne vairāk kā 5000 litru ietilpību, kuras varētu izolēt ar slēgvārstu. Katram baterijvagona vai MEGC uzliesmojošu gāzu pārvadāšanai paredzētam elementam, ja tas ir šīs nodaļas prasībām atbilstoša cisterna, jābūt izolējamam ar slēgvārstu. |  |
| 6.8.3.3. | Tipa apstiprināšana |  |
|  | Nav īpašu prasību. |  |
| 6.8.3.4. | Inspicēšanas un pārbaudes |  |
| 6.8.3.4.1. | Visu metināto korpusu, izņemot balonus, cauruļveida tvertnes, spiediena mucas un balonu montāžas agregātu konstrukcijā esošos balonus, kas ir baterijvagona vai MEGC elementi, materiāli jāpārbauda saskaņā ar 6.8.5. iedaļā aprakstīto metodi. |  |
| 6.8.3.4.2. | Pamatprasības pārbaudes spiedienam ir norādītas 4.3.3.2.1. – 4.3.3.2.4. punktā un minimālais pārbaudes spiediens norādīts gāzu un gāzu maisījumu tabulā 4.3.3.2.5. punktā. |  |
| 6.8.3.4.3. | Pirmā hidrauliskā spiediena pārbaude jāveic pirms siltumizolācijas uzstādīšanas. Ja korpuss, tā savienotājelementi, cauruļvadi un aprīkojuma vienības ir pārbaudītas atsevišķi, tad pēc montāžas pārbauda cisternas hermētiskumu. |  |
| 6.8.3.4.4. | Katra tāda korpusa ietilpību, kas paredzēts saspiestu un pēc masas iepildītu gāzu, sašķidrinātu gāzu vai izšķīdinātu gāzu pārvadāšanai, noteic kompetentās iestādes apstiprināta eksperta uzraudzībā, sverot vai mērot tāda ūdens daudzuma tilpumu, ar kuru piepilda korpusu; korpusa tilpums jāizmēra ar precizitāti līdz 1 %. Nav atļauts korpusa ietilpību noteikt ar aprēķiniem, pamatojoties uz tā izmēriem. Maksimāli pieļaujamo pildījuma masu nosaka apstiprināts eksperts saskaņā ar 4.1.4.1. punkta iepakošanas instrukcijām P200 vai P203, kā arī 4.3.3.2.2. un 4.3.3.2.3. punktu. |  |
| 6.8.3.4.5. | Metināto šuvju pārbaude jāveic saskaņā ar koeficientu =1, kā prasīts 6.8.2.1.23. punktā. |  |
| 6.8.3.4.6. | Atkāpjoties no 6.8.2.4. punkta prasībām, periodiskā inspicēšana, arī hidrauliskā spiediena pārbaude, jāveic: |  |
|  | a) reizi 4 gados, | reizi 2½ gados, |
|  | ja cisterna paredzēta ANO nr. 1008 bora trifluorīda, ANO nr. 1017 hlora, ANO nr. 1048 bromūdeņraža, bezūdens, ANO nr. 1050 hlorūdeņraža, bezūdens, ANO nr. 1053 sērūdeņraža, ANO nr. 1067 dislāpekļa tetroksīda (slāpekļa dioksīda), ANO nr. 1076 fosgēna vai ANO nr. 1079 sēra dioksīda pārvadāšanai; |  |
|  | b) pēc 8 gadu ekspluatācijas un turpmāk pēc katriem 12 gadiem, ja cisterna paredzēta atdzesētu sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai. |  |
|  | Apstiprinātam ekspertam 6 gadus pēc katras periodiskās inspicēšanas jāizdara hermētiskuma pārbaude. | Starp divām periodiskajām inspicēšanām, ja to pieprasa kompetentā iestāde, var izdarīt hermētiskuma pārbaudi. |
|  | Ja korpuss, tā savienotājelementi, cauruļvadi un aprīkojuma vienības ir pārbaudītas atsevišķi, tad pēc montāžas pārbauda cisternas hermētiskumu. |  |
| 6.8.3.4.7. | Ar apstiprināta eksperta piekrišanu cisternām ar vakuumizolāciju hidrauliskā spiediena pārbaude un iekšējā stāvokļa pārbaude var tikt aizstāta ar hermētiskuma pārbaudi un vakuuma mērīšanu. |  |
| 6.8.3.4.8. | Ja periodiskās inspicēšanas laikā atdzesētu sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai paredzētos korpusos izveido atveres, tad šo atveru hermētiskas noslēgšanas metode pirms korpusu nodošanas atpakaļ ekspluatācijā jāapstiprina apstiprinātam ekspertam, un tai jāgarantē korpusa konstrukcijas viengabalainība. |  |
| 6.8.3.4.9. | Saspiestu, sašķidrinātu vai izšķīdinātu gāzu pārvadāšanai paredzēto cisternu hermētiskuma pārbaude jāveic ar spiedienu, kas nav mazāks par: – 20 % pārbaudes spiediena saspiestām gāzēm, sašķidrinātām gāzēm un izšķīdinātām gāzēm; – 90 % maksimālā darba spiediena atdzesētām sašķidrinātajām gāzēm. |  |
|  | Baterijvagonu un MEGC inspicēšanas un pārbaudes |  |
| 6.8.3.4.10. | Katra baterijvagona vai MEGC elementi un aprīkojuma sastāvdaļas kopā vai atsevišķi pirmo reizi jāinspicē un jāpārbauda pirms ekspluatācijas sākšanas (sākotnējā inspicēšana un pārbaude). Turpmāk baterijvagoniem un MEGC, kuru elementi ir tvertnes, inspicēšana izdarāma pēc laika, kas nepārsniedz piecus gadus. Baterijvagoniem un MEGC, kuru elementi ir cisternas, inspicēšana izdarāma saskaņā ar 6.8.3.4.6. punktu. Neatkarīgi no pēdējās regulārās inspicēšanas un pārbaudes vajadzības gadījumā jāizdara neplānotā inspicēšana un pārbaude saskaņā ar 6.8.3.4.14. punktu. |  |
| 6.8.3.4.11. | Sākotnējā inspicēšanā ietilpst: – atbilstības apstiprinātajam tipam pārbaude; – konstrukcijas raksturlielumu pārbaude; – iekšējā un ārējā apskate; – hidrauliskā spiediena pārbaude 14 ar pārbaudes spiedienu, kas norādīts uz 6.8.3.5.10. punktā noteiktās plāksnītes; – hermētiskuma pārbaude ar maksimālo darba spiedienu un – aprīkojuma apmierinošas darbības pārbaude. Ja elementi un to savienotājelementi hidrauliskā spiediena pārbaudei pakļauti atsevišķi, tad pēc to samontēšanas tiem jāveic kopīga hermētiskuma pārbaude. |  |
| 6.8.3.4.12. | Balonus, cauruļveida tvertnes, spiediena mucas un balonus, kas ir balonu montāžas agregātu sastāvdaļas, pārbauda saskaņā ar 4.1.4.1. punkta iepakošanas instrukciju P200 vai P203. Baterijvagona vai MEGC kolektoru pārbaudes spiedienam jābūt tādam pašam kā baterijvagona vai MEGC elementu pārbaudes spiedienam. Ar kompetentās iestādes vai tās pilnvarotas struktūras piekrišanu kolektora spiediena pārbaudi var veikt kā hidraulisku pārbaudi vai arī, lietojot citu šķidrumu vai gāzi. Atkāpjoties no šīs prasības, pārvadājot ANO nr. 1001 izšķīdinātu acetilēnu, baterijvagona vai MEGC kolektora pārbaudes spiedienam jābūt ne mazākam par 300 bar. |  |
| 6.8.3.4.13. | Periodiskajā inspicēšanā jāiekļauj hermētiskuma pārbaude ar maksimālo darba spiedienu un konstrukcijas, elementu un aprīkojuma ierīču ārējā pārbaude bez demontāžas. Elementi un cauruļvadi jāpārbauda ar tādiem starplaikiem, kādi noteikti 4.1.4.1. punkta iepakošanas instrukcijā P200, un saskaņā ar 6.2.1.6. punkta prasībām. Ja elementiem un aprīkojumam hidrauliskā spiediena pārbaude izdarīta atsevišķi, tad pēc samontēšanas tiem izdarāma kopīga hermētiskuma pārbaude. |  |
| 6.8.3.4.14. | Neplānota inspicēšana un pārbaude ir vajadzīga tad, ja baterijvagonam vai MEGC ir redzami bojātas vai korodējušas vietas, sūces vai citi defekti, kuri varētu ietekmēt baterijvagona vai MEGC konstrukcijas integritāti. Neplānotās inspicēšanas un pārbaudes apjoms ir atkarīgs no baterijvagona vai MEGC bojājumu pakāpes vai no tā stāvokļa pasliktināšanās. Jāizdara vismaz tās pārbaudes, kuras veic saskaņā ar 6.8.3.4.15. punktu. |  |
| 6.8.3.4.15. | Pārbaudēm jānodrošina tas, ka: a) elementi tiek ārēji pārbaudīti attiecībā uz punktveida koroziju, koroziju vai abrazīviem bojājumiem, iedobumiem, deformācijām, defektiem metinātajās šuvēs vai citiem bojājumiem, ieskaitot noplūdi, kas varētu veicināt baterijvagonu un MEGC nedrošumu pārvadāšanai; b) pārbauda, vai cauruļu sistēmā, vārstos un starplikās nav korozijas, defektu vai citu bojājumu, ieskaitot noplūdi, kas varētu veicināt baterijvagonu un MEGC nedrošumu uzpildīšanai, iztukšošanai vai pārvadāšanai; c) tiek aizstātas trūkstošās vai savilktas ciešāk vaļīgās bultskrūves vai uzgriežņi uz visiem atloksavienojumiem vai slēgplāksnēm; d) pārbauda, vai visas avārijas ierīces un vārsti ir bez korozijas, deformācijas un cita bojājuma vai defekta, kas varētu traucēt to normālu darbību. Jāiedarbina tālvadāmas slēgierīces un pašaizverošie slēgvārsti, lai pārliecinātos, ka tie pienācīgi darbojas; e) pārbauda, vai nepieciešamie marķējumi uz baterijvagoniem vai MEGC ir skaidri salasāmi un atbilst piemērojamām prasībām, un f) pārbauda, vai karkasi, paliktņi un baterijvagonu vai MEGC pacelšanas aprīkojums ir apmierinošā stāvoklī. |  |
| 6.8.3.4.16. | Pārbaudes un inspicēšanas saskaņā ar 6.8.3.4.10. – 6.8.3.4.15. punktu veic kompetentās iestādes apstiprināts eksperts. Jāizsniedz sertifikāti, kuros norādīti šo darbību rezultāti. Šajos sertifikātos jābūt norādei uz to vielu sarakstu, kuras atļauts pārvadāt attiecīgajā baterijvagonā vai MEGC saskaņā ar 6.8.2.3.1. punktu. |  |
| 6.8.3.5. | Marķējums |  |
| 6.8.3.5.1. | Šāda papildu informācija ar štancēšanas vai citu līdzīgu metodi jānorāda uz 6.8.2.5.1. punktā noteiktās plāksnītes vai tieši uz korpusa sienas, ja tā ir tā armēta, ka tas nesamazinās cisternas stiprību. |  |
| 6.8.3.5.2. | Uz cisternām, kas paredzētas tikai vienas vielas pārvadāšanai: – – gāzes oficiālais kravas nosaukums un papildus tam gāzēm, kas klasificētas ar c.n.p. ierakstu, arī tehniskais nosaukums 15. Šī informācija jāpapildina ar: – attiecībā uz cisternām, kas paredzētas to saspiesto gāzu pārvadāšanai, kuras uzpilda pēc tilpuma (spiediena), norādi par konkrētai cisternai pieļaujamo maksimālo uzpildes spiedienu 15 °C temperatūrā un – attiecībā uz cisternām, kas paredzētas to saspiesto gāzu, kuras uzpilda pēc masas, sašķidrinātu, atdzesētu sašķidrinātu un izšķīdinātu gāzu pārvadāšanai, norādi par maksimāli pieļaujamo kravas masu kg un uzpildīšanas temperatūru, ja tā ir zemāka par – 20° C. |  |
| 6.8.3.5.3. | Uz daudzfunkcionālām cisternām: – gāzu oficiālais kravas nosaukums un papildus tam gāzēm, kas klasificētas ar c.n.p. ierakstu, arī to gāzu tehniskais nosaukums, kuru pārvadāšanai cisterna ir apstiprināta. Šīs ziņas jāpapildina ar norādi par katrai gāzei maksimāli pieļaujamo kravas masu kilogramos. |  |
| 6.8.3.5.4. | Uz cisternām atdzesētu sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai: – maksimāli pieļaujamais darba spiediens. |  |
| 6.8.3.5.5. | Uz cisternām, kas aprīkotas ar siltumizolāciju: – uzraksts “termiski izolēta” vai “vakuuma siltumizolācija”. |  |
| 6.8.3.5.6. | Papildus 6.8.2.5.2. punktā norādītajām ziņām, sekojošām ziņām jābūt norādītām: |  |
|  | abās pusēs uz paša cisternvagona vai uz plāksnītēm: | uz paša cisternkonteinera vai uz plāksnītes: |
|  | a) – cisternas kods saskaņā ar sertifikātu (sk. 6.8.2.3.1. punktu), norādot faktisko cisternas pārbaudes spiedienu; – uzraksts – “minimālā pieļaujamā piepildīšanas temperatūra:...”; b) ja cisterna ir paredzēta tikai vienas vielas pārvadāšanai: – – gāzes oficiālais kravas nosaukums un papildus tam gāzēm, kas klasificētas ar c.n.p. ierakstu, arī tehniskais nosaukums; |  |
|  |  | – saspiestām gāzēm, kuras uzpilda pēc masas, sašķidrinātām, atdzesētām sašķidrinātām un izšķīdinātām gāzēm maksimāli pieļaujamā kravas masa kg; |
|  | c) ja cisterna ir daudzfunkcionāla: – gāzes oficiālais kravas nosaukums un papildus tam gāzēm, kas klasificētas ar c.n.p. ierakstu, arī to gāzu tehniskais nosaukums, kuru pārvadāšanai cisterna ir apstiprināta |  |
|  |  | ar norādi par katrai no tām maksimāli pieļaujamo kravas masu kilogramos; |
|  | d) ja korpuss ir aprīkots ar siltumizolāciju: – uzraksts “termiski izolēta” (vai “vakuuma siltumizolācija”) reģistrācijas valsts oficiālajā valodā un, ja šī valoda nav franču, vācu, itāliešu vai angļu valoda, tad arī franču, vācu, itāliešu vai angļu valodā, ja starptautiskajos tarifos vai starp pārvadājumā iesaistītajiem dzelzceļa uzņēmumiem noslēgtos nolīgumos nav paredzēts citādi. |  |
| 6.8.3.5.7. | Kravas ierobežojumus saskaņā ar 6.8.2.5.2. punktu: – attiecībā uz saspiestām gāzēm, ko iepilda pēc masas, – attiecībā uz sašķidrinātām vai atdzesētām sašķidrinātām gāzēm un – attiecībā uz izšķīdinātām gāzēm nosaka saskaņā ar korpusam pieļaujamo maksimālo kravas masu atkarībā no pārvadājamās vielas; uz vairāku gāzu pārvadāšanai paredzētiem korpusiem attiecīgās gāzes pilnu nosaukumu kopā ar masas ierobežojumu norāda uz tā paša pārvietojamā paneļa. | (Rezervēts) |
| 6.8.3.5.8. | Uz paneļiem, kas ir uz vagoniem, ar kuriem pārvadā nomontējamās cisternas, kas minētas 6.8.3.2.13. punktā, nav jābūt informācijai, kura noteikta 6.8.2.5.2. un 6.8.3.5.6. punktā. | (Rezervēts) |
| 6.8.3.5.9. | (Rezervēts) |  |
|  | Baterijvagonu un MEGC marķējums |  |
| 6.8.3.5.10. | Katrs baterijvagons un katrs MEGC jāaprīko ar metāla plāksnīti, kas izturīga pret koroziju un kas nenoņemami piestiprināta inspicēšanai viegli pieejamā vietā. Ar štancēšanas vai citu līdzīgu metodi uz plāksnītes jānorāda šādi dati: – apstiprinājuma numurs; – izgatavotāja nosaukums vai zīme; – izgatavotāja sērijas numurs; – izgatavošanas gads; – pārbaudes spiediens (manometriskais spiediens) 16; – aprēķinātā temperatūra (tikai, ja augstāka par + 50 °C vai zemāka par – 20 °C ) 16; – saskaņā ar 6.8.3.4.10. – 6.8.3.4.13. punktu izdarītās sākuma pārbaudes un pēdējās periodiskās pārbaudes datums (mēnesis un gads); – pārbaudes izdarījušā eksperta zīmogs. |  |
| 6.8.3.5.11. | Uz cisternvagona vai uz plāksnītes, kas tam piestiprināta, cisternvagona abās pusēs jānorāda: – pārvadātāja nosaukums; – elementu skaits; – elementu kopējā ietilpība 16; – kravas ierobežojumi saskaņā ar vagona raksturlielumiem un izmantojamo līniju veidu; – cisternas kods saskaņā ar sertifikātu (sk. 6.8.2.3.1. punktu), norādot attiecīgo baterijvagona pārbaudes spiedienu; – kravas oficiālais nosaukums un bez tam attiecībā uz gāzēm, uz ko attiecas c.n.p. ieraksts, tās gāzes tehniskais nosaukums, kuras pārvadāšanai baterijvagonu izmanto; – nākamās pārbaudes datums (mēnesis, gads) saskaņā ar 6.8.2.4.3. un 6.8.3.4.13. punktu. | Šādām ziņām jābūt norādītām uz paša MEGC vai uz plāksnītes : – īpašnieka vai pārvadātāja nosaukums; – elementu skaits; – elementu kopējā ietilpība 16; – maksimālā pieļaujamā masa 16; – cisternas kods saskaņā ar sertifikātu (sk. 6.8.2.3.1. punktu), norādot attiecīgo MEGC pārbaudes spiedienu; – kravas oficiālais nosaukums un bez tam attiecībā uz gāzēm, uz ko attiecas c.n.p. ieraksts, tās gāzes tehniskais nosaukums, kuras pārvadāšanai MEGC izmanto; un attiecībā uz MEGC, kurus piepilda pēc masas: – tara 16. |
| 6.8.3.5.12. | Baterijvagona vai MEGC karkasam netālu no piepildīšanas iekārtas atrašanās vietas jāpiestiprina plāksnīte, kurā norādīts: – saspiestām gāzēm paredzētajiem elementiem maksimālais pieļaujamais piepildīšanas spiediens 15°C temperatūrā; – gāzes oficiālais kravas nosaukums saskaņā ar 3.2. nodaļas prasībām un gāzēm, kas klasificētas ar c.n.p. ierakstu, arī tehniskais nosaukums; un papildus tam, pārvadājot sašķidrinātas gāzes: – maksimālā pieļaujamā masa vienam elementam. |  |
| 6.8.3.5.13. | Baloni, cauruļveida tvertnes, spiediena mucas un baloni, kas ir balonu montāžas agregātu sastāvdaļas, jāmarķē saskaņā ar 6.2.1.7. punkta prasībām. Šīs tvertnes nav individuāli jāapzīmē ar 5.2. nodaļā noteiktajām bīstamības zīmēm. Baterijvagoni un MEGC jāapzīmē ar transporta bīstamības zīmēm un jāmarķē saskaņā ar 5.3. nodaļas prasībām. |  |
| 6.8.3.6. | Prasības baterijvagoniem un MEGC, kurus konstruē, izgatavo un pārbauda saskaņā ar standartiem |  |
|  | (Rezervēts) |  |
| 6.8.3.7. | Prasības baterijvagoniem un MEGC, kurus konstruē, izgatavo un pārbauda, neievērojot standartus |  |
|  | Baterijvagoni un MEGC, kurus konstruē, izgatavo un pārbauda neievērojot 6.8.3.6. punktā norādītos standartus, jākonstruē, jāizgatavo un jāpārbauda saskaņā ar kompetentās iestādes atzītu tehnisko noteikumu prasībām. Tomēr tiem jāapmierina 6.8.3. iedaļas prasību minimums. |  |
| 6.8.4. | Īpaši noteikumi |  |
|  | 1. PIEZĪME. Par šķidrumiem, kuru uzliesmošanas temperatūra nepārsniedz 61 °C, un uzliesmojošām gāzēm sk. arī 6.8.2.1.26., 6.8.2.1.27. un 6.8.2.2.9. punktu. 2. PIEZĪME. Prasības cisternām, ko pārbauda ar spiedienu, kurš nav mazāks par 1 MPa (10 bar), vai cisternām atdzesētu sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai sk. 6.8.5. iedaļā. |  |
|  | Ja tie ir minēti zem ieraksta 3.2. nodaļas A tabulas 13. slejā, tad piemēro šādus īpašos noteikumus: |  |
|  | a) Konstrukcijai (TC) |  |
| TC1. | Šo korpusu materiāliem un konstrukcijai piemēro 6.8.5. iedaļas prasības. |  |
| TC2. | Korpusi un to aprīkojuma elementi jāizgatavo no alumīnija, kura ķīmiskā tīrība nav mazāka par 99,5 %, vai no atbilstoša tērauda, kurš neizraisa ūdeņraža peroksīda sadalīšanos. Ja korpusi izgatavoti no alumīnija, kura ķīmiskā tīrība nav mazāka par 99,5 %, nav nepieciešams, lai sienu biezums pārsniegtu 15 mm, pat ja aprēķini saskaņā 6.8.2.1.17. punkta prasībām dod lielāku vērtību. |  |
| TC3. | Korpusi jāizgatavo no austenīta tērauda. |  |
| TC4. | Ja materiāls no kura izgatavots korpuss pakļauts ANO nr. 3250 hloretiķskābes iedarbībai, korpusiem jābūt ar emaljētu vai līdzvērtīgu iekšējo aizsargpārklājumu. |  |
| TC5. | Korpusiem jābūt ar vismaz 5 mm biezu svina iekšējo apšuvumu vai ar līdzvērtīgu apšuvumu. |  |
| TC6. | Ja cisternām jālieto alumīnijs, tad šādas cisternas jāizgatavo no alumīnija, kura ķīmiskā tīrība nav mazāka par 99,5 %; sienu biezumam nav jāpārsniedz 15 mm, pat ja aprēķini saskaņā 6.8.2.1.17. punkta prasībām dod lielāku vērtību. |  |
| TC7. | (Rezervēts) |  |
|  | b) Aprīkojuma vienības (TE) |  |
| TE1. | (Rezervēts) |  |
| TE2. | (Rezervēts) |  |

| TE3. | Cisternām jāatbilst sekojošām papildu prasībām. Sildīšanas ierīce nedrīkst iespiesties cisternas iekšpusē, bet tai jāatrodas tās ārpusē. Fosfora izsūknēšanai lietojamā caurule tomēr var būt apgādāta ar sildapvalku. Ierīce, kas silda šo apvalku jānoregulē tā, lai neļautu fosfora temperatūrai pārsniegt cisternas uzpildīšanas temperatūru. Pārējās caurules ievada korpusā tā augšējā daļā; atveres izvieto virs augstākā pieļaujamā fosfora līmeņa, un tās var pilnīgi noslēgt ar slēdzamām uzmavām. Cisterna jāaprīko ar mērierīču sistēmu, lai pārbaudītu fosfora līmeni, un, ja par aizsargvielu lieto ūdeni, tad jābūt fiksētai atzīmei, kas uzrāda maksimāli pieļaujamo ūdens līmeni. |  |
| --- | --- | --- |
| TE4. | Korpusiem jābūt ar siltumizolāciju, kas ir izgatavota no nedegošiem materiāliem. |  |
| TE5. | Ja korpusi ir aprīkoti ar siltumizolāciju, tai jābūt izgatavotai no nedegošiem materiāliem. |  |
| TE6. | Cisternas var aprīkot ar tādas konstrukcijas ierīci, kas novērš to aizsprostošanos ar pārvadājamo vielu un noplūdi, kā arī pārāk liela vai pārāk maza spiediena rašanos korpusa iekšpusē. |  |
| TE7. | Cisternu iztukšošanas sistēmai jābūt aprīkotai ar diviem secīgi uzstādītiem un vienam no otra neatkarīgiem slēgvārstiem, no kuriem pirmais ir apstiprināta tipa ātras aizvēršanās iekšējais slēgvārsts, bet otrais ir ārējais slēgvārsts, kas novietots katrā iztukšošanas caurules galā. Pie katra ārējā slēgvārsta izejas ir jābūt uzstādītai arī slēgplāksnei vai jebkurai citai ierīcei, kura nodrošinātu līdzvērtīgu drošību. Iekšējam slēgvārstam jādarbojas tā, ka tad, ja caurule ir atvienota, slēgvārsts aizvērtā stāvoklī paliek savienots ar korpusu. |  |
| TE8. | Cisternas ārējo cauruļu uzmavu savienojumiem ir jābūt izgatavotiem no materiāliem, kas neizraisa ūdeņraža peroksīda sadalīšanos. |  |
| TE9. | Cisternu augšējā daļā ir jābūt ierīkotai slēgierīcei, kura nepieļautu pārāk augsta spiediena sasniegšanu korpusā, kas varētu rasties no pārvadājamo vielu sadalīšanās, kā arī nepieļautu nekādu šķidruma noplūdi un nekādu citas vielas iekļūšanu korpusā. |  |
| TE10. | Cisternu slēgierīcēm jābūt konstruētām tā, lai pārvadāšanas laikā slēgierīces neaizsprostotos ar sacietējušu pārvadājamo vielu. Ja cisterna ir aprīkota ar siltumizolāciju, tad tai jābūt izgatavotai no nedegošiem neorganiskiem materiāliem. |  |
| TE11. | Korpusi un to apkalpošanas aprīkojums jākonstruē tā, lai novērstu citas vielas iekļūšanu tajos, šķidruma noplūdes vai jebkuru bīstama pārspiediena veidošanos korpusa iekšienē pārvadājamo vielu sadalīšanās dēļ. |  |
| TE12. | Cisternas jāaprīko ar siltumizolāciju, kas atbilst 6.8.3.2.14. punkta prasībām. Saules aizsargam un jebkurai cisternas daļai, kuru tas nenosedz, vai pilnīgās siltumizolācijas ārējam apvalkam ir jābūt nokrāsotam baltam vai ar spoža metāla apdari. Pirms katra pārvadājuma krāsojums jāattīra un dzeltēšanas vai bojājuma gadījumā jāatjauno. Siltumizolācija nedrīkst saturēt degošus materiālus. Cisternām jābūt aprīkotām ar temperatūras noteikšanas ierīcēm. Cisternām ir jābūt aprīkotām ar drošības vārstiem un avārijas aizsargierīcēm spiediena samazināšanai. Var izmantot arī vakuuma samazināšanas vārstus. Avārijas aizsargierīcei, kas paredzēta spiediena samazināšanai, jāiedarbojas spiedienā, kas noteikts, pamatojoties gan uz organiskā peroksīda, gan uz cisternas konstrukcijas īpašībām. Korpusā nav atļauts izmantot kūstošos drošinātājus. Cisternām ir jābūt aprīkotām ar atsperes tipa drošības vārstiem, lai novērstu ievērojamu spiediena paaugstināšanos korpusā, kas rodas dalīšanās produktu un tvaiku veidošanās dēļ 50 °C temperatūrā. Drošības vārsta(-u) caurlaides spējai un atvēršanās spiedienam jāpamatojas uz īpašajos noteikumos TA2 noteiktās pārbaudes rezultātiem. Tomēr atvēršanās spiediens nekādā gadījumā nedrīkst būt tāds, kas pieļautu šķidruma izplūšanu caur drošības vārstu(-iem), cisternai apgāžoties. Cisternu avārijas aizsargierīces spiediena samazināšanai var būt ar atsperi darbināmā tipa vai drošības membrānas, kuras ir konstruētas tā, lai izvadītu visus sairšanas produktus un tvaikus, kas izdalās laika periodā, kurš nav mazāks par stundu kopš korpuss pilnībā aptverts ar liesmām saskaņā ar apstākļiem, kas aprēķināti pēc sekojošas formulas: q = 70961·F·A0,82, kur: q = siltuma absorbcija [W]; A = samitrinātais laukums [m2]; F – izolācijas koeficients [-]; F = 1 neizolētām cisternām vai F = U 923−TPO47032 izolētām cisternām, kur: K = izolācijas slāņa siltumvadītspēja [W·m-1·K-1]; L = izolācijas slāņa biezums [m]; U = K/L = izolācijas siltumvadīšanas koeficients [W·m-2·K-1]; TPO = peroksīda temperatūra avārijas novēršanas apstākļos [K]. Avārijas aizsargierīces(-ču) spiediena samazināšanai atvēršanās spiedienam ir jābūt lielākam par iepriekš noteikto, un tas jānosaka, pamatojoties uz īpašajos noteikumos TA2 minētās pārbaudes rezultātiem. Avārijas aizsargierīcei, kas paredzēta spiediena samazināšanai jābūt ar tādiem izmēriem, lai maksimālais spiediens cisternā nekad nepārsniegtu cisternas pārbaudes spiedienu. PIEZĪME. Spiediena samazināšanai paredzēto avārijas aizsargierīču izmēru noteikšanas metodes piemērs ir “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” 5. papildinājumā. Pilnībā termiski izolētu cisternu avārijas aizsargierīces(-u) spiediena samazināšanai caurplūde un iestatījums jānosaka, pieņemot izolācijas zudumus 1 % no siltumizolācijas virsmas laukuma. Cisternu vakuuma samazināšanas ierīces un atsperes tipa drošības vārsti jāaprīko ar liesmu slāpētājiem, izņemot gadījumus, kad pārvadāšanai paredzētās vielas un to sairšanas produkti ir nedegoši. Pienācīgi jāņem vērā liesmu slāpētāja izraisītā drošības vārstu izplūdes spējas samazināšanās. |  |
| TE13. | Cisternām jābūt ar siltumizolāciju un aprīkotām ar ārēju apsildes ierīci. |  |
| TE14. | Cisternas aprīko ar siltumizolāciju. Tiešā saskarē ar korpusu esošās siltumizolācijas aizdegšanās temperatūrai jābūt vismaz par 50 °C augstākai par maksimālo temperatūru, kādai cisterna ir konstruēta. |  |
| TE15. | Cisternas, kas ir aprīkotas ar vakuumvārstiem, ko atver negatīvs spiediens, kurš nav mazāks par 21 kPa (0,21 bar), uzskata par hermētiski noslēgtām. |  |
|  | Korpusus uzskata arī par hermētiski noslēgtiem, ja tiem ir uzstādīts regulējams atsperes tipa ventilācijas vārsts (automātiska atvere), kurš atveras tad, kad negatīvais spiediens pārsniedz 0,21 bar. |  |
|  | Cisternas, kas paredzētas tikai tādu II vai III iepakošanas grupas cieto vielu (pulverveida vai granulētu) pārvadāšanai, kuras pārvadājot nesašķidrinās, var konstruēt mazākam ārējam spiedienam, kas tomēr nav mazāks 5 kPa (0,05 bar). |  |
| TE16. | Neviena cisternvagona daļa nedrīkst būt no koka, kas nav aizsargāts ar piemērotu pārklājumu. | (Rezervēts) |
| TE17. | Uz nomontējamām cisternām 17 attiecas šādas prasības: a) tās nekustīgi jāpiestiprina pie vagona rāmja; b) tās nedrīkst savstarpēji savienot ar kolektoru; c) ja tās ir veļamas, tad vārsti jāaprīko ar aizsargvāciņiem. | (Rezervēts) |
| TE18. | (Rezervēts) |  |
| TE19. | (Rezervēts) |  |
| TE20. | Neatkarīgi no citiem cisternu kodiem, ko atļauts izmantot saskaņā ar cisternu hierarhiju 4.3.4.1.2. punktā norādītās racionalizētās pieejas ietvaros, cisternām jābūt aprīkotām ar drošības vārstu. |  |
| TE21. | Slēgelementiem jābūt aizsargātiem ar noslēdzamiem vākiem. |  |
| TE22. | Sadursmes triecienā vai avārijā katram šķidrumiem paredzēta cisternvagona galam jāabsorbē vismaz 800 kJ enerģijas uz rāmja sastāvdaļu elastīgās vai plastiskās deformācijas vai līdzīgas parādības (piemēram, aizsargkonstrukciju deformācijas) rēķina. Enerģija uz plastiskās deformācijas rēķina jāabsorbē tikai tādos apstākļos, kas nav dzelzceļa pārvadājumu parastie apstākļi (trieciena ātrums pārsniedz 12 km/h). Tādēļ, ka enerģijas absorbcija katrā vagona galā nepārsniedz 800 kJ, nedrīkst notikt enerģijas pārnese uz korpusu, kas varētu izraisīt korpusa deformāciju. PIEZĪME. Simbols “*”, kas attiecas uz TE22. īpašo noteikumu 3.2. nodaļas A tabulas 13. slejā, nozīmē to, ka šis noteikums nestājas spēkā līdz 2007. gada 1. janvārim. | (Rezervēts) |
| TE23. | Cisternas var aprīkot ar tādas konstrukcijas ierīci, kas novērš to aizsprostošanos ar pārvadājamo vielu un noplūdi, kā arī pārāk liela vai pārāk maza spiediena rašanos korpusa iekšpusē. |  |
| TE24. | Ja cisternas, kas paredzētas bitumena pārvadāšanai un apstrādei, ir aprīkotas ar sprauslu turētāju iztukšošanas caurules galā, tad slēgierīci, kura vajadzīga saskaņā ar 6.8.2.2.2. punktu, var aizstāt ar slēgvārstu pirms sprauslu turētāja uz iztukšošanas caurules. |  |
|  | c) Tipa apstiprinājums (TA) |  |
| TA1. | Cisternas nedrīkst apstiprināt organisku vielu pārvadāšanai. |  |
| TA2. | Šo vielu var pārvadāt cisternvagonos vai cisternkonteineros, ievērojot izgatavotājvalsts kompetentās iestādes nosacījumus, ja, pamatojoties uz turpmāk minēto pārbaužu rezultātiem, kompetentā iestāde secinājusi, ka šādu pārvadājumu var veikt droši. Ja izcelsmes valsts nav COTIF dalībvalsts, šiem nosacījumiem vajadzīga tās COTIF dalībvalsts kompetentās iestādes atzīšana, kuru sūtījums ir sasniedzis pirmo. Lai apstiprinātu tipu, jāveic šādas apstiprināšanas pārbaudes: – lai pierādītu vielas saderību ar visiem materiāliem, kas pārvadājuma laikā parasti saskaras ar to; – lai iegūtu datus spiediena samazināšanai paredzēto avārijas ierīču un drošības vārstu konstrukcijas aprēķināšanai, ņemot vērā cisternas konstrukcijas īpatnības, un – lai noteiktu jebkādas īpašas prasības, kuras ir nepieciešamas vielas pārvadājumu drošībai. Pārbaudes rezultāti jāiekļauj cisternas tipa apstiprināšanas protokolā. |  |
| TA3. | Šo vielu var pārvadāt tikai cisternās ar LGAV vai SGAV cisternas kodu; 4.3.4.1.2. punktā paredzētā hierarhija nav piemērojama. |  |
|  | d) Pārbaudes (TT) |  |
| TT1. | Tīra alumīnija cisternām izdarāmas sākotnējās un regulārās hidrauliskā spiediena pārbaudes tikai ar 250 kPa spiedienu (2,5 bar) (manometriskais spiediens). |  |
| TT2. | Kompetentās iestādes apstiprinātam ekspertam katru gadu jāpārbauda korpusu iekšējā apšuvuma stāvoklis, viņam jāveic arī korpusa iekšējā inspicēšana. |  |
| TT3. | (Rezervēts) | Atkāpjoties no 6.8.2.4.2. punkta prasībām, regulāras inspicēšanas jāizdara ar starplaiku, kas nepārsniedz astoņus gadus, un tajās jāietver sienu biezuma pārbaude, kurā izmanto atbilstošus instrumentus. Šādām cisternām vismaz ik pēc četriem gadiem jāizdara hermētiskuma pārbaude un 6.8.2.4.3. punktā paredzētā pārbaude. |

| TT4. | Korpusus inspicē reizi |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4 gados, | 2½ gados, |
|  | lai instrumentāli (piemēram, ar ultraskaņu) noteiktu korozijizturību. |  |
| TT5. | Hidrauliskā spiediena pārbaudes jāizdara vismaz reizi |  |
|  | 4 gados. | 2½ gados. |
| TT6. | Periodiskās pārbaudes, ieskaitot hidrauliskā spiediena pārbaudi, jāizdara vismaz reizi četros gados. | (Rezervēts) |
| TT7. | Neatkarīgi no 6.8.2.4.2. punkta prasībām, periodisko iekšējo inspekciju var aizstāt ar kompetentās iestādes apstiprinātu programmu. |  |
| TT8. | Cisternas, kas apstiprinātas ANO nr. 1005 AMONJAKA, BEZŪDENS, pārvadāšanai un izgatavotas no smalkgraudaina tērauda ar garantēto tecēšanas robežu virs 400 N/mm2 saskaņā ar materiāla standartu, katrā periodiskajā pārbaudē saskaņā ar 6.8.2.4.2. punktu pārbauda ar magnētiskajām daļiņām, lai konstatētu virsmas plaisas. Katra korpusa apakšējā daļā jāpārbauda vismaz 20 % katra perimetra un garenvirziena metinājuma garuma un visi sprauslu metinājumi un visi labotie vai slīpētie laukumi. |  |
|  | e) Marķējums (TM) |  |
|  | PIEZĪME. Šiem datiem jābūt apstiprinātājas valsts valodā, un, ja šī valoda nav franču, vācu, itāliešu vai angļu valoda, tiem jābūt arī franču, vācu, itāliešu vai angļu valodā, ja starptautiskajos tarifos vai attiecīgo dzelzceļa uzņēmumu noslēgtajos nolīgumos nav paredzēts citādi. |  |
| TM1. | Uz cisternām papildus 6.8.2.5.2. punktā noteiktajiem uzrakstiem jābūt šādiem vārdiem – “DO NOT OPEN DURING CARRIAGE. LIABLE TO SPONTANEOUS COMBUSTION. [NEATVĒRT PĀRVADĀŠANAS LAIKĀ. IESPĒJAMA PAŠAIZDEGŠANĀS.]” (sk. arī piezīmi iepriekš). |  |
| TM2. | Uz cisternām papildus 6.8.2.5.2. punktā pieprasītajiem uzrakstiem jābūt vēl arī šādiem vārdiem – “DO NOT OPEN DURING CARRIAGE. GIVES OFF FLAMMABLE GASES ON CONTACT WITH WATER. [NEATVĒRT PĀRVADĀŠANAS LAIKĀ. SASKARĒ AR ŪDENI IZDALĀS UZLIESMOJOŠAS GĀZES.]” (sk. arī piezīmi iepriekš). |  |
| TM3. | Papildus tam cisternām uz 6.8.2.5.1. punktā paredzētās plāksnītes jābūt norādītiem pārvadāšanai apstiprināto vielu oficiālajiem kravas nosaukumiem un cisternas maksimālajai pieļaujamajai masai kilogramos. |  |
|  | Kravas ierobežojumus saskaņā ar 6.8.2.5.2. punktu nosaka saskaņā ar korpusa maksimālo pieļaujamo masu atkarībā no pārvadājamās vielas. |  |
| TM4. | Uz 6.8.2.5.2. punktā noteiktās plāksnītes, kas piestiprināta pie cisternas tieši uz paša korpusa, ja tas ir armēts tā, lai marķējums nevājinātu cisternas stiprību, ar štancēšanas vai citas līdzvērtīgas metodes palīdzību jānorāda šāda papildu informācija – attiecīgās vielas ķīmiskais nosaukums ar tās apstiprināto koncentrāciju. |  |
| TM5. | Papildus 6.8.2.5.1. punktā minētajiem datiem uz cisternas jābūt norādītam cisternas pēdējās iekšējās inspicēšanas datumam (mēnesim, gadam). |  |
| TM6. | Uz cisternvagoniem jābūt pazīšanas lentai saskaņā ar 5.3.5. punktu. | (Rezervēts) |
| TM7. | Uz 6.8.2.5.1. punktā noteiktās plāksnītes ar štancēšanas vai līdzvērtīgu metodi jāattēlo 5.2.1.7.6. punktā aprakstītais trejlapja simbols. Šo simbolu var iegravēt arī tieši uz paša korpusa sienām, ja tās ir tā armētas, ka netiek mazināta korpusa stiprība. |  |

6.8.5.		Prasības tādu cisternvagonu un cisternkonteineru korpusu materiāliem un konstrukcijai, kuriem paredzētais pārbaudes spiediens nav mazāks par 1 MPa (10 bar), un tādu cisternvagonu un cisternkonteineru korpusu materiāliem un konstrukcijai, kuri paredzēti 2. klases atdzesēto sašķidrināto gāzu pārvadāšanai

6.8.5.1.		Materiāli un korpusi

6.8.5.1.1.	a) korpusi, kas paredzēti, lai pārvadātu:

–	saspiestas, sašķidrinātas vai izšķīdinātas 2. klases gāzes;

–	4.2. klases ANO nr. 1366, 1370, 1380, 2005, 2445, 2845, 2870, 3051, 3052, 3053, 3076, 3194, 3391 – 3394 un 3433, un

–	8. klases ANO nr. 1052 fluorūdeņradi, bezūdens, un ANO nr.1790 fluorūdeņražskābi, kas satur vairāk nekā 85 % fluorūdeņraža,

jāizgatavo no tērauda;

b) no sīkgraudainā tērauda izgatavoti korpusi, ko izmanto, lai pārvadātu:

–	2. klases korozīvās gāzes un ANO nr. 2073 amonjaka šķīdumu, un

–	8. klases ANO Nr. 1052 fluorūdeņradi, bezūdens, un ANO Nr.1790 fluorūdeņražskābi, kas satur vairāk nekā 85 % fluorūdeņraža,

jāpakļauj termiskai apstrādei, lai izlīdzinātu termiskās slodzes.

Termiskās slodzes nav jāizlīdzina, ja:

1.	nevar rasties korozija sprieguma izraisītas plaisāšanas dēļ un

2.	triecienstieņa iegriešanās metināmajā metālā, pārejas zonas un pamatmateriāla trieciena vidējā vērtība, ko katrā gadījumā noteic trijiem paraugiem, ir vidēji 45 J. Par paraugu izmanto ISO-V. Attiecībā uz pamatmateriālu paraugu pārbauda “perpendikulāri”. Metināmajam materiālam un pārejas zonai izvēlas izgriezuma S stāvokli metināmā metāla vidū vai pārejas zonas vidū. Pārbaudi izdara zemākajā darba temperatūrā;

c) korpusus, kas paredzēti 2. klases atdzesēto sašķidrināto gāzu pārvadāšanai, izgatavo no tērauda, alumīnija, alumīnija sakausējuma, vara vai vara sakausējuma (piemēram, no misiņa). Tomēr vara vai vara sakausējumu korpusus drīkst izmantot tikai tādām gāzēm, kas nesatur acetilēnu; tomēr etilēns var saturēt ne vairāk kā 0,005 % acetilēna;

d) drīkst izmantot tikai tādus materiālus, kas ir piemēroti korpusu un to armatūras un piederumu zemākajām un augstākajām darba temperatūrām.

6.8.5.1.2.	Korpusu izgatavošanai atļauts izmantot šādus materiālus:

a) tēraudus, kas nesaplaisā zemākajā darba temperatūrā (sk. 6.8.5.2.1. punktu):

–	mazleģētos tēraudus (izņemot 2. klases atdzesētām sašķidrinātām gāzēm),

–	smalkgraudainos tēraudus, līdz – 60 °C temperatūrai,

–	niķeļa tēraudus (ar niķeļa saturu no 0,5 līdz 9 %) atkarībā no niķeļa satura, temperatūrā līdz – 196 °C,

–	austenīta hroma-niķeļa tēraudus, līdz – 270 °C temperatūrai;

b) alumīniju ar vismaz 99,5 % ķīmisko tīrību vai alumīnija sakausējumus (sk. 6.8.5.2.2. punktu);

c) dezoksidētu varu ar vismaz 99,9 % ķīmisko tīrību vai vara sakausējumus, kuru sastāvā ir vairāk nekā 56 % vara (sk. 6.8.5.2.3. punktu).

6.8.5.1.3.	a) no tērauda, alumīnija vai alumīnija sakausējumiem izgatavotiem korpusiem jābūt vai nu bez šuvēm, vai metinātiem.

b) no austenīta tērauda, vara vai vara sakausējuma izgatavoti korpusi drīkst būt lodēti ar cietlodi.

6.8.5.1.4.	Aprīkojums un piederumi var būt vai nu pieskrūvēti korpusiem, vai piestiprināti šādi:

a) korpusiem, kas izgatavoti no tērauda, alumīnija vai alumīnija sakausējuma ar metināšanu;

b) korpusiem, kas izgatavoti no austenīta tērauda, vara vai vara sakausējuma ar metināšanu vai lodēšanu ar cietlodi.

6.8.5.1.5.	Korpusiem un to stiprinājumiem pie vagona rāmja vai konteinera karkasa jābūt tādiem, lai pilnībā novērstu jebkādu nesošo daļu temperatūras samazināšanos, kas varētu padarīt tās trauslas. Korpusu stiprinājuma elementiem jābūt konstruētiem tā, lai pat zemākajā korpusa darba temperatūrā, tie joprojām saglabātu nepieciešamās mehāniskās īpašības.

6.8.5.2.		Pārbaudes prasības

6.8.5.2.1.	Tērauda korpusi

Korpusu izgatavošanai un metinātajām šuvēm lietotajiem materiāliem to zemākajā darba temperatūrā, bet vismaz – 20 °C, jāatbilst vismaz šādām triecienizturības prasībām:

–	pārbaudes jāveic ar pārbaudes paraugiem, kam ir V veida izgriezums;

–	minimālā triecienizturība (sk. 6.8.5.3.1. – 6.8.5.3.3. punktu) paraugiem, kuru garenvirziena ass ir perpendikulāri velmēšanas virzienam un kuriem ir V-veida izgriezums (kas atbilst ISO R 148 standartam) perpendikulāri plāksnes virsmai, ir 34 J/cm², ja tas ir mazleģēts tērauds (kam esošo ISO standartu dēļ var būt pārbaudīti paraugi, kuru garenvirziena ass ir velmēšanas virzienā); smalkgraudains tērauds; ferīta leģētais tērauds Ni < 5 %, ferīta leģētais tērauds 5 % = Ni = 9 %; vai austenīta  Cr-Ni tērauds,

–	austenīta tērauda gadījumā triecienizturības pārbaudei jāpakļauj tikai metinājuma šuve,

–	ja darba temperatūra ir zem – 196 °C, tad  triecienizturības pārbaudi neveic zemākajā darba temperatūrā, bet gan – 196 °C temperatūrā.

6.8.5.2.2.	Alumīnija vai alumīnija sakausējuma korpusi

Korpusu metinājumu vietām jāatbilst kompetentās iestādes noteiktajām prasībām.

6.8.5.2.3.	Vara vai vara sakausējuma korpusi

Nav jāveic triecienizturības pārbaudes.

6.8.5.3.		Triecienizturības pārbaudes

6.8.5.3.1.	Loksnēm, kuru biezums ir mazāks par 10 mm, bet ne mazāks par 5 mm, jālieto pārbaudes paraugi ar šķērsgriezumu 10 mm x e mm, kur “e” ir loksnes biezums. Ja nepieciešams, ir atļauta mehāniskā apstrāde līdz 7,5 mm vai 5 mm. Jebkurā gadījumā tiek prasīta minimālā vērtība 34 J/cm².

PIEZĪME.	Triecienizturības pārbaudi neizdara loksnēm, kas plānākas par 5 mm, vai to metinātajām šuvēm.

6.8.5.3.2.	a) Lai pārbaudītu loksnes, triecienizturību noteic trijiem pārbaudes paraugiem. Paraugus ņem perpendikulāri velmēšanas virzienam; tomēr mazleģēta tērauda gadījumā paraugus var ņemt velmēšanas virzienā;

b) lai pārbaudītu metinātās šuves, paraugus ņem šādi:

ja e  10 mm –

trīs pārbaudes paraugi ar izgriezumu metinājuma šuves centrā;

trīs pārbaudes paraugi ar izgriezumu siltuma ietekmes zonā (V veida izgriezumam jāšķērso sakušanas robeža parauga centrā);

Metinājuma centrs

Siltuma ietekmes zona

ja 10 mm < e  20 mm –

trīs pārbaudes paraugi no metinājuma šuves centra;

trīs pārbaudes paraugi no siltuma ietekmes zonas (V veida izgriezumam jāšķērso sakušanas robeža parauga centrā);

Metinātinājuma centrs

Siltuma ietekmes zona

ja e > 20 mm

divi paraugu komplekti, no kuriem katrs sastāv no 3 pārbaudes paraugiem – viens komplekts no metinājuma virspuses, otrs komplekts no metinājuma apakšpuses, kas ņemti katrā turpmāk norādītajā vietā, (no siltuma ietekmes zonas ņemtajiem paraugiem V veida izgriezumam jāšķērso sakušanas robeža parauga centrā).

Metinātās šuves centrs

Siltuma ietekmes zona

6.8.5.3.3.	a) Attiecībā uz loksnēm vidēji trīs pārbaužu vidējā vērtība atbilst 6.8.5.2.1. punktā norādītajai minimālajai vērtībai 34 J/cm²; ne vairāk kā viena atsevišķā vērtība drīkst būt mazāka par minimālo vērtību, bet ne mazāka par 24 J/cm²;

b) attiecībā uz metinātajām šuvēm vidējā vērtība, kas iegūta par trīs paraugiem, kuri ņemti no metināto šuvju centra, nav mazāka par minimālo vērtību 34 J/cm²; ne vairāk kā viena atsevišķā vērtība drīkst būt mazāka par minimālo vērtību, bet ne mazāka par 24 J/cm²;

c) attiecībā uz siltumam pakļauto zonu (V veida izgriezumam jāšķērso sakausējuma robeža parauga centrā) vērtība, ko iegūst ne vairāk kā par vienu no trīs paraugiem, drīkst būt mazāka par minimālo vērtību 34 J/cm², bet ne mazāka par 24 J/cm².

6.8.5.3.4.	Ja 6.8.5.3.3. punkta prasības nav izpildītas, atkārtoto pārbaudi var veikt tikai vienu reizi, ja:

a) pirmo triju pārbaužu vidējā vērtība ir mazāka par minimālo vērtību 34 J/cm² vai

b)	vairāk nekā viena no atsevišķajām vērtībām ir mazāka par minimālo 34 J/cm2 vērtību, bet nav mazāka par 24 J/cm2.

6.8.5.3.5	Atkārtotajā lokšņu vai metinājumu triecienizturības pārbaudē neviena no atsevišķajām vērtībām nedrīkst būt mazāka par 34 J/cm2. Pamatpārbaudes un atkārtotās pārbaudes visu rezultātu kopējai vidējai vērtībai jābūt vienādai ar minimālo 34 J/cm2 vērtību vai lielākai par to.

Siltuma ietekmes zonas atkārtotajā triecienizturības pārbaudē neviena no atsevišķajām vērtībām nedrīkst būt mazāka par 34 J/cm2.

6.8.5.4.		Norāde uz standartiem

Prasības, kas noteiktas 6.8.5.2. un 6.8.5.3. punktā, jāuzskata par izpildītām, ja ir piemēroti šādi standarti:

EN 1252- 1:1998 Kriogēnie trauki. Materiāli. 1. daļa. Stigrības prasības atbilstīgi temperatūrai, kas zemāka par – 80 °C.

EN 1252-2:2001 Kriogēnie trauki. Materiāli. 2. daļa. Stigrības prasības atbilstīgi temperatūrai no – 80 °C līdz – 20 °C.

Pārbaudot lokšņu metāla stiepi, parauga asij jābūt taisnā leņķī attiecībā pret velmēšanas virzienu. Paliekošo stiepes deformāciju sabrūkot nosaka paraugam ar apaļu šķērsgriezumu, kura bāzes garums “l” ir piecas reizes lielāks par diametru “d” (l = 5d); ja pārbaudē izmanto paraugu ar taisnstūra šķērsgriezumu, bāzes garumu aprēķina pēc formulas

l = 5,65 F0,

kur F0 ir pārbaudāmā parauga sākotnējais šķērsgriezuma laukums.

5	 Cisternkonteineriem, kuru ietilpība ir mazāka par 1 m3, ārējo slēgvārstu vai citu līdzvērtīgu ierīci var aizstāt ar slēgtu atloku.

6	 “Hermētiski noslēgtas cisternas” definīciju sk. 1.2.1. iedaļā.

7	 Atšķirības zīme izmantošanai starptautiskajā satiksmē, kāda paredzēta Konvencijā par ceļu satiksmi (Vīnē 1968. gadā).

8	 Korpusiem, kuru pārbaudes spiedienam jābūt 1 MPa (10 bar) vai augstākam, konstrukcijas raksturlielumu pārbaudē jāietver arī metinājuma paraugu (darba paraugu) ņemšana saskaņā ar 6.8.2.1.23. punktu un 6.8.5. iedaļā paredzētās pārbaudes.

9	 Īpašos gadījumos un ar kompetentās iestādes apstiprinātā eksperta piekrišanu hidrauliskā spiediena pārbaudi var aizstāt ar spiediena pārbaudi, lietojot citu šķidrumu vai gāzi, ja šāda darbība nerada nekādas briesmas.

1	0 G = minimālais aprēķinātais spiediens saskaņā ar 6.8.2.1.14. punkta vispārīgajām prasībām (sk. 4.3.4.1. punktu).

1	1 Minimālais pārbaudes spiediens ANO nr. 1744 bromam vai ANO nr. 1744 broma šķīdumam.

1	2 	Pēc skaitliskajām vērtībām jānorāda mērvienības.

1	3 “Nomontējamas cisternas” definīciju sk. 1.2.1. iedaļā.

1	4 Īpašos gadījumos un ar kompetentās iestādes apstiprinātā eksperta piekrišanu hidrauliskā spiediena pārbaudi var aizstāt ar spiediena pārbaudi, lietojot citu šķidrumu vai gāzi, ja šāda darbība nerada nekādas briesmas.

1	5 Oficiālā kravas nosaukuma vietā vai attiecīgi c.n.p. ieraksta oficiālā kravas nosaukuma vietā atļauts izmantot vienu no šādiem nosaukumiem:

–	ANO nr. 1078 dzesētājai gāzei, c.n.p. – maisījums F1, maisījums F2, maisījums F3;

–	ANO nr. 1060 metilacetilēna un propadiēna maisījumiem, stabilizētiem – maisījums P1, maisījums P2;

–	ANO nr. 1965 ogļūdeņražu gāzu maisījumam, sašķidrinātam, c.n.p. – maisījums A, maisījums A01, maisījums A02 maisījums A0, maisījums A1, maisījums B1,maisījums B2, maisījums B, maisījums C. Nosaukumus, kurus parasti lieto tirdzniecībā un kuri ir minēti 2.2.2.3. punktā, klasifikācijas kods 2F, ANO nr. 1965, 1. piezīmē, var lietot vienīgi par papildinājumu.

–	ANO nr. 1010 stabilizēti butadiēni – 1,2-butadiēns, stabilizēts, 1,3-butadiēns, stabilizēts.

1	6 Pēc skaitliskajām vērtībām jānorāda mērvienības.

1	7 “Nomontējamas cisternas” definīciju sk. 1.2.1. iedaļā.