6.9. nodaļa

Ar šķiedru armētas plastmasas (FRP) cisternkonteineru, tostarp noņemamu kravas kastu ar cisternu, konstruēšanas, izgatavošanas, aprīkošanas, tipa apstiprināšanas, pārbaudes un marķēšanas prasības

PIEZĪME.	Par portatīvām cisternām un ANO daudzelementu gāzu konteineriem (MEGC) sk. 6.7. nodaļu; par cisternvagoniem, nomontējamām cisternām, cisternkonteineriem un noņemamām kravas kastēm ar cisternām, kuru korpusi izgatavoti no metāla, un baterijvagoniem un daudzelementu gāzu konteineriem (MEGC), kas nav ANO MEGC, sk. 6.8. nodaļu; par vakuumcisternām atkritumu pārvadāšanai sk. 6.10. nodaļu.

6.9.1.		Vispārīgi norādījumi

6.9.1.1.		FRP cisternkonteineri, to skaitā noņemamas kravas kastes ar cisternām, jākonstruē, jāizgatavo un jāpārbauda saskaņā ar kvalitātes nodrošināšanas programmu, ko atzinusi kompetentā iestāde; īpaši laminēšana un termoplastisko starpliku metināšana jāveic tikai kvalificētam personālam saskaņā ar procedūru, kuru atzinusi kompetentā iestāde.

6.9.1.2.		FRP cisternkonteineru, to skaitā noņemamu kravas kastu ar cisternām, konstruēšanai un pārbaudēm jāpiemēro arī 6.8.2.1.1., 6.8.2.1.7., 6.8.2.1.13. punkta, 6.8.2.1.14. punkta a) un b) apakšpunkta, 6.8.2.1.25., 6.8.2.1.27. un 6.8.2.2.3. punkta noteikumi.

6.9.1.3.		FRP cisternkonteineriem, to skaitā noņemamām kravas kastēm ar cisternām, nedrīkst lietot sildelementus.

6.9.1.4.		(Rezervēts)

6.9.2.		Konstrukcija

6.9.2.1.		Korpusiem jābūt izgatavotiem no piemērotiem materiāliem, kuriem jābūt saderīgiem ar pārvadājamām vielām darba temperatūrā no – 40 °C līdz + 50 °C, izņemot gadījumus, kad atbilstīgi tās valsts īpašajiem klimatiskajiem apstākļiem, kurā tiek veikta transporta operācija, kompetentā iestāde ir noteikusi citas temperatūras robežas.

6.9.2.2.		Korpusiem ir jāsastāv no šādiem trim elementiem:

–	iekšējās starplikas,

–	konstrukcijas slāņa,

–	ārējā slāņa.

6.9.2.2.1.	Iekšējā starplika ir korpusa sienu iekšējā daļa, kas ir pirmais aizsargslānis ar ilgstošu spēju pretoties pārvadājamo vielu ķīmiskajai iedarbībai un novērst jebkādas bīstamas reakcijas ar saturu vai bīstamu savienojumu veidošanos, kā arī jebkādu papildu konstrukcijas slāņa pavājināšanos produkta difūzijas dēļ caur iekšējo starpliku.

Iekšējā starplika var būt FRP starplika vai termoplastiska starplika.

6.9.2.2.2.	FRP starplikām jāsastāv no:

a) virsējā slāņa (“gela kārtas”) – virsējais slānis ar pietiekamu sveķu daudzumu un armējumu, kas ir saderīgs ar sveķiem un ar saturu. Šim slānim jāsatur ne vairāk kā 30 % šķiedru, un tā biezumam jābūt no 0,25 līdz 0,60 mm;

b) stiprinājuma slāņa (slāņiem), kas ir slānis vai vairāki slāņi ar minimālo biezumu 2 mm un kas satur vismaz 900 g/m2 stikla šķiedras vai sasmalcinātas šķiedras, kuras stikla saturs ir vismaz 30 masas %, izņemot gadījumus, kad ir pierādīts, ka arī ar mazāku stikla saturu sasniedz līdzvērtīgu drošību.

6.9.2.2.3.	Termoplastiskās starplikas sastāv no 6.9.2.3.4. punktā minētā termoplastiskā lokšņu materiāla, kas ir sametināts vajadzīgajā formā un sasaistīts ar konstrukcijas slāni. Lietojot piemērotu līmi ir jānodrošina cieša sasaiste starp starpliku un konstrukcijas slāni.

PIEZĪME.	Uzliesmojošu šķidrumu pārvadāšanai, lai novērstu elektrisko lādiņu uzkrāšanos, iekšējam slānim var būt nepieciešami papildu pasākumi saskaņā ar 6.9.2.14. punktu.

6.9.2.2.4.	Korpusa konstrukcijas slānis ir zona, kura saskaņā ar 6.9.2.4. – 6.9.2.6. punktu ir īpaši paredzēta mehānisko spriegumu izturēšanai. Šī daļa parasti sastāv no vairākiem slāņiem, kas armēti ar noteiktos virzienos orientētu šķiedru.

6.9.2.2.5.	Ārējais slānis ir korpusa daļa, kas ir tieši pakļauta vides iedarbībai. Tam ir jāsastāv no vismaz 0,2 mm bieza slāņa, kas bagātināts ar sveķiem. Ja biezums pārsniedz 0,5 mm, tad jālieto pītenis. Šim slānim jābūt ar tādu stikla saturu, kas ir mazāks par 30 masas %, un tam jāspēj izturēt ārējos apstākļus, īpaši nejaušu saskari ar pārvadājamo vielu. Sveķiem jāsatur pildvielas vai piedevas, kas nodrošina aizsardzību pret konstrukcijas slāņa novecošanu ultravioletā starojuma dēļ.

6.9.2.3.		Izejvielas

6.9.2.3.1.	Visiem materiāliem, kurus lieto FRP cisternkonteineru ražošanai, jābūt ar zināmu izcelsmi un specifikācijām.

6.9.2.3.2.	Sveķi

Sveķu maisījuma apstrāde jāveic stingrā saskaņā ar piegādātāja ieteikumiem. Tas attiecas galvenokārt uz cietinātāju, ierosinātāju un paātrinātāju lietošanu. Šie sveķi var būt:

–	nepiesātināti poliesteru sveķi;

–	vinilesteru sveķi;

–	epoksīdsveķi;

–	fenola sveķi.

Sveķu siltuma deformācijas temperatūrai (HDT), kas noteikta saskaņā ar ISO 75-1:1993, vismaz par 20 °C jāpārsniedz cisternas maksimālā darba temperatūra, un nekādā gadījumā tā nedrīkst būt zemāka par 70 °C.

6.9.2.3.3.	Armatūras šķiedras

Strukturālo slāņu armatūras materiāls ir piemērotas kvalitātes šķiedras, piemēram, E vai ECR tipa stiklšķiedras saskaņā ar ISO 2078:1993 standartu. Iekšējai virsējai starplikai drīkst izmantot C tipa stiklšķiedras saskaņā ar ISO 2078:1993 standartu. Termoplastiskos armējumus var lietot tikai iekšējai starplikai, ja ir pierādīta to saderība ar paredzēto saturu.

6.9.2.3.4.	Termoplastiskās starplikas materiāls

Par starplikas materiālu var lietot tādus termoplastiskus materiālus kā neplastificēts polivinilhlorīds (PVC-U), polipropilēns (PP), polivinilidēna fluorīds (PVDF), politetrafluoretilēns (PTFE), u.c.

6.9.2.3.5.	Piedevas

Piedevas, kas ir nepieciešamas sveķu apstrādāšanai, piemēram, katalizatori, paātrinātāji, cietinātāji un tiksotropās vielas, kā arī materiāli, ko lieto cisternu kvalitātes uzlabošanai, piemēram, pildvielas, krāsas, pigmenti, u.c., nedrīkst izraisīt materiālu izturības pavājināšanos, ņemot vērā konstrukcijas tipam paredzēto ekspluatācijas laiku un darba temperatūras.

6.9.2.4.		Korpusiem, to stiprināšanas ierīcēm un to apkalpošanas un konstrukcijas aprīkojumam jābūt tā konstruētam, lai aprēķinātajā ekspluatācijas laikā bez satura zudumiem (izņemot gāzes noplūdi pa jebkuru degazācijas atveri) varētu izturēt:

–	statiskās un dinamiskās slodzes parastos pārvadāšanas apstākļos;

–	minimālās slodzes, kas noteiktas 6.9.2.5. – 6.9.2.10. punktā.

6.9.2.5.		Ar spiedienu, kas norādīts 6.8.2.1.14. punkta a) un b) apakšpunktā, un statiskiem gravitācijas spēkiem saturam ar maksimālo blīvumu, kāds norādīts attiecīgajam konstrukcijas tipam, un maksimālajā pildījuma pakāpē aprēķinātais spriegums  gareniskā un aploces virzienā korpusa katrā slānī nedrīkst pārsniegt šādu vērtību:

s≤RmK,

kur:

Rm	=	stiepes izturības vērtība, kuru iegūst, atņemot no vidējā pārbaudes rezultāta divkāršotu standarta novirzi no pārbaudes rezultātiem. Pārbaudes jāveic saskaņā ar EN 61:1977 prasībām ne mazāk kā sešiem paraugiem, kas raksturīgi konstrukcijas tipam un izgatavošanas metodei;

K	=	S  K0  K1  K2  K3,

kur

K minimālajai vērtībai jābūt 4 un

S	=	drošības koeficients. Parastas konstrukcijas cisternām, ja tās 3.2. nodaļas A tabulas 12. slejā apzīmētas ar cisternas kodu, kura otrajā daļā ir burts “G” (sk. 4.3.4.1.1. punktu), tad S vērtībai jābūt 1,5 vai lielākai. Cisternām, kas paredzētas tādu vielu pārvadāšanai, kurām nepieciešams paaugstināts drošības līmenis, t.i., ja 3.2. nodaļas A tabulas 12. slejā norādīts cisternas kods, kura otrajā daļā ir cipars “4” (sk. 4.3.4.1.1. punktu), tad S vērtība jāreizina ar koeficientu divi, izņemot gadījumus, kad korpusam ir aizsardzība pret bojājumiem, kas sastāv no pilnīga metāla karkasa, kuram ir konstrukcijas elementi šķērsvirzienā un garenvirzienā;

K0	=	materiāla īpašību pasliktināšanās koeficients sakarā ar šļūdi un novecošanu, kas radusies pārvadājamās vielas ķīmiskajā iedarbībā. Tas jānosaka pēc formulas:

K0=1α⋅β,

kur “α” ir sļūdes koeficients, un “” ir novecošanas koeficients, ko nosaka saskaņā ar EN 978:1997 standartu pēc pārbaudes veikšanas atbilstoši EN 977:1997 standartam. Var arī izmantot konstantu vērtību K0 = 2. Lai noteiktu “α” un “β”, sakotnejai novirzei jāatbilst 2;

K1	=	koeficients, kas attiecas uz darba temperatūru un sveķu termiskajām īpašībām un ko nosaka ar šādu vienādojumu, ar minimālo vērtību 1:

K1 = 1,25 – 0,0125 (HDT – 70),

kur HDT ir sveķu siltuma deformācijas temperatūra, °C;

K2	=	koeficients, kas attiecas uz materiāla nogurumu; jāizmanto K2 = 1,75 vērtība, ja nav vienošanās ar kompetento iestādi par citas vērtības izmantošanu. Dinamiskas konstrukcijas gadījumā, kā norādīts 6.9.2.6. punktā, jālieto vērtība K2 = 1,1;

K3	=	koeficients, kas attiecas uz atlaidināšanu un kam ir šādas vērtības:

–	1,1, ja atlaidināšanu veic saskaņā ar apstiprinātu un dokumentētu tehnoloģiju;

–	1,5 citos gadījumos.

6.9.2.6.		To dinamisko slodžu laikā, kas norādītas 6.8.2.1.2. punktā, aprēķinātā sprieguma lielums nedrīkst pārsniegt 6.9.2.5. punktā norādīto vērtību, kas dalīta ar koeficientu .

6.9.2.7.		Nevienas 6.9.2.5. un 6.9.2.6. punktā norādītās slodzes apstākļos pagarinājums nevienā virzienā nedrīkst pārsniegt mazāko no šīm vērtībām – 0,2 % vai vienu desmito daļu no pagarinājuma, sveķiem sabrūkot.

6.9.2.8.		Ar īpašo pārbaudes spiedienu, kas nedrīkst būt mazāks par atbilstošo aprēķināto spiedienu, kurš norādīts 6.8.2.1.14. punkta a) un b) apakšpunktā, maksimālā korpusa deformācija nedrīkst būt lielāka par pagarinājumu, sveķiem sabrūkot.

6.9.2.9.		Korpusam bez jebkāda redzama iekšēja vai ārēja defekta ir jāiztur krītošās lodes trieciena pārbaude saskaņā ar 6.9.4.3.3. punktu.

6.9.2.10.	Pārklājumam no slāņaina materiāla, ko lieto salaiduma vietās, ietverot galu salaidumus, kā arī pretsvārstību plākšņu un šķērssienu salaidumus ar korpusu, jāiztur statiskās un dinamiskās slodzes, kas minētas iepriekš. Lai novērstu spriegumu koncentrāciju pārklājumos no slāņaina materiāla, piemērotais koniskums nedrīkst pārsniegt attiecību 1:6.

Bīdes stiprība starp slāņainā materiāla pārklājumu un cisternu sastāvdaļām, ar kurām tas ir savienots, nedrīkst būt mazāka par:

t=Ql≤tRK,

kur:

R	liekšanas bīdes stiprība saskaņā ar EN 63:1977 ar minimālo R = 10 N/mm2, ja nav pieejamas mērījumu vērtības;

Q	slodze uz savienojuma platuma vienību statisku un dinamisku slodžu apstākļos;

K	koeficients, kuru statiskām un dinamiskām slodzēm aprēķina saskaņā ar 6.9.2.5. punktu;

l	pārklājuma lamināta garums.

6.9.2.11.	Atveres korpusā ir jāarmē, lai nodrošinātu vismaz tādus drošības koeficientus pret 6.9.2.5. un 6.9.2.6. punktā noteiktajām statiskajām un dinamiskajām slodzēm kā pašam korpusam. Atveru skaits jāsamazina līdz minimumam. Ovālu atveru asu attiecība nedrīkst pārsniegt 2.

6.9.2.12.	Konstruējot korpusam pievienotos atlokus un caurules, jāņem vērā arī slodzes, kas rodas kravu apstrādē un, nostiprinot bultskrūves.

6.9.2.13.	Cisternkonteineram, arī noņemamām kravas kastēm cisternu, jābūt konstruētam tā, lai tad, kad to pilnībā apņem liesmas, tas bez ievērojamas noplūdes varētu izturēt 30 minūtes, kā noteikts pārbaudes prasībās 6.9.4.3.4. punktā. Ar kompetentās iestādes atļauju pārbaudi var neizdarīt, ja pietiekamus pierādījumus dod līdzīgas konstrukcijas cisternu pārbaudes rezultāti.

6.9.2.14.	Īpašas prasības tādu vielu pārvadāšanai, kuru uzliesmošanas temperatūra nepārsniedz 61 °C

FRP cisternkonteineriem, to skaitā noņemamām kravas kastēm ar cisternām, ko lieto tādu vielu pārvadāšanai, kuru uzliesmošanas temperatūra nepārsniedz 61 °C, jābūt tā konstruētiem, lai nodrošinātu statiskās elektrības noņemšanu no dažādām sastāvdaļām ar mērķi novērst bīstamu lādiņu uzkrāšanos.

6.9.2.14.1.	Virsmas elektriskā pretestība uz cisternas iekšējām un ārējām virsmām, kas noteikta mērot, nedrīkst būt augstāka par 109 omiem. To var sasniegt ar piedevām sveķos vai ar tādām elektrovadošām starpslāņu loksnēm kā metāla vai oglekļa tīkls.

6.9.2.14.2.	Izlādes pretestība uz zemi, kas noteikta mērot, nedrīkst būt augstāka par 107 omiem.

6.9.2.14.3.	Visām cisternu sastāvdaļām jābūt elektriski savienotām savā starpā un ar cisternkonteinera vai noņemamas kravas kastes ar cisternu apkalpošanas un konstrukcijas aprīkojuma metāla daļām. Elektriskā pretestība starp sastāvdaļām un aprīkojumu, kas savstarpēji saskaras, nedrīkst pārsniegt 10 omus.

6.9.2.14.4.	Sākumā katram izgatavotajam cisternkonteineram, noņemamai kravas kastei ar cisternu vai korpusa paraugam jāveic virsmas elektriskās pretestības un izlādes pretestības mērījumi saskaņā ar procedūru, ko atzinusi kompetentā iestāde.

6.9.2.14.5.	Periodiskajā inspicēšanā jāmēra katra cisternkonteinera un noņemamas kravas kastes ar cisternu izlādes pretestība uz zemi saskaņā ar procedūru, ko atzinusi kompetentā iestāde.

6.9.3.		Aprīkojuma elementi

6.9.3.1.		Jāpiemēro 6.8.2.2.1., 6.8.2.2.2. un 6.8.2.2.4. – 6.8.2.2.8. punkta prasības.

6.9.3.2.		Ja tas norādīts 3.2. nodaļas A tabulas 13. slejā, papildus jāpiemēro 6.8.4. iedaļas b) punkta (TE) īpašie noteikumi.

6.9.4.		Tipa pārbaudes un apstiprinājums

6.9.4.1.		Jebkuras konstrukcijas FRP cisternkonteineram un noņemamai kravas kastei ar cisternu jāveic materiālu un reprezentatīvā prototipa turpmāk aprakstītās konstrukcijas tipa pārbaudes.

6.9.4.2.		Materiāla pārbaude

6.9.4.2.1.	Lietojamiem sveķiem saskaņā ar EN 61:1977 jānosaka pagarinājums sabrūkot un saskaņā ar ISO 75-1:1993 siltuma deformācijas temperatūra.

6.9.4.2.2.	Paraugiem, kas izgriezti no korpusa, jānoteic šādi raksturlielumi. Vienlaikus ražotus paraugus var izmantot tikai tad, ja nav iespējams izmantot izgriezumus no korpusa. Pirms pārbaudēm jānoņem visas starplikas.

Jāpārbauda:

–	centrālās korpusa sienas un gala sienu slāņainā materiāla biezums;

–	stiklšķiedras saturs pēc masas un tās sastāvs, armatūras slāņu orientācija un izvietojums;

–	stiepes izturība, pagarinājums sabrūkot un elastības modulis saskaņā ar EN 61:1977 slodzes iedarbībā. Bez tam ar ultraskaņu jānosaka sveķu pagarinājums sabrūkot;

–	lieces izturība un novirze, kas noteikta ar lieces šļūdes pārbaudi saskaņā ar EN 63:1977 1000 stundās paraugam, kura minimālais platums ir 50 mm un balsta attālums vismaz 20 reizes pārsniedz sienu biezumu. Bez tam saskaņā ar EN 978:1997 jānosaka šļūdes koeficients  un novecošanas koeficients .

6.9.4.2.3.	Jānosaka starpslāņu savienojumu bīdes stiprība, pārbaudot reprezentatīvus paraugus stiepes pārbaudē saskaņā ar EN 61:1977.

6.9.4.2.4.	Korpusa ķīmiskā saderība ar pārvadāšanai paredzētajām vielām ir jāpierāda ar vienu no šādām metodēm pēc saskaņošanas ar kompetento iestādi. Tādā pierādījumā jāņem vērā korpusa un tā aprīkojuma materiālu saderības ar pārvadāšanai paredzētajām vielām visi aspekti, to skaitā korpusa ķīmisko īpašību pasliktināšanās, kritisku reakciju sākšanās kravā un bīstamas reakcijas starp korpusu un saturu.

–	Lai noteiktu jebkādu korpusa materiāla īpašību pasliktināšanos, no korpusa ņemtajiem reprezentatīvajiem paraugiem kopā ar jebkādām iekšējām starplikām ar metinātām šuvēm jāveic ķīmiskās saderības pārbaude saskaņā EN 977:1997 1000 stundās 50 °C temperatūrā. Lieces pārbaudēs saskaņā ar EN 978:1997 noteiktie parauga izturības un elastības zudumi, salīdzinot ar sākuma stāvokli, nedrīkst pārsniegt 25 %. Nav pieļaujamas plaisas, burbuļi, punktveida korozija, kā arī atslāņošanās un virsmas nelīdzenumi.

–	Apliecināti un dokumentēti dati, kas liecina par pozitīviem rezultātiem attiecībā uz pārvadājamo vielu saderību ar korpusa materiāliem, ar kuriem tās saskaras attiecīgajā ekspluatācijas temperatūrā, laiku un citiem atbilstošiem ekspluatācijas apstākļiem.

–	Tehniskie dati, kas publicēti attiecīgā literatūrā, standartos vai citos avotos un ko atzīst kompetentā iestāde.

6.9.4.3.		Tipa pārbaude

Reprezentatīvam cisternas prototipam jāveic tālāk aprakstītās pārbaudes. Šim nolūkam, ja nepieciešams, apkalpošanas aprīkojumu var aizstāt ar citu aprīkojumu.

6.9.4.3.1.	Jāpārbauda prototipa atbilstība konstrukcijas tipa specifikācijai. Tāda pārbaude ietver iekšējo un ārējo vizuālo apskati un galveno izmēru mērījumus.

6.9.4.3.2.	Prototips, kurš apgādāts ar tenzimetriem visās vietās, kur nepieciešama salīdzināšana ar aprēķinātiem raksturlielumiem, jāpakļauj šādām slodzēm un jāreģistrē spriegumi:

–	prototips maksimāli piepildīts ar ūdeni. Mērījumu rezultāti jāizmanto, lai kalibrētu aprēķinātos parametrus saskaņā ar 6.9.2.5. punktu;

–	prototips maksimāli piepildīts ar ūdeni, savienots ar vagonu un pakļauts paātrinājumiem, braucot un bremzējot visos trijos virzienos. Salīdzināšanai ar aprēķinātiem parametriem saskaņā ar 6.9.2.6. punktu reģistrētie spriegumi jāekstrapolē attiecībā pret 6.8.2.1.2. punktā noteikto un izmērīto paātrinājumu attiecību;

–	prototips piepildīts ar ūdeni un pakļauts norādītajam pārbaudes spiedienam. Tādas slodzes apstākļos korpusā nedrīkst būt redzami defekti vai satura noplūde.

6.9.4.3.3.	Prototips jāpakļauj pārbaudei ar krītošu lodi saskaņā ar EN 976-1:1997, Nr. 6.6. Ne cisternas iekšpusē, ne ārpusē nedrīkst būt nekādi redzami bojājumi.

6.9.4.3.4.	Prototips kopā ar tā apkalpošanas un konstrukcijas aprīkojumu, piepildīts ar ūdeni līdz 80 % no tā maksimālās ietilpības, 30 minūtes jāpakļauj liesmu iedarbībai lietojot atvērtu rezervuāru, kas piepildīts ar apkures degvielu, vai ar jebkura cita tipa uguns avotu ar tādu pašu efektu. Rezervuāra izmēriem jāpārsniedz cisternas izmēri vismaz par 50 cm uz katru pusi un attālumam starp degvielas līmeni un cisternas korpusu jābūt no 50 cm līdz 80 cm. Pārējiem cisternas elementiem, kas atrodas zem šķidruma līmeņa, ietverot atveres un slēgelementus, jāpaliek hermētiskiem, pieļaujama pilēšana.

6.9.4.4.		Tipa apstiprināšana

6.9.4.4.1.	Kompetentajai iestādei vai šīs iestādes norīkotai struktūrai attiecībā uz katru jaunu cisternas tipu ir jāizsniedz oficiāls apstiprinājums, ar ko apliecina, ka konstrukcija ir derīga paredzētajam mērķim, un atbilst šīs nodaļas prasībām par konstrukciju un aprīkojumu, kā arī īpašajiem noteikumiem, kuri piemērojami pārvadājamām vielām

6.9.4.4.2.	Apstiprinājumam ir jābalstās uz aprēķiniem un pārbaužu ziņojumiem, ietverot visus materiāla un prototipa pārbaužu rezultātus, un to salīdzināšanu ar aprēķinātiem parametriem, un tajā jānorāda konstrukcijas tipa specifikācija un kvalitātes nodrošināšanas programma.

6.9.4.4.3.	Apstiprinājumā jāietver vielas vai vielu grupas, kurām ir nodrošināta saderība ar cisternkonteineru vai noņemamo kravas kasti ar cisternu. Ir jānorāda to ķīmiskie nosaukumi vai atbilstošie grupu nosaukumi (sk. 2.1.1.2. punktu), klase un klasifikācijas kods.

6.9.4.4.4.	Tajā jānorāda arī noteiktās aprēķinātās vērtības un robežvērtības (piemēram, ekspluatācijas laiks, darba temperatūru intervāls, darba un pārbaudes spiedieni, dati par materiāliem) un visi piesardzības pasākumi, kuri jāievēro jebkura saskaņā ar apstiprināto konstrukcijas tipu izgatavota cisternkonteinera vai noņemamas kravas kastes ar cisternu ražošanā, pārbaudēs, tipa apstiprināšanā, marķēšanā un lietošanā.

6.9.5.		Inspicēšanas

6.9.5.1.		Katrai cisternai, kas ražota saskaņā ar apstiprināto konstrukcijas tipu, jāizdara materiālu pārbaudes un inspicēšanas saskaņā ar turpmāk minētajām prasībām.

6.9.5.1.1.	Materiāla pārbaudes saskaņā ar 6.9.4.2.2. punktu jāveic ar paraugiem, kas ņemti no korpusa, izņemot stiepes pārbaudi un lieces šļūdes pārbaudi, samazinot pārbaudes laiku līdz 100 stundām. Vienlaikus ražotus paraugus var lietot tikai tad, ja nav iespējams izmantot izgriezumus no korpusa. Jānodrošina atbilstība apstiprinātajām nominālajām vērtībām.

6.9.5.1.2.	Pirms nodošanas ekspluatācijā cisternu korpusiem un to aprīkojumam, komplektā vai atsevišķi, jāizdara sākotnējā inspicēšana. Šajā inspicēšanā ietilpst:

–	pārbaude, kas attiecas uz atbilstību apstiprinātajam konstrukcijas tipam;

–	konstrukcijas raksturlielumu pārbaude;

–	iekšēja un ārēja apskate;

–	hidrauliskā spiediena pārbaude ar pārbaudes spiedienu, kas norādīts uz 6.8.2.5.1. punktā noteiktās plāksnītes;

–	aprīkojuma darbības pārbaude;

–	hermētiskuma pārbaude, ja korpusa un aprīkojuma spiediena pārbaudes veiktas atsevišķi.

6.9.5.2.		Cisternkonteineru periodiskajai inspicēšanai jāpiemēro 6.8.2.4.2. – 6.8.2.4.4. punkta prasības. Bez tam inspicēšanā, ko veic saskaņā ar 6.8.2.4.3. punktu, jāiekļauj korpusa iekšējā stāvokļa apskate.

6.9.5.3.		Inspicēšanu un pārbaudes saskaņā ar 6.9.5.1. un 6.9.5.2. punktu veic kompetentās iestādes apstiprināts eksperts. Jāizsniedz sertifikāti, kuros norādīti šo operāciju rezultāti. Šajos sertifikātos jābūt norādei uz to vielu sarakstu, kuru pārvadāšana attiecīgajā cisternkonteinerā vai noņemamajā kravas kastē ar cisternu atļauta saskaņā ar 6.9.4.4. punktu.

6.9.6.		Marķējums

6.9.6.1.		FRP cisternkonteineru un noņemamu kravas kastu ar cisternu marķējumam jāpiemēro 6.8.2.5. punkta prasības ar šādiem labojumiem:

–	cisternas plāksnīti var arī pielaminēt korpusam vai izgatavot no piemērotiem plastmasas materiāliem;

–	vienmēr jānorāda aprēķināto temperatūru intervāls.

6.9.6.2.		Bez tam jāpiemēro arī 6.8.4. iedaļas e) punkta (TM) īpašie noteikumi, ja tie atbilstošai pozīcijai ir norādīti 3.2. nodaļas A tabulas 13. slejā.