3. pielikums

Ministru kabineta

2017. gada 20. jūnija

noteikumiem Nr. 353

Aprites cikla izmaksu metodika enerģiju patērējošām precēm

- Preces aprites cikla izmaksas gadā saistībā ar enerģijas patēriņu aprēķina, saskaitot preces iegādes izmaksas (I) ar lietošanas izmaksām (L) un tās dalot ar preces kopējo izmantošanas laiku (A).

- Pasūtītājs nosaka:

  - aprēķinā izmantojamo elektroenerģijas cenu (EUR/kWh), elektroenerģijas cenas pieaugumu gadā (%) un diskonta likmi (%);

  - spuldzes paredzēto vidējo izmantošanas ilgumu (stundas gadā);

  - datoru, monitoru un drukas iekārtu kopējo izmantošanas laiku (gados).

- Lietošanas izmaksas (L) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

L = ((B × C) × (((1 + (Dl × 0,01))^A – 1) : (Dl × 0,01))) : (1 + (Dl × 0,01))^A,

kur

L – lietošanas izmaksas;

Dl – diskonta likme (%);

A – preces kalpošanas laiks (gados);

B – enerģijas patēriņš gadā (kWh gadā);

C – elektroenerģijas cena (EUR/kWh).

- Spuldžu kalpošanas laiku (As) aprēķina, dalot spuldzes kalpošanas ilgumu (stundās) ar vidējo spuldzes izmantošanas ilgumu gadā (stundas gadā) un noapaļojot veselos skaitļos.

- Spuldžu enerģijas patēriņu (kWh) gadā aprēķina, reizinot spuldzes jaudu (vatos) ar vidējo spuldzes izmantošanas ilgumu gadā un dalot ar 1000.

- Datoriem, drukas un citām iekārtām, kam ir ENERGY STAR vai Eiropas Savienības energoefektivitātes marķējums, datus par enerģijas patēriņu gadā (B) iegūst no sertifikācijas dokumentiem:

  - datoriem, monitoriem un drukas iekārtām, kas atbilst jaunākajiem ENERGY STAR energoefektivitātes kritērijiem, izmanto tipisko enerģijas patēriņu (TEC);

  - monitoriem, kas atbilst jaunākajiem ENERGY STAR energoefektivitātes kritērijiem un kuriem nav pieejams tipiskais enerģijas patēriņš (TEC), enerģijas patēriņu gadā (B) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

B = ((D × G) : 1000) + ((E × H) : 1000) + ((F × N) : 1000), kur

B – enerģijas patēriņš gadā;

D – enerģijas patēriņš darba režīmā (W);

E – enerģijas patēriņš miega režīmā (W);

F – enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā (W);

G – vidējais monitora izmantošanas ilgums gadā darba režīmā (stundas gadā);

H – vidējais monitora izmantošanas ilgums gadā miega režīmā (stundas gadā);

N – vidējais monitora izmantošanas ilgums gadā izslēgtā režīmā (stundas gadā);

  - drukas iekārtām, kurām nav pieejams tipiskais enerģijas patēriņš (TEC), enerģijas patēriņu gadā (B) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

B = ((E × H) : 1000) + ((F × N) : 1000), kur

B – enerģijas patēriņš gadā;

E – enerģijas patēriņš miega režīmā (W);

F – enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā (W);

H – vidējais monitora izmantošanas ilgums gadā miega režīmā (stundas gadā);

N – vidējais monitora izmantošanas ilgums gadā izslēgtā režīmā (stundas gadā).

- Preces aprites cikla izmaksu aprēķināšanai var izmantot atbildīgās iestādes tīmekļvietnē pieejamo aprites cikla izmaksu aprēķina kalkulatoru.

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministra vietā –

tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs